Projektová dokumentácia stavby

časť: Statika

Stupeň projektovej dokumentácie : Projekt pre vydanie stavebného povolenia

| Stavba: | Zariadenie pre seniorov v obci Vinodol |
| --- | --- |
| Miesto stavby: | k.ú. HORNÝ VINODOL, č.p.: 14 |
| Investor: | OBEC VINODOL, OBECNÁ 473/29, 951 06 VINODOL |
| Časť Projektu: Diel projektu: Objekt: | Statické posúdenie stavby |
| Zodpovedný projektant | Ing. Zoltán Laczko |
| Autor projektu | Ing. Zoltán Laczko |

| Číslo zákazky | Dátum | Zvzok | Zošit | Vyhotovenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 118/18 |  |  |  |  |

Zoznam príloh

A.  Sprievodná správa

Obsah

1.  Úvod

2.  Podklady

3.  Charakteristika objektu

4.  Zaťažovacie charakteristiky

5.  Základová pôda

6.  Založenie stavby

7.  Betónové konštrukcie

8.  Prevedenie betónových konštrukcií

9.  Drevené konštrukcie

10. Záver

- Úvod

Predmetom  statického  posúdenia  sú  základové,  betónové  a  drevené  konštrukcie  objektu

novostavby domu seniorov  v obci Vinodol

- Podklady

Statické posúdenie bolo spracované podľa:

Projekt stavby pre stavebné  povolenie - Architektonická časť – vypracoval Ing. arch. Ing. JÁN KOVÁČ

Platné STN, STN EN

  - STN EN 1991-1-1 – Zásady navrhovania a zaťaženie konštrukcií

  - STN EN 1992-1-1 – Navrhovanie betónových konštrukcií

  - STN EN 1993-1-1 – Navrhovanie oceľových konštrukcií

  - STN EN 1995-1-1 – Navrhovanie drevených konštrukcií

  - STN EN 1996-1-1 – Navrhovanie murovaných konštrukcií

- Charakteristika objektu

Predmetom projektovej dokumentácie je novostavba domu seniorov. Jedná sa o jendopodlažný objekt s valbovou strechou a s využitým podkorvím. Pôdorys je obdĺžnikového tvaru o rozmeroch strán cca 42,0m x 18,2m, výška cca +8,1m.

Všetky zvislé obvodové konštrukcie sú navrhnuté z keramických tvaroviek hr. 300mm, stredné nosné konštrukcie majú hrúbku 300mm. Vnútorné nenosné priečky sú vystavané z keramických tvárnic hr. 150mm.

Stropnú konštrukciu nad 1NP tvorí železobetónový strop hrúbky 200mm, na ktorý je zavesený sadrokartónový strop. Z dôvodu, že podkrovie bude využité, bol potrebný čistý priestor. Z toho dôvodu sa vytvoril rám z betónových stĺpov a prievlakov, na ktorých je položený krov – viď výkresovú dokumentáciu architektúry.

Stĺpy tohto rámu majú rozmer 300/300, krajné 700/300, prievlak má rozmer 300/420.

Preklady nad otvormi v RD sú navrhnuté ako železobetónové.

Všetky nosné steny musia byť ukončené železobetónovými stužujúcimi vencami s výškovými kótami podľa dispozičného riešenia.

Strešná konštrukcia je koncipovaná v súvislosti s celkovým výrazom objektu. Strecha je riešená ako drevená z drevených krokiev, klieštín, stredových väzníc a pomúrnic.

Konštrukcia krovu objektu je navrhnutá ako drevená valbová konštrukcia. Krokvy sú navrhované z profilov 80/200mm. Úžlabná krokva je z profilu 140/200. Strešná krytina je navrhnutá betónová, sklon strechy je 30°.

Z dôvodu veľkého rozpätia bol vytvorený rám z HEA160 aby podprela vrcholovú väznicu taktiež z oceľového profilu HEA 160. Vrcholová väznica je uložená na oceľový rám, na železobetónový rám a na štítovú stenu. Vrcholová väznica HEA160 sa musí uložiť na nadmurovanú stienku, ktorá sa vytvorí na železobetónovom prievlaku.

Celú konštrukciu krovu je potrebné natrieť pred realizáciou protipožiarnym náterom PLAMOR a špeciálnym náterom proti škodcom, hubám a hnilobe. Drevené konštrukcie v exteriéry musia byť impregnované dvojnásobným náterom napúšťacou fermežou a konečným povrchovým náterom. Odtieň a druh farby určí investor.

Základové pásy sú šírky 800mm + rozšírenia pod stĺpmi – pre ich vystuženie viď samostatný výkres tejto PD.

- Zaťažovacie charakteristiky

Náhodilé normové zaťaženia určené pre dimenzovanie :

zaťaženie 		 γ

podlaha 1.NP			2,00  		 	 1,35

podkrovný priestor  		2,00 			 1,5

sneh – II. s. o.  			1,05  		 	1,5

vietor (I.v.o.)  			24 m/s 			 1,5

( γ - súčiniteľ výpočtového zaťaženia )

- Základová pôda

Keďže  nebol  vykonaný  inžiniersko-geologický  prieskum,  druhy  zemín,  ako  aj  ich  vlastnosti

a mocnosti  jednotlivých  vrstiev,  hladina  podzemnej  vody  a všetky  potrebné  vstupy  pre  návrh

zakladania, sú v rovine predpokladu (základová zemina bola uvažovaná s hodnotou únosnosti min.

150KPa).  Akúkoľvek  zmenu,  zistenú  pri  realizácii  stavby,  odlišujúcu  sa  s  uvažovanými  vstupmi  je potrebné konzultovať s projektantom statiky, prípadne ho prizvať pri realizácii výkopov.

- Založenie stavby

Zemné práce sa budú pri danom objekte prevádzať pri odstránení ornice a výkope. Vyťažená zemina z výkopových jám, ako aj z jednotlivých figúr sa zo staveniska odvezie, prípadne rozhrnie v blízkom okolí.

Základové konštrukcie budú tvorené základovými pásmi v kombinácii s DT tvarovkami pod nosnými stenami objektu a pod železobetónovou doskou terasy. Betón použitý pre základové konštrukcie je triedy C16/20. Na  základových  pásoch  budú uložené rady debniacich  tvárnic  šírky 300mm a 400mm,  prepojených  so  základovými  pásmi  viazanou výstužou  podľa  časti  7  tohto  statického posúdenia.

Železobetónová  podkladová doska 1NP je hrúbky 150 mm, je riadne prekotvená so základovými pásmi a s debniacimi tvarovkami. Vystužená je pomocou sieťoviny KARI s priemerom výstuže 8mm, veľkosť ôk 150mm.

Pod  všetkými  základovými  konštrukciami  je  vytvorené  zhutnené  štrkové  lôžko  mocnosti

150mm-250mm zo štrku frakcie kameniva 0 – 63mm so zníženým obsahom menších frakcií, zhutnené na hodnotu únosnosti 150 KPa. Je možnosť kombinovať mocnosti s podkladným betónom podľa skúseností realizačnej firmy.

Posúdenie základových konštrukcií objektu je vykonané s uvažovaním centrického uloženia nosných  konštrukcií  na  základové  konštrukcie.  V  prípade  potreby  rozšírenia  základových  pásov  po  ukončení  betonáže,  prípadne  rozšírenie  pôvodných  základových  konštrukcií sa dobetónovanie vykoná z oboch strán tak, aby sa podmienka centrického uloženia nosných konštrukcií zachovala v rovnakej hodnote.

Základové konštrukcie musia byť založené v minimálnej hĺbke 900mm (nezámrzná hĺbka)

pod  úrovňou  vonkajšieho  terénu  (kvôli  podmŕzaniu,  ktoré  by  sa  mohlo  prejaviť  poruchami hornej konštrukcie a rozpukaním betónových základových konštrukcií).

- Betónové konštrukcie

7.1. Monolitické konštrukcie

Základové pásy ZP1 - centrický – prierez 800/600mm a iné podľa dispozície.

Spodná a horná hrana viď výkresovú dokumentáciu. Armovanie viazanou výstužou 3R10 pri oboch povrchoch, strmene R8/200.  V rohoch a stykoch základových pásov je potrebné doplniť výstuž prútovými vložkami tvaru L (dĺžka ramena1500mm)  v počte 3  R12  pri  oboch  povrchoch. Na  základovom  páse je uložených niekoľko radov debniacich tvaroviek  DT30 a DT40, prepojené  so  základovým  pásom  prútovou  výstužou  tvaru  "L" -  1  R12/  1DT,  prečnievajúcou  min. 800mm  nad  hornú  hranu  poslednej DT tvarovky. (viď priložený výkres S01)

Materiál  betón  C16/20, oceľ B500B (R), siete  BSt 500M, krytie 40mm.

Železobetónová doska nad  1NP – hrúbky 200mm – v rámci tejto projektovej dokumentácie sú k dispozícii realizačné výkresy železobetónových konštrukcií – preto ich presné vystuženie a tvar viď samostatné výkresy jednotlivých častí konštrukcie.

Materiál  betón  C25/30,  oceľ  B500B (R), siete  BSt 500M, krytie 25mm.

Železobetónový rám na podopretie strechy – stĺpy 300/300 a 300/700, prievlak  300/420 – pre ich vystuženie viď výkres S02.

Materiál  betón  C25/30,  oceľ  B500B (R), siete  BSt 500M, krytie 25mm.

- Prevedenie betónových konštrukcií

Pred  betónovaním  treba  starostlivo  prehliadnuť  vydrevenie  konštrukcie  a armatúru.  Pri vydrevení zistiť, či sú stĺpy správne podklinované a dostatočne navzájom vystužené. Presvedčiť sa, či je debnenie zabezpečené voči vodorovnému tlaku v čerstvej betónovej zmesi. Skontrolovať armatúru podľa  výkresu.  Pre  jednoliatosť  a pevnosť  stavby  čerstvý  betón  neskôr  betónovanej  časti najdokonalejšie  spojiť  so  starším  betónom.  Povrch  betónu  v pracovnej  škáre  sa  očistí,  odstráni

cementový  kal.  Ak  prerušenie  v pracovnej  škáre  trvá  dlhšie,  je  potrebné  stvrdnutý  betón  osekať. Povrch  škáry  nakoniec  očistiť  prúdom  vody.  Na  upravenú  pracovnú  škáru  naniesť  najprv  vrstvu jemného betónu.

Betónovanie vodorovných konštrukcií:

a)  pri trámoch a vencoch betónovú zmes zhutniť riaditeľnými vibrátormi a vibračnou hlavicou na

pevnom hriadeli;

b)  správne rozmery prvkov zabezpečiť drevenými lavičkami, osadzovanými namiesto debnenia;

po ich odstránení dutinu vyplniť betónom; zhutniť povrchovými vibrátormi;

Ošetrovanie betónovej   konštrukcie:

a)  zlepšenie spracovateľnosti betónovej zmesi a jej výrobu s menším množstvom vody previesť pridaním „Plastifikátoru S“;

b)  v prvých  24  hodinách  t.j.  v čase  tuhnutia  betónu  chrániť  povrch  pred  prudkým  dažďom (vyplavujúci  z betónu  cement),  pred  prudkým  slnečným  žiarom (cement  nie  je  schopný hydratovať);

c)  vlhčiť betón vodou 12 hodín po zabetónovaní v teplom počasí, 24 hodín po zabetónovaní v chladnom počasí;

d)  ak pri zabetónovaní nastane mráz –8º a menej ºC, čerstvú zmes ohrievať koksovými košmi rozostavenými pod debnením;

e)  dohotovené časti betónu nezaťažujeme skôr ako 48 hodín po dobetónovaní (aj potom musí byť zaťaženie úmerné skutočnej pevnosti betónu v čase zaťažovania);

f)  nosnú výstuž strihať a ohýbať až tesne pred vložením do debnenia;

g)  časť oddebnenia a uvoľnenia podpier možno určiť:

-  podľa vzhľadu  (tvrdnutím nadobúda šedivý odtieň)

-  poklepnutím tvrdý betón znie jasno

-  odpor , ktorý kladie betón pri zarážaní klincov

-  najlepšie trámcovou skúškou.

Pre  oddebnenie  konštrukcií  pre  triedu  betónu  C20/25  pri  obvyklých  poveternostných

podmienkach (teplota nad 5 ºC) platia tieto lehoty:

-  postranné debnenie..........................................................................3 dni

-  stĺpy.................................................................................................7 dní

-  dosky do rozpätia 2500mm.............................................................7 dní

-  dosky a iné prvky do rozpätia 10000mm........................................14 dní

Polohy jednotlivých prútov hlavnej výstuže nesmú prekročiť odchýlku  od    projektu  o  20mm.

Pri  ukladaní  betónovej  zmesi  nesmie  dochádzať  k  jej  rozmiešavaniu,  k  posunom  a deformáciám

výstuže ani debnenia.

- Drevené konštrukcie

Zaťažovacie charakteristiky pre krov

Sneh: II. snehová oblasť (1,05 kPa)

Vietor: I. veterná oblasť (24 m/s)

Zaťažovacie stavy uvažované pri návrhu krovu

1. vlastná tiaž

2. stále zaťaženie

3. sneh na ľavej strane strechy

4. sneh na pravej strane strechy

5. sneh na celej streche

6. vietor z pravej strany objektu

7. vietor z ľavej strany objektu

Jednotlivé zaťažovacie stavy sú medzi sebou v rámci statického výpočtu skombinované tak,

aby  bola  konštrukcia  nadimenzovaná  na  najnepriaznivejšiu  kombináciu.  Kombinácie  zaťažení  sú

vyhotovené ako pre medzný stav únosnosti (I. MS), tak i pre medzný stav používateľnosti (II. MS).

Objekt  sa  nachádza  v II.  snehovej  oblasti  a  prislúcha  mu  hodnota  náhodilého  zaťaženia

snehom  1,05 kN/m2. Z hľadiska zaťaženia vetrom je objekt v I. veternej oblasti a tomu zodpovedá

hodnota základnej rýchlosti vetra 24 m/s. Objekt sa z hľadiska seizmicity nachádza v oblasti  VI °

CMS.

Konštrukcia krovu objektu je navrhnutá ako drevená valbová. Krokvy sú navrhované z profilov 80/200mm, nárožné krokvy 140/200. Strešná krytina je navrhnutá ako betónová. Stredové väznice ako aj stĺpy sú z profilov 150/150. Klieštiny 2x50/160. Sklon strechy je 30°. Krov je kombinovaný so železobetónovými rámami a s oceľovými prvkami. Vrcholová väznica HEA160 sa musí uložiť na nadmurovanú stienku, ktorá sa vytvorí na železobetónovom prievlaku.

Pomúrnice musia  byť  kotvené  do železobetónových vencov pomocou závitových tyčí priemeru 18mm, v osovom rozostupe cca 1000mm.

Spoje  sú  vyhotovené  ako  tesárske,  doplnené  klincovanými  spojmi,  prípadne  spojovacími

prvkami  BOVA. Drevo ako nasiakavý materiál sa napustí fermežou, musí byť čisté, suché (vlhkosť

max. 20%), impregnované a prebrúsené. Požadovaná trieda reziva – rezivo triedy C24.

Pre posúdenie hlavných prvkov viď statické výpočty nižšie.

- Záver

Na základe statického výpočtu konštrukcia vyhovuje

10.1  Statický  posudok zodpovedá  len  za  dimenzie  základových,   železobetónových  a  drevených  konštrukcií,  ktoré  sú  predmetom statického výpočtu (pri dodržaní podmienok stanovených výpočtom).

10.2  Nie je dovolené meniť navrhované stavebné materiály z časti statika stavieb.

10.3  V prípade použitia necertifikovaných stavebných materiálov, statik nepreberá zodpovednosť za objekt. Za prípadné poruchy zodpovedá osoba, ktorá súhlasila so zabudovaním materiálov, ktoré neboli certifikované na území Slovenskej republiky.

10.4  Statický posudok je vyhotovený v zmysle platných noriem STN a EN, doplnených náležitými národnými prílohami.

10.5  Na  dimenzovanie  základových  konštrukcií  bol  použitý  výpočtový  program  vytvorený v MS Excel,  na výpočet železobetónových prvkov objektu, ako i drevených prvkov výpočtový program SCIA Engineer 2016.1.

Ing. Zoltán Laczko

projektant  - statik

Statické posúdenie

1. Výpočtový model

2. Výpočtový model

3. LC2 / Celková hodnota / Názov

4. LC3 / Celková hodnota / Názov

5. Posudok ocele; jed.posudok

6. Vnútorné sily na prvku; Vz

7. Vnútorné sily na prvku; My

8. Plochy - návrh - nutné plochy; As1-

9. Plochy - návrh - nutné plochy; As2-

10. Plochy - návrh - nutné plochy; As1+

11. Plochy - návrh - nutné plochy; As2+

12. Plochy - priehyby - nelineárne s dotvarovaním; Uz