Kováč Architectss.r.o.

Štvrť SNP 997/11

Galanta 924 01

PROJEKT STAVBY PRE STAVEBNÉ KONANIE

Zariadenie pre seniorov

v obci vinodol

a. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

k.ú. Horný Vinodol, č. parc. 14, Nitriansky kraj, okres Nitra, SR

Investor – objednávateľ:

Obec Vinodol, Obecná 473/29, 951 06 Vinodol

November 2018

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Táto dokumentácia bola vypracovaná s náležitou starostlivosťou komplexne pre daný stupeň a účel na základe požiadaviek objednávateľa, príslušných právnych a technických predpisov, rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk príslušných orgánov a organizácií (pokiaľ boli spracovateľovi PD doručené alebo predložené). 	Projektová dokumentácia platí ako celok vo všetkých častiach PD (profesií) súčasne. Zhotoviteľ je pred realizáciou stavby povinný preštudovať kompletnú dokumentáciu vrátane jej predchádzajúcich stupňov (pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie – pokiaľ boli spracované). Zároveň je zhotoviteľ povinný v prípade nejasností alebo rozporov v PD, alebo medzi jednotlivými stupňami PD upozorniť na ne bezodkladne zodpovedného projektanta.

Pri realizácii stavby je zhotoviteľ povinný používať projektovú dokumentáciu v celom rozsahu, t.j. nielen tie jej časti, ktoré sa bezprostredne dotýkajú práve realizovaných konštrukcií a prvkov. Ďalej je zhotoviteľ povinný koordinovať realizáciu jednotlivých častí stavby vrátane technického a technologického vybavenia tak, aby sa predišlo prípadným škodám vyplývajúcim z eventuálneho rozporu alebo nesúladu medzi jednotlivými časťami alebo stupňami PD.

1. Identifikačné údaje

Názov stavby			:  Zariadenie pre seniorov v obci Vinodol

Miesto stavby			: k.ú. Horný Vinodol, č. parc. 14, Nitriansky kraj, okres Nitra, SR

Stupeň PD			:  Projekt stavby pre stavebné povolenie

Investor - objednávateľ		:  Obec Vinodol, Obecná 473/29, 951 06 Vinodol

Zodpovedný projektant		:  Kováč Architects, s.r.o.

Štvrť SNP 997/11

924 01 Galanta

Autor				:  Ing.arch. Ing. Ján Kováč, a.a.

Vypracoval             		:  Ing.arch. Ing. Ján Kováč, a.a., Bc. Barbora Frančiaková

Statika				:  Ing. Zoltán Laczko

Zdravotechnika			:  Ing. Kristína Pozsonyiová

Vykurovanie			:  Ing. BálintLancz

Elektroinštalácia		:  Juraj Varga

Protipožiarna bezpečnosť	:  Ing. Miriam Károlyiová, špecialista PO

Vzduchotechnika		: Ing. Kristína Pozsonyiová

Plynoinštalácia:			: Ing. Kristína Pozsonyiová

2. Základné údaje

Bytová jednotka „A“

- Celková zastavaná plocha : 		194,88 m2

- Celková úžitková plocha : 		148,27m2

- Celková obytná plocha :          	93,02m2

Bytová jednotka „B“

- Celková zastavaná plocha : 		194,88 m2

- Celková úžitková plocha : 		148,27m2

- Celková obytná plocha :          	93,02m2

Technicko-hospodárske zázemie - THZ „C“

- Celková zastavaná plocha : 		134,04m2

- Celková úžitková plocha : 		105,58 m2

Celková zastavaná plocha:        			523,80 m2

Z toho -  novostavba:				494,66 m2

terasa :						29,14m2

Celková úžitková plocha :        				448,23 m2

Celkový obostavaný priestor:      			3322,18 m3

Počet podlaží:      					1 nadzemné + podkrovie

3. Vstupné podklady

Pri spracovávaní projektovej dokumentácie stavby boli použité nasledovné podklady:

- katastrálna mapa - geometrický plán

- zameranie polohy jestvujúcich inžinierskych sietí

- miestne obhliadky lokality a konzultácie s objednávateľom o požiadavkách na funkčné využitie, prevádzkové

a priestorové parametre stavby

- architektonická štúdia

Kováč Architectss.r.o.

Štvrť SNP 997/11,

Galanta 924 01

PROJEKT STAVBY PRE STAVEBNÉ KONANIE

Zariadenie pre seniorov

v obci vinodol

B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

k.ú. Horný Vinodol, č. parc. 14, Nitriansky kraj, okres Nitra, SR

Investor – objednávateľ:

Obec Vinodol, Obecná 473/29, 951 06 Vinodol

November 2018

1. Základná charakteristika stavby

Plánovaná novostavba zariadenia pre seniorov bude realizovaná v obci Vinodol, na parc. č.: 14. Predmetom tejto projektovej dokumentácie je výstavba prízemného objektu s podkrovím s dvomi bytovými jednotkami, technicko-hospodárskym zázemím a s vlastnými prípojkami na inžinierske siete. V rámci jednej bytovej jednotky budú vytvorené miestnosti pre podporované bývanie s kapacitou najviac 6 ľudí, celkovo 12 ľudí v celom objekte. V rámci bytovej jednotky budú ubytovaní prijímatelia pobytovej formy sociálnej služby, ktorí sa nemôžu vrátiť späť do svojho rodinného prostredia, ktorí musia hľadať nové, vhodnejšie obytné priestory, či už formou prenájmu bytov, alebo formou výstavby respektíve prestavby rodinných domov alebo bytov, ktoré budú svojou veľkosťou  a charakterom podobné bývaniu bežnej populácie.

Pri návrhu boli dodržané nasledovné základné nároky užívateľov:

- Právo na súkromie vo vlastnej izbe

- Rozhodovať o vzhľade a vybavení vlastnej izby

- Stretávať sa a navštevovať spolubývajúcich, rodinu, priateľov, čo má vplyv na výber vhodnej lokality

- Užívať bytovú jednotku samostatne, tomu zodpovedajú priestorové podmienky a vybavenie bytovej jednotky v zmysle princípov univerzálneho navrhovania

- Vykonávať bežné úkony v domácnosti, napríklad pripravovať vlastnú stravu, prať, upratovať a pod, tomu zodpovedá aj vybavenie bytovej jednotky

V rámci stavby je navrhnuté aj báza pre zamestnancov terénnej sociálnej služby. Zamestnanci poskytujú dohľad a ďalšie potrebné služby pri rešpektovaní práva na súkromie užívateľov bytovej jednotky. Priestory pre zamestnancov, tzv. bázy majú samostatný vstup.

Stavebný pozemok sa nachádza v zastavanom území s vybudovanou infraštruktúrou na rovinatom teréne prevažne tvorené trávnatým porastom.  	Celkové urbanisticko-architektonické riešenie objektu rešpektuje okolitú zástavbu, urbanistické a funkčné nadväznosti lokality.

2. Umiestnenie stavby, urban. a dopravné riešenie

Navrhovanánovostavba zariadenia pre seniorov je situovaná na parc. č. 14v obci Vinodol. Odstupové vzdialenosti od okolitých stavebných objektov a stavebných pozemkov sú stanovené čo najoptimálnejšie aby neboli dotknuté záujmy vlastníkov okolitých pozemkov. Osadenie a základné priestorové parametre objektov ako aj orientácia vstupunavrhovaného objektu jezdokumentované vo výkresovej časti tejto PD.

Výškové osadenie stavby – úroveň podlahy prízemia 0,000 je stanovená v relatívnej výške +0,200m od výškovej úrovni osi miestnej komunikácie pred pozemkom.

Hmotovo - priestorové a architektonické riešenie navrhovaného objektu je navrhnuté tak, aby bol vhodne zakomponovaný do existujúceho prostredia v dotknutej lokalite obce Vinodols dôrazom na moderný architektonický výraz pri rešpektovaní urbanistických nadväzností danej lokality. Tomu zodpovedá i výšková úroveň objektu, ktorá dosahuje v najvyššom bode strešnej konštrukcie cca +8,010 m od úrovne 0,000 objektu.

Hlavný vstup a vjazd na pozemok sa nachádza na severovýchodnejstrane pozemku. Objekt bude napojený na dopravnú infraštruktúru navrhovaným vjazdom na miestnu verejnú komunikáciu. Pred pozemkom budú vytvorené parkovacie plochy, chodníky a spevnené plochy. Všetky spevnené plochy sú navrhnuté z betónovej zámkovej dlažby.

Osadenie objektu vrátane odstupových vzdialeností od okolitých objektov je podrobne riešené v grafickej časti PD v koordinačnej situácii.

3. Hmotovo-priestorové a dispozičné riešenie

Hmotovo–priestorové riešenie je navrhnuté tak, aby bol objekt vhodne zakomponovaný do prostredia v dotknutej lokalite a zároveň aby osobitým, originálnym architektonickým riešením spĺňal vysoké kvalitatívne požiadavky. Architektonická kompozícia je navrhnutá striedmo a racionálne s ohľadom na funkčné využitie, prevádzkové a kvalitatívne požiadavky investora.

Navrhovaný objekt zariadenia je riešený ako jednoduchá stavba, tj. prízemná s podkrovím.

Dispozícia navrhovaného objektu je navrhnutá jednoducho a prehľadne s uplatnením požiadaviek optimálnej rozlohy, funkčnej a prevádzkovej čistoty a variabilnosti miestností.

Hlavné vstupy do jednotlivých bytových jednotiek a do priestorov bázy terénnej sociálnej služby sa nachádzajú na severnej strane objektu.V rámci jednej bytovej jednotky budú vytvorené miestnosti pre podporované bývanie s kapacitou najviac 6 ľudí, celkovo 12 ľudí v celom objekte. V rámci stavby je navrhnuté aj báza pre zamestnancov terénnej sociálnej služby. Priestory pre zamestnancov, tzv. bázy majú samostatný vstup.

Z dispozičného hľadiska sa objekt člení na nasledovné miestnosti:

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP

Bytová jednotka „A“

A1.01 	Zádverie

A1.02 	WC + kúpelňa - imobilný

A1.03	WC + kúpelňa - imobilný

A1.04	Sklad

A1.05	Chodba

A1.06	Izba – 2 lôžka

A1.07	Izba – 2 lôžka

A1.08	Izba – 2 lôžka

A1.09	Spoločenská miestnosť

A1.10	Kuchyňa + jedáleň

A1.11	Terasa

Bytová jednotka „B“

B1.01 	Zádverie

B1.02 	WC + kúpelňa - imobilný

B1.03	WC + kúpelňa - imobilný

B1.04	Sklad

B1.05	Chodba

B1.06	Izba – 2 lôžka

B1.07	Izba – 2 lôžka

B1.08	Izba – 2 lôžka

B1.09	Spoločenská miestnosť

B1.10	Kuchyňa + jedáleň

B1.11	Terasa

Technicko-hospodárske zázemie „C“ – báza terénnej sociálnej služby

C1.01 	Zádverie

C1.02 	Miestnosť pre izoláciu osôb

C1.03	WC + kúpelňa - imobilný

C1.04	Upratovačka

C1.05	Schodiskový priestor

C1.06	Sklad

C1.07	Dekontaminačná miestnosť

C1.08	Technická miestnosť

C1.09	WC + kúpelňa

C1.10	Denná miestnosť – terénna sociálna služba

C1.11	Chodba

C1.12	Sklad – čisté prádlo

C1.13	Práčovňa – čistá/špinavá časť

C1.14	Sklad – špinavé prádlo

4. Stavebno-konštrukčné a materiálové riešenie

Základný konštrukčný systém navrhovanej stavby je koncipovaný ako stenový, z obvodových a vnútorných nosných murovaných stien doplnený o železobetónové stĺpy, ktoré sú súčasťou nosných vnútorných stien. Stropná konštrukcia je navrhovaná ako železobetónová monolitická doska. Vodorovné nosné konštrukcie – preklady a prievlaky sú uvažované železobetónové monolitické (odlievané spolu so stropnou doskou) , príp. keramické (viď výkresová dokumentácia).

Nenosné steny a budú prevažne murované z keramických tvaroviek (Heluz).

Výrobky pre výplne otvorov do exteriéru sú uvažované plastové (alt. hliníkové), interiérové dvere budú drevené s obložkovými zárubňami.

Hmotovému a funkčnému členeniu zodpovedá i materiálové a farebné riešenie. Z povrchových materiálov a obkladových systémov fasád sa na objekte uplatní systém štruktúrovanej fasádnej omietkovej zmesi (Baumit, Caparol, Weber - Terranova a pod.) v kombinácii s obkladovými materiálmi.

V rámci ďalších stupňov projektovej dokumentácie budú podrobne riešené príslušné stolárske, zámočnícke, klampiarske, kamenárske výrobky a pod.

Tepelno-technické parametre všetkých konštrukcií sú volené čo najoptimálnejšie vo vzťahu k príslušnej STN, investičným a prevádzkovým nákladom objektu ako aj k estetickým a úžitkovým parametrom stavby.

5. Technické zariadenia

Na riešenom území sa nachádza kompletná infraštruktúra okrem verejnej kanalizácie. Navrhovaný objekt bude napojený na všetky dostupné verejné inžinierske siete. V rámci projektu sa navrhuje nová vodovodná, elektrická a plynová prípojka. Odpadové a splaškové vody budú odvádzané do navrhovanej žumpy na pozemku investora, nakoľko sa v danom území nenachádza verejná kanalizácia. Ich umiestnenie je zobrazené v grafickej časti – koordinačnej situácii resp. v jednotlivých častiach tejto PD. Objekt bude vybavený príslušnými rozvodmi a zariadeniami zdravotechniky, vykurovania, elektroinštalácia slaboprúdovej techniky.

Zdravotechnika

Viď časť PD zdravotechniky.

ÚSTREDNÉ KÚRENIE

Viď časť PD ústredného kúrenia.

Elektroinštalácia

Viď časť PD elektroinštalácie.

PLYNOINŠTALÁCIA

Viď časť PD plynoinštalácia.

6. Vplyv stavby na zdravie a životné prostredie

Likvidácia odpadov

Navrhovaný objekt nebude mať žiadny negatívny vplyv na okolie stavby a na životné prostredie. Výstavbou objektov a úpravou okolitých priestranstiev sa dosiahne vyššia estetická úroveň a kvalita životného prostredia.

Objekty vzhľadom na svoj charakter neprodukujú odpady s osobitnými nárokmi na likvidáciu. Splaškové vody budú odvádzané do navrhovanej izolovanej žumpy. Odvoz komunálneho odpadu bude riešený v rámci obecnej likvidácie odpadu.

Pre zabezpečenie tepelnej pohody t.j. pre potrebný tepelný výkon bude slúžiť plynový kotol umiestnený v technickej miestnosti.

Stavba pri dodržaní projektovaných parametrov nemá negatívny vplyv na kvalitu životného prostredia. Výstavba objektov a jeho prevádzka nebudú mať zhoršujúci vplyv na životné prostredie, nakoľko nedôjde k manipulácii s nebezpečnými látkami.

Kategorizácia odpadov vznikajúcich stavbou a užívaním objektu podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 z.z., ktorý ustanovuje katalóg odpadov o znení neskorších noviel:

a/ po dobu výstavby:

číslo		druh odpadu							množstvo		mj.		Kategória

10 11 03	odpadové vláknité materiály na báze skla								O

Odrezky vláknitej tepelnej izolácie				0.1		t

15 01 01	obaly z papiera a lepenky											O

Kartónové a papierové obaly					0.3		t

15 01 02	obaly z plastov												O

Ovinovacie fólie, plastové obaly				0.3		t

17 01 01	betón														O

Vybúrané komunikácie						0.2		t

17 01 02	tehly														O

Odpad z prírezovtehloblokov					0.4		t

17 01 03	obkladačky, dlaždice keramika										O

Odrezky obkladov a dlažieb					0.1		t

17 02 01	drevo														O

Odrezky z drevených atyp. debnení, obaly			0.8		t

Výrub stromov a kríkov						0.3		t

17 04 05	železo, oceľ													O

Odrezky zámoč. a klampiarskych výrobkov			0.2		t

17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05							O

vykopaná zemina základov a inž. Sietí				3.0		m3

17 09 04	zmiešané odpady stavieb a demolácií iné								O

ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Odpad zo stavebnej činnosti, (čistenie stavby)		2.5		t			O

b/ počas prevádzky:

200301 Zmesový komunálny odpad,

predpokladané množstvo cca 8 m3 /rok

Odpady budú zneškodňované na skládke príslušnej triedy v zmysle platnej legislatívy. Generálny dodávateľ  stavebných prác bude postupovať rovnako aj pri likvidácii stavebného odpadu. Technické a konštrukčné riešenie bude rešpektovať v plnom rozsahu platné vyhlášky a normy a bude zaručovať  ochranu  životného prostredia.

7. Dotknuté ochranné pásma, alebo ochranné územia

Danej lokality sa nedotýkajú ochranné pásma alebo ochranné územia, ktoré by boli v kolízii s navrhovanou stavbou.

8. Terénne a sadovnícke úpravy

Súčasťou komplexného riešenia exteriéru objektu sú aj navrhované spevnené plochy, terénne a sadovnícke úpravy.

Spevnené plochy pozostávajú z chodníkov, parkovacích plôch a vjazdu na pozemok. Úpravy povrchov na spevnených plochách budú pozostávať zo zámkovej dlažby vyššej kvalitatívnej triedy, doplnkovo na okapových chodníkoch budú použitý makadam.

Riešenie spevnených plôch podrobnejšie viď. grafickú časť – koordinačná situácia.

9. Zásady organizácie výstavby

Pre účely staveniska sa bude využívať predovšetkým vlastný pozemok. Stavenisko bude ohradené a sprístupnené zo spevnenej miestnej komunikácie. Za usporiadanie staveniska, organizáciu výstavby a dodržanie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby zodpovedá jej vybraný zmluvný zhotoviteľ. Vybraný zmluvný dodávateľ zabezpečí zjednodušenú dokumentáciu “ Plán organizácie výstavby “, ktorý predloží na odsúhlasenie objednávateľovi a GPP.

Kováč Architectss.r.o.

Štvrť SNP 997/11

Galanta 924 01

PROJEKT STAVBY PRE STAVEBNÉ KONANIE

Zariadenie pre seniorov

v obci vinodol

C. TECHNICKÁ SPRÁVA

k.ú. Horný Vinodol, č. parc. 14, Nitriansky kraj, okres Nitra, SR

Investor – objednávateľ:

Obec Vinodol, Obecná 473/29, 951 06 Vinodol

November 2018

- Základné údaje

Bytová jednotka „A“

- Celková zastavaná plocha : 		194,88 m2

- Celková úžitková plocha : 		148,27 m2

- Celková obytná plocha :          	93,02 m2

Bytová jednotka „B“

- Celková zastavaná plocha : 		194,88 m2

- Celková úžitková plocha : 		148,27 m2

- Celková obytná plocha :          	93,02 m2

Technicko-hospodárske zázemie - THZ „C“

- Celková zastavaná plocha : 		134,04 m2

- Celková úžitková plocha : 		105,58 m2

Celková zastavaná plocha:        			523,80 m2

Z toho -  novostavba:				494,66 m2

terasa :						29,14m2

Celková úžitková plocha :        				448,23 m2

Celkový obostavaný priestor:      			2855,69 m3

Počet podlaží:      					1 nadzemné + podkrovie

2.Stavebno technické a materiálové riešenie

Výkopy

Pred začatím výkopových prác je potrebné z plochy staveniska sňať ornicu o hr. 200 mm a uložiť na depóniu pre neskoršie zahumusovanie. Zemné práce spočívajú v príprave výkopoch jám (základových rýh) pre základové konštrukcie v hĺbke –1,550 m od úrovne 0,000. Lokálne v mieste výťahovej šachty v hĺbke –1,750 m od úrovne 0,000

Základové konštrukcie

Základové konštrukcie objektu tvoria základové pásy a pätky z betónu s doplnkovou výstužou so základovou škárou siahajúcou do úrovne -1,450 m od úrovne 0,000 podľa projektovej dokumentácie. V mieste plánovanej výťahovej šachty bude realizovaná základová doska hr. 300 mm so základovou škárou siahajúcou do úrovne -1,550 m od úrovne 0,000.  Základy budú z armovaného betónu C20/25 s doplnkovou výstužou (pozri časť statika). Pod základovými konštrukciami aj podkladovým betónom sa zhotoví podkladové lôžko hrúbky 100 mmz prostého betónu. Všetky parametre navrhovaných základov sú zrejmé z výkresu základov (výkres č. 2 a výkresy v časti statika).

Zvislé nosné konštrukcie

Nosné zvislé konštrukcie navrhovaného objektu sú navrhnuté ako obvodové murované steny hr. 300 mm z keramických tvaroviek Heluz UNI 30 brúsená na tenkovrstvovú maltu a zateplené tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 150 mm a vnútorné nosné steny hr. 300mm keramických tvaroviek Heluz UNI 30 brúsená na tenkovrstvovú maltu. Pod finálnu omietku pri styku rôznych materiálov sa použijú rohové kútové sieťky s min. prekrytím 150 mm.

Zvislé nenosné konštrukcie

Nenosné zvislé deliace konštrukcie - priečky hr. 150mm budú realizované z keramických tvaroviek

Heluz 14 brúsená na tenkovrstvovú maltu.

Vodorovné nosné konštrukcie

Stropná konštrukcia je navrhnutá ako železobetónová stropná doska hr. 200 mm, podrobnejšie viď PD statika.

Strešnú konštrukciu bude tvoriť drevený krov. Realizovaná bude zavesená konštrukcia krovu, kde klieštiny budú podopreté o železobetónový preklad uložený na železobetónových stĺpoch. Pomúrnica bude kotvená do železobetónových vencov kotviacimi hákmi so závitovými tyčami. Tvar a riešenie krovu je vykreslený vo výkresovej časti PD – pôdorys krovu.

Ostatné železobetónové konštrukcie ako preklady a stĺpy sú navrhnuté z betónu C20/25, betonárskej výstuže z oceľe 10505(R) resp. B 500 B – pozri časť statika.

Zastrešenie

Zastrešenie objektu tvorí sedlová strecha so sklonom 30° a plochou 720 m2. Krytinu navrhovanej strechy tvorí betónová alt. kramická škridla – výber podľa vzorky. Odvodnenie strechy je vyriešené poplastovanými kruhovými dažďovými zvodmi do vsakovacej jamy.

Izolácie proti zemnej vlhkosti

Hydroizoláciu previesť z asfaltovych pásov BITUMAT SK, IPA v60 s35.Izolácia sa musí vyviesť na steny 300 mm nad upravený terén.

Izolácie tepelné

Celá podlaha prízemia je odizolovaná tepelnou izoláciou z polystyrénu hr. 120 mm, táto izolácia je kladená na separačnú vrstvu – geotextília (dodržanie technologickej prestávky).

Spodná stavba – styk s terénom je tepelne zaizolovaný extrudovaným polystyrénom hr. 150mm. Obvodové nosné steny budú zaizolované tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 150mm.

Strop objektu je tepelne izolovanýizoláciou z polystyrénu hr. 70 mm.

Strešný priestor je odizolovaný minerálnou vlnou hr. 200 mm ( priestor medzi krokvami) a hr .50 mm nad SDK podhľadom (vzduchová medzera).

Priestor medzi rámami okien a fasád a osteniami sa vyplní PUR penou v dod. výplní otvorov. K okenným a dverným rámom sa priložia pásiky z NOBASIL-u FKD 30, resp. FKD 20.

Všetky konštrukcie z tepelného hľadiska sú navrhnuté tak, aby vyhovovali súčasne platnej tepelnotechnickej norme STN 73 0540 a súčasne minimalizovali tepelné mosty, a tým redukovali tepelné straty a prispeli k energetickej efektívnosti budovy.

Potery

V podlahách sa prevedú vrstvy betónovej mazaniny vystuženej sieťovinou 150x150/6 v hrúbke 67-80 mm. Mazaninu po obvode stien oddilatovať pásikom polystyrénu hr. 10 mm resp. NOBASILOM PTE.

Vonkajšie omietky

Sú navrhnuté ako tenkovrstvové hladené 3 mm s armovacou sieťkou naktoré sa nanesie tenkovrstvová ušľachtilá - štrukturovaná omietka 2 mm.

Vonkajšie obklady

Časť prízemia bude zvýraznená obkladom z obkladových keramických pásikov TERCA KLINKER (farebný odtieň - výber podľa vzorky).

Vnútorné omietky

Vnútorné murované steny sa opatria interiérovou tenkovrstvouvápennopieskovou stierkou z kremičitého piesku, hrúbka stierky cca 3 mm. Stierku previesť na hrubú vápennocementovú omietku hr. 10 mm.

Na omietky previesť náter Jupol nanášaný valčekom, alternatívne v kombinácii s ušľachtilou stierkou hr. 2 mm (podľa požiadaviek stavebníka).

Vnútorné obklady

V hyg. zariadeniach vytvoriť keramický obklad do výšky 0,9 - 1,4m a na svetlú výšku miestnosti . Nárožia a ukončenia obkladu previesť aplikovaním kovových líšt. Keramický sokel výšky 100 mm pri keramických dlažbách ukončiť plastovou štvrťkruhovou lištou zn. Protector v dodávke dlažby.

Pri realizácii stavby sa vyberie typ jednotlivých dlažieb podľa vzorky a po konzultácii s GP-architektom.

Vnútorné podhľady

Stropná konštrukcia (podkrovie) bude z interiérovej strany opatrená sadrokartónovým podhľadom. V sociálnych miestnostiach zo sadrokartónu s prevedením do mokrého prostredia. Montáž sadrokartónu previesť v zmysle technologického predpisu so zreteľom najmä na styky s ostatnými pevnými časťami stavby, pretmelenie stykov atď..

Nátery

Vnútorné omietky opatriť bielym náterom JUPOL nanášaným valčekom. Sadrokartónové konštrukcie po vyspravení opatriť  bielym náterom na báze latexu – JUPOL nanášaný valčekom.

Vonkajšie výplne otvorov

Vonkajšievýplneokennýchotvorovsaprevedúako plastové alt. hliníkové zasklené izolačnýmtrojsklom s tepelnoizolačnýmivlastnosťami k=0,7 KW-1m2. Kovanie celoobvodové far. Odtieňhnedá- imitáciadreva - povrchová úprava. Montáž okienpodľa technologického predpisu. Styk rámu okna a murovanéhoosteniavytmeliť silikónovým tmelom. Priestormedzirámom a ostenímokien a vonkajšíchdverívyplniťpurpenou. Súčasťou dodávky okien je vnútorný prefabrikovaný parapet hr. 25 mm s melaminovoufóliou, farebnýodtieňpodľaodtieňuokennýchkonštrukcií.Vonkajší parapet z pozinkovaného plechu opatrenýprotikoróznymnáterom.

Vnútorné výplne otvorov

Vnútornévýplneotvorov, dveredrevené plné a s presklením, budúosadené do drevenejobložkovejzárubne- povrchová úprava dverí je melaminováfólia, odtieňpodľa vzorky. Dvere sú navrhnuté v bezprahovejúprave s prechodovými lištami resp. s prahompodľapožiadaviek investora. Kovanie: prírodný kov – striebrosivá matná povrchová úprava, resp. podľavýberu a požiadaviek stavebníka a po dohode s autorom a GP-architektom.

Podlahy

Nášľapné vrstvy podlahy objektu sa prevedú podľa špecifikácie podláh vo výkresoch pôdorysov.

Sokel keramických dlažieb previesť typovou soklovou tvarovkou alebo tvarovkou rezanou opatrenou kovovou, prípadne plastovou štvrťkruhovou lištou zn. Protector.

Dlažbu upevniť k podkladu lepidlom UzinFliesuritflex hr. 3 mm. Dlažby škárovať systémovými škárovacími hmotami zn. Baumit, alt. Uzin. V dodávke dlažieb je i prevedenie dilatačných ukončujúcich a prechodových profilov.

Typy podláh budú vyšpecifikované vo výpise podláh v textovej časti dokumentácie pre realizáciu stavby resp. výber podľa vzorky po dohode investora s architektom.

Stolárske výrobky

Stolárske výrobky sa uplatnia v kuchynských linkách a v prefabrikovaných vnútorných parapetoch. Podrobnosti a výpisy stolárskych výrobkov budú spracované v realizačnom stupni PD.

Ostatné skutočnosti

Výrobky zabudované do stavby musia byť v zmysle zákona o stavebných výrobkoch č. 10/1998 Z.z. preukázané technickým osvedčením alebo preukázaním zhody. Všetky práce, technologické postupy a konštrukcie musia byť vykonané alebo zhotovené podľa platných STN, ďalej je zhotoviteľ stavby povinný rešpektovať STN 730424 o prípustných rozmerových odchýlkach od projektovaného stavu. Všetky odchýlky zistené počas realizácie stavby od projektom predpokladaného stavu je nutné oznámiť projektantovi. Tento zápisom do stavebného denníka potvrdí alebo upraví  projektované riešenie príslušnej konštrukcie alebo zariadenia.

Všetky dielenské dokumentácie spracovávané jednotlivými subdodávateľmi konštrukcií a zariadení je nutné pred započatím výroby odsúhlasiť písomne s generálnym projektantom.

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Počas realizácie stavby je nutné dodržať predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných  prácach podľa vyh. č. 124/2006, 309/2007, 140/2008, 470/2011 zb.

Upozornenie

Táto dokumentácia je v časti architektonického riešenia architektonickým dielom a je chránená autorským zákonom. Každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora. Autor má vyhradené právo na autorskú korekciu diela – dozor nad zhotovovaním stavby.