Stavba  	: PRESTAVBA OBJEKTU AB TSM UL. KLČOVÉ, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Objekt             : SO 01 Bytový dom

Časť		: D2. Zdravotechnika

Investor        	: Mesto Nové Mesto nad Váhom , Čsl. armády 1,  915 32 Nové Mesto nad Váhom Miesto stavby 	: Nové Mesto nad Váhom

Stupeň        	: Realizačný projekt

Z O Z N A M   P R Í L O H

- Technická správa  a  špecifikácia materiálu

- Pôdorys 1.PP - vodovod					D2-01

- Pôdorys 1.NP - vodovod					D2-02

- Pôdorys 2.NP - vodovod					D2-03

- Pôdorys 3.NP - vodovod					D2-04

- Pôdorys 1.PP - kanalizácia					D2-05

- Pôdorys 1.NP - kanalizácia					D2-06

- Pôdorys 2.NP - kanalizácia					D2-07

- Pôdorys 3.NP - kanalizácia					D2-08

- Pôdorys strechy - kanalizácia					D2-09

- Izometria							D2-10

- Rozvinuté rezy						D2-11

Stavba  	: PRESTAVBA OBJEKTU AB TSM UL. KLČOVÉ, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Objekt             : SO 01 Bytový dom

Časť		: D2. Zdravotechnika

Investor        	: Mesto Nové Mesto nad Váhom , Čsl. armády 1,  915 32 Nové Mesto nad Váhom Miesto stavby 	: Nové Mesto nad Váhom

Stupeň        	: Realizačný projekt

Z O Z N A M   P R Í L O H

- Technická správa  a  špecifikácia materiálu

- Pôdorys 1.PP - vodovod					D2-01

- Pôdorys 1.NP - vodovod					D2-02

- Pôdorys 2.NP - vodovod					D2-03

- Pôdorys 3.NP - vodovod					D2-04

- Pôdorys 1.PP - kanalizácia					D2-05

- Pôdorys 1.NP - kanalizácia					D2-06

- Pôdorys 2.NP - kanalizácia					D2-07

- Pôdorys 3.NP - kanalizácia					D2-08

- Pôdorys strechy - kanalizácia					D2-09

- Izometria							D2-10

- Rozvinuté rezy						D2-11

Stavba  	: PRESTAVBA OBJEKTU AB TSM UL. KLČOVÉ, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Objekt             : SO 01 Bytový dom

Časť		: D2. Zdravotechnika

Investor        	: Mesto Nové Mesto nad Váhom , Čsl. armády 1,  915 32 Nové Mesto nad Váhom Miesto stavby 	: Nové Mesto nad Váhom

Stupeň        	: Realizačný projekt

T E C H N I C K Á     S P R Á V A

Časť: VODOVOD

Je navrhnutý podľa STN 73 6660. Vnútorný vodovod je napojený na jestvujúcu vodovodnú prípojku DN50, ktorá zabezpečuje potrebu vody pre hygienické a požiarne účely. Vodomerná šachta (s vodomernou zostavou) je existujúca. V objekte na 1.PP sa dopoja novonavrhované potrubia SV, TÚV a cirk. TÚV na jestvujúce (viď výkr. č. D2-01).

Projekt rieši rozvody studenej vody, TÚV a cirkulácie TÚV. Hlavné rozvodné potrubie SV je vedené pod stropom 1.PP v chodbe. Prívodné potrubia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú vedené popri sĺpoch v stenách v drážkach. Materiálom potrubnej časti sú rúry plasthliníkové (napr. HERZ). Spájanie potrubí sa zabezpečí lisovanými spojmi, prechod na väčšiu/menšiu svetlosť je riešený redukovanými T-kusmi. Potrubie je izolované izoláciou Armacell TUBOLIT DG-A, s hrúbkou steny 13-20 mm príslušných dimenzií.

Ohrev TÚV je existujúci. V objekte sa dopoja novonavrhované potrubia TÚV a cirk. TÚV na jestvujúce.

Vypustenie vody je možné cez vypúšťacie ventily, príp. cez najnižšie umiestnené zariaďovacie predmety.

Z vnútorného vodovodu sú napojené aj požiarne hydranty s plnoprierezovou hadicou (NOHA), umiestnené v chodbách:

- 3 x 25/20 (NOHA)

Vybavenie armatúrami nad zariaďovacími predmetmi je na štandartnej úrovni. V objekte sú použité pákové stojančekové batérie IDEAL STANDARD. WC misy sú kombi, a sú pripojené cez rohové ventily TE 66.

Výpočet potreby vody

Výpočet potreby vody je spracovaný v súlade s Úv-SR nasledovne.

- Potreba vody pre ojekt je nasledovná:

* Priemerná denná potreba vody			        	  	5 980  l/deň

* Maximálna denná potreba vody 					8 990 l/deň.

* Maximálna hodinová potreba vody				674 l/h

* Ročná potreba vody je 						2 183 m3/rok

* Potreba požiarnej vody – viď projekt požiarnej ochrany.

Pred uvedením vodovodu do prevádzky je potrebné vykonať tlakovú skúšku potrubných rozvodov s tlakom 0,7 MPa. Tlakové skúšky vodovodného potrubia sa vykonajú podľa STN 75 5911.

Časť: KANALIZÁCIA

Vnútorná kanalizácia objektu odvádza splaškové vody. Splašková kanalizácia je navrhnutá podľa  STN 73 6760. Materiálom pre potrubnú časť splaškovej kanalizácie sú PVC-rúry pre vnútornú odpadovú a ležatú zvodovú kanalizáciu, ktoré vyrába Plastika Nitra. Spoje potrubia sú riešené pomocou hrdlových tvaroviek s kruhovými tesneniami z gumy. Na každé zvislé odpadové potrubie sa osadí 1 m nad podlahou najnižšieho podlažia čistiaca tvarovka príslušnej dimenzie.

Splaškové odpadové vody zo zariaďovacích predmetov sú pripojovacím potrubím odvádzané do hlavných zvislých odpadov, ktoré sú pre odvetranie vyvedené nad strechu objektu a opatrené PP ventilačnými hlavicami HL810. Novonavrhované odpadové potrubia v objekte na 1.PP je potrebné dopojiť na jestvujúce (viď výkr. č. D2-01).

Z objektu je vyvedená jestvujúca kanalizačná prípojka.

V objekte sú použité zariaďovacie predmety značky JIKA. Ich umiestnenie a osadenie je zrejmé z výkresovej dokumentácie. Všetky WC misy sú kombi.

Pred uvedením kanalizácie do prevádzky je potrebné vykonať skúšku tesnosti potrubia a vizuálnu prehliadku.

Dažďové odpadové vody zo strechy objektu:

Dažďové odpadové vody zo strechy objektu sú odvádzané štyrmi vnútornými odpadovými potrubiami (D1 – D4). Jestvujúce odpadové potrubia sa zdemontujú a nahradia novými PVC odpadovými potrubiami (D1 – D4). Na každé zvislé odpadové potrubie sa osadí 1 m nad podlahou najnižšieho podlažia čistiaca tvarovka príslušnej dimenzie.

Množstvo dažďových odpadových vôd z objektou je nasledovné:

Qd = 160 x 0,0338 x 0,9 = 4,9 l/s

Q15min = 4,9 x 60 x 15 = 4,4 m3/15min.

Qr = 338 x 0,7 = 236 m3/r

- odvodňovaná plocha     	338 m2

- výdatnosť dažďa 	160 l/s.ha

- súčiniteľ odtoku	0,9

Množstvo splaškových odpadových vôd z objektu je nasledovné:

a) denné množstvo splaškových vôd	Qd = 5 980  l/deň

b) maximálne denné množstvo splaškových vôd	Qdmax = 8,99 m3/deň

c) maximálne hodinové množstvo splaškových vôd	Qhmax = 674 l/hod

d) ročné množstvo splaškových vôd		          Qr = 2183 m3/rok

V  Prievidzi, marec  2020

Stavba  	: PRESTAVBA OBJEKTU AB TSM UL. KLČOVÉ, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Objekt             : SO 01 Bytový dom

Časť		: D2. Zdravotechnika

Investor        	: Mesto Nové Mesto nad Váhom , Čsl. armády 1,  915 32 Nové Mesto nad Váhom Miesto stavby 	: Nové Mesto nad Váhom

Stupeň        	: Realizačný projekt

T E C H N I C K Á     S P R Á V A

V  Prievidzi, marec  2020