Stavba:         		PRESTAVBA OBJEKTU AB TSM UL. KLČOVÉ,

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Stavebník:                 	Mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. Armády 1,

915 32 Nové Mesto nad Váhom

Projektant:	      	Ing. Mário Klopan

Zodp. projektant:      	Ing. Mário Klopan

Miesto stavby:          	Nové Mesto nad Váhom

Druh stavby:               Prestavba

TECHNICKÁ SPRÁVA

- Identifikačné údaje stavby

Stavba:         	PRESTAVBA OBJEKTU AB TSM UL. KLČOVÉ,

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Stavebník:                 	Mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. Armády 1,

915 32 Nové Mesto nad Váhom

Projektant:	      	Ing. Mário Klopan

Zodp. projektant:      	Ing. Mário Klopan

Miesto stavby:          	Nové Mesto nad Váhom

Druh stavby:                 Prestavba

2.  Účel objektu

Predmetom projektovej dokumentácie je prestavba objektu administratívno-zdravotníckej budovy mesta. Prestavbou sa dispozične upravia existujúce vnútorné priestory s využitím pre stavebný úrad a administratívu. Suterénny priestor bude využívaný ako technické podlažie, na 1.NP  budú priestory rozdelené na kancelárske priestory stavebného úradu a priestor pre ambulancie, 2.NP budú priestory slúžiť pre stavebný úrad a 3.NP bude celé vyhradené na kancelárske priestory.

Administratívna budova je napojená existujúcou vodovodnou prípojkou na verejný vodovod, existujúcou prípojkou splaškovej a dažďovej kanalizácie do verejnej kanalizačnej siete, existujúcou elektrickou prípojkou na verejnú elektrickú sieť a existujúcou prípojkou tepla verejným rozvodom na centrálny zdroj vykurovania.

Prestavbou objektu sa nezasiahne do existujúcich prípojok a verejných inžinierskych sietí.

3.  Architektonické, výtvarné a funkčné riešenie

Poloha a umiestnenie objektu je zrejmá z celkovej situácie stavby – výkres. Architektonické stvárnenie objektu smeruje k oživeniu okolitého priestoru a je prispôsobené k danému okoliu a zámeru využitia. Materiálovo sa  prejavuje cez farebnosť omietky, zohľadnené konštrukčné prvky a raster okenných otvorov. Výškovo je objekt riešený ako trojpodlažný.

Denné osvetlenie a oslnenie

Objekt nie je tienený okolitou zástavbou. Veľkosť otvorov zabezpečuje dostatočné presvetlenie denným svetlom miestností vzhľadom na ich charakter a využitie.

1.PP

Na 1.PP podlaží objektu sa nachádza kotolňa, miestnosť pre plynomer, archív, sklady, rozvodňa, hygienické zariadenie a horizontálne a vertikálne komunikačné priestory.

1.NP

Na 1.NP podlaží objektu sa nachádza závetrie, vstupná hala, zasadacia miestnosť; dve kancelárie; ordinácia  s čakárňou a skladom; ordinácia s dennou miestnosťou, miestnosťou pre sestričku a infúznou miestnosťou; hygienické zariadenia pre mužov, ženy, personál, imobil; miestnosť pre upratovačku; horizontálne a vertikálne komunikačné priestory.

2.NP

Na 2.NP podlaží objektu je situovaných 10 kancelárií, miestnosť pre kopírku, serverovňa, hygienické zariadenie pre mužov a ženy, miestnosť pre upratovačku, kuchynka. Súčasťou podlažia sú horizontálne a vertikálne komunikačné priestory.

3.NP

Na 3.NP podlaží objektu je situovaných 10 kancelárií, miestnosť pre kopírku, serverovňa, hygienické zariadenie pre mužov a ženy, imobil, miestnosť pre upratovačku, kuchynka. Súčasťou podlažia sú horizontálne a vertikálne komunikačné priestory.

Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie

Riešené územie sa nachádza v katastri mesta Nové Mesto nad Váhom. Plocha riešenej zóny je z juhozápadnej strany ohraničená existujúcimi spevnenými a trávnatými plochami so stromovou výsadbou a následne komunikáciou štátnou cestou II. Triedy č. 504 - ul. Klčové, juhovýchodnej strany je ohraničená existujúcimi spevnenými plochami s parkoviskom a následne existujúcou zástavbou bytových domov. Zo severovýchodnej strany je ohraničená spevnenými plochami s parkoviskom a následne existujúcou zástavbou, a zo severozápadnej strany spevnenými plochami a existujúcou zástavbou.

Doprava vozidlami ako aj prístup peších k objektu je zabezpečený existujúcimi miestnymi komunikáciami a spevnenými plochami. Parkovanie je zabezpečené na existujúcich odstavných a parkovacích státiach v tesnej blízkosti objektu.

Predmetný pozemok, na ktorom sa nachádza predmetný objekt predstavuje parcela C-KN 635/2, k. ú. Nové Mesto nad Váhom.

Denné osvetlenie a oslnenie

Objekt ako samostatne stojaci nie je tienený okolitou zástavbou. Veľkosť okenných otvorov zabezpečuje dostatočné presvetlenie denným svetlom miestností vzhľadom na ich charakter a využitie.

4.	Búracie práce

X1 – ODSTRÁNENIE DREVENÝCH, HLINÍKOVÝCH OKENNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV         A EXTERIÉROVÉHO HLINÍKOVÉHO ŽALÚZIA

X2 – ODSTRÁNENIE VSTUPNEJ HLINÍKOVEJ PRESKLENEJ STENY S DVOJKRÍDLOVÝMI OTVÁRAVÝMI DVERAMI

X3 – ODSTRÁNENIE HLINÍKOVÝCH, PLECHOVÝCH DVERNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV

X4 – ODSTRÁNENIE INTERIÉROVÝCH DVERNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV VRÁTANE ZÁRUBNÍ

X5 – ODSTRÁNENIE INTERIÉROVÝCH DVERNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV, EXISTUJÚCE ZÁRUBNE OČISTIŤ, OBRÚSIŤ A NATRIEŤ SYNTETICKÝM NÁTEROM – 1x ZÁKLADNÝ + 2x VRCHNÝ

X6 – ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCICH NÁŠĽAPNÝCH VRSTIEV PODLÁH (PVC, KERAMICKÁ DLAŽBA), POVRCH OČISTIŤ OD ZVYŠKOV LEPIDLA

X7 – EXISTUJÚCU KERAMICKÚ DLAŽBU OČISTIŤ A VYPADANÉ RESP. CHÝBAJÚCE ČASTI V MIESTACH BÚRANIA PRIEČOK DOPLNIŤ A NATRIEŤ OTERUVZDORNÝM EPOXIDOVÝM NÁTEROM NA OBKLADY

X8 – ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCICH NÁŠĽAPNÝCH VRSTIEV PODLÁH (PVC, KERAMICKÁ DLAŽBA) A PODKLADNÝCH VRSTIEV PODLAHY O ÚROVEŇ 140mm

X9 - ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCEJ NÁŠĽAPNEJ VRSTVY PODLAHY (PVC), POVRCH OČISTIŤ OD ZVYŠKOV LEPIDLA A EXISTUJÚCU KERAMICKÚ DLAŽBU OČISTIŤ A VYPADANÉ ČASTI DOPLNIŤ A NATRIEŤ OTERUVZDORNÝM EPOXIDOVÝM NÁTEROM NA OBKLADY

X10 – ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCICH OPLECHOVANÍ A PARAPETOV OKIEN

X11 – ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCEHO KERAMICKÉHO OBKLADU V PLNOM ROZSAHU

X12 – ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCEHO DREVENÉHO OBKLADU V PLNOM ROZSAHU

X13 – EXISTUJÚCE ZÁBRADLIE NA SCHODISKU: - OCEĽOVÉ STĹPIKY OČISTIŤ, OBRÚSIŤ A NATRIEŤ SYNTETICKÝM NÁTEROM – 1x ZÁKLADNÝ + 2x VRCHNÝ

- DREVENÚ VÝPLŇ OČISTIŤ, OBRÚSIŤ A NATRIEŤ OCHRANNOU LAZÚROU NA DREVO V 2 VRSTVÁCH

X14 – EXISTUJÚCE EXTERIÉROVÉ ZÁBRADLIE OČISTIŤ, OBRÚSIŤ, NATRIEŤ SYNTETICKÝM NÁTEROM – 1x ZÁKLADNÝ + 2x VRCHNÝ A DOPLNIŤ NAVARENÍM HLADKÝCH OCELOVÝCH TYČOVÝCH PRVKOV Φ12 V ZMYSLE STN 74 3305

X15 – EXISTUJÚCE EXTERIÉROVÉ BETÓNOVÉ SCHODISKO OČISTIŤ OD NEČISTȎT A NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ A VYSPRAVIŤ

X16 – VYBÚRANIE OTVORU V STROPNEJ KONŠTRUKCIÍ PRE NAVRHOVANÝ VÝŤAH

X17 – ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCICH VRSTIEV POVLAKOVEJ KRYTINY STRECHY PO EXISTUJÚCE PÓROBETÓNOVÉ PANELY V PLNOM ROZSAHU

X18 – ODSTRÁNENIE KONŠTRUKCIÍ VETRACÍCH PRVKOV NA STRECHE OBJEKTU V POČTE 16 KS

X19 – ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCEHO STREŠNÉHO VÝLEZU NA PLOCHÚ STRECHU

X20 – ODSTRÁNENIE FASÁDNEJ OMIETKY S MOZAIKOVÝM OBKLADOM PO NOSNÚ KONŠTRUKCIU STENY

X21 – ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCEHO EXTERIÉROVÉHO ZÁBRADLIA NA SCHODISKU

X22 – VYBÚRANIE KERAMICKEJ DLAŽBY A PODKLADNEJ BETÓNOVEJ VRSTVY PODLAHY NA ÚROVEŇ -3,280m

X23 – ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCEHO OPLECHOVANIA ŠACHTY NA STRECHE OBJEKTU V PLNOM ROZSAHU

X24 – ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCEHO OPLECHOVANIA ATIKY NA STRECHE OBJEKTU V PLNOM ROZSAHU

X25 – ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCEHO OPLECHOVANIA STRIEŠKY NAD VSTUPOM DO OBJEKTU V PLNOM ROZSAHU

X26 – ODSTRÁNENIE MALIEB STIEN V PLNOM ROZSAHU PRE CELÝ PȎDORYS OBJEKTU

X27 – ODSTRÁNENIE HLINÍKOVEJ PRESKLENEJ STENY S JEDNOKRÍDLOVÝMI/DVOJKRÍDLOVÝMI OTVÁRAVÝMI DVERAMI

X28 – ODSTRÁNENIE SADROKARTÓNOVÝCH PLATNÍ PODHĽADU V PLNOM ROZSAHU

X29 – ODSTRÁNENIE OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE S DREVENOU VÝPLŇOU NA SCHODISKU

X30 – EXISTUJÚCE PLECHOVÉ DVERE OČISTIŤ, OBRÚSIŤ, NATRIEŤ SYNTETICKÝM NÁTEROM – 1x ZÁKLADNÝ + 2x VRCHNÝ A Z VNÚTORNEJ STRANY DVERE ZATEPLIŤ TEPELNOU IZOLÁCIOU Z MINERÁLNYCH VLÁKIEN HR.50mm

X31 – ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCICH KONŠTRUKČNÝCH VRSTIEV PODLAHY O ÚROVEŇ 1650mm OD ÚROVNE PODLAHY 1.PP PRE PRIEHLBEŇ NAVRHOVANÉHO VÝŤAHU

- VŠETKY PÔVODNÉ NADSTREŠNÉ KONŠTRUKCIE (HLAVICE, KOMÍNKY....), KTORÉ SA NEVYUŽÍVAJÚ, BUDÚ ODSTRÁNENÉ A UZAVRETÉ V NOSNEJ KONŠTRUKCII

- VŠETKY PODLAHY A KONŠTRUKCIE, KTORÉ OSTÁVAJÚ EXISTUJÚCE (NEODSTRAŇUJÚ SA), BUDÚ OČISTENÉ OD PRACHU, NEČISTÔT A NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ  A NÁSLEDNE BUDÚ VYDEZINFIKOVANÉ !!!

- V OBJEKTE BUDÚ DEMONTOVANÉ EXISTUJÚCE OCELOVÉ VYKUROVACIE TELESÁ A OCELOVÉ KONZOLY V PLNOM ROZSAHU

- V OBJEKTE BUDÚ DEMONTOVANÉ EXISTUJÚCE ZARIAĎOVACIE PREDMETY ZTI (UMÝVADLA, WC MISY, PISOÁRE, VÝLEVKY, ...) VRÁTANE ROZVODOV A PRÍSLUŠNÝCH VÝTOKOVÝCH ARMATÚR V PLNOM ROZSAHU.

5.	Stavebné práce

- ZATEPLENIE KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z XPS POLYSTYRÉNU 2800 C, HR.120mm (OD ÚROVNE TERÉNU DO ÚROVNE -0,630)

- ZATEPLENIE KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z MINERÁLNYCH VLÁKIEN, HR.150mm (OD ÚROVNE -0,630 PO ATIKU)

- ZATEPLENIE KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z  MINERÁLNYCH VLÁKIEN, HR.120mm (OD ÚROVNE -0,630 PO ATIKU)

- ZATEPLENIE KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z MINERÁLNYCH VLÁKIEN, HR.50mm (ATIKA, STĹPY,...)

- ZATEPLENIE KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z MINERÁLNYCH VLÁKIEN, HR.80mm (SPODNÁ, ČELNÁ A BOČNÁ STRANA STRIEŠKY, ŠACHTA NA STRECHE OBJEKTU)

- ZATEPLENIE SPÁDOVÝMI DOSKAMI Z EPS POLYSTYRÉNU EPS 70 S, HR.80-100mm (VRCHNÁ STRANA STRIEŠKY)

-	 ZATEPLENIE STREŠNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z EPS POLYSTYRÉNU EPS 150 S, HR. 100mm (STRECHA ŠACHTY)

- ZATEPLENIE KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z MINERÁLNYCH VLÁKIEN, HR.40mm (OSTENIA A NADPRAŽIA OKIEN)

- ZATEPLENIE KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z XPS POLYSTYRÉNU 2800 C, HR.40mm (OSTENIA A NADRPAŽIA OKIEN A DVERÍ)

- NOVÝ STREŠNÝ VÝLEZ DO PLOCHEJ STRECHY, RÁM VÝLEZU Z VIACKOMOROVÝCH PVC PROFILOV VYPLNENÝCH TERMOIZOLAČNÝM MATERIÁLOM

-   STREŠNÝ VPUST DN 100 S OCHRANNÝM KOŠOM

-   VYHOTOVENIE KONŠTRUKČNÝCH VRSTIEV PODLAHY (P5)

- V MIESTACH BÚRANIA EXISTUJÚCICH PRIEČOK DOPLNIŤ V PODLAHÁCH BETÓNOVÉ MAZANINY

- VŠETKY EXISTUJÚCE KANÁLY VEDENÉ V PODLAHOVÝCH KONŠTRUKCIÁCH SA VYSPRAVIA DOBETÓNOVANÍM

- VŠETKY PRIERAZY V STROPNÝCH KONŠTRUKCIÁCH SA VYSPRAVIA DOBETÓNOVANÍM V ÚROVNI PODLAŽIA

- VŠETKY PÔVODNÉ NADSTREŠNÉ KONŠTRUKCIE (HLAVICE, KOMÍNKY....), KTORÉ SA NEVYUŽÍVAJÚ, BUDÚ ODSTRÁNENÉ A UZAVRETÉ V NOSNEJ KONŠTRUKCII

- VŠETKY PODLAHY A KONŠTRUKCIE, KTORÉ OSTÁVAJÚ EXISTUJÚCE (NEODSTRAŇUJÚ SA), BUDÚ OČISTENÉ OD PRACHU, NEČISTÔT A NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ A NÁSLEDNE BUDÚ VYDEZINFIKOVANÉ

- PRI REALIZÁCII JEDNOTLIVÝCH PROFESNÝCH ČASTÍ TREBA POČÍTAŤ S REALIZÁCIOU OTVOROV PRE VŠETKY ROZVODY A ZARIADENIA INŠTALÁCIÍ   (ELEKTRO, VZT, ZTI, UK A POD.) V PRÍPADE POTREBY ULOŽENIA PREKLADOV A ICH NÁSLEDNÉ VYSPRAVENIE V STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÁCH

- V DVERNÝCH OTVOROCH PRI STYKU PODLÁH, RÔZNYCH HRÚBOK POUŽIŤ PRECHODOVÉ NEREZOVÉ LIŠTY, RESP. DREVENÉ PRAHY

- V MIESTACH UMIESTNENIA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV, TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH PRVKOV UMIESTNENÝCH NA SDK STENU POUŽIŤ ZOSILNENÉ SYSTÉMOVÉ PRVKY DODÁVATEĽA KONŠTRUKCIÍ VZHĽADOM NA VÁHU A SYSTÉM UCHYTENIA JEDNOTLIVÝCH ZARIADENÍ

- VŠETKY ZVISLÉ POTRUBIA VEDENÉ PRI NOSNÝCH PRVKOCH SA ZAIZOLUJÚ TECHNICKOU IZOLÁCIOU MINIMÁLNEJ HRÚBKY 50mm A OPLÁŠTIA SA SDK PLATŇAMI NA OCEĽOVEJ POZINKOVANEJ KONŠTRUKCIÍ RESP. OBMÚRUJÚ PÓROBETÓNOVÝMI TVÁRNICAMI HR. 75mm

- V MIESTNOSTI Č. 1.02 SA PO OSTRÁNENÍ A DOPLNENÍ KONŠTRUKCIÍ DOPLNÍ KAMENNÁ DLAŽBA ROZMEROVO A FAREBNE ROVNAKÁ AKO JE EXISTUJÚCA

Zemné práce

Zemné práce sa týkajú výkopu pre priehlbeň výťahovej šachty. Konštrukčné riešenie výťahovej šachty je znázornené vo výkresovej dokumentácii časť statika. Hĺbenie stavebnej jamy je vyhotovené strojne, prípadne ručne. Do konečného tvaru sa jama upraví bezprostredne pred betónovaním.

Izolácie

V objekte sú vyhotovené hydroizolácie, tepelné a zvukové izolácie ako súčasť skladby podlahových, stropných, strešných a stenových konštrukcií stavby.

Typ hydroizolácie je navrhovaný vzhľadom na predpoklad pôsobenia účinkov zemnej vlhkosti – modifikované natavovacie pásy, v prípade pôsobenia tlakovej vody sa použije hydroizolácia proti tlakovej vode.

V mieste vytvárania priehlbne výťahovej šachty sa vyhotoví nová hydroizolácia, ktorá sa dopojí na existujúcu hydroizoláciu.

V kúpeľniach sa použije pružná stierková hydroizolácia do výšky 2,0m.

Zateplenie obvodového plášťa a konštrukcií

- ZATEPLENIE KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z XPS POLYSTYRÉNU 2800 C, HR.120mm (OD ÚROVNE TERÉNU DO ÚROVNE -0,630)

- ZATEPLENIE KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z MINERÁLNYCH VLÁKIEN, HR.150mm (OD ÚROVNE -0,630 PO ATIKU)

- ZATEPLENIE KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z MINERÁLNYCH VLÁKIEN, HR.120mm (OD ÚROVNE -0,630 PO ATIKU)

- ZATEPLENIE KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z MINERÁLNYCH VLÁKIEN, HR.50mm (ATIKA, STĹPY...)

- ZATEPLENIE KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z MINERÁLNYCH VLÁKIEN, HR.80mm (SPODNÁ, ČELNÁ A BOČNÁ STRANA STIREŠKY, ŠACHTA NA STRECHE OBJEKTU)

- ZATEPLENIE SPÁDOVÝMI DOSKAMI Z EPS POLYSTYRÉNU EPS 70 S, HR. 80-100mm (VRCHNÁ STRANA STIEŠKY)

- ZATEPLENIE STREŠNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z EPS POLYSTYRÉNU EPS 150 S, HR. 100mm (STRECHA ŠACHTY)

- ZATEPLENIE KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z MINERÁLNYCH VLÁKIEN, HR.40mm (OSTENIA A NADPRAŽIA OKIEN)

- ZATEPLENIE KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z XPS POLYSTYRÉNU 2800 C, HR.40mm (OSTENIA A NADPRAŽIA OKIEN A DVERÍ)

- ZATEPLENIE STREŠNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z POLYSTYRÉNU EPS 150 S, HR. 240mm (NALEPIŤ/NAKOTVIŤ K NOSNÉMU PODKLADU)

Skladba kontaktného zateplenia:

- lepiaci tmel

- tepelnoizolačné dosky hr. 150 (120) mm

- kotviace hmoždinky

- lepiaci tmel

- sklotextilná mriežka

- základný náter

- krycia silikónová omietka.

Konštrukcie, ktoré nebudú zatepľované vyspraviť s novou silikónovou omietkou hr. zrna 1,5mm.

Skladba novej omietky :

- lepiaci tmel

- sklotextilná mriežka

- základný náter

- krycia silikónová omietka hr. 1,5mm.

Povrchové úpravy

Vnútorné povrchové úpravy

Vnútorné úpravy povrchov stien a stropov sú uvažované:

- jemná omietka hr. zrna 1mm – hladená

- sadrokartónové stavebné dosky RB 12,5mm, v miestnostiach so zvýšenou 	vlhkosťou použiť impregnované.

- hygienické zariadenia, kuchynka bude ako povrchová úprava stien - keramický obklad do    	výšky – 2000mm, 2170mm a 800 - 1400mm.

- olejový náter stien do výšky 1300mm

- na strop: sadrokartónové stavebné dosky hr. 15mm, v miestnostiach so zvýšenou 	vlhkosťou použiť impregnované.

Povrchové úpravy pre jednotlivé miestnosti sú podrobne rozpísané vo výkresovej časti.

Vnútorné povrchy stien pred realizáciou jemnej omietky je potrebné opatriť sklotextilnou sieťkou. Pred realizáciou lepenia sadrokartónových stavebných dosiek na vnútorné povrchy stien je potrebné oškrabať pôvodné maľby a tieto povrchy napenetrovať.

Vonkajšie povrchové úpravy

Vonkajšie omietky a povrchové úpravy budú: na fasádu

- VONKAJŠIA SILIKÓNOVÁ JEMNOZRNNÁ OMIETKA, HR. ZRNA 1,5mm - HLADENÁ, FARBU URČÍ STAVEBNÍK PRI REALIZÁCII

- SOKLOVÁ CEMENTOVÁ OMIETKA, HR. ZRNA 3,0mm - HLADENÁ, FARBU URČÍ STAVEBNÍK PRI REALIZÁCII.

Podlahy

Druhy podláh navrhnuté pre jednotlivé miestnosti sú uvedené v pôdoryse podlažia. Skladby podláh sú podrobne rozpísané vo výkrese rezov objektu.

- Vinylová podlahovina

- PVC podlahovina

- Keramická dlažba – protišmyková

- Kamenná dlažba.

Výplne otvorov

Výplne otvorov exteriér – plastové okná s izolačným trojsklom

hliníková presklená stena s izolačným trojsklom

interiér – drevené dvere v oceľovej zárubni

hliníkové dvere v hliníkovej zárubni

hliníkové dvere v oceľovej zárubni

hliníková presklená stena s izolačným dvojsklom

Výšky parapetov, rozmery okien a dverí viď. priečny rez a pôdorysy jednotlivých podlaží a výpis výplní otvorov.

6.	Práce PSV

Klampiarske práce

Všetky oplechovania sú prevedené z hliníkového plechu s farebným nástrekom, hrúbky h = 0,6 – 1,0 mm.

Stolárske práce

Potrebné stolárske práce budú realizované v rámci dodávok pri realizácii vnútorných výplní otvorov dodávateľskou firmou.

Maľby a nátery

Maľby miestností sú zhotovené interiérovým oteruvzdorným maliarskym náterom, farbu si určí stavebník počas realizácie.

Strecha

Konštrukcia strechy bude riešená ako jednoplášťová s novými konštrukčnými skladbami na existujúcich podkladných konštrukciach (existujúca stropná konštrukcia, vzduchová medzera, pórobetónové panely). Podkladná vrstva - parozábrana, bude riešená z PE fólie, následne sa použije nová tepelná izolácia z EPS polystyrénu 150 S hr. 240 mm. V prípade nedostatočného spádu podkladných existujúcich konštrukcií sa použije spádová vrstva z EPS polystyrénu 150 S. Tepelná izolácia sa bude k podkladu lepiť, resp. kotviť. Ako vrchná vrstva sa zrealizuje v zmysle technických listov dodávateľskej firmy hydroizolačná vrstva - fólia na báze mäkčeného PVC hr.1,9mm.

Konkrétne riešenie a skladba strešnej konštrukcie viď. výkresová časť.

Šikmá schodisková plošina

Schodisková plošina umožňuje bezbariérový prístup a odchod imobilných osôb do a z budovy. Šikmá schodisková plošina je vedená z úrovne vonkajšieho priestoru na úroveň prízemia vstupu do administratívno-zdravotníckej budovy. Vodiaca koľajnica schodiskovej plošiny bude kotvená do schodov pomocou samonosných stojok. Schodisková plošina je plne samoobslužné zdvíhacie zariadenie a imobilná osoba tak môže byť pri jej používaní úplne samostatná. Riadenie a obsluha schodiskovej plošiny sa vykonáva pomocou tlačidiel umiestnených na schodiskovej plošine, alebo pomocou ovládača na schodiskovej plošine ktorý je pripojený káblom.

7.	  Technické a realizačné doplnenia

S ohľadom na predpokladanú etapovitosť je potrebné odhadnúť dopad stavebných úprav, jednak na dodávku hrubej stavby a ďalej na dodávku stavby ako celok. Dodávateľ v plnej miere zodpovedá za dodávku ako celok, ktorej východzie podklady sú rámcovo zadefinované a taktiež za východziu pozíciu pre ďalšie stavebné procesy.

Prostredie je charakterizované ako základné. Ochrana proti hluku je dosiahnutá vhodným dispozičným návrhom a zodpovedajúcimi dimenziami deliacich konštrukcií.

Spotreba energií a príkonov na vykurovanie je v zmysle STN 730540 zmena 5.

Aplikácie a podmienky konštrukčného riešenia všetkých použitých materiálov riešiť podľa katalógových listov dodávateľskej firmy materiálov.

8.	Bezpečnosť a ochrana zdravia

Počas výstavby je potrebné dodržať súbor predpisov smerujúcich k zachovaniu zásad o bezpečnosti práce. Počas výstavby je potrebné dodržiavať vopred stanovené technologické postupy a k ním prislúchajúce všetky bezpečnostné predpisy pre výstavbu. Je nutné, aby pracovníci používali ochranné pomôcky, rukavice a prilby. Pred zahájením stavebných prác musia byť  pracovníci na stavbe poučení o bezpečnostných predpisoch. Pre poskytnutie prvej pomoci sa musí na stavenisku nachádzať lekárnička prvej pomoci.

9.	Záver

Ďalšie podrobnosti viď. výkresová dokumentácia a riešenie častí :

statika, protipožiarne riešenie, zdravotechnika, vykurovanie, elektroinštalácia a bleskozvod, chladenie a vetranie.

V Prievidzi, 03/2020           	 				  Vypracoval: Ing. Mário Klopan