Doplňující informace k opravě bytů Velká Mikulášská 18

Byt č.3

- Bojler 160L elektrický včetně nového přívodního kabelu

- Přípravné práce – nové rozvody vody a odpadu v rámci kuchyně

- Linoleum zátěžová třída 24 - 43

- Elektroinstalace, kompletní nové rozvody v rámci kuchyňské linky, oprava zbývající elektroinstalace

Rozvaděč nástěnný popis:

1x	3f proudový chránič 0,03/40A

7x	1f jistič  16A - přímotopy

1x	3f jistič  16A – sporák

1x	1f jistič  16A – bojler

2x	1f jistič 10A – osvětlení

10x	1f jistič 16A – zásuvkové okruhy

2x 	1f jistič 2A – cívka stykače

1x 	3f stykač 25A – přímotopy

1x	1f stykač 16A - bojler

- nové přívody k přímotopům, Přímotopy 3Ks - 2Kw, 1Ks - 1Kw a elektrický žebřík 600/1830

Byt č.4

- Linoleum zátěžová třída 24 – 43

- Elektroinstalace, kompletní nové rozvody v rámci kuchyňské linky, oprava zbývající elektroinstalace

Rozvaděč nástěnný popis:

1x	3f proudový chránič 0,03/40A

1x	3f jistič  - hodnota dle odběru kotle

1x	3f jistič  16A – sporák

1x	1f jistič  16A – bojler

2x	1f jistič 10A – osvětlení

10x	1f jistič 16A – zásuvkové okruhy

2x 	1f jistič 2A – cívka stykače

1x 	3f stykač 25A – elektrokotel

1x	1f stykač 16A – bojler