Obsah

1	Identifikačné údaje	3

2	Charakteristika územia výstavby	5

2.1	Charakteristika územia a stručné zdôvodnenie výberu staveniska	5

2.2	Údaje o použitých geodetických podkladoch	5

3	Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie, požiadavky na urbanistické a architektonické	5

3.1	Architektonicko-stavebná časť	5

4	Stavebné – technické riešenie stavby – ČASŤ STATIKA	6

4.1	ZEMNÉ PRÁCE	6

Zemné práce budú pozostávať z hĺbenia základov: pre kalichy  veľkopriemerových  pilot  rozmerov  o polomere   R 1350 mm, ktoré sú v osovej vzdialenosti 6,0 m v pozdĺžnom smere a 5,7 m v priečnom smere.	6

Nepredpokladá sa výskyt spodnej vody vo výkopových ryhách.	6

4.2	ZÁKLADY	6

4.3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	6

Montáž filigránových stropných dosiek	8

4.4	STREŠNÁ KONŠTRUKCIA	12

4.4.1	Strešné  nosníky	16

4.5	OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE	20

4.5.1	Oceľové konštrukcie pre okná a dvere	20

4.5.2	Oceľová konštrukcia prístavby	20

4.5.3	Oceľová konštrukcia basketbalového koša	20

4.6	POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÝCH   KONŠTRUKCII	20

5	Materiály	22

5.1	Materiály pre monolitické betónové konštrukcie	22

5.2	Materiály pre prefabrikované betónové konštrukcie	22

5.3	Oceľové prvky	22

6	Postup montáže	22

6.1	Montáž (zhotovenie) prefabrikovaných stavebných dielcov	22

6.1.1	Označenie (etiketovanie) prefabrikovaných stavebných dielcov a výrobkov z betónu	23

6.1.2	Prípustné tolerancie	23

6.1.3	Sledovanie deformácií	23

7	Kontrola a kontrolné skúšky	23

8	Starostlivosť o životné prostredie	23

8.1	Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení	24

8.2	Bezpečnosť práce	24

9	Použité zaťaženie	24

9.1	Použitý materiál	25

9.2	Použité normy a literatúra	25

# Identifikačné údaje

Stavba:			NOVÁ TELOCVIČŇA ZŠ M. R. ŠTEFÁNIKA V IVANKE PRI DUNAJI

Miesto stavby: 		IVANKA PRI DUNAJI

Charakter stavby:	novostavba

Hlavný projektant	AIS-PO spol s r.o., Šarišská 1, 080 01 Prešov

Konateľ 			Ing. Miroslav Ochotnický

Kontakt 0905 919 125

e-mail: ochotnicky@ais-po.sk

Investor:		ZŠ M. R. ŠTEFÁNIKA V IVANKE PRI DUNAJI

UMIESTNENIE STAVBY

# Charakteristika územia výstavby

## Charakteristika územia a stručné zdôvodnenie výberu staveniska

Záujmové územie sa nachádza  v severne - východnej časti voľného pozemku p. č. 227/5, areálu základnej školy M.R. Štefánika v obci Ivanka pri Dunaji. Priestor určený pre budúcu výstavbu je rovinatý, ohraničený z južnej strany novým priehľadným oplotením školy lemujúcim obslužnú komunikáciu obce – ulicu SNP, z východnej strany je to plné betónové oplotenie, ktoré nadväzuje na novú plochu parkoviska, lemuje školský pozemok a obslužnú komunikáciu obce – ulicu Komenského. Zo severnej strany je to atletický ovál a pieskové doskočisko ZŠ, zo západnej strany je to existujúci pavilón „B“ školy a park ZŠ so zeleňou. Pozemok je v areáli ZŠ prístupný bez nadzemných prekážok, z ulice SNP bráničkou cez oplotenie.

V danom priestore areálu ZŠ sa nachádzajú podzemné inžinierske siete (NN podzemné rozvody, verejný vodovod, plynovod, kanalizácia a verejné osvetlenie).

Geologické pomery : do hĺbky cca 4 m sa nachádza štrk dobre zrnený - G1, od hĺbky 4 m do hĺbky 10 m sa nachádza štrk hlinitý – G4.

Predmetný pozemok je z archeologického, pamiatkového hľadiska, geologických a hydrologických pomerov vhodný na výstavbu určených objektov.

Predmetom dokumentácie pre stavebné povolenie je návrh novostavby novej telocvične, ktorá rieši nedostatočnú kapacitu existujúcej telocvične. Terajšia kapacita je nepostačujúca pre vyučovací proces a ďalšie športové aktivity z dôvodu narastajúceho počtu žiakov ZŠ. Objekt je navrhovaný ako telocvičňa s jednopodlažnou športovou plochou na cvičenie a priľahlými obslužnými priestormi umiestnenými na dvoch podlažiach. Statická doprava k novej telocvični je navrhovaná na voľnom pozemku, po demontáži existujúceho plného betónového oplotenia z ulice Komenského. Zabezpečenie médiami (voda, kanál, elektroinštalácia a plyn) je navrhované v rámci areálových rozvodov ZŠ.

## Údaje o použitých geodetických podkladoch

Geologické pomery : do hĺbky cca 4 m sa nachádza štrk dobre zrnený - G1, od hĺbky 4 m do hĺbky 10 m sa nachádza štrk hlinitý – G4.

Predmetný pozemok je z archeologického, pamiatkového hľadiska, geologických a hydrologických pomerov vhodný na výstavbu určených objektov.

# Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie, požiadavky na urbanistické a architektonické

## Architektonicko-stavebná časť

Urbanistické riešenie navrhuje využitie disponibilného pozemku v maximálnej možnej miere. Cieľom návrhu bolo nájsť rovnováhu v kvalite urbanistického, architektonického a dispozičného riešenia pri rešpektovaní existujúceho stavu okolitej výstavby. Architektonicko – prevádzkové riešenie predstavuje výsledok komunikácie spracovateľa projektu s jej zadávateľom pri rešpektovaní zásadných predstáv investora (jednoduchosť architektonického výrazu, striedmosť pri použití architektonických prvkov, efektívne využitie pozemku a existujúcich priestorov objektov). Výber použitých materiálov bude jednoznačne zameraný na trvanlivosť a nadštandardnú kvalitu s dôrazom na efektívny pomer životnosti a ceny. Dispozičné riešenie koordinuje prevádzkové väzby medzi jednotlivými funkciami umiestnenými v objekte a vytvára predpoklady pre logické fungovanie stavebného diela ako komplexného celku.

Požiadavky na urbanistické riešenie sú určené a dané územnými podmienkami dotknutého územia, existujúcou zástavbou a infraštruktúrou, typológiou a požiadavkami vyplývajúcimi z charakteru a typu budúcej funkcie objektu.

Urbanistické riešenie je spracované na základe požiadaviek investora a existujúcich urbanistických a prírodných daností územia.

Opis stavby -  navrhovaný  stav :

Predmetom dokumentácie pre stavebné konanie je návrh novostavby novej telocvične, ktorá dopĺňa kapacitu existujúcej telocvične, ktorá je nepostačujúca pre vyučovací proces a ďalšie športové aktivity z dôvodu narastajúceho počtu žiakov ZŠ. Objekt je navrhovaný ako jednopodlažný v časti pre cvičebný priestor, technicko-obslužné zázemie je umiestnené na dvoch podlažiach, zastrešenie je riešené väzníkmi.

N 1.NP podlaží sa nachádza multifunkčná športová plocha pre 50 osôb, vestibul, chodba, schodiská, WC, sprchy, šatne pre ženy, WC, sprchy, šatne pre mužov, priestor pre uskladnenie náradia, spojovacia chodba so schodiskom pre napojenie na existujúcu časť pavilónu „B“ základnej školy.

Na 2.NP podlaží sa nachádza hľadisko na sedenie pre 100 osôb, WC muži, WC ženy, ekonomat, kotolňa a strojovňa ÚK a VZT, kabinet, podružný priestor pre cvičenie.

# Stavebné – technické riešenie stavby – ČASŤ STATIKA

## ZEMNÉ PRÁCE

- Zemné práce budú pozostávať z hĺbenia základov: pre kalichy  veľkopriemerových  pilot  rozmerov  o polomere   R 1350 mm, ktoré sú v osovej vzdialenosti 6,0 m v pozdĺžnom smere a 5,7 m v priečnom smere.

- Nepredpokladá sa výskyt spodnej vody vo výkopových ryhách.

Pred zahájení výkopových prác je nutné vytýčiť všetky existujúce podzemné siete za účasti správcov sietí

## ZÁKLADY

Založenie objektu je navrhnuté na veľkopriemerových  pilótach  . Nosné konštrukcie železobetónových prefabrikovaných stĺpov sú založené na VP  pilótach s kalichom priemeru 1350 mm a podopretými vŕtanými pilótami VP1 dĺžky 6m a VP2 dĺžky 10m, oba druhy pilót sú priemeru 880 mm. Konštrukcie obvodového plášťa sú uložené na zateplených obvodových železobetónových monolitických základových trámoch z debniacich tvárnic.

Trieda betónov pre základové konštrukcie C25/30 (B30), XC2, XD2,XA2. Oceľ B500 B.

Trieda betónov pre základové trámy   STN EN 206-1- C25/30 – XC2-XD3-XA1. Oceľ B500 B.

## ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Zvislé konštrukcie telocvične sú tvorené prevažne ŽB. Prefabrikovanými stĺpmi o rozmere 500x500 mm. Stĺpy sú uložené v kalichu ktorý je popísaný vyššie.   Pozdĺžne  stuženie  prefabrikovaných  stĺpov   je realizované  pomocou  kĺbovo uložených  pozdĺžnych  stužidiel  z  betónu  o rozmere   200  x  600 mm.  Betón  prefabrikátov  je  použitý    C 35  /  45.

Železobetónové prefabrikované stĺpy sú votknuté zálievkou do prefabrikovaných kalichov. Kalichy sú votknuté do monolitickej žb pilótovej hlavice (spodný stupeň pätky stĺpa).

Stĺpy budú osadené na centrovacie polgule, vyklinované drevenými klinmi o steny kalicha a zaliate betónovou zálievkou STN EN 206-1-C30/37-XC2-Cl0,4-Dmax 4 mm do dvoch tretín, po nadobudnutí 28-dňovej pevnosti a odstránení klinov dobetónované po vrch.

Stĺpy sú prierezov 500/600, 500/800 a 600/800 mm, prizmatické, s úpravami a konzolami pre uloženie stužidiel, štítových väzníc a prievlakov. Stužidlá majú prierez 200/400 mm.

Všetky prvky sú z betónu STN EN 206-1-C30/37-XC2-Cl0,4-Dmax 16 mm.

Prievlaky sa osadzujú tŕňom do otvoru v stĺpe zaliateho tesne pred osadením vusokretom. Stužidlá a väznice sa osadzujú otvorom na tŕň z konzoly a po osadení sa otvor zalieva vusokretom. Prefabrikáty sa ukladajú na symetricky uložené 10 mm hrubé ložiská na báze pryže s únosnosťou 5 MPa, 10 MPa, resp. 20 MPa podľa výkazu ložísk.

Prievlak  dl. 18,00 m

Prievlak   dl. 18,0 m  je navrhnutý  v  hľadiskovej časti telocvične , je navrhnutý  ako  prierez T  do  ktorého  budú  zabudované  prvky kotvenia  pre  ostatné  súvisiace  konštrukcie. Prvok  je  navrhovaný  z betónu STN EN 206-1-C 40 /50-XC2-Cl0,4-Dmax 16 mm.  Prievlak  môže  byť  vyhotovený  ako predpätý nosník  resp.  vystužený len betonárskou  výstužou  s nadvýšením.  Prievlak  je  uložený  vo  vidlici  stĺpa  na  elastomerných  ložiskách  hr. 10 mm.

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

V dvojpodlažnej časti športovej haly bude medzistrop tvorený o železobetónovej filigránovej dosky hr. 60 mm s nadbetonávkou hrúbky 140 mm, vystuženou betonárskou  výstužou. Vykonzolovaná časť dosky ako aj časti dosky pri otvore pre schodisko budú monolitické bez filigránu.

Schodisko bude z monolitického betónu vystuženým betonárkou  výstužou   B 500.

Filigranové dosky  sú navrhnuté ako   prefabrikované, pre zadanie do  výroby  je  potrebné  spracovať  výrobnú  a  montážnu  dokumentáciu.

Vlastnosti predpätých filigránových panelov spájajú dohromady výhody škrupinových a stropných panelov. Ich použitím je možnosť podobne ako pri monolitických stropných konštrukciách zvýšiť únosnosť stropných nosníkov, viacbodového podopretia dosky, lokálnych zosilnení, ako aj vytvorení dodatočných prestupov. Zo statického hľadiska ide o jednostranne nosnú predpätú dosku. Celková stropná konštrukcia = škrupinových panel + nadbetonávka, ale smerodajná kombinácia zaťažení vo všeobecnosti vyplýva z uloženia čerstvej betónovej vrstvy. Hrúbka stropnej konštrukcie je 20 cm (ak sa vybetónuje len časť medzi rebrami), alebo 20-21 cm, aby aj nad rebrami bola 4-5 cm hrubá vrstva betónu. Trieda betónu: C50/60. Pôdorysný tvar objektu je dobre sledovateľný. Môžu sa vyhotoviť prvky: s prestupmi, zrezané po dĺžke, s vybraním v rohu alebo po strane. Chúlostivejšie polia stropnej dosky treba nahradiť z celej časti monolitickými konštrukciami, alebo jednotlivé prestupy vyrezať dodatočne. V pozdĺžnej osi, medzi rebrami je možnosť vedenia strojných a elektrických vedení. Do 6,5 metra sa podopretie nevyžaduje. Nad 6,5 metra, v závislosti od zaťaženia a osovej vzdialenosti je nutné podopretie, ale väčšinou len v strede poľa. Odolnosť voči požiaru: 1 hodina.

# Montáž filigránových stropných dosiek

##### Filigránové stropné dosky ED vytvárajú poloprefabrikované stropné konštrukcie. Pozostávajú z veľkoplošných prefabrikovaných platní s hrúbkou 50 až 70 mm, ktoré sa na stavbe dobetónujú do požadovanej celkovej hrúbky stropnej konštrukcie. Priestorové nosníky zabezpečujú spolupôsobenie prefabrikátu a dobetonávky. Zároveň zabezpečujú stabilitu filigránu počas dopravy a montáže. Priestorové nosníky majú štandardne rozstupy 600 mm.

10

Hlavná nosná výstuž trčí z filigránu podľa požiadaviek na statiku. Filigránové dosky môžu staticky fungovať ako prostý nosník. Potrebné množstvo výstuže sa podľa statického výpočtu zabuduje už vo výrobe. Spolupôsobenie jednotlivých elementov do tuhého celku zabezpečuje vystuženie dobetonávky. Staticky potrebnú priečnu výstuž možno zabudovať do filigránu alebo uložiť na prefabrikát. Pri pôsobení ako prostý nosník sa ukladá v mieste styku elementov stykovacia výstuž. Systém spojitého nosníka sa vytvorí zodpovedajúcou hornou výstužou. Taktiež je možné vytvoriť filigránový strop nosný v oboch smeroch. Výstuž v hlavnom smere sa zabudováva priamo vo výrobe, druhý smer sa dokladá na stavenisku v dobetonávke. Pred montážou sa musí podľa výkresu kladenia zrealizovať dostatočne nosné a stabilné podstojkovanie. Pozdĺžne nosníky konštrukcie podstojkovania sa musia ukladať vždy priečne k priestorovým nosníkom filigránov (aj v prípade balkónových dosiek). Dodatočne podstojkovať a zabezpečiť treba aj veľké vybratia a výstupky. Vzdialenosť medzi podperami závisí od počtu a druhu priestorových nosníkov, hrúbky a triedy betónu dosky, ako aj od celkovej hrúbky stropu. Odporúčaná vzdialenosť medzi podperami je vo všeobecnosti 1,5 m. Pred zavesením stropnej dosky na žeriavové háky treba vždy porovnať číslo filigránu so skladobným výkresom. Háky závesov sa upevňujú v uzloch priestorových nosníkov. Závesné body by mali byť vzdialené od konca panelu približne 1/5 jeho celkovej dĺžky. Nesmú sa pripevňovať na výstupné časti panelov. V prípade panelov dlhších ako 5 m sa musia použiť vyrovnávacie reťaze.

Uhol medzi závesným zariadením a stropným panelom nesmie byť menší ako 60°. Pri zdvíhaní treba dbať na rovnaký ťah závesných zariadení. Počas montáže je dôležité kontrolovať číslo prvku, polohu vybratí, prídavnú výstuž a podobne. Spoje medzi filigránovými doskami nesmú na spodnej strane po celej dĺžke škáry vykazovať žiadne výškové rozdiely. Otvory v stropných paneloch sa zhotovujú vo výrobe a na stavbe sa zabezpečuje len ich odebnenie po hornú hranu hotového stropu. Ak sa elektrické krabice nezabudovali už vo výrobe, môžu sa potrebné otvory navŕtať zo spodnej strany po montáži filigránových dosiek  na stavbe. Pri vŕtaní zhora sa môže filigrán na spodnej strane odlúpnuť. Pred vložením prídavnej výstuže, respektíve hornej výstuže, je potrebné povrch filigránov očistiť (prach a iné nečistoty). Na stropné panely sa najskôr v mieste styku položí stykovacia výstuž. Následne sa uloží horná výstuž. Priestorové nosníky majú takú výšku, aby sa zabezpečilo potrebné krytie hornej výstuže. Pred betonážou sa treba postarať, aby bol povrch bez nečistôt. Podstojkovanie dosiek a kompletná výstuž, ako aj otvory a zabudované prvky musia byť osadené v súlade s výkresom kladenia a výkresom výstuže, výškovo a polohovo vyrovnané. Betón musí mať požadovanú kvalitu a musí sa zabudovať a zhutniť v jednom pracovnom cykle. Pri vysokých teplotách je potrebné dosky navlhčiť vodou. Výstuž nesmie byť zošliapaná alebo posunutá. Betón je potrebné nanášať rovnomerne bez nahromaďovania.

Montáž  
Náradie a pomôcky pre montáž Pre montáž filigránových stropných panelov sú potrebné nasledujúce pomôcky:

Kladivo, dostatočne dlhý štvorpramenný záves s hákmi potrebnej únosnosti vybavenými poistkou, v prípade potreby vahadlo, podperná konštrukcia, meracie pásmo, páčidlo.

Styky panelov Po osadení panelov vzniká medzi susednými panelmi medzera 0-5 mm. V prípade medzery 5 -10 mm je potrebné ju vyplniť tesniacim materiálom. Pokiaľ je medzera väčšia ako 10 mm, je potrebné ju zo spodku zadebniť a vyplniť betónovou zmesou.

Spolupôsobenie susedných panelov zabezpečuje nadbetonávka a prepojovacia výstuž do nej zaliata, ktorá je osadená kolmo na medzeru susedných panelov. Ako prepojovaciu výstuž je možné použiť zváranú oceľovú sieťovinu šírky 550 mm (napr. prúty priemeru 8 mm, rozmery oka 150/150 mm).

Armovanie a dobetonávka Po osadení prepojovacej výstuže na styky panelov sa osádza horná a doplnková výstuž stropnej konštrukcie. Pred umiestnením výstuže je potrebné očistiť povrch panelov. Polohu hornej výstuže zabezpečuje priestorový oceľový nosník osadený v panely. Je ale potrebné dodržať predpísané krytie hornej výstuže.

Veniec Výstuž venca musí navrhnúť statik stavby. Postup vystužovania začína osadením strmienkov, do ktorých sa uchytí pozdĺžna výstuž vencov. Na veniec sa osadí horná nosná a rozdeľovacia výstuž stropu a uchytí sa k priestorovej výstuži.

Styky panelov
 Po osadení panelov vzniká medzi susednými panelmi medzera 0-5 mm. V prípade medzery 5 -10 mm je potrebné ju vyplniť tesniacim materiálom. Pokiaľ je medzera väčšia ako 10 mm, je potrebné ju zo spodku zadebniť a vyplniť betónovou zmesou.

Spolupôsobenie susedných panelov zabezpečuje nadbetonávka a prepojovacia výstuž do nej zaliata, ktorá je osadená kolmo na medzeru susedných panelov. Ako prepojovaciu výstuž je možné použiť zváranú oceľovú

Skryté preklady zabudované v strope sa realizujú spolu so stropom. Priestor pre preklad je potrebné zospodu zadebniť a následne vystužiť. Spodná strana takto vytvoreného prekladu je zarovno so spodnou hranou stropu. Debnenie je potrebné uložiť na samostatnú podpernú konštrukciu. Stropné panely sú votknuté do prekladu. Výstuž prekladu sa uloží podľa výkresu výstuže.

Otvory v paneloch Vopred určené otvory v strope je možné vynechať už pri výrobe stropných filigránových panelov. Pred realizáciou dobetonávky je potrebné zhotoviť dostatočne pevné debnenie otvoru, ktorého horná hrana musí byť aspoň v takej výške ako je horná plocha stropnej dosky. Debnenie musí byť pevne uchytené, aby sa zabránilo jeho posunutiu. Okolo otvorov je potrebné osadiť dodatočnú výstuž, podľa výkresu výstuže. Debnenie je možné odstrániť až po vytvrdnutí betónu.

Do stropných panelov je možné urobiť otvory aj dodatočne. Môžu byť s priemerom najviac 200 mm. Takto vytvorené otvory môžu byť vo vzdialenosti min. 700 mm. Otvory je možné vytvoriť iba na to určenými nástrojmi (napr. vrták do betónu).

Pokiaľ sa počas výroby panelov do nich neosadili elektroinštalačné krabice, je možné dodatočne vyvŕtať otvory pre osadenie inštalácii. Vŕtať sa musí zo spodku panela. V prípade vŕtania zhora sa môžu zo spodnej stany panelov odlomiť aj veľké kusy betónu a v mieste vrtu sa povrch značne poškodí.

Nadbetonávka  a  monolitická časť  je tvorená  železobetónovou  doskou   o hrúbke  140 mm, ktorá  je  spriahnutá  pomocou  betonárskej výstuže  s  filigranovými  doskami.

V mieste  kde nie je možne filigranové dosky  realizovať je  hrúbka  dosky z  betónu  C 20 / 30   200 mm.

Betonáž 
Práce pred betonážou Pred betonážou je potrebné povrch panelov očistiť od hrubých nečistôt a prachu a navlhčiť. Špáry na stykoch panelov je potrebné dotesniť. Pri vlhčení treba predchádzať tvorbe mlák na paneloch. Betonáž je možné začať iba po uložení dodatočnej výstuže, prípadne po kontrole osadenej výstuže statikom stavby.

Betonáž Na zhotovenie dobetonávky filigránových stropov je potrebné použiť betón pevnostnej triedy min. C20/25 (podľa statického návrhu stropu), s max. frakciou kameniva 16 mm.

Aplikovanie betónovej zmesi na panely by malo byť pumpou na betón z výšky najviac 200 – 250 mm. Počas betonáže nie je dovolené vytvárať bodové zaťaženia od betónovej zmesi na stropné panely. Betón je potrebné rovnomerne a pravidelne hutniť vibrátorom. Betonáž je potrebné vykonať na celom stropnom poli naraz, bez vytvárania pracovných škár. V prípade potreby smie pracovnú špáru navrhnúť statik stavby.

Ošetrovanie čerstvého betónu Prvé dni po betonáži je potrebné chrániť betón proti poveternostným vplyvom (zakrytie, polievanie, nanesenie ochrannej vrstvy). Podpernú konštrukciu je možné odstrániť po dosiahnutí asi 80 % navrhovanej pevnosti betónu, čo nastáva asi po 21 dňoch. Strop je možné zaťažovať až po dosiahnutí plnej únosnosti, aj to iba v miere navrhnutého zaťaženia. Pre kontrolu pevnosti betónovej zmesi je možné odobrať vzorky, ktoré sa odskúšajú po 21, prípadne 28 dňoch.

## STREŠNÁ KONŠTRUKCIA

Strešná    konštrukcia  halového  objektu   je  tvorená drevenými  doskami   a   lepenými lamelovanými väznikami.

### Strešná doska

Nosná  časť  strechy  je  navrhovaná strešným oceľovým trapézovým plechom  SATJAM T 160 s antikondenzačnou povrchovou úpravou. Hrúbka plechu je 1,5 mm, výška vlny trapezu je 160 mm.

Strešné trapézové plechy sú  uložené  na drevené väzniky vnútorné  a  drevené väzniky  štítové.

Táto navrhnutá stropná doska s trapézového plechu je vhodná pre normálne rozpätie v závislosti na zaťažení sa dosahujú rozpätie až 6 m. Trieda ocele S 350.

Trapézový plech o výške 160 mm je vhodnou štruktúrou dobrou zvukovou izoláciou.

Podhľad na plech zostáva viditeľný.

Pripojenie  strešnej  dosky   na  konštrukciu

Strešná doska  s trapézového plechu na  konštrukčné  prvky BSH  a  betón  sa pripoja  pomocou  spojovacích prvkov  Rothoblass ,  skrutky  a  klince.

### Strešné  nosníky

Ako  strešné  nosníky  sú  navrhnute   drevene  lepené lamelované  nosníky.

BSH hranol, lepený nosník - lepené lamelové drevo je stavebný diel pre drevené konštrukcie, vzniká vrstvením a zlisovaním smrekových lamiel, čím sa dosahuje kontrolovateľná pevnosť. Na vzájomné lepenie jednotlivých lamiel sa používa vodovzdorné melamínové lepidlo (MUF).

Názov BSH hranolu je skratkou nemeckého slova Brettschichtholz. Na výrobu takéhoto dreva sú určené kvalitné a špeciálne vyberané materiály. Lepené lamelové drevo (BSH) dáva drevu ako tradičnému materiálu nové, výnimočné vlastnosti: je odolnejšie ohňu, tvarovo stále, enormne pevné a predsa elastické pri nízkej hmotnosti. BSH hranol je štvorstranne hobľovaný so zrazenými hranami.

Môže byť vyrábaný v rôznych kvalitách ako napr.: pohľadový, nepohľadový, exteriérový, interiérový atď.

- šírka 80 mm - 240 mm

- výška 80 mm - 800 mm

- dĺžka až 13500 mm

BSH hranoly

BSH​ (z nem. Brettschichtholz) hranol je stavebný diel pre drevené konštrukcie, ktoré sa vyrábajú z technicky vysušených smrekových dosiek (lamiel), pričom chybné miesta znižujúce pevnosť a optické nedostatky (veľké hrč e, praskliny, časti napadnuté plesňou a kôrové zárasty) sa vyrežú.

Vymanipulovaním slabých miest a vrstvením lamiel s následným zalisovaní vzniká produkt s kontrolovanou kvalitou lepené lamelové drevo, a teda BSH.

Všetky štyri plochy sú hobľované a hrany majú zrazené (fázované) pod uhlom 45˚. Sú vyrobené z ihličnatého, spravidla smrekového reziva, vysušeného na vlhkosť cca 15 %, čo zabezpečí ich trvalú tvarovú stálosť a pri uvedenej vlhkosti je drevo prirodzene chránené proti napadnutiu drevokaznými škodcami.

Podľa účelu použitia sa rozlišujú dva druhy kvality BSH hranolov, ktoré sa odlišujú len vlastnosťami povrchu: pohľadová a nepohľadová (priemyselná) kvalita.

Vlastnosti BSH hranolov

Materiál​ – na výrobu BSH hranolov je použité mäkké drevo ihličnanov, najpoužívanejším je smrek, avšak v menšej miere sa používajú aj ďalšie dreviny, ako napr. jedľa, smrekovec, borovica. Lamely majú hrúbku spravidla 40 mm (max. 45 mm) a vzájomným lepením na seba vytvárajú BSH hranol (lepený spoj je vodorovný a umožňuje nám zlepiť hranol až na výšku 420 mm (po dohode so zákazníkom až 1200 mm). Na lepenie sa používa certifikované polyuretánové lepidlo, ktoré neobsahuje formaldehyd.

Tvarová stálosť​ – rezivo na výrobu BSH hranolov je technicky vysúšané na vlhkosť 12  ± 3 %. Táto hodnota vlhkosti v súčinnosti s vrstvením a lepením lamiel na seba zabezpeč í minimálne deformácie dreva, tvarovú stálosť , odolnosť voči praskaniu a pri tejto vlhkosti je drevo prirodzene chránené voči drevokazným hubám a škodcom za predpokladu dodržania pravidiel bež nej stavebnej ochrany dreva (uzavretá stavba).

Variabilnosť dĺžky​ – drevené profily určené na BSH sú pred spracovaním podrobené kvalitatívnej kontrole s následným vymanipulovaním chýb dreva (praskliny, hniloba, vypadavé hrče a pod.) a dĺžkovo nadstaviteľné zubovitým spojom (tzv. cinkom) na potrebnú dĺž ku. Dĺžka BSH je potom závislá práve od dĺžky vstupnej lamely, ktorá je v BSH použitá. Naše výrobné priestory nám umožňujú vyrobiť BSH hranoly až do dĺžky 13 m, č o je optimálna dĺžka z hľadiska prepravných možností.

Pevnosť  BSH ​ – lepením sa eliminujú vzájomné pnutia jednotlivých lamiel a dosahuje sa homogenizácia hranolov a  pevnostné triedenie vytvára okrem tvarovej stability a minimalizácie prasklín produktu, aj vyššiu pevnosť v ohybe a vyššiu nosnosť než bežné drevo. Tried pevností je viacero, najčastejšia je trieda pevnosti podľa En 1194 je GL 24 (GL – ako glulam a číslo 24 znamená  pevnosť v ohybe v N/mm²).

Norma rozlišuje v závislosti od štruktúry lamiel medzi homogénnym BSH, ktorý sa skladá zo všetkých lamiel rovnakej pevnostnej triedy a kombinovaným, v ktorom vnútorné lamely sú nižšej pevnostnej triedy ako vonkajšie. Homogénny BSH je označený za triedou pevnosti skratkou "h" (napr. GL 24 h) a kombinovaný je so skratkou "c" (napr. GL 24 c).

Použitie BSH hranolov - ​ konštrukčné masívne drevo BSH je dodávané v dvoch kvalitatívnych triedach: pohľadová (BSH-Si) a priemyselná (BSH- Nsi). Ich mechanické vlastnosti musia byť identické, avšak rozdiel je vo vizuálnej stránke. Existuje však aj trieda výberová (ASi) – tá je však využívaná veľ mi málo.

Pohľadová kvalita je určená do miest, kde sú na konštrukciu kladené estetické nároky (viditeľné prvky) – podobne ako u KVH hranolov.

Nepohľadová (priemyselná) kvalita je určená do miest, kde BSH hranoly neplnia estetickú funkciu (skryté prvky).

Použitie lepených konštrukčných hranolov - ​nosné konštrukcie s veľkými rozponmi a zaťažením a nízkou váhou. Stavba konštrukcií, kde je kladený dôraz na vysokú   Stavba konštrukcií, kde je kladený dôraz na vysokú rozmerovú stabilitu. Použitie v interiéry i exteriéry s vysokými požiadavkami na estetiku. Vďaka kombinácii prirodzeného dreveného materiálu a vďaka technológii, akou je hranol vyrobený, je tento hranol možné použiť i pri esteticky náročnejších realizáciách, kde by klasicky vyzerajúce drevo nemuselo spĺňať estetické požiadavky. BSH hranoly sú osvedčeným stavebným materiálom určeným predovšetkým pre vysoko namáhané konštrukcie stavieb, kde je kladená požiadavka na vysokú pevnosť pri použití dreva.

Štítový  nosník

Štítové    nosníky  sú  navrhnuté  ako BSH  nosníky  upevnené  na  betónovej  konštrukcii. Nosníky  sú  upevnené  pomocou  závitových  tyčí, kvalita  8.8  v  pozinkovanom prevedení.  Nosníky  sú uložené na  elastomerné ložiská.   Prierez  nosníka je  navrhnutý   160 x  600 mm,  v prevedení  pohľadová kvalita , smrek  , pevnosť  GL 24 h.

NORMA VÝROBKU EN 14080
Kvalita povrchu vízia kvality priemyselná kvalita
QUERSCHNITTE maximálne + stupne: 80 mm až 1 280 mm v 40 mm prírastky špeciálne komponenty až do výšky 4 000 mm možné šírky: 60 mm až 280 mm v krokoch po 20 mm blokovaním všetkých rozšíriteľných dĺžok: až 27 m alebo špeciálne komponenty až do 40 m možné
PEVNOSTNÉ triedy GL24h 
Druh  dreva  :     smrek/jedľa

Lepenie:

Melamín živice lepidlo s ľahkým lepidlom kĺbové lepidlo typu I podľa EN 301 pre lepenie nosných a nepodporných drevených komponentov v interiéri a exteriéri

EPI (emulzný polymérový izokyanát) lepidlo s ľahkým lepiacim kĺbom, lepidlo typu I podľa EN 16254 pre lepenie nosných a nepodporných drevených súčiastok v dverách a krytých outdooroblastiach

Hrúbka lamellenstärke max. slat: 45 mm max. lamely hrúbka využitie triedy 3:35 mm (alebo 40 mm na 60 000 mm2 prierezové plochy) pre zakrivené špeciálne komponenty: hrúbka lamely od 6 do 45 mm lepenie tyče pre trojrozmerne tvarované komponenty

VLHKOSŤ DREVA 12% X 2,5%

ROHDICHTE pre drevo typu smrek, v závislosti na sile triedy v priemere cca 400 kg/m3 na 500 kg/m3

SKÚSENOSTI l = 0,13 W/mK

DIFFUSIONSWIDERSTAND :  podľa EN ISO 10456 m = 50 (suché) do 20 (mokré)

FORMALDEHYDABGABE E1 podľa EN 717-1 (x 0,1 ppm)

RANDWIDERSTAND 0,70 mm/min podľa EN 1995-1-2

SCHWIND a QUELLVERHALTEN priečny k vláknu smeru au. 90 = 0,24% na 1% rozdiel vlhkosti dreva

pozdĺžne na vlákno smer au. 0 = 0,01% na 1% rozdiel vlhkosti dreva

MASSTOLERANZEN podľa EN 14080

POUŽITIE tried (EN 1995-1-1) využitie trieda 1 vyhrievaný interiér

Vnútorné   nosníky  v telocvični  (oblúkové  s tiahlom)

Vnútorné  nosníky sú  navrhnuté  z lepeného lamelovaného  dreva GL  32 h  v  tvare  strešnej  konštrukcie.  Pre  zvýšenie  únosnosti  sú  nosníky  podporované   tyčami  a  vzperkami  z materiálu   S 355  a  S 520.

Nosník  je navrhnutý  ako  oblúkový  z  materiálu  pohľadovej  kvality.

Nosné tiahla  sú navrhované  Macalloy.

Mechanické vlastnosti tiahla Macalloy 520 sa vyznačujú nasledujúcimi mechanickými vlastnosťami:

medza klzu 520 N/mm2 medza pevnosti 660 N/mm2 minimálna ťažnosť 19% min. hodnota vrub. húževnatosti 27J @-20˚C modul pružnosti 205 k N/mm2

Schválený Systém Macalloy 520 by mal byť všeobecne používaný v súlade s miestnymi predpismi pre návrh oceľových konštrukcií. Systém bol rovnako preverený skúškami na univerzite v nemeckom Karlsruhe. Spoločnosť Macalloy očakáva, že nemecká a európska homologácia bude k dispozícii v priebehu roku 2007.

Ochrana proti korózii podobne ako v prípade systému Macalloy 460 je ochrana proti korózii zaistená žiarovým zinkovaním podľa EN ISO 1461:1999. Pokiaľ je požadované estetické riešenie, je spoločnosť Macalloy schopná zaistiť tiež náterovú ochranu.

Vnútorné   nosníky  v  sociálnej časti

Vnútorné nosníky     sú  navrhnuté  ako BSH  nosníky  upevnené  na  betónovej  konštrukcii. Nosníky  sú  upevnené  pomocou  závitových  tyči , kvalita  8.8  v  pozinkovanom prevedení a  prvkov  pre  spojenie dreva  a  betónu Rothoblass .  Nosníky  sú uložené na  elastomerné ložiská.   Prierez  nosníka je  navrhnutý   160 x  600 mm,  v prevedení  pohľadová kvalita , smrek  , pevnosť  GL 24 h.

Drevené prvky  zabezpečujúce  stabilitu    iných prvkov

Vnútorné nosníky, drevené prvky zabezpečujúce  stabilitu n iných nosníkov  sú navrhovane ako BSH  nosníky  upevnené  na  betónovej  konštrukcii a  vnútorných  nosníkov  pomocou prvkov  pre spájanie dreva  Rothoblass. Prierez  nosníka je  navrhnutý   160 x 300,  v prevedení  pohľadová kvalita, smrek , pevnosť  GL 24 h.

Vodorovné  stuženie  strešnej  konštrukcie

Vodorovné stuženie  strešnej  konštrukcie je  navrhnuté  ako   tyčové z  tyčí  Pfeifer  Macalloy. K dreveným  prvkom  sú pripevnené  pomocou   pozinkovaných  atypických  oceľových  konštrukcii z   materiálu S 355 J2 + N. Ich vzájomné kríženie  sa vykoná pomocou napináka  s  otvorom.

Povrchová   úprava drevených konštrukcií

navrhujeme použiť ekologický neškodlivý polymérny vodou riediteľný produkt  SunCare Jetmatt - bezfarebný alebo mierne tónovaný bielym pigmentom č. 100 od švajčiarskej firmy BOHME. Tento produkt zabezpečuje dlhodobú ochranu proti žltnutia svetlých ihličnatých drevín v interiéri, vrátane smrekového dreva.

Technologický postup:

1 až 2x SunCare JetMatt bezfarebný "0", alebo "100" jemne pribielený.

## OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

### Oceľové konštrukcie pre okná a dvere

Medzi stĺpmi sú umiestnené oceľové výmeny štvorcového profilu rozmeru RHS 100*100*6,3. Ktoré budú slúžiť na umiestnenie okien, dverí , uchytenie plášťa a zavesenie dverí.  Oceľové  konštrukcie  sú navrhnuté  ako zvarované  opatrené platničkami  s  potrebným  otvorom. Jednotlivé  prvky  sú vzájomné  spojené pomocou  skrutiek  a matíc.  Spojovací materiál  je  v  prevedení   žiarový pozink  o kvalite  8.8.

### Oceľová konštrukcia prístavby

Oceľová  konštrukcia je navrhnutá  so zváraných oceľ. profilov, ktoré sú  opatrené platničkami  s  potrebným  otvorom. Jednotlivé  prvky  sú vzájomné  spojené pomocou  skrutiek  a matíc.  Spojovací materiál  je  v  prevedení   žiarový pozink  o kvalite  8.8.

### Oceľová konštrukcia basketbalového koša

Basketbalové koše sú uchytené na sklápacej oceľovej konštrukcie, ktorú dodáva výrobca basketbalových košov vyrobenú na mieru. Konštrukcia je sklápacia a na strope uchytená do samostatnej oceľovej konštrukcie slúžiacej na upevnenie konštrukcie koša k stropu telocvične.

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÝCH   KONŠTRUKCII

Oceľové časti budú očistené na stupeň čistoty Sa 2½ a povrchovo upravené. Povrchová úprava pozostáva z žiarovo zinkované ponorom alebo metalizácie 100µm + 1x epoxidového náteru 80µm + 1x krycieho polyuretánového náteru 60µm. Všetky ostré hrany je potrebné zaobliť.

Kvalitu a životnosť všetkých druhov náterov najvýraznejšie ovplyvňuje úprava povrchu pred nanesením základného náteru. Úprava povrchu sa vykonáva podľa STN EN ISO 12944-4 na základe požiadavky vo výrobnej technickej dokumentácií. Úprava povrchu obsahuje:

- odstránenie hrdze a okovín,

- odstránenie neorganických i organických nečistôt (prach, soli, popolček, grafit, mastnoty, zvyšky chladiacich emulzií z výroby, troska z tavidiel a obalov elektród, prípadne zvyšky starých náterov),

- odstránenie zvyškov vlhkosti (z kondenzácie, orosenia a námrazy),

- vyplnenie škár a priehlbín tmelom.

Podľa STN EN ISO 8501-1 sa rozoznávajú štyri stupne povrchu ocele:

- stupeň korózie „A“ - takmer celý povrch je pokrytý okovinami bez viditeľných stôp korózie,

- stupeň korózie „B“ - na povrchu oceli sa objavuje začínajúca korózia a okoviny sa začínajú odlupovať,

- stupeň korózie „C“ - z povrchu ocele už okoviny odkorodovali alebo sú odstrániteľné kefovaním, povrch vykazuje ojedinelú jamkovú koróziu,

- stupeň korózie „D“ - povrch ocele je už bez okovín a vykazuje jamkovú koróziu.

Oceľ bude povrchovo upravená žiarovým pozinkovaním Oceľové konštrukcie sú zaradené do stupňa koróznej agresivity C2 (nízka),

Skúšanie

Nátery

Povrch konštrukcie sa kontroluje vizuálne podľa STN EN ISO 8501-1. Dosiahnutá čistota po abrazívnom očistení by mala byť stupňa Sa 2½ alebo Sa 3 podľa požiadavky vyšpecifikovaného náterového systému. Eventuálne po mechanickom očistení je možný stupeň PSt3 pre druhotnú prípravu povrchov. Hodnotí sa podľa STN EN ISO 8501-1 a STN EN ISO 12944-4. V prípade nezhody sa procedúra prípravy povrchu zopakuje. Prach, zvyšky abrazívneho materiálu a mechanické nečistoty sa majú z povrchu odstrániť tak, aby množstvo častíc a ich veľkosť nepresahovala hodnotu 2 podľa STN EN ISO 8502-3.

Maximálny obsah rozpustných nečistôt (minerálnych solí) na očistenom povrchu stanovený zo vzorky odobratej podľa STN EN ISO 8502-6 a destilovanej vody nemá presahovať hodnotu vodivosti zodpovedajúcej obsahu NaCl 20 mg/m2. Môžu sa používať aj ekvivalentné metódy.

Ak vo výnimočných prípadoch sa robia odmasťovanie a čistenie odhrdzovačmi, kontroluje sa hodnota pH vhodným indikátorom. Pri stabilizovaní hrdze stabilizátorom predpisuje spôsob skúšky výrobca stabilizátora. Stupeň zamastenia sa okrem vizuálneho určenia môže určiť aj pomocou ďalších špeciálnych metód (atramentmi a pod.)

Drsnosť povrchu (povrchový profil) sa má hodnotiť pomocou ISO komparátora podľa STN EN ISO 8503-1. Dosiahnutý povrchový profil sa má posúdiť podľa STN EN ISO 8503-2, pričom má spĺňať požiadavky na ostrohranný profil (G) „Stredný“ ktorý zodpovedá drsnosti Ry5 alebo Rz = 50 μm – 90 μm. Na posúdenie povrchového profilu sa môžu použiť aj iné všeobecne uznávané metódy posudzovania profilu ako Rugotest No.3, Profilometer, atď.

Každá nanesená vrstva náteru musí byt jednotná vo farbe a lesku. Predpísané farebné odtiene, hlavne pre posledný krycí náter, sa musia presne dodržať. Všetky náterové vrstvy musia vykazovať rovnomerný povrch, bez pórov, kráterov, bublín, závesov (stekancov), zvrásnenia, pomarančovej kôry, prasklín, atď. a vykazovať predpísané minimálne hrúbky suchej vrstvy. Hrúbka vrstiev náteru sa skúša nedeštruktívnymi metódami STN EN ISO 2808, s použitím prístrojov na princípe magnetickej indukcie, magnetického odtrhu a vírivého prúdu.

Priľnavosť náteru na povrch sa kontroluje mriežkovou metódou alebo metódou krížového rezu podľa STN EN ISO 2409, resp. STN EN ISO 16276-2. Princípom skúšky je vykonanie 6 rovnobežných rezov a 6 ďalších, ktoré sú na ne kolmé, alebo krížového rezu v uhle 300 – 450. Rezy musia byť urobené až na podkladový kov. Rozstupy medzi jednotlivými rezmi mriežkovej metódy sa riadia hrúbkou povlaku a skúška je vykonateľná do 250 μm celkovej PKO.

Priepustný stupeň priľnavosti náteru závisí od dohody zúčastnených strán. Prípustný stupeň priľnavosti náteru je 2, pre opravné (renovačné) nátery a nátery na žiarovom zinku stupeň max. 3. Metódou krížového rezu je možné hodnotiť iba hrúbky náteru nižšie než 250 μm. Hodnotí sa odlupovanie náteru pozdĺž rezu alebo v mieste ich pretnutia. Vzhľadom na to, že tieto metódy sú deštruktívne, náter v mieste skúšky sa obnoví alebo skúška sa vykonáva na skúšobných vzorkách vyhotovovaných súčasne s ochranou konštrukcie.

Žiarové zinkovanie

Vzhľad povlaku sa kontroluje vizuálne podľa STN EN ISO 16348 alebo podľa STN EN ISO 1461.

Hrúbka povlaku sa určuje nedeštruktívnymi metódami podľa STN EN ISO 3882, podľa STN EN ISO 1461 alebo hmotnostnou metódou podľa STN EN ISO 1460.

Priľnavosť povlaku obvykle nie je nutné skúšať. Priľnavosť povlaku je možné kontrolovať mriežkovou metódou podľa STN EN ISO 1461, avšak metóda poskytuje iba určité informácie a v niektorých prípadoch môže byť náročnejšia ako prevádzkové podmienky. Metóda je deštruktívna, vykonáva sa na skúšobnej vzorke.

# Materiály

## Materiály pre monolitické betónové konštrukcie

Vlastnosti betónu určuje STN EN 206 - 1, ktorá sa vzťahuje aj na jeho výrobu a skúšanie. Pre zhotovovanie platí STN EN 13670 ako i zásady uvedené v technickom predpise.

Betón C25/30-XC1 – Stropná doska D1,D2 a D3, základy, kalichy a pätky.

## Materiály pre prefabrikované betónové konštrukcie

Pre vlastnosti betónu, výrobu, kontrolu a dodávanie stavebných dielcov z hutného betónu prostého, železobetónu a predpätého betónu platia ustanovenia STN EN 13670 a STN EN 206 - 1. Na tieto výrobky sa vzťahujú ustanovenia zákona [ Z4 ] a [ Z5 ].

Požiadavky na betónové prefabrikované dielce určuje STN EN 13369 alebo ďalšie STN, STN EN pre konkrétny druh prefabrikovaných stavebných dielcov. Spôsob a rozsah kontroly kvality betónu dielcov je spresnený tiež v stavebno-technických podkladoch ich výrobcu.

Betón C35/45-XC2 – Stĺpy, prievlaky, obvodové stužidlá.

## Oceľové prvky

Oceľové prvky konštrukcie sú zhotovené z ocele S235JR    S 355  , tiahla   pre nosníky  S 520. Povrchová  úprava   žiarovo zinkované.

# Postup montáže

- vŕtanie  a  zriadenie   nosných  pilót  o  priemere   880 mm

- Kalichy – sú  zriadené  monilitické    na pilótach o priemere   1350 mm

- Stĺpy – osadenie prefabrikovaných stĺpov na pozície s  vyklinovaním  a  následne  dobetonávkou

- Stuženie

- Väzníky –  pokládka   väznikov na stĺpy, napínanie  tiahel,  montáž  stužidiel  a  filigranových  dosiek

- Debnenie – realizácia debnenia pre monolitické konštrukcie(dosky)

- Monolitické konštrukcie(Dosky) – betonáž

- Debnenie – odstránenie debnenia z monolitických konštrukcií.

- Montáž oceľových konštrukcií

Po geodetickom vytýčení, a ostatné prvky podľa potreby budú dodatočne vytyčovať na stavbe ortogonálnou metódou.

## Montáž (zhotovenie) prefabrikovaných stavebných dielcov

Prefabrikované dielce sa musia použiť tak, ako je špecifikované v špecifikácii zhotovenia.

Na montáž (zhotovovanie) konštrukcií z prefabrikovaných betónových stavebných dielcov sa vykonáva podľa STN EN 13670, STN EN 13369 a príslušných STN pre daný druh konštrukcie. Pri montáži (zhotovovaní) betónových konštrukcií pozemných stavieb sa uplatňujú ustanovenia STN EN 13670. Súhlas na zabudovanie dielcov alebo na ich montáž dáva písomne objednávateľ na základe:

- úspešného vykonania preberania dielcov alebo predloženia certifikátu posudzovania parametrov výrobku;

- pozitívneho výsledku kontroly konštrukcie alebo jej častí, na ktorej majú byť prefabrikované dielce osadené alebo namontované (výsledky plánovaných skúšok, geodetických meraní, prehliadok a pod.) objednávateľom;

- vyhovujúceho výsledku kontroly dokladov konštrukcií materiálov, zariadení a opatrení súvisiacich s nasledujúcou montážou tzn. návodov na zabudovanie s údajmi o manipulácii, skladovaní, osadení, rovnaní, spojení a dokončení dielcov.

### Označenie (etiketovanie) prefabrikovaných stavebných dielcov a výrobkov z betónu

Na označovanie prefabrikovaných stavebných dielcov a výrobkov z betónu výrobnou značkou platia ustanovenia STN EN 13369 alebo jednotlivých STN pre konkrétny druh výrobku v nadväznosti na príslušné ustanovenia zákona [Z4] a [Z5].

Každý prefabrikovaný stavebný dielec musí byť označený etiketou a kde to vyžaduje špecifikácia zhotovenia aj príslušnej polohy každého prefabrikovaného dielca v stavebnej konštrukcii. Vyznačenie polohy musí byť realizované trvanlivým spôsobom v mieste prístupnom aj po ich zabudovaní. Ak sa toto označenie nemôže vykonať, je potrebné vyhotoviť zodpovedajúci plán uloženia dielcov (kladačský plán) a odovzdať ho objednávateľovi.

Sériovo vyrábané prefabrikované dielce a prvky môžu byť označované (etiketované) zjednodušeným spôsobom, ktoré sa vzťahuje na vyrobenú šaržu.

### Prípustné tolerancie

Pre všetky konštrukcie platia tolerancie podľa PD alebo tolerancie podľa príslušných noriem, predpisov a

ustanovení jednotlivých častí TKP. Pokiaľ tolerancie pre niektoré konštrukcie nie sú stanovené, platí STN EN 13369, STN EN 13670, STN 73 0220, trieda presnosti 10, pokiaľ PD nestanoví nižšiu triedu (vyššiu presnosť). Pre konštrukcie náročné na presnosť stanovujú vytyčovacie odchýlky a triedu presnosti PD STN 73 0220 a STN 73 0422.

### Sledovanie deformácií

Ak sa podľa PD uvažuje so sledovaním deformácií konštrukcie (posun, priehyb, pootočenia a pod.), treba v PD označiť miesta osadenia meracích (pozorovacích) bodov (trvale spojených konštrukciou) vrátane detailov osadenia značiek do konštrukcie.

# Kontrola a kontrolné skúšky

Rozsah kontrolných činností upravuje STN EN 13670. Jednotlivé kontroly a kontrolné skúšky podľa schváleného KSP sa vykonávajú podľa platných noriem a predpisov.

Vykonávanie kontroly presnosti rozmerov a tvaru stavebných betónových dielcov sa riadi normou STN EN 13369 a STN 73 0280.

V KSP musí byť predpísaná trieda zhotovovania v súlade s STN EN 13 670, článok 4.3.

# Starostlivosť o životné prostredie

Počas realizácie stavebného objektu dôjde na dotknutom území vplyvom stavebnej činnosti prechodne k miernemu zhoršeniu prostredia. Popísaná stavebná činnosť si nevyžaduje osobitné opatrenia z hľadiska vplyvu na životné prostredie. Počas realizácie vzniknú z hľadiska prepravy materiálu faktory ovplyvňujúce životné prostredie. Na zmiernenie týchto faktorov je potrebné, aby dodávateľ stavby dbal na zníženie hlučnosti, prašnosti a znečistenia komunikácií.

Ďalej je nevyhnutné opatrné manipulovanie s pohonnými hmotami a tekutými mazadlami, aby nedošlo k znečisteniu spodných vôd.

Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby.

Prípadný ďalší nebezpečný odpad, ktorý by vznikol počas prevádzky je potrebné kategorizovať, bezpečne dočasne skladovať a následne likvidovať.

## Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Pri stavebných prácach je potrebné dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, platia všeobecné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Pri práci je potrebné dodržiavať najmä predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickým vedeniami, predpisy o výkone stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy o manipulácií so stavebnými strojmi.

Pri príprave a vykonávaní všetkých prác na tomto stavebnom objekte je nutné dodržiavať všetky platné STN a technologické predpisy.

## Bezpečnosť práce

Je potrebné dodržiavať bezpečnosť práce pre daný druh prevádzky ako aj všeobecne platné bezpečnostné predpisy SÚBP. Ďalej je potrebné aby obsluha jednotlivých zariadení rešpektovala pokyny pre obsluhu a údržbu uvedené v sprievodnej technickej dokumentácii ku strojným zariadeniam (dodávané s každým strojom). O zaškolení pre obsluhu konkrétneho stroja, resp. pre všeobecné zásady bezpečnosti práce musia byť vedené  záznamy v zápisníku BP každého pracovníka. Samotné školenia BP pravidelne vykoná bezpečnostný technik firmy, resp. zabezpečí priamo SÚBP. Pre prípad úrazu a nasledovné poskytnutie prvej pomoci musí byť na známom mieste osadená lekárnička s potrebným zdravotníckym materiálom (konzultovať so Zdravotníckou službou prvej pomoci), pričom je vhodné, aby časť pracovníkov bola zaškolená pre odborné poskytnutie prvej pomoci pri možných poraneniach.

Dopravné cesty a manipulačné uličky je potrebné vyznačiť. Podobne je potrebné vyznačiť aj pracovné miesta pri jednotlivých strojoch, v zmysle sprievodnej technickej dokumentácie (STD) jednotl. strojov (v čase spracovania tohto projektu neboli k dispozícii STD jednotlivých strojných zariadení).

Vyhodnotenie neodstrániteľného nebezpečenstva a neodstrániteľného ohrozenia podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

- Vytypovanie lokalít pre možné zostatkové nebezpečenstvá a ohrozenia:

na manipulačných komunikáciách určených pre chôdzu môže vzniknúť nebezpečenstvo pokĺznutia, zakopnutia  a úraz v dôsledku následného pádu

elektrická energia a nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom najmä na elektrických a elektrohydraulických pohonoch strojov

horúce časti nadelených dielcov po rezaní plazmou, resp. po mechanickom rezaní - možnosť úrazu popálením

V navrhovanom vyhodnotení je predpoklad vzniku týchto zostatkových nebezpečenstiev a ohrození:

nebezpečenstvo pokĺznutia, zakopnutia (nebezpečné klzké zaolejované povrchy, nepriechodnosť komunikácií) a úraz v dôsledku následného pádu

nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

nebezpečenstvo popálením

# Použité zaťaženie

Konštrukcie boli navrhnuté na zaťaženie vlastnou tiažou, stálym a úžitkovým zaťažením a klimatickým zaťažením v súlade s STN EN 1991 - Zaťaženie konštrukcií a požiadavky investora.

Miesto stavby: Ivanka  pri  Dunaji

Pre návrh prvkov boli uvažované tieto hodnoty zaťaženia:

Klimatické:	-sneh pre 2. snehovú oblasť  so = 1,12 kN/m2

-vietor vb,0 = 26 m/s , terén typu II

Strešný plášť	a inštalácia		0,5 kN/m2

Seizmické zaťaženie		agr=0,40m/s2

Typ podloží B

## Použitý materiál

- betón C30/37 XC2; C35/45 XC2;  - prefabrikovane časti

- výstuž B500A,B,

## Použité normy a literatúra

STN EN  1991 – Zaťaženie konštrukcií

STN EN 1992-1-1 – Navrhovanie betónových konštrukcií

STN EN 1998-1  – Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť

STN EN 206-1 - Betón. Časť 1: Vlastnosti, výroba a posudzovanie zhody.

STN EN 13670-1 Zhotovovanie betónových konštrukcií. Časť 1:

Spoločné ustanovenia

STN  73 00 37 – Zemný tlak na stavebné konštrukcie.

Pre statické výpočty bol použitý software RIB Stuttgart.

*PRÍLOHA č.1 – NÁVRH STROPU TELOCVIČNE

*PRÍLOHA č.2 – SPOJOVACIE PRVKY PRE DREVENÉ ČASTI

Vypracoval: 	Ing. Slavomír Remeta

Kontroloval: 	Ing. Ján Roman

V Prešove ,  august 2019