Sada číslo:                                              0          1           2          3           4           5           6           7           8           9

| TÁTO SPRÁVA JE ORIGINÁL, JEJ KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESTNÉ PODĽA §24 , ODST. (3) ZÁKONA č. 618/2003 Z.z |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zodp. projektant | autor návrhu | vypracoval |  | OON Design s.r.o. Slovenskej jednoty 48 040 01, Košice +421 911 586 911 www.oondesign.sk oon@oondesign.sk |
| Doc. Ing. Danica Košičanová, PhD. | Ing. Monika Maťaščíková | Ing. Monika Maťaščíková |  |  |
|  | Nová telocvičňa ZŠ M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji |  | investor | Obec Ivanka pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
|  |  |  | profesia | ZDRAVOTECHNIKA |
|  |  |  | stupeň | SP |
|  |  |  | dátum | 08/2019 |
|  |  |  | formát | A4 |
|  | TECHNICKÁ SPRÁVA |  | počet strán | 3 |

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

Úvod

Projekt rieši návrh dažďovej kanalizácie novostavby telocvične v Ivanke pri Dunaji. Parcela objektu sa nachádza v katastrálnom území Ivanka pri Dunaji. Objekt sa nachádza na parcele č. 989/3.

Projekt zdravotechniky bol vypracovaný na základe stavebných výkresov, požiadaviek  zodpovedného projektanta stavby, investora.

Projekt rieši vnútorné rozvody vody, splaškovej a dažďovej kanalizácie a napojenie na verejné siete.

Ohrev vody bude riešený zásobníkovým ohrevom. Z ohrievača budú teplou vodou zásobované jednotlivé zariaďovacie predmety. Pripojenie ohrievača vody na vodovod bude v zmysle STN 060830 a STN EN1717.

Vstupné údaje

Pre vypracovanie projektu boli použité nasledovné podklady

- Zákon 50/1976 z.Z. stavebný zákon

- Vyhl. 684/2006 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií

- STN EN 806 Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vo vnútri budov

- STN EN 12056 gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov

- STN 92 0400 požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov

- STN EN 1775 Zásobovanie plynom. Plynovody na zásobovanie budov

- STN 38 6415 plynovody a prípojky z polyetylénu

- STN 38 6413 Plynovody a prípojky z ocele

- STN EN 246 Zdravotnotechnické armatúry

- TPP 93502 armatúry

- TPP 70207 Miestne plynovody a prípojky

- Ostatné súvisiace a platné STN a predpisy IP

- Technické podklady výrobcov

- Požiadavky investora

- Podklady architekta

Stanovenie množstva zrážkových vôd :

- Popis daŽĎovej kanalizácie

Dažďová voda bude pomocou 4 zvodov zvedená pod úroveň terénu, kde sa spojí do jednej vetvy a pokračuje smerom do  požiarnej nádrže a následne do vsakovacej zostavy. Pred požiarnu nádrž sa osadí PVC šachta DN600 , v ktorej bude zaústenie studenej vody na dopĺňanie s  uzáverom vody. V objekte sa na stúpacom potrubí studenej vody osadí 2-cestný regulačný guľový kohút so servo-pohonom, ktorý je ovládaný  plavákom v PN. V prípade nedostatku vody v nádrži sa navrhuje dopúšťanie zo studenej vody. Požiarna nádrž je navrhnutá ako železobetónový prefabrikát (napr. Klartec KL PN 35), zložený z viacerých častí. Vonkajšie rozmery nádrže sú 6 x 3,6 x 2,6 m . Vsakovacia zostava je tvorená blokmi napr. Ekodren Drenblok DB60 o rozmeroch 600x600x600 mm. Návrh požiarnej nádrže nie je súčasťou tejto PD. V zalomeniach budú osadené revízne šachty DN600. Sústavu je nutné uložiť do nezámrznej hĺbky a zabezpečiť jej odvetranie pomocou potrubia vyvedeného nad úroveň terénu podľa pokynov výrobcu. Návrh sústavy je len predbežný. Pred realizáciou je NUTNÉ overiť nasiakavosť podložia geologickým prieskumom!

Predbežný návrh vsakovacích blokov:

Vstupné údaje:

Periodicita dažďa:			5 – ročný ( n=0,2)

Doba dažďa:			15 minút

Intenzita dažďa:			180 l/sec.ha

Koeficient vsakovania pôdy:	1,0 * 10-3 m/s

Čas vsiaknutia:			0,2 hod

Miera vsakovania:			28,8 l/ sec

Navrhnuté zariadenie:

Počet kusov blokov: 	63

Dĺžka:			5,4 m

Šírka:			4,2 m

Výška:			0,6 m

Spoločné podmienky

Montáž zdravotechnických inštalácií môže vykonať iba organizácia, ktorá má pre túto činnosť oprávnenie a vyškolených pracovníkov, ktorí spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti pre vykonávanie predmetných montážnych prác. O priebehu stavebných a montážnych prác sa vedie záznam v stavebnom denníku.

Použité stavebné materiály a výrobky musia vyhovovať podmienkam stavebného zákona a zákona o stavebných výrobkoch. Montážne práce budú vykonávané podľa platných technických noriem a technologických predpisov výrobcov stavebných materiálov a výrobkov, s dodržaním platných bezpečnostných predpisov.

Pri realizácii je potrebné rešpektovať existujúce podzemné a nadzemné zariadenia. Pred začatím stavebných prác je potrebné všetky existujúce podzemné vedenia nechať vytýčiť ich správcom. Pri križovaní a súbehu navrhovaného potrubia s existujúcimi sieťami je potrebné dodržať podmienky STN 736005. V miestach križovania navrhovaného potrubia s existujúcimi vedeniami a v miestach, kde by mohlo nastať ich poškodenie, je potrebné robiť ručný výkop.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pred začatím prác je investor povinný overiť a vytýčiť všetky vedenia v záujmovom území. Pri prevádzaní prác je potrebné postupovať tak, aby nedošlo k ich porušeniu. Pri prevádzaní inštalačných a stavebných prác je nutné dodržať všetky súvisiace vyhlášky, normy, STN, najmä SÚBO, SGÚ č. 374/90 Zb., STN 73 67 60, STN 73 60 05 a STN 73 66 60, STN 73 30 50, bezpečnostné predpisy a predpisy súvisiace s PO. Všetky navrhnuté výrobky a zariadenia je nutné montovať a prevádzkovať podľa pokynov výrobcu a bezpečnostných predpisov.

Pred zahájením výkop. prác je potrebné zabezpečiť účasť všetkých dotknutých organizácií z dôvodu upresnenia križovania prípojok s ostatnými jestvujujúcimi rozvodmi a inžinierskými sieťami (VVaK , SPP , Elektrárne, Správa telekomunikácií, TS  a ostat.).

Záver

Pri dodržaní postupov podľa pokynov výrobcov jednotlivých častí budú splnené aj požiadavky na správnu a bezchybnú funkčnosť inštalácií. Projekt slúži len pre účely stavebného povolenia a nesmie byť použitý pre realizáciu stavby!

Akákoľvek zmena musí byť najprv prekonzultovaná s projektantom ZTI.