# Všeobecné údaje

NÁZOV AKCIE		:              Vstúpte n.o., prístavba a stavebné úpravy

OBJEDNÁVATEĽ	                : 	Vstúpte n.o., ul.1. mája 2382/15, 901 01 Malacky

ZODPOVEDNÝ

PROJEKTANT		:	Ing. František Hladký

autorizovaný stavebný inžinier SKSI

Bernolákova 3, 901 01 Malacky

VYPRACOVAL		:	Ing. František Hladký

DÁTUM		               :	Jún       2019

ZÁK.Č.			:	19  027

# Podklady

[1]	Projektová dokumentácia stavebnej časti,  Mgr. art. Branislav Škopek, Ing. Zlatica Janečková

[2]        STN 73 1001 – Základová pôda pod plošnými základmi

[3]       Súbor technických noriem STN EN 1990 – Zásady navrhovania

[4]       Súbor technických noriem STN EN 1991 – Zaťaženia konštrukcií

[5]       STN 73 0035 – Zaťaženie stavebných konštrukcií

[6]       Súbor technických noriem STN EN 1992 – Navrhovanie betónových konštrukcii

[7]       Súbor technických noriem STN EN 1993 – Navrhovanie oceľových konštrukcii

[8]       Súbor technických noriem STN EN 1996 – Navrhovanie murovaných konštrukcii

[9]       Súbor technických noriem STN EN 1995 – Navrhovanie drevených konštrukcii

# Úvod

Predmetom predkladaného projektu je návrh nových nosných prvkov prístavby existujúcemu objektu Vstúpte n.o., návrh nových nosných prvkov výťahu objektu a posúdenie a návrh statického zabezpečenia  existujúcich nosných prvkov objektu.

# popis nosného systému

Existujúci objekt

Jedná sa o dvojpodlažný – čiastočne podpivničený objekt približne obdĺžnikového pôdorysu maximálnych pôdorysných rozmerov 12,3x12,8m, ktorého zvislý nosný systém je koncipovaných ako trojtrakt (v suterénnom podlaží dvojtrakt). Nosné steny sú zhotovené ako murované hrúbok cca 400-500mm. Suterénne podlažie má steny z prostého betónu (nižší obsah cementu). Stropy sú pravdepodobne drevené trámové. Strecha v objekte je jednoduchá drevená stanová stolica (vzperadlo-vešadlový systém plných väzieb).

Prístavba

Jedná sa o pomerne rozľahlú prístavbu (v pomere ku existujúcemu objektu) maximálnych pôdorysných rozmerov 30x9,3m (podlažie 1NP) a 9,4 x 3,65m (podlažie 2NP). Zvislý nosný systém tvoria obvodové murované steny hrúbky 300mm doplnené jednou vnútornou nosnou stenou hrúbky 250mm. Ponad tieto sa zhotoví monolitický žb. strop hrúbky 180mm. V mieste pri existujúcom objekt sa nová žb. doska uloží do priebežných drážok hĺbky 150mm.  Podlažie 2NP tvoria už len obvodové murované steny hr. 300mm prekryté monolitickou žb. doskou hrúbky 180mm. Nosné steny je potrebné založiť na monolitické žb. základové pásy šírky 700mm v kombinácii s dvomi radmi DT tvárnic hrúbky 300mm. Na základe výsledkov IGP bude možné prípadne šírku základových pásov optimalizovať. SÚ UVAŽOVANÉ PÓROBETÓNOVÉ TVÁRNICE YTONG PEVNOSTI P4-500.

Výťah

Nový výťah je tvorený len 4mi obvodovými stenami z DT tvárnic hr. 280mm. Výťah je založený na monolitickej žb. základovej doske hrúbky 280mm.

Geometria jednotlivých vodorovných nosných konštrukcií oboch podlaží je znázornená vo výkresovej časti projektu

# popis jednotlivých stavebných úprav

Na existujúcom objekte sa plánujú nasledovné stavebné úpravy (sú popísané stavebné úpravy týkajúce sa zásahov do nosného systému objektu)  :

1PP

SU.01 – Zamurovať dva okenné otvory. Zámurovku zhotoviť z plných pálených tehál a murárskou väzbou previazať s existujúcim murivom

1NP

Generálna poznámka : Rozsah búracích prác (výšky, šírky) sú presne uvedené  aj vo výkresoch stavebnej časti,

Sú popísané len stavebné úpravy súvisiace so zásahom do nosného systému objektu, Nepopísané stavebné úpravy ako napr. búranie priečok a pod je možné realizovať bez nutnosti statického zabezpečenia

SU 1.1 - Zámurovku zhotoviť z plných pálených tehál a murárskou väzbou previazať s existujúcim murivom

SU 1.2 - Zhotovenie nového otvoru. Nový otvor je možné realizovať až po zhotovení stavebnej úpravy SU1.1. Pred realizáciou  nového otvoru je potrebné do nadpražia vložiť dvojicu oceľových profilov, ktoré je potrebné uložiť za líc budúceho otvoru podľapôdorysu.

SU 1.3 - Rozšírenie otvoru - vybúranie medziokenného piliera a parapetu pod otvorom. Pred vybúraním piliera je potrebné do napražia budúceho otvoru vložiť dvojicu oceľových profilov,ktoré je potrebné uložiť za líc budúceho otvoru podľa pôdorysu.

SU 1.4 - Odstránenie bočnej steny existujúceho schodiska. Stenu je možné odstrániť až po realizácii sond, ktoré overia či predmetná stena nie je súčasťou nosného systému schodiska (či nepodopiera schodiskové rameno). Rozsah sond určí statik počas realizácie (alebo lepšie v predstihu) na mieste. Privolať statika pred búraním bočnej steny schodiska !

2 NP

Generálna poznámka : Rozsah búracích prác (výšky, šírky) sú presne uvedené  aj vo výkresoch stavebnej časti, Sú popísané len stavebné úpravy súvisiace so zásahom do nosného systému objektu, Nepopísané stavebné úpravy ako napr. búranie priečok a pod je možné realizovať bez nutnosti statického zabezpečenia

SU 2.1 - Rozšírenie otvoru - vybúranie medziokenného piliera a parapetu pod otvorom. Pred vybúraním piliera je potrebné do napražia budúceho otvoru vložiť dvojicu oceľových profilov, ktoré je potrebné uložiť za líc budúceho otvoru podľa pôdorysu.

SU 2.2 - Rozšírenie  otvoru. Pred realizáciou rozšíreného otvoru je potrebné do nadpražia vložiť dvojicu oceľových profilov, ktoré je potrebné uložiť za líc budúceho otvoru podľa pôdorysu.

SU2.3 - Zhotovenie nového piliera. Nový murovaný pilier 630x500mm zhotoviť z tvárnic Ytong lambda YQ rozmerov 375x249x499mm (dĺžka x výška x šírka)

SU 2.4 - Rozšírenie  otvoru. Pred realizáciou rozšíreného otvoru je potrebné do nadpražia vložiť dvojicu oceľových profilov, ktoré je potrebné uložiť za líc budúceho otvoru podľa pôdorysu. Nový murovaný pilier z tvárnic Ytong lambda YQ popísaný v SU 2.3 musí byť už realizovaný, pretože nové oceľové profily podopiera

SU 2.5 - Zámurovku zhotoviť z plných pálených tehál a murárskou väzbou previazať s existujúcim murivom

Označenie stavebných úpravy je v zmysle výkresovej časti projektu

# zaťaženie

Vlastná tiaž konštrukcie bola uvažovaná s hodnotami objemových tiaží jednotlivých materiálov.

Stále zaťaženie bolo vo výpočte jednotlivých konštrukcii uvažované nasledovne:

Tiaž strešného plášťa domu:					1,00kN/m2

Tiaž podlahy v dome na prízemí a poschodí  :			2,00kN/m2

Variabilné zaťaženie bolo vo výpočte uvažované nasledovne:

Bytové priestory				2,0kN/m2 podľa [4]

Vo výpočte bolo ďalej uvažované klimatické zaťaženie v zmysle [4] a to nasledovne:

Sneh:

- oblasť II

- základná tiaž snehu: sk=1,05kN/m2

- tvarový súčiniteľ pre bežný prípad: 1=0,8

Vietor:

- fundamentálna hodnota základnej rýchlosti vetra: vbo=26m/s

- kategória terénu III

- špičkový tlak vetra na úrovni strechy domu: qp=0,60kN/m2

# Použité materiály a prevedeniE – PREDPOKLADY VÝPOčtu

Betón :							betón: C25/30

Oceľ :							S 235

Murivo : 							Ytong pevnosti P4-500

# BETONÁRSKE PRÁCE

Počas betonáže monolitických konštrukcií je potrebné dôkladne spracovať betónovú zmes ponornými vibrátormi a to najmä v staticky exponovaných miestach. Betónová zmes, ktorá nebola včas uložená a spracovaná (pred začiatkom tuhnutia) sa v žiadnom prípade nesmie rozmiešavať s vodou a zabudovávať do nosných konštrukcií.

Ošetrovanie čerstvého betónu monolitických konštrukcii je potrebné vykonávať kropením vodou po dobu minimálne 7 dní, 24 hodín denne! V opačnom prípade vzniknú nežiaduce trhliny od zmrašťovania betónu a požadovaná kvalita betónu nemusí byť dosiahnutá. Trhliny od zmrašťovania vznikajú v čerstvom betóne rýchlym vysušením zámesovej vody v betónovej zmesi. Preto je potrebné betonárske práce zorganizovať tak, aby sa po zatuhnutí betónu (cca 2-4 hod.) uložila na povrch dosky vrstva geotextílie a táto sa bez zbytočného odkladu polievala vodou.

# záver

Všetky nosné prvky boli overené statickým výpočtom a môžem konštatovať, že spĺňajú podmienky mechanickej odolnosti a stability.

V Malackách ,  06 . júna      2019	   	                		         Ing. František Hladký