B.		S o u h r n n á    t e c h n i c k á    z p r á v a

B.1		Popis území stavby

a)	Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 	území, soulad navrhované stavby s charakterem území , dosavadní využití a 	zastavěnost území

Pozemek zastavěný, svažující se k západu. Staveništěm bude prostor vymezený  	oplocením 	zařízení 	staveniště

Místem stavby  je areál DDM ve Šternberku, Opavská 1386/14, 785 01 Šternberk

pozemek investora – parc.č.1066 /zastavěná plocha a nádvoří/, 1151 m2, 				parc.č.1068 /zahrada/, 4239 m2

Území oblasti , v němž se parcela nachází, je určeno dle územně plánovací                            		dokumentace funkčně jako území čistě obytné s obvyklým a přípustným využitím 		prostor parků, zahrad, parkování, plochy a zařízení určená pro sportoviště s místním 		významem, zařízení nezbytné technické vybavenosti, zařízení obchodní, stravovací a 		ubytovací, školská zařízení, zařízení sociální a zdravotní péče, zařízení kulturní .			Území oblasti  je architektonicky a urbanisticky významné pro obraz města. Součástí

území je městský park – Tyršovy sady , který je součástí přírodního parku Sovinecko 		a  ochranného pásma hradu.

b)	Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 			územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Stavba (oprava stávající zdi a přilehlé schodiště) je v souladu s územně plánovací 		dokumentací. Stávající objekt se nachází v 	zastavěném území. Navrhovaná stavba - 		jedna se o obnovu stávájící opěrné zdi a přilehlého pomocného ocelového schodiště.

Dle ÚP se jedná území čistě obytné s obvyklým a přípustným využitím - školská 		zařízení, kulturní... .nedochází ke změně účelu nebo využití stavby.

c)	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 		na využívání území

Bez nutnosti vydání rozhodnutí na udělení výjimky z obecných požadavků na 			využívání území.

d)	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 			podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Netýká se stavby.

Podrobněji viz část E. Doklady. Vyjádření k existenci sítí - budou nebo byly v 			projektové fázi do  projektové dokumentace zapracovány.

Vyjádření , podklady, podmínky, stanovisko

Katastrální situace

GAS NET, s.r.o. ze dne 30.06.2020 zn., zn. 5002177661

Čez Distribuce ze dne 30.06.2020,  zn.0101338358

TELCO Pro  Services, a.s,    ze dne  30.06.2020 zn. 0201092471

ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 30.6.2020, zn.0700232635

CETIN Czech Republic,a.s.  ze dne 30.06.2020, č.j. 685752/20

VHS Sitka, s.r.o., ze dne 14.7.2020 .

Před zahájením zemních prací je vždy nutno vytyčit podzemní inženýrské sítě 		jejich správci a při výkopových pracích postupovat podle jejich pokynů a 			požadavků. Inženýrské sítě budou chráněny dle požadavků jejich správců.

e)		Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 			hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

Nebyl proveden inženýrsko geologický průzkum.

Vzhledem ke stálému provozu budovy nebylo možno provádět sondy do konstrukcí.  		V případě rozporu  skutečných a uvažovaných konstrukcí bude provedena úprava       		konstrukčního řešení před zahájením prací na dotčené konstrukci.

f)	Ochrana území podle jiných právních předpisů

Území oblasti  je architektonicky a urbanisticky významné pro obraz města. Součástí

území je městský park – Tyršovy sady , který je součástí přírodního parku Sovinecko 		a  ochranného pásma hradu.

Stávající objekt se nachází v ochranných pásmech vedení inženýrských sítí,                        		dotýká se i připravované stavby - obnova opěrné zdi a schodiště, která proběhne                       		v areálu zařízení.

g)	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Objekt se nenachází v záplavovém a poddolovaném území.Odtokové poměry se 			nemění, objekt je z hlediska odtokových poměrů dešťových vod vyřešen, nedojde ke 		změně stávajícího řešení.

h)	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 		poměry v území,

Obnova opěrné zídky  nebude mít vliv na sousední objekty, nedotkne se dopravy  a 		nenaruší odtokové poměry v území .	Bez vlivu

i)	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

bez požadavků, dojde k ošetření zeleně v areálu zařízení v těsné blízkosti objektu

Nedojde ke  kácení dřevin a keřů.  Dojde k odstranění pařezu v těsné blízkosti 			schodiště.

Při  provádění  stavby  je  třeba  dodržovat :

Zákon č. 309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 		při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 		činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovní právní vztahy (zákon o zajištění 		dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

NV č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 		při práci na staveništích.

Při bouracích pracech postupovat opatrně. Před bouráním zabezpečit stávající             		konstrukce proti poškození. Provést podepření a zajištění konstrukce. Podpory                     		odstraňovat až po nabytí plné únosnosti nových konstrukcí  Při bourání zajistit                        		snížení prašnosti a zajistit co nejmenší hlučnost.

Vybouraný materiál bude uložen na nákladní automobil nebo na kontejner a bude 		uložen na skládku s dokladem  o uložení. Recyklovatelný odpad bude uložen do                  		sběrny. Vybouraný materiál ze zděných konstrukcí možno využít k recyklaci.

j)	Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 		nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Nedochází k záboru zemědělského půdního fondu.

k)	územně technické podmínky -zejména možnost napojení na stávající dopravní a 		technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 			stavbě

Stávající napojení , využití stávajících sjezdů, a stávajícího napojení na dopravní                         		infrastrukturu, technické zařízení – inženýrské sítě beze změn, napojení stávající, 		beze změn kapacit.

l)	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba nevyžaduje, nepředpokládají se. PD zpracována v rozsahu a dle požadavku a 		odsouhlasení investorem. V rámci  zpracované dokumentace byly řešeny dílčí                          		stavebně technické problémy

m)	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a 		provádí

Stávající objekt se nachází v obci Šternberk , část Šternberk, ulice Opavská, v k.ú. 		Šternberk.

Území 	se nachází v blízkosti centra města Šternberk, v urbanizovaném území mimo                		městskou památkovou zónu města Šternberk.

Obnova opěrné zdi a pomocného schodiště se dotkne pozemků:

Stávající zeď a stávající schodiště se nachází na pozemku

k.ú Šternberk

parc.č.1066 /zastavěná plocha a nádvoří/

vlastník Město Šternberk, Horní náměstí 16, Šternberk

Přístup, příp. zařízení staveniště -

parc.č.1068 /zahrada/ 	 vlastník  Město Šternberk, Horní náměstí 16, Šternberk

n)	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 		bezpečnostní pásmo

Obnova opěrné zdi nebude příčinou vzniku ochranných 	pásem.

## B.2		CELKOVÝ POPIS STAVBY

### B.2.1		Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a)	Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejím 			současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 		průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Stavební úpravy dokončené stavby, obnova, údržba.

Stávající opěrná stěna je poškozená . Jedná se o betonovou stěnu pravděpodobně s 		minimální hloubkou založení. Postupem času tlakem zeminy nad stěnou došlo k 	                 		jejímu naklonění, působením srážkových vod došlo k  odplavení zeminy a odkrytí 		části základů.

b)	účel užívání stavby

Havním úkolem a cílem DDM je organizovat volný čas dětem, mládeži, ale i                       		dospělým zájemcům s nabídkou pravidelného zájmového vzdělávání formou                     		kroužků .

S ohledem na španý technický stav opěrné zídky a nutnou obnovu její stability 		dojde i k obnově navazujícího pomocného schodiště , které je v horní části svahu 		uloženo na opěrné zdi.

c)	Trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

d)	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 			požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 		využívání stavby

Netýká se stavby, bez požadavků na povolení výjimky z technických požadavků na 		stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové využívání stavby, 		 bezbariérové úpravy nejsou předmětem řešení PD.

Dokumentace řeší pouze požadované dílčí stavební úpravy - obnovu a opravu 			poškozené zdi a nejnutnější související práce.

e)	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 			podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Netýká se stavby.

Podrobněji viz část E. Doklady. Vyjádření k existenci sítí - budou nebo byly v 			projektové fázi do  projektové dokumentace zapracovány.

Vyjádření , podklady, podmínky, stanovisko

Katastrální situace

GAS NET, s.r.o. ze dne 30.06.2020 zn., zn. 5002177661

Čez Distribuce ze dne 30.06.2020,  zn.0101338358

TELCO Pro  Services, a.s,    ze dne  30.06.2020 zn. 0201092471

ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 30.6.2020, zn.0700232635

CETIN Czech Republic,a.s.  ze dne 30.06.2020, č.j. 685752/20

VHS Sitka, s.r.o., ze dne 14.7.2020 .

Před zahájením zemních prací je vždy nutno vytyčit podzemní inženýrské sítě 		jejich správci a při výkopových pracích postupovat podle jejich pokynů a 			požadavků. Inženýrské sítě budou chráněny dle požadavků jejich správců.

f)	Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Území oblasti  je architektonicky a urbanisticky významné pro obraz města.

Jedná se hodnotnou městskou vilu z r.1905, která je ukázkou kvalitní dobové 	architektury.

Objekt se nenachází v záplavovém území.

Stávající objekt se nachází v ochranných pásmech vedení inženýrských sítí,                        		navrhovaná oprava není v rozporu z územním plánem ani neohrozí zájmy 			památkové péče.

g)	Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 		plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti

Stávající, beze změn

Zastavěná plocha objektu A         			282,8 m2

Zastavěná plocha objektu B /bez terasy/		221,6 m2

Spojovací krček + výtahová šachta 	 	  44,4 m2

Kotelna                                  			  33,6 m2

obnova opěrné zdi			tl. 400 mm

dl.8,60+0,90+1,45+0,70+1,65=13,3 m

řešené plochy úprav povrchů		sjízdný chodník	72,0 m2

chodník		10,5 m2

h)	základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 			s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 		energetické náročnosti budov apod.

Netýká se stavby, předmětem řešení  nejsou žádné změny týkající se kapacit objektu, 		nedochází ke změnám.

Odtokové poměry se 	nemění, objekt je z hlediska odtokových poměrů dešťových 		vod vyřešen, nedojde ke změně stávajícího řešení.

Veškeré nakládání s odpady produkovanými při výstavbě, v rámci provozu, případně 		při havarijních  situacích  musí  být  v souladu  se  zákonem  č.  185/2001  Sb.,  o  		odpadech  a s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v                   		platném znění.  Plně  zodpovědný  za  nakládání  s  odpady  během  výstavby                     		(třídění,  správné  ukládání  a následné využití nebo odstranění) je hlavní dodavatel 		stavby. Tato skutečnost bude uvedena ve smlouvě o provedení prací. Bude původcem 		odpadů a budou se na něho vztahovat všechny povinnosti vyplývající z výše 			uvedeného zákona č. 185/2001 Sb.  Odpady budou před předáním oprávněné osobě 		shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích 		prostředcích v místě stavby. Musí být přednostně využito vzniklých odpadů                           		(recyklace, materiálové využití) ve smyslu hierarchie způsobů nakládání s odpady  		(§9a zákona o 	odpadech). Jako poslední možnost nakládání s odpadem vznikajícím 		při stavbě  je jeho předání k odstranění na skládku. S nekontaminovanou zeminou 		a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti se nebude                     		nakládat jako s odpadem.

Odpady  jsou  zhodnoceny  v  rozdělení  podle  časového  období  jejich  vzniku  a 		klasifikovány  podle  vyhlášky  č.  93/2016  Sb., o  Katalogu  odpadů.

| Číslo | Klasifikace | Název | Vznik | Nakládání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 03 | O | Odpad ze zeleně Odpad rostliných pletiv | Příprava území, údržba | Kompostování společně s odpadem z obce |
| 15 01 01 | O | Papírové a lepenkové obaly | Obalový materiál | druhotná surovina |
| 15 01 02 | O | Plastové obaly | Obalový materiál | druhotná surovina |
| 15 01 10 | N | Nádoby ze železných kovů se zbytkovým obsahem škodlivin | Nátěry | Vytřené obaly – recyklace Se zbytky barev – spalovna NO |
| 17 01 01 | O | Odpad betonu | Případné demolice, opravy stavby | Recyklace |
| 17 04 05 | O | Železný šrot | Provoz | Recyklace |
| 17 05 04 | O | Výkopová zemina | Zemní práce, -nevhodná pro stavbu -vhodná na stavbu | Rekultivace, uložení na skládku recyklace s meziskládkou |
| 17 01 07 | O | Stavební suť | Případné demolice | Recyklace, skládka |
| 17 02 01 | O | Dřevo | příprava území | kompostárna |
| 17 02 03 | O | Plast | elektroinstalace | recyklace |
| 17 03 01 | N | Asfaltové směsi obsahující dehet | frézování AB, podkladní vrstvy | recyklace, skládka |
| 17 03 02 | O | Asfaltové směsi neuvedené pod 17 03 01 | odstranění stávající živičné vrstvy | recyklace , skládka |
| 20 01 21 | N | Zářivka nebo ostatní odpad s obsahem rtuti či těžkých kovů | Provoz | Specializovaná firma |
| 20 03 01 | O | Směsný komunální odpad | Provoz | Skládka KO |
| 20 03 03 | O | Uliční smetky | Čištění zp. ploch | Skládka KO |
| 20 03 04 | O | Kal ze septiků a) nebo žump, odpad z chemických toalet | Jímka splaškových vod, chemické WC při výstavbě | Specializovaná firma |

i)	základní předpoklady výstavby -časové údaje o realizaci stavby, členění na 			etapy

stavba bez etapizace, bude ukončena do 10/2021

j)	orientační náklady

s ohledem typ stavby - veřejná zakázka, nejsou náklady před výběrem zhotovitele dle 		požadavku investora uváděny

B2.2.		Celkové urbanistické a architektonické řešení stavby

a) 	urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Řešený objekt  se nachází na pozemku v urbanizovaném území. Pozemek je 			evidován jako zastavěná plocha a nádvoří, parc.č.1066, katastrální  území 763527  		Šternberk.

Území oblasti , v němž se parcela nachází, je určeno dle územně plánovací                            		dokumentace funkčně jako území čistě obytné s obvyklým a přípustným využitím 		prostor parků, zahrad, parkování, plochy a zařízení určená pro sportoviště s místním 		významem, zařízení nezbytné technické vybavenosti, zařízení obchodní, stravovací a 		ubytovací, školská zařízení, zařízení sociální a zdravotní péče, zařízení kulturní .			Území oblasti  je architektonicky a urbanisticky významné pro obraz města. Součástí

území je městský park – Tyršovy sady , který je součástí přírodního parku Sovinecko 		a  ochranného pásma hradu.

Stávající Dům dětí a mládeže Šternberk, p.o.,  je samostatně stojící objekt,  nachází 		se v rozlehlé zahradě.

Objekt je čtyřpodlažní vila (značeno A) členitého obdélníkového půdorysu  s                    		valbovou střechou (1 PP, 2 NP + podkroví) spojená „krčkem“ s objektem 				obdélníkového půdorysu  (2NP) s plochou střechou (značeno B).

Navrhované úpravy – obnova poškozené opěrné zdi a schodiště - řešeny s 			ohledem na stávající špatný technický stav.

b)	architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 		řešení

Popis stávajícího stavu

Novodobý objekt (B) umístěný v zahradě  je ve 2.NP je propojen s                                                     		historickým objektem (A) spojovací chodbou ("krček") vedoucí do 1.PP objektu A.

Objekt je dokladem kvalitní dobové místní vilové architektury s prvky secese a                     		příkladem kvalitního dobového stavitelského řemesla. Objekt není památkově                  		chráněn. Objekt B a spovací krček je ze 70.let 20.století.

Stávající opěrná stěna v areálu DDM je poškozená. Jedná se o betonovou stěnu                   		pravděpodobně  s minimální hloubkou založení. Postupem času tlakem od zeminy 		nad stěnou došlo k jejímu naklonění. Působením povrchové vody došlo k odplavení 		zeminy a odkrytí části základů opěrné stěny. Na stěně je uloženo ocelové schodiště 		jednoramenné schodiště.Ocelové schodnice uloženy na stěně, na patce v polovině 		rozpětí a v patce umístěné ve spodním základu. Rovněž schodiště je ve špatném                 		technickém stavu.

Nad stěnou je občasný  pojezd automobilu do hmotnosti 3,5t. Schodiště slouží jako 		pomocné, pro pohyb na pozemku a pro přístup do kotelny.                 				Nejedná se o veřejnou komunikaci.

Navrhované řešení, prováděné práce

(podrobněji viz D1.1.a Technická zpráva stavebně architektonické řešení  a 			D1.2. Technická zpráva stavebně konstrukční řešení)

Obnova opěrné zídky a oplocení a  pomocného schodiště

Revize hydroizolace přiléhající stěny  spojovacího krčku a kotelny, příp. drenáže

Opatření /revize hloubky založení spojovacího krčku a opěrné zdi

Dotčené zpevněné plochy, chodníky

B.2.3		Celkové provozní řešení, technologie výroby

beze změn, objekt nevýrobního charakteru, provozně dispoziční řešení beze změny

B.2.4		Bezbariérové užívání stavby

Řešení přístupu a  užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 			orientace

netýká se stavby, není předmětem řešení.

Obnovou opěrné zdi a pomocného schodiště v areálu zahrady nebude dotčena  vyhl. 		č.398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 			staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších 			předpisů.

B.2.5		Bezpečnost při užívání stavby

Po dobu výstavby  musí mít překážky ve výšce 1,1 m pevnou opticky kontrastní a 		hmatovou ochranu. Pro nevidomé musí mít nejméně v obrysu překážky nad terénem 		podstavec o výšce min. 0,1 m nebo zarážku pro slepeckou hůl..

B.2.6		Základní charakteristiky objektů

- stavební řešení,

- konstrukční a materiálové řešení

Podrobněji viz D1.1.a Technická zpráva

Podrobný popis technického řešení je uveden v  části D 1.1.a Technická zpráva – 		Stavebně architektonické řešení této 	projektové dokumentace a D1.2. stavebně                    		konstrukční řešení

- mechanická odolnost a stabilita

podrobněji viz D1.2. stavebně konsrukční řešení bude zajištěna následujícími 			úpravami:

revize základů - hloubka založení stávající opěrné zídky

revize ocelového pomocného schodiště  (koroze nášlapných stupňů, koroze ocelové 		schodnice)

B.2.7		Základní charakteristika technických zařízení

a)	technické řešení,

b)	výčet technických a technologických zařízení budov.

stavba neobsahuje žádné technické zářízení, netýká se stavby

B.2.8		Požárně bezpečnostního řešení

Obnovou opěrné zídky v zahradě a pomocného schodiště ve svahu v zahradě nedojde 		ke změně stávajícího PBŘ. Nemění se přístupy ani trasy k objektům, stávající šířky 		komunikací se nemění,  vstupy, brána a sjezd k objektu beze změn, není předmětem 		řešení.

Stavba nevyžaduje.

B.2.9		Zásady hospodaření s energiemi

- kritéria tepelně technického hodnocení,

- energetická náročnost stavby,

- posouzení využití alternativních zdrojů energií.

Beze změn

B.2.10		Hygienické požadavky na stavby, ochrana stavby před negativními účinky 		vnějšího prostředí

netýká se stavby

B.2.11		Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)	ochrana před pronikáním radonu z podloží,

b)	ochrana před bludnými proudy,

c)	ochrana před technickou seizmicitou,

d)	ochrana před hlukem,

e)	protipovodňová opatření.

netýká se stavby

B.3		Připojení na technickou infrastrukturu

a)	napojovací místa technické infrastruktury,

b)	připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

netýká se stavby, stávající napojení, beze změn kapacit

Projektové řešení nemění stávající napojení stavby na dopravní a technickou                     	infrastrukturu.

V rámci úprav – nedojde k zásahu do žádného zařízení technické infrastruktury,                	nebude nutné žádnou přípojku překládat, posílit nebo upravovat.

V místě prostupu splaškové kanalizace stěnou/základem dojde k osazení potrubí do 	do plastové chráničky (min 250x9,6 mm).

B.4		Dopravní řešení

a)	popis dopravního řešení,

b)	napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

c)	doprava v klidu,

d)	pěší a cyklistické stezky.

Stávající řešení, nedochází ke změnám, netýká se stavby

B.5		Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a)	terénní úpravy,

b)	použité vegetační prvky,

c)	biotechnická opatření,

V případě poškození dojde k ošetření stávající zeleně (tis), Po provedení prací budou 	provedeny úpravy terénu– uvedení do původního stavu 	příp. ploch v okolí 	dotčených stavbou (zařízení staveniště). Dojde k odstranění pařezu v těsné blízkosti 	schodiště.

S ohledem na možnou erozi svahu je navrženo dočasné zpevnění svahu pomocí 	přírodní geotextilie  a osazení vegetací vhodnou na svah - keři, které postupně 	nakvétají

B.6		Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)	vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

netýká se stavby

b)	vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 	rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu. Nebudou dotčeny ekologické funkce a 		vazby 	v krajině.

Stavba nebude mít svým umístěním a charakterem negativní vliv na životní 			prostředí. Stavba nebude mít po dokončení vliv na zhoršení kvality povrchových 		vod.

Stavba nezasahuje do zemědělského půdního fondu a nevyžaduje souhlas  orgánu 		ochrany ZPF k odnětí  zastavěných ploch ze zemědělského půdního fondu.

Stavbou dojde ke vzniku odpadů při bouracích pracích a montáži nového schodiště

c)	vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,

netýká se stavby

d)	zpusob zohlednění podmínek  závazného stanoviska posouzení vlivu na životní prostředí, je-li 		podkladem

bez požadavků

e)	v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 		způsobu naplnění závěrů a nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 		vydáno

bez požadavků

f)	navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 		právních předpisů.

Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována.  Omezení a podmínky ochrany 		podle jiných právních předpisů není požadováno. Pro přípojky platí  standartní 			ochranná pásma vedení těchto síti.

B.7		Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

netýká se stavby

Vzhledem k tomu, že stávající objekt se nachází v lokalitě určené převážně k                    		bydlení,  nenachází se zde žádný možný zdroj nebezpečí pro obyvatele  např. z 			blízké  	průmyslové výroby nebo nebezpečného provozu.

Vlastní stavba nemá negativní vliv z hlediska ochrany.

B.8		Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Způsob napojení na vodu a el. energii - místo a způsob vč. měření a platby určí                       		investor a  uživatel. Telefonní napojení - mobil 	zhotovitele stavby.

Doprava materiálu bude provádě po ulici  Opavská, po stávajícím sjezdu. Pro uložení 		bude využito vymezené plochy na pozemku dle dohody s uživatelem a investorem 		před zahájením prací.

- odvodnění staveniště

Stávající , nebude budováno jedná se o jednoduchou stavbu, stavba nevyžaduje

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Příjezd zajištěn po stávajících komunikacích, stávající sjezd, vnitřní areálová 			zpevněná plocha

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Doprava materiálu a výrobků nebude ovlivňovat sousední stavby a pozemky. Pohyb 		po stávajících zpevněných komunikacích a v rámci pozemku uživatele - investora v 		dostečné vzdálenosti od okolní výstavby. Stavba bude mít minimální vliv na okolní 		stavby a pozemky.

e)	ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice kácení dřevin,

V okolí staveniště nebudou prováděny  demolice, asanace a kácení dřevin. Po                    		ověření způsobu a hloubky založení	budou prováděny bourací prace a demontáže.

Nebudou prováděny zvláštní ochrany okolí staveniště. Bude provedeno důsledné 		zabezpečení  vymezeného staveniště,aby byla zajištěna bezpečnost klientů DDM.

Práce musí být prováděny tak, aby nenarušily provoz zařízení nadměrným hlukem a                 		prašností.

Na staveništi bude prováděn pravidelný úklid, budou provedena opatření na                                   		omezení znečištění příjezdové vozovky , ploch pro pěší. Prašnosti bude zamezeno 		kropením.

f)	maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Při provádění stavby nedojde k záboru veřejného prostranství.

Pro uložení a skladování materiálu bude využito ploch na pozemku uživatele.

g)	požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Bez požadavku na bezbariérové obchozí trasy. Přístup do objektu  (B)ve spodní části 		areálu přes spojovací krček (severní fasáda - uzavřený v době výstavby) bude 			umožněn přes hlavní 	objekt (A) , příp. spojovacím krčkem dveřmi z druhé strany 		(dveřmi naproti dnešního vstupu, jižní fasáda).

h)	maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě jejich likvidace

Řešení likvidace odpadů při výstavbě bude zajišťovat provádějící firma (generální 		dodavatel). Palety budou vráceny dodavatelům stavebních materiálů. Obalové 			materiály umístěny do sběru nebo do sběrného dvora. Kategorizace odpadů  a jejich 		likvidace viz, kap.B.2.1.h  základní bilance stavby – potřeby a spotřeby 				médií, a hmot, hospodaření vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů 		a emisí, třída energetické náročnosti 	- tabulka

Množství odpadů nebylo možno v této fázi stanovit, důležité však je, aby  jednotlivé               		druhy odpadů byly dále sledovány jak v další přípravě, tak při výstavbě a provozu.                 		Odpady budou odváženy k recyklaci a na skládku průběžně, v průběhu výstavby,                    		nebudou vznikat meziskládky.

Stavební demoliční odpady budou přednostně po předchozím roztřídění na 			jednotlivé druhy 	předány k dalšímu využití k recyklaci.

##### i)	bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Veškeré práce budou prováděny na pozemku investora. Výkopy budou v maximální 		míře použity pro násypy a terénní úpravy.

j)	ochrana životního prostředí při výstavbě,

Stavba svým charakterem nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby.  		Stavba bude prováděna tak, aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních pozemků 		a případné negativní vlivy při provádění (hlučnost, prašnost, ap.) byly eliminovány.

k)	zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 		bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů,

Stavební práce budou prováděny odbornou firmou za dodržení platných předpisů a 	norem a to hlavně zákona 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 	práci, vyhl.

Za bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců odpovídá  zaměstnavatel na  základě 	předpisů a nařízení souvisejících s výstavbou. Dodržování norem, zákonů, předpisů 	je pro zhotovitele stavby závazné.

Bezpečnost práce je stanovena těmito předpisy

- Zákoník práce  č.262/2006 Sb.

- Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 					/Stavební zákon/

- Zákon č.309/2006 Sb, kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- NV č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 			ochranu zdraví při práci na staveništích

Zhotovitel stavby musí mít zajištěny ochranné pomůcky pro všechny pracovníky, 		základní vybavení pro poskytnutí první pomoci při úrazu.

Dodavatel stavby bude mít zajištěno v rámci přípravy stavby základní vybavení pro               		poskytnutí první pomoci při úrazu a vypracuje taková organizační opatření, aby byly 		při realizaci respektovány základní bezpečnostní předpisy pro stavební práce.

Všeobecně se při provádění stavby musí dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy 		ČÚBP a ČBÚ č.191/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při             		stavebních pracích,   	vyhláška ČÚBP 48/1982, kterou se stanoví požadavky  k           		zajištení bezpečnosti práce a technických zařízení.

Důležitá ustanovení  :

- Ustanovení zodpovědného pracovníka /evidence pracovníků, dodavatelská                		dokumentace, 	technologický postup, odevzdání a převzetí pracoviště zápisem,             		povinnost přerušení  stavebních prací v případě zjištění závažných nedostatků z          		hlediska bezpečnosti práce/.

- Povinnost dodavatele /školení BP, ověřování znalostí/

- Povinnost pracovníků / dodržování technologických postupů, návodů, používání                   		přidělených OOPP, nářadí, strojů a pomůcek, nevzdalovat se z určeného pracoviště 		bez souhlasu odpovědného pracovníka/

- Označení staveniště /bezpečnostní tabulky a značky - ČSN ISO 3864/

- Osvětlení

Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit  všechny osoby, které vstupují na         		staveniště  /pracoviště/  osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícím  		ohrožení , které pro  tyto osoby při provádění stavebních prací můžou vzniknout.

Při stavebních prací v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti 		dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím dle ČSN 343100 a ČSN 		343108, dále v přidružených normách ČSN 343101 ,ČSN 343102, ČSN 343085.

Při práci na rozvodech a elektrických zařízeních musí být dodrženy všechny platné 		ČSN, 	právní a hygienické předpisy. Práce mohou provádět jen osoby s příslušnou 		kvalifikací a 	splňující podmínky vyhlášky ČÚBP č. 50/1976 Sb /především              		vyhláška č.137/1998 sb.- 	obecné požadavky na vnitřní silnoproudé rozvody/. 		Bezpečnost obsluhy a provozu je dána 	vhodným uspořádáním elektrického         		zařízení, jeho přehlednou montáží a trvanlivým 	označením příslušných                   		přístrojů /ČSN EN 501 10- 1- místní bezpečnostní a pracovní předpisy/.Práce je          		nutné provést především podle a v souladu s ČSN 33 2000-4-41 - ochrana před           		úrazem  el. proudem, ČSN 33 2000-5-51- Výběr a stavba el. zařízení, ČSN EN            		12464-1 	– osvětlení pracovních prostorů, ČSN 2000-5-54- uzemnění a                		ochranné vodiče , ČSN 33 	2000 7-701 – doplňující pospojování a jiných norem 		souvisejících, EN 62305- Ochrana před 	bleskem.

Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu vybavena všemi 	bezpečnostními tabulkami a nápisy ve smyslu ČSN ISO 3864 a také musí být 	provedena výchozí revize s výchozí revizní zprávou. U příslušných svorek a 	kontaktů je nutno umístit tabulky, upozorňující na nebezpečí úrazu elektrickým 	proudem v důsledku možnosti výskytu napětí z jiného rozváděče nebo místa.

Údržbu a pravidelné revize zařízení nutno provádět v pravidelných periodách ve 	smyslu ČSN 33-2000-2-62 a v termínech podle pokynů výrobců zařízení, které jsou 	uvedeny v průvodní dokumentaci výrobců a budou předány provozovateli.

Zemní práce

Při provádění výkopů je nezbytné respektovat požadavky ČSN 733050 – Zemné práce. Všeobecné ustanovení, s účinností od 01.09.1987, články 141 až 151a normy, které tuto nahrazují - normy ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

Práce ve výškách

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky upravuje NV č. 362/2005 Sb. Ochrana proti pádu, propadnutí nebo sklouznutí je dostatečná, pokud je provedena kolektivní ochranou nebo osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu z výšky, nezávisle na výšce na všech pracovištích a komunikacích nad vodou nebo jinými látkami, kde hrozí nebezpečí poškození zdraví a od výšky 1,5 m na všech ostatních pracovištích a komunikacích.

Mezi kolektivní zajištění patří ochranné a záchytné konstrukce. Ochranné konstrukce jsou konstrukce zabraňující pádu osob, popř. materiálu a předmětů z volných okrajů nebo jejich částí. Jde o ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, ochranné lešení a ochranný poklop. Umísťují se v úrovni chráněného pracoviště, popř. komunikace ve výšce. Záchytné konstrukce jsou konstrukce zachycující padající osoby, popř. materiál nebo předměty z výšky. Jde o záchytné ohrazení, záchytné lešení, záchytnou stříšku a bezpečnostní síť. Umísťují se pod úrovní chráněného pracoviště, popř. komunikace ve výšce.

Všechny konstrukce pro práce ve výškách lze používat až po jejich úplném dokončení a vybavení. O předání a převzetí konstrukce do užívání musí být proveden písemný zápis ve stavebním deníku nebo jiném provozním dokladu. Místa práce ve výškách musí být bezpečně přístupná po komunikacích. Komunikace musí být do objektů zabudovány současně s budováním ostatních částí stavby. Mezi ně patří rampy, schodiště, žebříky.

Jestliže nelze použít proti pádům z výšky technickou konstrukci, musí být pracovníci provádějící práce ve výškách chráněni osobními ochrannými prostředky proti pádům z výšky. Za osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky se považují prostředky osobního zajištění, které odpovídají požadavkům zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a NV č. 21/2003 Sb. Tyto prostředky se používají samostatně nebo v kombinacích prvků systémů a musí odpovídat návodům k používání, dodaným výrobcem. Při jejich použití je zcela zabráněno pádu osoby z výšky, nebo je pád bezpečně zachycen a zachyceného pracovníka je možno bezpečně vyprostit. V případě pádu dojde k zachycení pracovníka v dostatečné výšce nad terénem (podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo jeho zranění. Osobní zajištění proti pádu musí trvat po celou dobu práce v místech s nebezpečím pádu, včetně přemísťování na jiné místo práce.

Prostory, nad kterými se pracuje, je nutno vždy bezpečně zajistit, aby nedošlo k ohrožení osob padajícími

předměty nebo materiálem nebo k ohrožení veřejného zájmu. Pod místy práce se ohrožené prostory musí bezpečně zajistit buď vyloučením provozu, použitím ochranné konstrukce v úrovni místa práce nebo použitím záchytné konstrukce pod místem práce ve výšce. Ohrožený prostor je také možno střežit určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení nebo jej ohradit dvou tyčovým zábradlím minimální výšky 1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou. Jestliže práce nepřesáhnou rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jedno tyčovým zábradlím nebo zábranou o výšce minimálně 1,1 m.

Svářečské práce

Svářečské práce na stavbách se řídí obdobnými zásadami jako ostatní stavební práce. Zvláštní důraz je kladen na zabezpečení vlastního pracoviště a ochranu prostoru pod místem svařování. Svařování je zakázáno pracovníkům bez kvalifikace (svářečský průkaz), v uzavřených prostorách bez dostatečné výměny vzduchu, na nechráněných pracovištích, za deště, za husté mlhy, sněžení nebo silného větru, bez zajištění vlastního pracoviště a prostoru pod ním.

El. zařízení bude provedeno tak, aby osoby při obsluze nemohly přijít do styku s nebezpečným napětím. El. rozvody jsou navrženy a musí se udržovat ve stavu, který odpovídá platným el. předpisům a ČSN. Pracovníci obsluhující el.zařízení musí být seznámeni s provozovaným zařízením a jeho funkcí.Veškeré montážní práce musí provádět oprávněná osoba nebo organizace. Před předáním elektrických rozvodů a zařízení do provozu je dodavatel montážních prací povinen předat investorovi výchozí revizní zprávu

Práce se živicemi

Při pracích se živicemi musí dodavatelé stavebních prací v technologickém nebo pracovním postupu opatření k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany při jednotlivých pracovních úkonech. Jsou – li tyto práce vykonávány v uzavřených prostorách musí být zajištěna nucená výměna vzduchu a práce musí provádět alespoň dva pracovníci. Rozehřívání živic otevřeným plamenem je dovoleno jen v nádobách k tomu určených a za přítomnosti minimálně dvou pracovníků a tavné nádoby na rozehřívání živice otevřeným plamenem musí být upraveny tak, aby rozehřívaná živice nemohla přijít do styku s ohněm. Po celou tuto dobu se obsluha nesmí vzdalovat od kotle. Je zakázáno rozehřívat živice otevřeným plamenem v blízkosti hořlavých materiálů, ve výkopech a na střechách, pokud nejsou tavná zařízení k tomu uzpůsobena. Vařič živičné směsi musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od objektu nebo zařízení a na rovné ploše s vhodným příjezdem. Prostor, kde se provádí postřik horkou živicí, musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob.

Používání hořáků

Při používání ručních hořáků a natavovacích více hořákových přístrojů musí být obsluha zařízení na propan – butan odborně způsobilá. Při práci s natavovacími agregáty, kde obsluha při práci couvá, je zakázáno pracovat touto technologií ve výšce blíže než 1,5 m od nezajištěného okraje pracoviště.

Při manipulaci s lahvemi nesmí docházet k nárazům na ně, jejich převržení a přehřátí. Pokládání lahví do ležaté polohy a jakékoliv urychlování vypařování propan – butanu je zakázáno.

Lepení krytin

Při lepení krytin z plastových, pryžových, korkových a jiných materiálů se musí provádět podle pracovního nebo technologického postupu se kterým pracovníci, kteří provádějí lepení musí být seznámeni.

Pracovní prostor, který při použití lepidel, jejichž páry mohou tvořit výbušnou směs, zahrnuje obvykle podlaží, kde se lepí, podlaží pod ním i nad ním, musí být vymezen, označen bezpečnostními značkami a příslušně vybaven (zábranami, hasícím přístrojem apod.). Pracovní prostor určí odpovědný pracovník. Po celou dobu lepení a nejméně po dobu 24 hodin po ukončení lepení musí být v pracovním prostoru odpojen elektrický proud, plyn a platí zákaz přerušovat větrání a zákaz manipulace s otevřeným ohněm.

S termínem zahájení prací při lepení podlahovin musí být seznámeny všechny osoby v objektu, kde se tyto práce budou provádět, a musí být poučeni o bezpečném chování při provádění lepení.

l)	úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Při výstavbě musí být dodržovány předepsané požadavky na dodržování bezpečnosti 		práce 	daných legislativou v aktuálním znění. Osobám s omezenou schopností 			pohybu a orientace   	musí být zabráněno v pohybu po staveništi. V místě vnitřních 		prostor areálu  musí být  zabezpečen pohyb chodců a příjezd osobních vozidel (sjezd) 		tak, aby nedošlo k jejich ohrožení.

Zhotovitel zajistí  důsledné zabezpečení celého  staveniště, v areálu se mohou 			pohybovat lidé zrakově , tělesně i mentálně postiženi. Místa , kde hrozí nebezpečí  		musí být ohrazena nejen zábradlím s tyčí ve výši 1,1m, ale i  zarážkou pro  slepeckou 		hůl.

Na pozemku bude uživatelem  vyčleněna část přiléhajícího pozemku jako zařízení 		staveniště, jež bude dodavatelem oplocena drátěným pletivem do výše 2m s bránou a 		zajištěna tak, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaným osobám na staveniště.

Rozsah nevyžaduje žádné speciální úpravy staveniště, pouze je nutno počítat , že 		stavební úpravy probíhají za provozu zařízení, v areálu se mohou pohybovat děti.

l)	zásady pro dopravně inženýrské opatření,

Bez požadavku

m)	stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 		proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

podrobněji viz  bod k)

n)	postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

              - Termín výstavby bude stanoven investorem stavby na základě výběrového řízení na 	zhotovitele stavby.

Přepokládaný termín – 09.2020-09/2021

Lhůta zhotovení stavby se předpokládá 3 měsíce.

Před zahájením prací je zhotovitel povinen dohodnout termíny kontrolních dnů za 		účasti zástupce investora.

Ve Šternberku, červen 2020

vypracovala :	Ing. Lenka Kováříčková