PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY

REKONŠTRUKCIA A ZATEPLENIE

STREŠNÉHO PLÁŠŤA

ČASŤ:

D

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

D.1

TECHNICKÁ  SPRÁVA

___________________________________________________________________________

NÁZOV STAVBY:

Rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa

___________________________________________________________________________

MIESTO STAVBY:

Trhová 189/3

917 00 Trnava

Parc.č. 667

___________________________________________________________________________

ZOZNAM SPRACOVATEĽOV:

Stavebná časť:	Ing. Tibor Psalman

Ing. Marek Vilček

Tepelnotechnické posúdenie:	Ing. Tibor Psalman

Ing. Marek Vilček

Projekt organizácie výstavby:	Ing. Tibor Psalman

Ing. Marek Vilček

Požiarna bezpečnost stavby:	Ing. Martin Baláž

Elektroinštalácie a bleskozvod: 	Dušan Kralovič

Statické posúdenie: 	Ing. Tibor Psalman

__________________________________________________________________________

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:

Ing. Tibor Psalman

__________________________________________________________________________

INVESTOR:

Mesto Trnava

Hlavná 1

917 71 Trnava

04/2020

OBSAH

- Základné údaje charakterizujúce stavbu a prevádzku			str. 3

- Stavebné úpravy a búracie práce						str. 3

- Vertikálne konštrukcie							str. 3

- Horizontálne konštrukcie							str. 4

- Zastrešenie								str. 4

- Okná a dvere								str. 9

- Skladby riešených obalových konštrukcií					str. 10

- Hydroizolácie								str. 11

- Tepelné izolácie								str. 11

- Klampiarske práce							str. 11

- Podmienky zabezpečenia stability objektu					str. 12

- Odpady pri výstavbe							str. 12

- Životné prostredie							str. 12

- Záverečné ustanovenia							str. 13

- ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A PREVÁDZKU

Navrhovaná rekonštrukcia strešného plášťa so zateplením a novou krytinou sa týka objektu administratívnej budovy Mestského úradu Trnava. Okrem priestorov mestského úradu sa na prízemí nachádza reštaurácia so samostatným vstupom. Jedná sa o plochú strechu trojpodlažnej budovy. Objekt je montovaný skelet systému BAUMS.

- Počet nadzemných podlaží				3

- Počet podzemných podlaží				1

- Pôdorysné rozmery objektu 				71,295 x 32,68 m

- Celková výška objektu					11,70 m po úroveň atiky strechy

- Zastavaná plocha:					1 768,00 m2

- Obostavaný priestor:					cca. 21 000 m3

- Celková plocha obnovovaných strešných rovín:		1 636,16 m2

- STAVEBNÉ ÚPRAVY A BÚRACIE PRÁCE

V rámci rekonštrukcie a zateplenia strešného plášťa administratívnej budovy je navrhované odstránenie niektorých klampiarskych výrobkov a iných konštrukcií, a ich následná náhrada novými výrobkami resp. konštrukciami.

Klampiarske výrobky:

- Odstránenie poškodených a nefunkčných častí pôvodného bleskozvodu,

- Odrezanie nadstrešnej časti odvetrávacieho potrubia stupačiek kanalizácie,

- Demontáž oplechovania striešok tlmiacich komôr vzduchotechniky z pozinkovaného plechu,

- Odstránenie krytiek odvetrávacieho potrubia stupačiek kanalizácie na ponechanie z pozinkovaného plechu,

- Demontáž samoťahových vetracích hlavíc vzduchotechniky z pozinkovaného plechu

- Demontáž obvodového oplechovania strešných rovín z pozinkovaného plechu – atiky, odkvapy, žľaby, zvody,

- Oceľový servisný poklop

Výplne otvorov:

- Odstránenie strešných svetlíkov,

- Odstránenie oceľových okien technických miestností na streche,

- Odstránenie plechových dverí technických miestností na streche,

Iné:

- Odstránenie všetkých nenosných vrstiev strešného plášťa,

- Odstránenie nefunkčných anténnych stožiarov,

- Odstránenie nefunkčnej kabeláže uloženej na strešnom plášti.

Vzhľadom na možnosť výskytu azbestu v blízkosti atík, je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť pri búracích prácach. V prípade jeho výskytu sa neuvažuje s jeho manipuláciou ani odstraňovaním, ale zabudovaním do zateplenia strešného plášťa a atiky.

- VERTIKÁLNE KONŠTRUKIE

Objekt pozostáva z dvoch blokov skeletovej montovanej oceľovej konštrukčnej sústavy BAUMS, ktoré sú vzájomne spojené centrálnym komunikačným jadrom so stenovým nosným systémom.

Prevažná časť objektu je riešená v ako skeletová konštrukčná sústava systému BAUMS. Nosné stĺpy štvorpoľového priečneho rámu 7,20+4,80+3,60+7,20 m s modulovou osnovou 3,60 m sú prierezu 120/180 mm z tenkostenných profilov.

Obvodový plášť je z kovoplastických dielcov, východná štítová stena je plná murovaná resp. z prefabrikovaných dielcov.

- HORIZONTÁLNE KONŠTRUKCIE

Hlavný nosný systém tvoria oceľové priehradové nosníky, väzníky, prievlaky a stužovadlá z oceľových tenkostenných profilov. Rozpon je 3,60 – 7,20 m. V rovine priečelí sú krajné polia vykonzolované na 1,20m. Nosné stropné konštrukcie sú tvorené plechovou doskou s vrstvou monolitického betónu.

- ZASTREŠENIE

Budova je zastrešená plochou strechou. Strešný plášť je riešený ako jednoplášťová konštrukcia, ktorej nosnú časť tvorí plechová doska s vrstvou z monolitického betónu zateplená tepelnou izoláciou na báze penového polystyrénu, so spádovou vrstvou z cementového poteru a bituménovou krytinou s PUR nástrekom.

D.1.5.1	Teplotechnické posúdenie strešného plášťa a návrh zateplenia

Vo výpočtoch boli uvažované okrajové podmienky v súlade s STN 73 0540-3 a vyhláškou č. 311/2009 Z.z..

- PARAMETRE VONKAJŠIEHO VZDUCHU

Extrémne návrhové parametre:

- Realizácia pre Trnavu v nadmorskej výške 			143,20 m. n.m.

- Návrhová teplota vonkajšieho vzduchu θe 	 		-11 °C

- Návrhová relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu ϕe:		83 %

- Teplotná oblasť: 						2.

- Priemerná denná vonkajšia teplota vo vykurovacom období: 	3,86 °C

- Počet vykurovacích dní vo vykurovacom období: 		212 dní

Priemerné mesačné návrhové parametre:

Realizácia pre Trnavu v nadmorskej výške 143,20 m. n.m.

| Mesiac | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemerná teplota vonkajšieho vzduchu [°C] | -2,6 | -0,4 | 4,1 | 9,7 | 14,6 | 17,6 | 19,2 | 18,6 | 14,4 | 9,2 | 3,8 | -0,8 |
| Priem. relatívna vlhkosť vonk. vzduchu [%] | 81,4 | 80,5 | 79 | 76,4 | 73,1 | 70,3 | 68,5 | 69,2 | 73,2 | 76,7 | 79,2 | 80,8 |

- PARAMETRE VNÚTORNÉHO VZDUCHU

Parametre vnút. vzduchu podla STN EN 12831 pre Administratívne budovy resp. Hotely a reštaurácie:

- Návrhová teplota vnútorného vzduchu θi :			20°C

- Návrhová relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu ϕi : 		50 %

- Vlhkostná trieda: 						2.

Vo výpočte podľa vyhlášky č. 311/2009 Z.z. sa uvažuje priem. návrhová teplota vnút. vzduchu θi = 20 °C

- NORMATÍVNE POŽIADAVKY A KRITÉRIÁ

Pri návrhu a posúdení stavebných konštrukcií a priestorov budovy, vymedzených určeným stavom vnútorného prostredia bytových a nebytových budov sa požadujú podla STN 73 0540-2/Z1:2016 nasledovné kritériá:

- minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií (maximálnej hodnoty súčinitela prechodu tepla konštrukcie – U (tepelnoizolačné kritérium),

- minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti – n (kritérium výmeny vzduchu),

- maximálnej mernej spotreby energie na vykurovanie – E (energetické kritérium),

- minimálnej teploty vnútorného povrchu – θsi (hygienické kritérium).

Doplňujúce kritériá:

- šírenie vlhkosti v konštrukcii - g (maximálne množstvo skondenzovanej vodnej pary).

Pre účely rekonštrukcie a zateplenia strešného plášťa sa posudzuje tepelnoizolačné (U), hygienické kritérium (θsi) a kritérium macimálneho množstva skondenzovanej vodnej pary (g).

- NORMOVÉ POŽIADAVKY NA MAX. HODNOTU SÚČINITELA PRECHODU TEPLA, TEPELNÉHO ODPORU PODĽA STN 73 0540-2.

Požiadavky na hodnoty U

| Druh stavebnej konštrukcie | Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie W/(m2.K) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maximálna hodnota Umax | Normalizovaná (požadovaná) hodnota UN od 1.1.2013 | Odporúčaná hodnota Ur1 normalizovaná (požadovaná) od 1.1.2016 | Cieľová hodnota od 1.1.2021 |  |
|  |  |  |  | Ur2 normalizovaná (požadovaná) | Ur2 odporúčaná |
| Plochá a šikmá strecha so sklonom ≤ 45°a) | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,10 |
| Odpor pri prestupe tepla na vonkajšom povrchu konštrukcie je Rse = 0,04 m2.K/W. |  |  |  |  |  |
| a) Odpor pri prestupe tepla na vnútornom povrchu konštrukcie je Rsi = 0,10 m2.K/W (tepelný tok zdola nahor). |  |  |  |  |  |

Normalizované (požadované) hodnoty súčinitela prechodu tepla konštrukcie U, stanovené pre nové nízkoenergetické bytové a nebytové budovy, sú kritériom minimálnych tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií. Požiadavky na nízkoenergetické budovy majú splniť aj obnovované budovy, ak je to funkčne, technicky a ekonomicky uskutočnitelné. Najvyššia prípustná hodnota súčinitela prechodu tepla stavebných konštrukcií obnovovaných budov je stanovená požiadavkami na energeticky úsporné budovy.

Požiadavky UW vonkajších otvorových konštrukcií – platí pre strešné svetlíky

| Konštrukcia/ komponent | Súčinitel prechodu tepla konštrukcie W/(m2.K)3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maximálna hodnota1) UW,max | Normalizovaná hodnota UW,N od 1.1.2013 | Odporúčaná hodnota UW,r1 normalizovaná (požadovaná od 1.1.2016) | Cieľová hodnota od 1.1.2021 |  |
|  |  |  |  | UW,r2 normalizovaná (požadovaná) | UW,r3 odporúčaná |
| Okná v šikmej strešnej konštrukcii | 1,70 | 1,502) | 1,402) | 1,204) | 1,004) |
| 1) Platí pre budovy, na ktorých sa čiastočné stavebné úpravy vykonali v minulosti. |  |  |  |  |  |
| 2) Strešné okno sa nadväzne na STN EN ISO 673 hodnotí s prihliadnutím na sklon strešného okna pri zabudovaní: - Sklon od 20° do 40° zhoršuje dvojsklo o +0,4 W/m2.K a trojsklo o +0,2 W/m2.K - Sklon od 40° do 60° zhoršuje dvojsklo o +0,3 W/m2.K a trojsklo o +0,2 W/m2.K - Sklon od 60° do 70° zhoršuje dvojsklo o +0,2 W/m2.K a trojsklo o +0,1 W/m2.K - Pri sklone nad 70° sa už hodnota zasklenia Ug nezhoršuje |  |  |  |  |  |
| 3) Požiadavky platia pre vonkajšie okná s plochou aspoň 1,8 m2; okná menšej plochy, ktoré nespĺňajú požadované hodnoty, musia byť zhotovené z rovnakých komponentov ako okná spĺňajúce požiadavky. |  |  |  |  |  |

Normalizované hodnoty tepelného odporu konštrukcie R

| Druh stavebnej konštrukcie | Tepelný odpor konštrukcie (m2.K/W) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maximálna hodnota Rmin | Normalizovaná hodnota RN od 1.1.2013 | Odporúčaná hodnota Rr1 1.1.2016) | Cieľová odporúčaná hodnota Rr2 1.1.2021 |
| Plochá a šikmá strecha so sklonom ≤ 45° | 3,2 | 4,9 | 6,5 | 9,9 |

- ŠÍRENIE VLHKOSTI V KONŠTRUKCII

Skondenzované množstvo vodnej pary v konštrukcii v kg/(m2.rok):

Bez kondenzácie vodnej pary v konštrukcii musia byť navrhnuté strechy, stropy a steny, v ktorých by skondenzovaná vodná para ohrozila ich požadovanú funkciu:

Mc = 0	- kde Mc je celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary v kšcii.

S obmedzenou kondenzáciou vodnej pary v konštrukcii, ktorá sa určí bez uvažovania vplyvu slnečného žiarenia, možno navrhnúť strechy, stropy a steny, v ktorých sú splnené všetky tieto podmienky:

a) skondenzovaná vodná para neohrozí požadovanú funkciu konštrukcie,

b) ročná bilancia skondenzovanej a vyparenej vodnej pary je priaznivá,

Mc < Mv		- kde Mv je celoročné množstvo vyparenej vodnej pary v kg/(m2.rok).

c) prípustné celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary je pre jednoplášťové strechy,

Mc ≤ 0,1 kg/(m2.rok)

d) pre ostatné konštrukcie

Mc ≤ 0,5 kg/(m2.rok)

- POŽIADAVKY NA POSUDZOVANÉ DETAILY – HYGIENICKÉ KRITÉRIUM

Steny, stropy a podlahy v priestoroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu ϕi ≤ 80 % musia mať na každom mieste vnútorného povrchu teplotu θsi, vyjadrenú v °C, ktorá je bezpečne nad teplotou rosného bodu a vylučuje riziko vzniku plesní

θsi ≥ θsi,N = θsi,80 + Δθsi

kde:

θsi,N 	je najnižšia vnútorná povrchová teplota, ktorá sa určí pre najmenej priaznivé vzájomné spolupôsobenie materiálovej skladby a geometrie stavebnej konštrukcie vrátane tepelných mostov;

θsi,80 	je kritická povrchová teplota na vznik plesní, zodpovedajúca 80% relatívnej vlhkosti vzduchu v tesnej blízkosti vnútorného povrchu stavebnej konštrukcie pri teplote vnútorného vzduchu θai a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu ϕi; pre normalizované podmienky vnútorného vzduchu podla STN 73 0540-3 pri teplote vnútorného vzduchu θai = 20 °C a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu ϕi = 50 % je θsi,80 = 12,62 °C;

Δθsi 	bezpečnostná prirážka zohladňujúca spôsob vykurovania miestnosti; tlmené, resp. prerušované vykurovanie s poklesom teploty vnút. vzduchu θai do 5K, Δθsi = 0,5 K

- TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE PLOCHEJ STRECHY V SKUTKOVOM STAVE

Požiadavky na plochú strechu sú stanovené podla STN 73 0540-2/Z1:2016. Na obalové konštrukcie sú z hladiska stavebnej tepelnej techniky kladené požiadavky na hodnotu súčinitela prechodu tepla a najnižšiu povrchovú teplotu. Zároveň boli konštrukcie posúdené aj na šírenie vlhkosti konštrukciou.

Skladba plochej strechy – skutkový stav – S1

| Číslo vrstvy | Materiál | Hrúbka d [m] | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ [W/(m².K)] | Objemová hmotnosť v suchom stave ςs [kg/m3] | Faktor difúzneho odporu µd [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Striekaná polyuretánová pena | 0,030 | 0,048 | 35,0 | 2,50 |
| 2 | Asfaltový pás | 0,030 | 0,210 | 1 235,0 | 14 400 |
| 3 | Cementový poter | 0,090 | 1,160 | 2 000,0 | 19,0 |
| 4 | Drevovláknitá doska | 0,010 | 0,130 | 650,0 | 50,0 |
| 5 | Tepelná izolácia z penového polystyrénu | 0,120 | 0,070 | 15,0 | 21,0 |
| 6 | Monolitická zálievka 4-9cm | 0,070 | 1,430 | 2 300,0 | 23,0 |
| 7 | Tvarovaný oceľový trapézový plech | 0,001 | 50,000 | 7 850,0 | 1 720 |

Posúdenie skladby plochej strechy v skutkovom stave

| Parameter | Hodnota | Hodnotenie |
| --- | --- | --- |
| Hrúbka tepelnej izolácie [mm] | 120 | - |
| Súčiniteľ prechodu tepla U [W/m2.K] | 0,32 | Nevyhovuje |
| Tepelný odpor konštrukcie R [m2.K/W] | 2,95 | Nevyhovuje |
| Množstvo skondenzovanej vodnej pary Mc (gk) [kg/m2.a] | 0,153 | Nevyhovuje |
| Množstvo vyparenej vodnej pary Mv [kg/m2.a] | - | - |
| Celoročná bilancia vlhkosti | - | - |
| Posúdenie povrchovej teploty konštrukcie - najnižšia povrchová teplota θsi [°C] | 18,16 | Vyhovuje |

- VYHODNOTENIE TEPLOTECHNICKÉHO POSÚDENIA SKUTKOVÉHO STAVU STREŠNÉHO PLÁŠŤA

Z vyššie uvedeného vyplýva, že v skutkovom stave strešný plášť spomedzi posudzovaných kritérií nespĺňa žiadne s výnimkou vnútornej povrchovej teploty. Na základe toho pristupujeme k návrhu zateplenia strešného plášťa.

- NÁVRH ZATEPLENIA STREŠNÉHO PLÁŠŤA

V rámci dodatočného zateplenia strešného plášťa sa navrhuje všetky jestvujúce nenosné časti strešného plášťa odstrániť až po betónovú zálievku nosnej plechodosky. Následne sa vyhotoví dodatočná tepelnoizolačná a spádová vrstva z dosiek z minerálnej vlny hr. 140 – 530 mm na ktorú sa vyhotoví nová fóliová krytina. Všetky strešné roviny sú odvodnené prostredníctvom vnútorných zvodov so spádom min. 2%. Strešné roviny sú zrejmé z výkresovej časti, ktorá bude slúžiť ako podklad pre vypracovanie kladačského plánu spádových klinov pre dodávateľa tepelnej izolácie. 	Súčasťou zateplenia strešného plášťa je aj zateplenie atík, a všetkých vystupujúcich konštrukcií strešného plášťa.

Tento projekt rieši rekonštrukciu a zateplenie strešného plášťa nad 3.NP a nad technickými miestnosťami na streche.

Skladba plochej strechy – navrhovaný stav

| Číslo vrstvy | Materiál | Hrúbka d [m] | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ [W/(m².K)] | Objemová hmotnosť v suchom stave ςs [kg/m3] | Faktor difúzneho odporu µd [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fóliová krytina na báze mPVC | 0,0015 | 0,350 | 1 313,0 | 12 200 |
| 2 | Tepelná izolácia na báze min. vlny 140-530 | 0,32 | 0,040 | 150,0 | 1,0 |
| 3 | Parozábrana –SBS modifikovaný asf. pás | 0,003 | 0,210 | 1 200,0 | 29 000 |
| 5 | Jestv. monolitická zálievka 4-9cm | 0,070 | 1,430 | 2 300,0 | 23,0 |
| 5 | Jestv. tvarovaný oceľový trapézový plech | 0,001 | 50,000 | 7 850,0 | 1 720 |

Posúdenie skladby plochej strechy v navrhovanom stave

| Parameter | Hodnota | Hodnotenie |
| --- | --- | --- |
| Hrúbka tepelnej izolácie [mm] – priemerná hodnota | 320 | - |
| Súčiniteľ prechodu tepla U [W/m2.K] | 0,12 | Vyhovuje |
| Tepelný odpor konštrukcie R [m2.K/W] | 8,26 | Vyhovuje |
| Množstvo skondenzovanej vodnej pary Mc (gk) [kg/m2.a] | 0,007 | Vyhovuje |
| Množstvo vyparenej vodnej pary Mv [kg/m2.a] | 0,102 | Vyhovuje |
| Celoročná bilancia vlhkosti | Priaznivá |  |
| Posúdenie povrchovej teploty konštrukcie - najnižšia povrchová teplota θsi [°C] | 19,68 | Vyhovuje |

- VYHODNOTENIE TEPLOTECHNICKÉHO POSÚDENIA NAVRHOVANÉHO STAVU STR. PLÁŠŤA

Z vyššie uvedeného vyplýva, že v navrhovanom stave strešný plášť spĺňa všetky posudzované kritériá.

- OKNÁ A DVERE

Na technických miestnostiach na streche sú oceľové okná s jednoduchým zasklením. Tieto sa navrhuje vymeniť za nové z rámami z trojkomorových plastových profilov so zasklením izolačným dvojsklom, sklopné. Pôvodné oceľové plné dvere na technických miestnostiach sa navrhuje vymeniť za nové plastové plné jednokrídlové. Všetky výplne otvorov navrhované na výmenu budú mať zachované pôvodné rozmery. Súčasťou nových okien je aj osadenie nového oplechovania vonkajšieho parapetu.

Na streche sú jestvujúce svetlíky s kupolou z plného číreho polykarbonátu. Ich primárnou funkciou je presvetlenie vnútorných priestorov. Svetlíky sú osadené v rámci strešného plášťa, ktorý je teplovýmennou konštrukciou, teda ich teplotechnické parametre musia byť v súlade s požiadavkami stanovenými v STN 730540 tab. 2. Vzhľadom na atypickú skladbu jestvujúceho strešného svetlíka možno jeho výsledný súčiniteľ prestupu tepla hodnotiť iba empiricky a to ako nevyhovujúci.

Okrem toho v rámci rekonštrukcie a zateplenia strešného plášťa bude potrebné tieto svetlíky vymeniť za nové z dôvodu zväčšenia hrúbky tepelnej izolácie strechy a s tým spojenej potreby navýšenia jestvujúcej príruby svetlíka. Minimálna požiadavka na súčiniteľ prestupu tepla v streche je Uw=1,40 W/m2.K. Navrhuje sa použiť strešné svetlíky do plochej strechy s rámom z plastových profilov vyplnených tepelnoizolačnou hmotou so zasklením izolačným trojsklom. Pôdorysné rozmery svetlíkov zostanú zachované. Navýšenie príruby svetlíka sa navrhuje realizovať pomocou systémových spádovacích rámov na báze dreva resp. plastu. Vnútorné ostenia svetlíkov sa navrhuje obložiť sadrokartónovými doskami.

Výplne otvorov v rámci vnútorných priestorov a obvodového plášťa tejto projekt nerieši.

- SKLADBY RIEŠENÝCH OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

D.1.7.1	SKUTKOVÝ STAV

S1 	Skladba plochej strechy

- Polyuretánový nástrek				40 mm		- odstrániť

- Hydroizolačná vrstva - bituménová krytina		30 mm		- odstrániť

- Spádová vrstva – cementový poter			30-100 mm	- odstrániť

- Separačná vrstva - drevovláknitá doska		10 mm		- odstrániť

- Tepelná izolácia – penový polystyrén			120 mm		- odstrániť

- Betónová zálievka – nosná a tepelnoakumulačná vrstva	40 mm nad vlnou - ponechať

- Tvarovaný trapézový plech hr. 1 mm s výškou vlny	50 mm 		- ponechať

- Hrúbka celkom					320 – 390 mm

D.1.7.2	NAVRHOVANÝ STAV

Zateplenie strešného plášťa sa bude realizovať v predpísaných vrstvách a za podmienok uvedených v technických listoch.

E.1 	Zateplenie strechy

- Hydroizol. vrstva – fóliová mPVC krytina

UV stabilizovaná – mechanicky kotvená		1,5 mm		- nová vrstva

- Tepelnoizolačná a spádová vrstva – minerálna vlna	140 – 530 mm	- nová vrstva*

- Parozábrana – samolepiaci SBS modifikovaný asfaltový pás

na asfaltový penetračný náter				3,0 mm		- nová vrstva

- Betónová zálievka – nosná a tepelnoakumulačná vrstva	40 mm nad vlnou	- pôv. vrstva

- Tvarovaný trapézový plech hr. 1 mm s výškou vlny	50 mm		- pôv. vrstva

- Hrúbka celkom					232 – 622 mm

- Hrúbka jednotlivých vrstiev bude upresnená dodávateľom materiálu a spracovateľom kladačského plánu, pevnosť tepelnoizolačných vrstiev 70 kPa

E2 	Zvislé plochy vystupujúcich konštrukcií strešného plášťa

- Hydroizol. vrstva – fóliová mPVC krytina s podkladnou vrstvou z netkanej PES textílie,

UV stabilizovaná, lepená k podkladu			2,6 mm		- nová vrstva

- Tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu	100 mm		- nová vrstva

- Parozábrana – samolepiaci SBS modifikovaný asfaltový pás

na asfaltový penetračný náter				3,0 mm		- nová vrstva

- Jestvujúci podklad – železobetón					- pôv. vrstva

E3 	Striešky tlmiacich komôr vzduchotechniky

- Hydroizol. vrstva – fóliová mPVC krytina s podkladnou vrstvou z netkanej PES textílie,

UV stabilizovaná, lepená k podkladu			2,6 mm		- nová vrstva

- Tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu	40 mm		- nová vrstva

- Parozábrana – samolepiaci SBS modifikovaný asfaltový pás

na asfaltový penetračný náter				3,0 mm		- nová vrstva

- Jestvujúci podklad – železobetón					- pôv. vrstva

E4 	Atika - hornú plochu vyspádovať do strešnej roviny 5°

- Hydroizol. vrstva – fóliová mPVC krytina s podkladnou vrstvou z netkanej PES textílie,

UV stabilizovaná, lepená k podkladu			2,6 mm		- nová vrstva

- Tepelnoizol. dosky zo stabil. polystyrénu EPS 150S	40 mm		- nová vrstva

- Parozábrana – samolepiaci SBS modifikovaný asfaltový pás

na asfaltový penetračný náter				3,0 mm		- nová vrstva

- Jestvujúci podklad – atikový dielec					- pôv. vrstva

E5 	Strechy strojovní

- Hydroizola vrstva – fóliová mPVC krytina

UV stabilizovaná – mechanicky kotvená		1,5 mm		- nová vrstva

- Separačná vrstva – geotextília 200 g/m²		-		- nová vrstva

- Jestvujúci podklad – atikový dielec					- pôv. vrstva

- HYDROIZOLÁCIE

Súčasťou novonavrhovaných hydroizolačných systémov plochých striech je UV stabilizovaná fóliová krytina na báze mäkčeného PVC hr. 1,5 mm. V rámci parotesnej vrstvy, ako parozábrana bude použitý samolepiaci SBS modifikovaný asfaltovaný pás s nosnou vložkou so sklenej tkaniny s jemným separačným posypom na hornom povrchu.

V rámci zabezpečenia pochôdznosti na exponovaných miestach strešného plášťa sa odporúča na „servisných koridoroch“ s častým pohybom technického personálu v súvislosti s údržbou zariadení na streche ako aj údržbových detailov strešnej krytiny osadiť pochôdzne dosky na báze PVC materiálovo kompatibilné s použitou krytinou, ktoré sa na ňu pripevnia teplovzdušným zvarom. Pri ich ukladaní je potrebné dbať na to, aby ich uložením nedošlo k znemožneniu správneho odvodnenia strešných rovín.

- TEPELNÉ IZOLÁCIE

Hlavná vodorovná časť strešného plášťa bude zateplená tepelnoizolačnými doskami na báze minerálnej vlny pevnosti 70kPa. Spád strešných rovín sa dosiahne montážou spádových tepelnoizolačných dosiek taktiež z minerálnej vlny. Zvislé časti atík, a celé vystupujúce konštrukcie budú zateplené tepelnoizolačnými doskami z extrudovaného polystyrénu hr. 40 resp. 100mm. Horné povrchy atík budú zateplené spádovými klinmi zo stabilizovaného polystyrénu EPS 150S hrúbky min. 40mm.

- KLAMPIARSKE PRÁCE

Klampiarske výrobky v rámci nového hydroizolačného systému plochých striech budú vyhotovené zo systémového poplastovaného plechu hr. 1 mm. Oplechovanie vonkajších parapetov okien technických miestností na streche budú z hliníkového plechu. Žľabové háky, pododkvapové žľaby a zvody vrátane tvaroviek, tŕňov, konzol, objímiek a spojovacích prvkov budú z pozinkovaného plechu. Strešné vpusty, odvetrávacie hlavice a krytky kanalizačného potrubia, poistný prepad a káblové prechodky budú použité systémové plastové s PVC manžetami na napojenie na hydroizolačný systém strechy. Samoťahové hlavice na odvetranie inštalačných šácht na strechu budú z pozinkovaného resp. hliníkového plechu.

- PODMIENKY ZABEZPEČENIA STABILITY OBJEKTU

Problematiku zabezpečenia stability objektu po zateplení, posúdenie úrovne priťaženia od rekonštrukcie a zateplenia strešného plášťa ako aj podmienky, za splnenia ktorých možno k stavebným prácam pristúpiť podrobne spracováva samostatná časť tejto PD.

- ODPADY PRI VÝSTAVBE

Vplyv odpadu na okolie je minimálny vzhľadom na druh odpadu, ktorý vznikne pri stavebných prácach, vzhľadom k technologickému postupu zateplenia popísaného v technickej správe.

| Skup. | Materiál | m3 | t |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 | BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA |  |  |
| 17 01 06 | zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky |  | 340,00 |
| 17 02 | DREVO, SKLO A PLASTY |  |  |
| 17 02 02 | sklo |  | 0,03 |
| 17 02 03 | plasty |  | 1,50 |
| 17 03 | BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY |  |  |
| 17 03 02 | bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 |  | 64,00 |
| 17 04 | KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN |  |  |
| 17 04 05 | železo a oceľ |  | 5,00 |
| 17 04 07 | zmiešané kovy |  | 2,00 |
| 17 04 11 | káble iné ako uvedené v 17 04 10 |  | 0,50 |
| 17 06 | IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST |  |  |
| 17 06 03 | iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky |  | 6,00 |
| 17 09 | INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ |  |  |
| 17 09 02 | materiály obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce PCB, izolačné zasklenie obsahujúce PCB, |  | 1,00 |
| 17 09 04 | zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 |  | 90,00 |

Vzniknutý odpad bude uskladňovaný v pristavenom kontajneri, odkiaľ bude odvezený a umiestnený na skládke odpadov.

Všetky dotknuté konštrukcie, ktoré sa samotným zatepleným znehodnotia, stratia funkciu alebo už nebudú spĺňať požiadavky je nutné zrekonštruovať resp. vymeniť.

- ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nakoľko vplyv navrhovaných stavebných prác na životné prostredie je minimálny, realizácia investičného zámeru nenarúša jeho súčasný stav v okolí miesta stavby v súlade s Vyhláškou č. 532/2002 Z.z.

- ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

- Počas realizácie stavby ju nutný autorský dozor zodpovedného projektanta.

- Každú zmenu počas výstavby je potrebné prekonzultovať z projektantom pred ich realizáciou. Zmeny sa netýkajú len nosných častí konštrukcie.

- V prípade zistenia nových a iných skutočností pri realizácii v porovnaní s vyhotovenou projektovou dokumentáciou je nutné prizvať zodpovedného projektanta danej časti projektovej dokumentácie.

- Dodávateľ stavebných prác je pred začatím realizácie povinný oboznámiť sa s celou projektovou dokumentáciou.

- Všetky rozmery sú udávané v milimetroch ak nie je uvedené inak. Všetky rozmery treba skontrolovať a porovnať so skutočnosťou. V prípade akýchkoľvek zmien alebo rozdielu medzi projektom a skutočným stavom je dodávateľ povinný informovať projektanta.

- V prípadoch nepopísaných projektovou dokumentáciou sú smerodajné:

- stavebný zákon,

- stavebné normy,

- technologické predpisy a inštrukcie výrobcov a dodávateľov stavebných materiálov

- a výrobkov,

- technické predpisy inštitúcií kontrolujúcich kvalitu materiálov a vykonaných prác.

- Projekt je chránený autorským právom.

V Trnave

04/2020