TECHNICKÁ  SPRÁVA

1. Všeobecná časť

1.1  Identifikačné  údaje

Stavba			: LC Palota, rekonštrukcia

Miesto stavby 		: Obec Palota

okres Medzilaborce; Kraj Prešovský

Katastrálne  územie 	: Palota

Druh stavby 		: Rekonštrukcia

Obstarávateľ :   	  Lesy Slovenskej republiky, š.p.,

Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

OZ Vranov n.T. , Čemernianská 136, 093 03 Vranov n.T.

Projektant :      	       ÚDI Košice spol. s.r.o.

Sídlo :		             Hlinkova 39, 040 01 Košice

Projektant :		   Ing. Jiří Starý

1.2    Základné údaje charakterizujúce  stavbu

- Druh komunikácie: trvalá lesná cesta kategórie 1L

- Zdôvodnenie potreby stavby: vplyvom dopravy, poveternostných vplyvov a degradáciou vlastností vozovky vplyvom času došlo k poškodeniu jestvujúceho krytu vozovky, ktorý si vyžaduje jeho rekonštrukciu. Časť cesty je poškodená vytlačením koľají resp. poklesom vozovky a jej následným vybíjaním. Takýto stav obmedzuje dopravu a neumožňuje prípadný rýchly nástup ťažkej požiarnej techniky v prípade lesného požiaru v danej lokalite.

- Účel a ciele stavby: obnoviť prevádzkové vlastnosti vozovky a to rekonštrukciou konštrukcie vozovky a jej zosilnením novou obrusnou vrstvou. Ďalej budú upravené krajnice vozovky a zrekonštruuje sa aj pozdĺžne a priečne odvodnenie cesty.

- LC je rozdelená do troch úsekov. Celková dĺžka opravy komunikácie LC je 6387,62 m.

  - Prehľad  východiskových podkladov

PD z roku 2013

  - Členenie stavby : stavba má 3 objekty -

Protipožiarnu LC – úsek č. 1 – dĺžky 2305,67 m

Protipožiarnu LC – úsek č. 2 – dĺžky 2109,30 m

Protipožiarnu LC – úsek č. 3 – dĺžky 1972,65 m

1.5  Vecné a časové väzby na okolitú aj plánovanú výstavbu a súvisiace investície

Stavba nemá žiadnu väzbu na inú  výstavbu ani časovú ani priestorovú

1.6  Údaje o prípadnom postupnom odovzdávaní stavby do užívania

Stavba bude do užívania uvedená ako celok.

1.7  Prehľad správcov a užívateľov

Správcom lesnej cesty sú  LESY SR š.p. B. Bystrica, OZ Vranov n.T.

2. Technická  časť

  - Charakteristika územia stavby

2.1.1   Zhodnotenie umiestnenia stavby a popis staveniska : staveniskom sú lesné cesty

a ich okolie.

2.1.2   Uskutočnenie prieskumov a z nich vyplývajúce dôsledky pre návrh stavby -

Stavba je stavebne jednoduchá a nenáročná, ide o rekonštrukciu, a preto sa so

špeciálnym prieskumom nerátalo.

2.1.3   Použité mapové a geodetické podklady: pre potreby projektu bolo použité

zjednodušené zameranie územia v mierke 1:1000. Toto zameranie bolo napojené

na štátnu niveláciu a polohovú sieť - použité systémy BpV a S – JTSK.

    - Príprava pre výstavbu: z územia stavby bude potrebné odstrániť jestvujúci nárast v telese cesty v priekopách po stranách lesnej cesty.

2.2  Urbanistické, architektonické, dopravné a stavebne - technické riešenie  stavby

2.2.1  Zdôvodnenie stavebne - technického riešenia :

Smerové vedenie: smerové vedenie je podriadené jestvujúcej trase lesnej cesty v hraniciach pozemkov určených pre cestu. Trasa prebieha v trase jestvujúcej komunikácie s polomermi od 12 do 395 m.

Výškové vedenie: výškovo niveleta komunikácie sleduje priebeh povrchu jestvujúcej cesty . Pozdĺžne spády sú od 0,70% do 11,74%.

Šírkové usporiadanie: kategória komunikácií je 1L-4,0/30 – šírka vozovky je 3,0 m , šírka spevnených krajníc je 0,5 m, volná šírka komunikácie je 4 m.

Konštrukcia vozovky: úprava povrchu vozovky s ohľadom na poškodenie jej jestvujúceho povrchu bola navrhnutá nasledovne.

Jestvujúci povrch vozovky bude rozfrézovaný v hr. 200 mm a bude doplnený štrkodrvou fr. 0-63 mm v hr. 60 mm.

Následne se prevedie recyklácia in situ systémom Road mix s podielom cementu 4% v hr. 200 mm. Povrch sa urovná v priečnom a pozdĺžnom smeru a riadne zhutní.

Nový povrch vozovky bude nasledovný

Náter jednovrstvový asfaltový1,80 kg/m2 asf. s posypom kamenivom

Vrstva z asfaltového recyklátu                                 hr. 50 mm

Infiltračný postrek emul. 1,0 kg/m2

Spád povrchu vozovky je jednostranný min. 1% . Spevnenie krajníc je kamenivom

drveným fr. 0-32 mm v hrúbke 100 mm .

V úseku č. 2 bude živičná úprava končiť v km 1,685 00 . Ďalej po KÚ bude prevedená iba

úprava podkladu recykláciou.

V km cca 0,675 úseku č.2 a v km 1,370  a 1,728 v úseku č.3 budú upravené

miestne zosuvy – pokles vozovky v dĺžkach cca 50 m a to odkopom jestv. vozovky v hr. 0,5 m.

Pláň sa zhutní a prevedie sa zához kamenivom lomovým s preštrkovaním povrchu  ŠD fr. 0-63

mm do úrovne podkladu krytu s naviazaním do úrovne pôvodnej vozovky.

Rozšírenia :  na styku úsekov č. 1-3 bude upravená napojenie v ploche 110 m2,

rozšírenie na KÚ úseku č.2 má plochu 100 m2 a rozšírenie na KÚ úseku č.3 má plochu 250m2.

2.2.2  Riešenie dopravných problémov, prístup na pozemky :

Navrhovanou opravou nebudú dotknuté žiadne jestvujúce prístupy na pozemky.

2.2.3  Rekonštrukcie objektov odvodnenia :

V rámci rekonštrukcie vozovky budú zrekonštruované aj jestvujúce priepusty a mostíky v trase. Ide o opravy, alebo zriadenie nových vtokových a výtokových čiel, opravy ríms a muriva mostíkov a pod. Výkresy týchto objektov sú ako typové. Pri vlastnom osadzovaní objektov v terénu je potrebné ich prispôsobiť danému miestu.

| LC Palota |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Staničenie | Popis | Úpravy |
| Úsek č. 1 |  |  |  |
| 1 | 0,091 | Priepust | DN 800 mm- vtok. Ímka, výt. Čelo |
| 2 | 0,233 | Priepust | Rímsa, prečistiť |
| 3 | 0,327 | Priepust | DN 800 - Vtok, výt. čelo |
| 4 | 0,489 | Priepust | Výmena priepustu za DN 120cm, vtok. a výt. čelo |
| 5 | 0,725 | Priepust | prečistiť |
| 6 | 1,100 | Hosp. prejazd vľavo | Dĺ. 6 m |
| 7 | 1,125 | Priepust | DN 1000 mm , čelá |
| 8 | 1,276 | Priepust | Výmena priepustu za DN 120, vtok. a výt. čelo |
| 9 | 1,581 | Priepust | prečistiť |
| 10 | 1,630 | Priepust | prečistiť |
| 11 | 1,800 | Hosp. prejazd vľavo | Dĺ. 6 m |
| 12 | 1,816 | Priepust | prečistiť |
| 13 | 1,870 | Hosp. prejazd vľavo | Dĺ. 6 m |
| 14 | 1,932 | Priepust | DN 1000, čelá |
| 15 | 1,961 | Hosp. prejazd vľavo | Dĺ. 6 m |
| 16 | 2,010 | Priepust | Vymeniť za DN 100 mm- 10 m, čelá |
| 17 | 2,117 | Priepust | Výmena priepustu za DN 120, vtok. a výt. čelo |
| 18 | 2,270 | Priepust | Prečistiť |
| Úsek č.2 |  |  |  |
| 17 | 0,254 | Priepust | DN 1000 |
| 18 | 0,305 | Priepust | Prečistiť |
|  | 0,365 | Hosp. prejazd vpravo | Dĺ. 6 m |
| 19 | 0,385 | Priepust | Prečistiť |
| 20 | 0,495 | Priepust | Prečistiť koryto na výtoku 50 m |
|  | 0,523 | Hosp. prejazd vpravo | Dĺ. 6 m |
| 21 | 0,589 | Priepust | 800 prečistiť |
|  | 0,645 | Hosp. prejazd vpravo | Dĺ. 6 m |
| 22 | 0,657 | Priepust | 1200 prečistiť |
|  | 0,680 | Hosp. prejazd vpravo | Dĺ. 6 m |
| 23 | 0,697 | Priepust | 1000, nové čelá |
| 24 | 0,885 | Priepust | Prečistiť koryto na výtoku 50 m |
| 25 | 0,989 | Priepust | 600 prečistiť |
|  | 1,005 | Hosp. prejazd vpravo | Dĺ. 6 m |
| 26 | 1,333 | Priepust | 1000 výmena čiel |
| 27 | 1,535 | Priepust | Priepust DN 120 |
| 28 | 1,613 | Priepust | 800 prečistiť |
| 29 | 1,861 | Priepust | DN 800 |
| Úsek č.3 |  |  |  |
| 30 | 0,258 | Priepust | 800 prečistiť |
|  | 0,288 | Hosp. prejazd vľavo | Dĺ. 6 m |
| 31 | 0,448 | Priepust | 800 prečistiť |
|  | 0,534 | Hosp. prejazd vľavo | Dĺ. 6 m |
| 32 | 0,584 | Priepust | 800 prečistiť |
|  | 0,590 | Hosp. prejazd vľavo | Dĺ. 6 m |
| 33 | 0,747 | Priepust | 600 prečistiť |
| 34 | 1,052 | Priepust | 600 prečistiť |
| 35 | 1,122 | Priepust | 1000 prečistiť |
|  | 1,150 | Hosp. prejazd vľavo | Dĺ. 6 m |
| 36 | 1,170 | Priepust | 800 prečistiť |
| 37 | 1,274 | Priepust | 800 dlažba vtok - 20 m2 |
| 38 | 1,370 | Priepust | 800, zosuv |
| 39 | 1,621 | Priepust | 800 prečistiť |
| 40 | 1,728 | Priepust | 800 zosuv |
| 41 | 1,752 | Priepust | 800 prečistiť |
| 42 | 1,830 | Priepust | 800 prečistiť |
| 43 | 1,941 | Priepust | 800 prečistiť |
|  | 1,957 | Hosp. prejazd vľavo | Dĺ. 6 m |
|  |  | Prečistenie 23 priep. x 7 m = 161 m |  |
|  |  | Priepusty |  |
|  |  | DN 800 - 3 ks | + 1 vtok. Ímka + 5 čiel |
|  |  | DN 1000 - 1ks | + 8 čiel |
|  |  | DN 1200 - 4 ks | Prečistenie toku - 100 m |
|  |  | Dlažba - 20 m2 | Hosp. prejazdy 13ks x 6 m = 78 m |

Rúrové priepusty – priepusty sú priemeru 600, 800, 1000 a 1200 mm. Rúry sú železobetónové a budú uložené do lôžka z bet. C 12/15 hr. 200 mm pod rúrou. Rúra bude obsypaná štrkodrvou fr. 0-32 mm. Vozovka nad rúrou (v ryhe priepustu) bude zosilnená vrstvou ACp v hr. 100 mm. Čelá budú betónové priame (bet. C 25/30), alebo môžu byť prevedené s lomenými krídlami resp. môžu byť použité prefabrikované čelá s kolmými krídlami podľa miestnych podmienok. Čelá môžu byť na vtoku alebo výtoku, na vtoku môže byť zriadená vtoková ímka z bet. C25/30 s hr. steny 300 mm. Usadzovací priestor má hĺbku 300 mm. Na výtokovej resp. vtokovej strane (pri vtokovom čele) bude koryto spevnené dlažbou z kamene hr. 200 mm do betónu s uzatváracím betónovým prahom hr. 400 mm.

Hospodárske prejazdy – prejazdy budú z rúry PVC-U hladkej DN 500 mm SN 10 resp. PE, PP obetónovanej betónom C 25/30 v tvaru štvorca 900/900 mm s rozšírením uzatváracími krídlami 500 mm na každú stranu. Nad rúrou bude umiestnená výstuž  z „Kari“ siete AQ80 100/100/8/8 mm.

Napojenie lesnej cesty bude spevnené v dĺžke 15 m a v šírke 3 m, v konštrukcii -

Štrkodrva fr. 0-63 mm		ŠD 	hr. 150 mm

Hrubé kamenivo fr. 63-125 mm		hr. 250 mm

Celkom					hr. 400 mm

Na vtokovej a výtokovej strane bude priekopa v dĺžkach 2 m spevnená dlažbou z tvárnic MSC 50/50 do lôžka z betónu hr. 100 mm pre lepšie čistenie.

2.2.4   Starostlivosť o životné prostredie :

prehľad vplyvov na životné prostredie - stavba nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie – ide iba o rekonštrukciu povrchu vozovky a odvodnenia.

    - Nakladanie s odpady z výstavby – výkopový materiál bude uložený pozdĺž trasy na vyrovnanie terénu.

Prehľad stavebného odpadu

| Č.skupiny | Názov skupiny a druh odpadu | Kategória | Množstvo v t | Spôsob likvidácie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Zemina a kamenivo z krajníc a priekop | O | 804,84 | rozprestretie |
|  | CELKOM |  | 804,84 | pozdĺž trasy |

  - Zemné práce

Zemné práce pozostávajú v prečistení priekop ich reprofiláciou s odstránením jestvujúcich nánosov, ktoré bránia riadnemu odtekaniu zrážkových vôd. Predpokladaný objem výkopu je 0,5 m3/m.

| P.č | km | umiestnenie | Dĺžka |
| --- | --- | --- | --- |
| ÚSEK č.1 |  |  |  |
| 1 | 0,000 – 2,305 | Vľavo | 2305 |
| 2 | 2,100 – 2,305 | Vpravo | 205 |
|  | Celkom |  | 2510 |
| ÚSEK č.2 |  |  |  |
| 3 | 0,000 - 0,200 | Vpravo | 200 |
| 4 | 0,000 – 2,100 | Vpravo | 2100 |
|  | Celkom |  | 2300 |
| ÚSEK č.3 |  |  |  |
| 5 | 0,000 - 0,200 | Vpravo | 200 |
| 6 | 0,260 – 1,973 | Vľavo | 1713 |
|  | Celkom |  | 1913 |
|  |  | CELKOM | 6723 |

V miestach prečistenia priekop bude odstránené krovie a porast v šírke 2 m.

2.4   Odvozné miesta

Jestvujúce odvozné miesta drevnej hmoty pozdĺž trasy budú upravené spevnením, aby pri manipulácii s drevom nedochádzalo k poškodzovaniu novoupraveného povrchu vozovky LC.

Odvozné miesta budú spevnené kamenivom v konštrukcii

Štrkodrva fr. 0-63 mm		ŠD 	hr. 150 mm

Hrubé kamenivo fr. 63-125 mm		hr. 250 mm

Geotextília 400 gr/m2

Celkom					hr. 400 mm

- Geotextília má funkciu separačnú, odvodňovaciu a výstužnú.

- Okolo odvozných miest bude zriadená odvodňovacia priekopa hĺ. 0,4 m, pre zamedzenie prítoku vody z okolia na plochu. U niektorých plôch bude potrebné zriadiť drenážne odvodňovacie rebrá 0,3x0,3m s drenážnou rúrkou DN 100 na lôžku z bet. C8/10 hr. 50 mm a výplňou drvou fr. 32-63 mm.

ODVOZNÉ MIESTA

| P.č. | Staničenie - km | Plocha - m2 | Odvodň. priekopa - m | Odvodň. rebrá -m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Úsek č. 1 |  |  |  |  |
| 1 | 0,400 – 0,480 | 80x10 = 800 | 160 | 0 |
| 2 | 0,750 – 0,790 | 40x10 = 400 | 110 | 0 |
| 3 | 1,320 – 1,370 | 50x 8 = 400 | 150 | 0 |
| Úsek č. 2 |  |  |  |  |
| 4 | 1,680 – 1,710 | 30x12 = 360 | 0 | 70 |
| Úsek č. 3 |  |  |  |  |
| 5 | 0,300 – 0,350 | 50x10 = 500 | 80 | 115 |
| 6 | 1,290 - 1,325 | 35x10 = 350 | 60 | 0 |
| 7 | 1,500 – 1,550 | 40x10 = 400 | 80 | 0 |
| CELKOM |  | 3210 m2 | 640 m | 185 m |

2.5   Bezpečnosť pri práci

Doprava počas výstavby bude zrealizovaná počas vylúčenia inej ako stavebnej premávky.

Dodávateľ stavebných prác je povinný dodržiavať ustanovenia Zákonníka práce, vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z.z. a súvisiacich predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a technických zariadeniach pri stavebných prácach.

2.6    Podzemné vedenia :

Pred započatím zemných prác je potrebné vytýčiť prípadné jestvujúce podzemné vedenia v danom priestore. Pri práci v  blízkosti je bezpodmienečne nutné nechať ich pred započatím zemných prác od správcov vytýčiť a hĺbku ich uloženia overiť sondami.

Košice ;  november  2019

Ing. Jiří Starý