# Technická špecifikácia

- ČASŤ

Predmetom prvej časti zákazky je obstaranie troch úžitkových vozidiel s príslušenstvom

– 1 bager a 2 šmykom riadené nakladače na údržbu komunikácií s nasledovnými parametrami:

## Úžitkové vozidlo - bager

Funkcia. Kolesový nakladač. Technické vlastnosti; Jednotka; Minimum; Maximum; Presne. maximálny výkon motora; kW; 80; 85. maximálny krútiaci moment motora; Nm; 450. motor spĺňajúci emisnú normu; stupeň; Tier IV Final. objem nádržky na kvapalinu AdBlue; l; 13. objem motora; l; 3,2; 3,6. prepravná rýchlosť; km/hod.; 35; 40. rozmer predných pneumatík; palec; 20. rozmer zadných pneumatík; palec; 30. hydraulický systém s uzatvoreným stredom a piestovým čerpadlom; l/min.; 163. výkyv prednej nápravy; °; 22. prevádzková hmotnosť stroja; kg; 8 800; 9 450. objem palivovej nádrže; l; 130; 150. pracovné svetlomety predné; ks; 4. pracovné svetlomety zadné; ks; 4. pracovné svetlomety bočné; ks; 2. výška čapu prednej lopaty; mm; 3 455. nosnosť v prednej lopate 6 v 1; kg; 4 600. maximálna hĺbka výkopu zadným ramenom; mm; 5 400; 5 990. maximálna výklopná výška zadnej lopaty; mm; 4 460; 4 650. maximálna rypná sila zadnej lopaty; kN; 45; 50. maximálna rypná sila vysunutého zadného ramena; kN; 22; 30. Celková šírka s lopatou; mm; 2 350; 2 450. Celková výška; mm; 3 950.

|  | Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Motor | dieselový s turbodúchadlom, vstrekovaním Common Rail |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Motor | systém redukcie emisií bez použitia časticového filtra (DPF) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prevodovka | automatické radenie prevodových stupňov, 4 rýchlosti dopredu a 4 rýchlosti dozadu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prevodovka | elektrické prepínanie zmeny smeru jazdy, pákou pod volantom |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pohon | na obidve nápravy s možnosťou voľby 2/4 WD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Predná náprava | riadená, výkyvná |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadná náprava | so 100 % uzávierkou diferenciálu s elektro-hydraulickým ovládaním |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Blatníky kolies | na prednej a zadnej náprave |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Predný nakladací výložník | s kinematikou s paralelným zdvihom, funkciou návratu do nakladacej polohy a plávajúcou polohou |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Predný nakladací výložník | s funkciou tlmenia výkyvu počas jazdy, s automatickým zapínaním a vypínaním |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Čelná nakladacia lopata | viacúčelová, otvárateľná, so zubami a paletizačnými vidlami (6 v 1) s objemom min. 1,15 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadné podkopové zariadenie | stranovo-prestaviteľné, s teleskopicky výsuvnou násadou, s joystickovým ovládaním |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadné podkopové zariadenie | zaistené proti pohybu v prepravnej polohe, s elektro-hydraulickým ovládaním zaistenia vypínačom v kabíne stroja |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sedačka vodiča | komfortná, vzduchom odpružená |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stabilizačné podpery | s hydraulickými poistnými ventilmi a vymedzovaním vôle v pozdĺžnom aj priečnom smere |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sklá kabíny | ploché |  |  |  |  |  |  |  |
| Predmetom dodávky musí byť aj: • čelná lopata 400 mm • čelná lopata 600 mm • čelná lopata 900 mm • svahovacia lopata, hydraulické naklápanie 1500 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3    Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane sprevádzkovania na objednávateľom určenom mieste plnenia

Vrátane zaškolenia osôb určených objednávateľom

Súčasťou plnenia predmetu zmluvy je:

- vyhotovenie a dodanie písomnej dokumentácie súvisiacej s predmetom zmluvy (preberací-odovzdávajúci protokol, záznam zo zaškolenia obsluhy, návody na obsluhu a údržbu v slovenskom resp. českom jazyku, záručný list a iné doklady).

- potvrdenie o autorizovanom zastúpení uchádzača pre príslušnú továrenskú značku viacúčelového vozidla (ďalej len podvozok) od zástupcu výrobcu, resp. od výrobcu (napr. obchodná zmluva) v prípade, že uchádzač nie je zástupcom výrobcu resp. výrobcom.

-autorizáciu zástupcu výrobcu resp. výrobcu podvozku schválenú MDV SR alebo ekvivaletný doklad vydaný iným príslušným orgánom členského štátu EÚ

rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES podvozku (v prípade hromadného dovozcu - MDV SR, v prípade individuálneho dovozcu - dopravný úrad alebo ekvivalentný doklad vydaný iným príslušným orgánom členského štátu EÚ).

Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť záručný servis (min. 12 mesiacov).

Financovanie na leasing

2.	Úžitkové vozidlo – šmykom riadené nakladače 2x

Technické vlastnosti; Jednotka; Minimum; Maximum; Presne. Maximálny výkon motora; kW; 44; 48. Motor spĺňajúci emisnú normu; stupeň; Tier IV Final. Objem motora; l; 2,3. Prepravná rýchlosť; km/hod.; 18; 20. Rozmer pneumatík; palec; 12x16,5. Hydraulický systém s vysokým výkonom; l/min.; 75. Prevádzková hmotnosť stroja; kg; 2950; 3000. Objem palivovej nádrže; l; 70. Výška čapu lopaty; mm; 3040; 3200. Menovitá nosnosť v lopate (bez prídavných závaží); kg; 830; 860. Maximálna trhacia sila lopaty; kN; 24. Celková šírka s lopatou; mm; 1610; 1680. Celková výška; mm; 1980. Celková dĺžka s lopatou; mm; 3350. Rázvor osí kolies; mm; 1110; 1180. Základná výbava vertikálna geometria ramena mechanický rýchloupínač lopát hydrostatický náhon 4WD kotúčová parkovacia brzda 3-sekciový rozvádzač hydrauliky proporcionálne ovládanie hydrauliky pre náhon prídavných zariadení ochranná konštrukcia ROPS / FOPS dopredu výklopná kabína Verzia Pilot Control (ovládanie joystickom + 2 rýchlosti pojazdu) Mechanicky odpružená sedačka Výbava pre premávku na verejných komunikáciách Uzavretá kabína s kúrením Rádio Odpojovač batérie Dokumentácia

Predmetom dodávky ku šmykom riadeným nakladačom musí byť aj:

Paletizačné vidly pre šmykom riadený nakladač  v počte 1ks pre každý jeden šmykom riadený nakladač

## Ďalšie osobitné požiadavky

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane sprevádzkovania na objednávateľom určenom mieste plnenia

Vrátane zaškolenia osôb určených objednávateľom

Súčasťou plnenia predmetu zmluvy je:

- vyhotovenie a dodanie písomnej dokumentácie súvisiacej s predmetom zmluvy (preberací-odovzdávajúci protokol, záznam zo zaškolenia obsluhy, návody na obsluhu a údržbu v slovenskom resp. českom jazyku, záručný list a iné doklady).

- potvrdenie o autorizovanom zastúpení uchádzača pre príslušnú továrenskú značku viacúčelového vozidla (ďalej len podvozok) od zástupcu výrobcu, resp. od výrobcu (napr. obchodná zmluva) v prípade, že uchádzač nie je zástupcom výrobcu resp. výrobcom.

-autorizáciu zástupcu výrobcu resp. výrobcu podvozku schválenú MDV SR alebo ekvivaletný doklad vydaný iným príslušným orgánom členského štátu EÚ

rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES podvozku (v prípade hromadného dovozcu - MDV SR, v prípade individuálneho dovozcu - dopravný úrad alebo ekvivalentný doklad vydaný iným príslušným orgánom členského štátu EÚ).

Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť záručný servis (min. 12 mesiacov).

Financovanie na leasing