Lokalita Liberec

### Adresa

Sousedská 605, 460 01 Liberec XI-Růžodol I.

### Mapové podklady

Obr.1: Místo realizace projektu - lokalizace v Liberci

Obr.2: letecký snímek areálu umístění (parkoviště a okolí)

Obr.3: Místo umístění projektu - umístění nabíjecích stanic

### Katastrální situace

Plánovaná výstavba nabíjecích stanic bude uskutečněna na pozemku s parcelním číslem 1332/4 v katastrálním území Růžodol I (682209), obec Liberec. Z rozvaděče umístěného v budově na pozemku 1333/76 na pozemku bude vedeno kabelové vedení do rozvaděče nabíjecích stanic (na pozemku 1332/4).

Obr.4: Katastrální mapa - parcela 1332/4

Obr.6: Katastrální mapa - parcela 1332/76

### Popis umístění dobíjecích stanic

Deset nabíjecích stanic typu wallbox bude stát na stávajícím centrálním parkovišti obchodní zóny. Stávající parkovací místa jsou ve dvou řadách proti sobě bez oddělovacího zeleného pásu. Betonové základy pro nabíjecí stanice budou umístěny vždy na rozhraní dvou parkovacích míst. Jeden betonový základ bude určen pro jednu konzolu sloužící jako držák dvou nabíjecích stanic. Vzdálenost nabíjecích stanic od sebe bude odpovídat šířce dvou parkovacích míst, tj. cca 5 m.

Obr.8: Fotografie umístění nabíjecí stanice včetně parkovacích míst

### Připojení k distribuční soustavě, podmínky připojení

Podmínky pro připojení k distribuční soustavě jsou dány Smlouvou o smlouvě budoucí o připojení s LDS č. SoSBoP_innogy Energo_1359_1_000001.

Ilustrativní nákres na obrázku níže naznačuje možnou variantu připojení dobíjecích stanic v lokalitě k distribuční síti. Konečné místo připojení k NN a finální trasa připojení bude vycházet z požadavku LDS a projektové dokumentace, která bude zpracována v souladu s požadavky LDS.

Místem připojení bude rozvodna NN v budově na p.č. 1332/76 v k.ú. Růžodol I , rozvaděč RH, pole 3B.

Obr.9: Ilustrativní zákres připojení dobíjecích stanic k distribuční síti vč. umístění nové trafostanice

Parkovací stání

Dobíjecí stanice 10x 22kW

Přívodní vedení k nabíjecím stanicím, kabel AYKY 240

Rozvaděč nabíjecích stanic, RNS

Přípojné místo LDS, rozvodna NN

### Přílohy

Příloha 1: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení č. SoSBoP_innogy Energo_1359_1_000001.