- Identifikačné údaje

Názov stavby :	Vodozádržné opatrenia v obci Kamenica nad Cirochou

Miesto stavby :	k.ú. Kamenica nad Cirochou

Okres :		Humenné

Kraj :			Prešovský

# Stupeň :	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Investor :	Obec Kamenica nad Cirochou, Humenská 555, 067 83 Kamenica nad Cirochou

# Projektant :		Ing. Kelemen Slavomír   SK DESIGN

Charakter stavby :	Novostavba

Účel stavby :	Vodozádržné opatrenia

- Základné údaje charakterizujúce stavbu

Projekt rieši vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Kamenica nad Cirochou, v území, ktoré je v súčasnosti v dažďových obdobiach nekontrolovane zaplavované zrážkovou vodou, čo má negatívny vplyv na rodinnú zástavbu v okolí. Jedná sa o územie jestvujúceho obecného parku na parcele č. 1151 v katastrálnom území Kamenica nad Cirochou.

| ZOZNAM PARCIEL DOTKNUTÝCH STAVBOU : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V OBCI KAMENICA NAD CIROCHOU Pozemky, na ktorých bude stavba umiestnená |  |  |  |  |
| Číslo |  |  | Vlastník podľa LV | Kultúra |
| Por. číslo | KN-C | LV |  |  |
|  | parcela |  |  |  |
| k.ú. KAMENICA NAD CIROCHOU |  |  |  |  |
| 1 | 1148/2 | 1367 | OBEC KAMENICA NAD CIROCHOU, HUMENSKÁ 555, 067 83 KAMENICA NAD CIROCHOU | Ostatná plocha |
| 2 | 1148/20 |  |  | Ostatná plocha |
| 3 | 1148/25 |  |  | Zastavaná plocha a nádvorie |
| 4 | 1150/2 |  |  | Zastavaná plocha a nádvorie |
| 5 | 1151 |  |  | Ostatná plocha |
| 6 | 1152/1 |  |  | Ostatná plocha |
| 7 | 1152/2 |  |  | Ostatná plocha |
| 8 | 1152/3 |  |  | Zastavaná plocha a nádvorie |
| 9 | 1152/4 |  |  | Zastavaná plocha a nádvorie |
| 10 | 1152/5 |  |  | Ostatná plocha |
| 11 | 1152/12 |  |  | Zastavaná plocha a nádvorie |
| 12 | 1152/13 |  |  | Zastavaná plocha a nádvorie |

- Prehľad východiskových podkladov

- snímok z katastra nehnuteľností, LV

- obhliadka skutkového stavu a konzultácie s investorom,

- geodetické zameranie výškopisu a polohopisu,

- Údaje SHMU – Ročný úhrn atmosférických zrážok za obdobie 2005-2020

- Inžiniersko-geologický prieskum, spracovaný fy Zavadiak, s.r.o., Lučkovce 44, 072 03 Moravany, č. projektu 2020-123 spracovaný 10/2020

- Rozhodnutie o umiestnení stavby č.1237/7933/2021/OÚPVŽPDZ/Amb zo dňa 26.4.2021, vydané Mestom Humenné

- Zdôvodnenie stavby

Návrh vodozádržných opatrení spočíva v tom, že dažďová voda bude kumulovaná a zadržiavaná a kontrolovaným spôsobom rozdeľovaná do jednotlivých objektov tak, aby bola v čo najväčšej miere využívaná aj v období sucha.

Všetky navrhované opatrenia majú viac druhov využitia a to od retenčných funkcií, cez zadržiavanie vody (pre závlahu futbalového ihriska) po vsakovanie vody do podzemia.

V rámci projektovej prípravy boli zrealizované nasledujúce prieskumy :

- Údaje SHMU – Ročný úhrn atmosférických zrážok za obdobie 2005-2020

- Inžiniersko-geologický prieskum, spracovaný fy Zavadiak, s.r.o., Lučkovce 44, 072 03 Moravany, č. projektu 2020-123 spracovaný 10/2020

Charakteristika územia je daná klimatickými pomermi v rámci zemepisnej polohy.

Z klimatického hľadiska spadá lokalita do teplej oblasti, okrsku T7 – teplý, mierne vlhký s chladnou zimou.

- Priemerná ročná teplota vzduchu je 8 až 9 ℃.

- Priemerná teplota v zime je -1 až -2 ℃.

- Priemerná teplota v lete je 18 až 19 ℃.

- Ročný úhrn zrážok : 700-800 mm

- Priemerný ročný úhrn potenciálnej evapotranspirácie je 600-700 mm (výdaj vody v podobe vodnej pary z rastlín)

Bilancia atmosférických zrážok za obdobie rokov 2005-2020 (Meteorologická stanica Kamenica nad Cirochou) :

| Rok | Úhrn | Rok | Úhrn | Rok | Úhrn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | /mm/ |  | /mm/ |  | /mm/ |
| 2005 | 834,3 | 2010 | 1089,1 | 2015 | 585,5 |
| 2006 | 668,5 | 2011 | 612,4 | 2016 | 770,5 |
| 2007 | 783,4 | 2012 | 723,4 | 2017 | 899,4 |
| 2008 | 787,9 | 2013 | 630,9 | 2018 | 615,5 |
| 2009 | 687,7 | 2014 | 766,7 | 2019 | 764,0 |

*Rok 2020 – obdobie január-jún : 369,6 mm

Priemer za 15 rokov : 747,95 mm

- Geologické pomery, Hydrogeologické pomery, Pôdne pomery

- Geologické a pôdne pomery

Vrtné práce boli realizované točivým jadrovým vŕtaním.

Bol zrealizovaný vrt do hĺbky 9,0 m – V-1 :

0,0 m – 0,3 m 	ornica

0,3 m – 1,3 m		navážka, hlina íl, tmavohnedý, nasýtený vodou

1,3 m – 4,8 m		íl strednoplastický, hnedý, Fe a Mn záteky, tuhý

4,8 m – 9,0 m 	íl vysokoplastický, sivý, tuhý, od 8,0 m drobné úlomky hornín do priemeru 1 cm, do 5%

- Hydrogeologické pomery

HPV narazená a ustálená : -1,0 m pod terénom

Vsakovacie podmienky : koeficient filtrácie sa pohybuje v intervale 1.10-8 až 1.10-10 m.s-1

- Prevádzkové súbory a stavebné objekty

Projektová dokumentácia je členená na stavebné objekty v rozsahu navrhovaných opatrení:

| OPATRENIE Č. | STAVEBNÝ OBJEKT |
| --- | --- |
| 1 | SO01 RETENČNÉ SYSTÉMY SO01.1 MOKRAĎ SO01.2 VYROVNÁVACIA NÁDRŽ-JAZIERKO SO01.3 NN PRÍPOJKY SO01.4 PREPOJOVACIE POTRUBIA SO01.5 ODKAĽOVACIA NÁDRŽ |
| 2 | SO02 ZADRŽIAVANIE DAŽĎOVEJ VODY SO02.1 PREPOJOVACIE POTRUBIA SO02.2 ZBERNÁ NÁDRŽ PRE ZÁVLAHU |
| 3 | SO03 VSAKOVANIE DAŽĎOVEJ VODY PODZEMNÉ SO03.1 ZASAKOVANIE POVRCHOVEJ VODY SO03.2 VSAKOVACÍ KOLEKTOR |
| 4 | SO04 VSAKOVACÍ RIGOL SO04.1 VSAKOVACÍ A ODVODŇOVACÍ RIGOL I. SO04.2 VSAKOVACÍ A ODVODŇOVACÍ RIGOL II. |

- Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu

Stavba neovplyvňuje okolitú zástavbu, nakoľko všetky navrhované stavebné objekty sa nachádzajú v nezastavanom území obecného parku a ihriska.

- Počet pracovníkov

Stavebné práce bude realizovať stavebná spoločnosť vybraná vo výberovom konaní.

- Kapacitné údaje, účelové jednotky  a odtokové pomery

Plocha vytvoreného vodozádržného opatrenia predstavuje celkovú plochu 25.413 m2, z ktorej zrealizované vodozádržné opatrenie zachytáva zrážkovú vodu, alebo ju odvádza na miesto jej zadržania alebo vsaku.

Celková výmera riešeného parku : 25.413 m2

Výmera priľahlého svahu (ktorý výrazne ovplyvňuje odtokové pomery z územia) : 12.087 m2

Výmera pre výpočet odtoku pre vodozádržné opatrenia : 37.500 m2 (25.413+12.087)

Odtok zrážkovej vody z riešeného územia :  196,74 l.s-1

- Plocha : 37.500 m2

- Vrcholový odtokový súčiniteľ : 0,35

- Q15min. Humenné : 149,9 l.s-1.ha-1

Výpočet objemu potrebnej retenčnej kapacity :

V = (196,74 x 15 x 60):1000 = 177,07 = 178 m3

Retenčná kapacita navrhovaných vodozádržných opatrení :

| OBJEKT | RETENČNÝ OBJEM | Poznámka |
| --- | --- | --- |
|  | m3 |  |
| Vsakovací a odvodňovací rigol I. | 600 |  |
| Odkaľovacia nádrž | 400 |  |
| Mokraď | 75 |  |
| Vyrovnávacia nádrž - jazierko | 50 |  |
| Vsakovací a odvodňovací rigol II. | 700 | dl.cca 342 m |
| Zberná nádrž pre závlahu | 500 |  |
| Prepojovacie potrubia | 18 | dĺžka cca 230 m, D200-250 |
| SUMARIZÁCIA : | 2.333 |  |

Objem navrhovaného zemného vsakovacieho a odparovacieho akumulačného kolektora : 200 m3.

- Predpokladané celkové náklady stavby

Predpokladané náklady stavby sú určené podľa jednotlivých opatrení : 200.000 € / 1 opatrenie.

- Termín začatia a dokončenia

Začiatok prác : 	po vydaní stavebného povolenia a jeho právoplatnosti

Ukončenie prác :	dva roky od zahájenia stavby

V Michalovciach	apríl 2021

Vypracoval : 		Ing. Kelemen Slavomír a.i