Pergola A - nová pergola se střešní krytinou z dutinkového polykarbonátu.

Konstrukce je založena na patkách z prostého betonu 400x400 mm, beton C 16/20. Nosnou konstrukci tvoří šroubované rámy z ocelových jeklů (kombinace profilů: 100x100x4 mm a 100x160x4 mm, přesná specifikace viz PD). Tyto rámy jsou k patkám kotveny pomocí, ke sloupům navařených, kotevních desek (pásová ocel 300x300x10 mm) a 4 chemických kotev průměr 16 mm. Všechny kovové konstrukce je nutno ve styku se zeminou opatřit antikorozním nátěrem např. tekutý plast.

Rámy jsou v rozích sešroubovány vždy 4x závitová tyč průměr 16 mm. Výrobní tolerance v tomto spoji nutno minimalizovat, cílem je vytvořit maximálně tuhé spoje.

Na rámy jsou přivařeny kotevní destičky (pásová ocel 80x150x6 mm) á 215 mm. K těmto kotevním destičkám jsou přišroubovány krokve (40x200 mm) vždy dvěma šrouby M8. Dřevinou je modřín.

Střešní krytinou je komůrkový polykarbonát Makrolon 2/16-30 (tloušťka: 16 mm, barva: čirá, šířka: 1200 mm, délka komůrek: 6000 mm). Nutno dodržet kompletní montážní návod vč. doplňkového sortimentu výrobce. (Technický list je přílohou této technické zprávy).

Pergola B - současná masivní dřevěná pergola na terase objektu

Stavební práce:

- Broušení / čištění současné dřevěné konstrukce + nová lazura

- Doplnění nových krokví 40x160 mm (do každé mezery jedna nová krokev)

- Výměna vazných trámů ve středových polích za silnější (80x240 mm), kotvení respektuje současný stav

- Kotvení nových krokví respektuje charakter kotvení současných krokví vč. technického řešení. Spoj krokví je opatřen „klempířinkou“ z plechu, délka 200 mm, rozvinutá šíře 175 mm.

- Nové krokve budou svoji dřevinou respektovat současnou konstrukci pergoly a budou opatřeny stejnou povrchovou úpravou

Pergola C - nová stínící pergola

Konstrukce je založena na patkách z prostého betonu 400x400 mm, beton C 16/20. Nosnou konstrukci tvoří šroubované rámy z ocelových jeklů (kombinace profilů: 100x100x4 mm a 100x160x4 mm, přesná specifikace viz PD). Tyto rámy jsou k patkám kotveny pomocí, ke sloupům navařených, kotevních desek (pásová ocel 300x300x10 mm) a 4 chemických kotev průměr 16 mm. Všechny kovové konstrukce je nutno ve styku se zeminou opatřit antikorozním nátěrem např. tekutý plast.

Rámy jsou v rozích sešroubovány vždy 4x závitová tyč průměr 16 mm. Výrobní tolerance v tomto spoji nutno minimalizovat, cílem je vytvořit maximálně tuhé spoje.

Na rámy jsou přivařeny kotevní destičky (pásová ocel 80x175x6 mm) á 215 mm. K těmto kotevním destičkám jsou přišroubovány krokve (60x200 mm) vždy dvěma šrouby M8. Dřevinou je modřín.

Společná ustanovení

- Dlažby budou rozebrány ručně a zase zpět položeny, v místě sloupů budou upraveny

- Všechny rozměry ověřit na místě již před započetím výroby

- Všechny prvky jsou specifikovány bez výrobních tolerancí ve jmenovitých rozměrech

- Veškeré nejasnosti nutno řešit s projektantem před započetím výroby / montáže

- Dvě kamery na navazujícím objektu budou přesunuty do nových poloh, novou polohu upřesní příslušná osoba + otvory po původních kamerách budou zapraveny

- Povrchová úprava kovu je pozink

- Povrchová úprava krokví je lazura