Ing. Csenky Dezider, Ul. pplk. V. Ábela č. 21,  921 01 Piešťany

Statické posúdenie

Zmena dokončenej stavby – Blok A, B, C – 2. NP – OMIS,  URGENT,

SO 03 – Vonkajšie schody

Miesto stavby : NsP Sv. Lukáša Galanta, Hodská č. 373/38

Investor: NsP Sv. Lukáša Galanta a.s., Hodská 373/38, Galanta

November 2016                                                           Vypracoval: Ing.Csenky D.

Technická správa

k statike.

Projekt  zmeny časti dokončenej stavby v oddelení URGENT zo statického hľadiska sa týka  vybudovania vonkajšieho schodiska a prekrytia schodiska.

Predmetný objekt má stropný systém z monolitickej železobetónovej dosky hrúbky 200 mm.

Vonkajšie schodisko bude založené na základových pásoch  z betónu triedy C 20/25, pod schodami a rampou bude stratené debnenie. Dosku schodov ako aj rampy a zábradlia vystužiť sieťovinou KARI 8/8-150/150 mm. Viditeľné  konštrukcie schodiska debniť pomocou kovového debnenia, aby sa vytvoril kvalitný pohľadový betón!

Prekrytie schdiska je vyriešené pomocou dvojice oceľových stĺpov kruhového prierezu zvarených do tvaru „V“ a pomocou oceľovej vodorovnej konštrukcie, ktorá sa ukotví na oceľové stĺpy a prichytí sa k jestvujúcej konštrukcii objektu. Strop je  z drevených trámov uložených na oceľové konštrukcie.

Predmetná zmena časti dokončenej stavby v oddelení URGENT v Nsp Sv. Lukáša v Galante neohrozí statickú bezpečnosť objektu!

V Piešťanoch, november 2016                         Ing. Csenky Dezider