M  E  D  I  P  R  O  J  E  K  T   s. r. o., Winterova 1733 / 17,  921 01  Piešťany

IČO : 30998441, DIČ : 202 039 6774, IČDPH : SK 202 039 6774

www.galeriamediprojekt.sk

Zapísaný :Okresný súd Trnava, Obchodný register, odd. s.r.o. vložka č.1229/T

##### P R O J E K T

PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

NsP Sv. LUKÁŠA GALANTA

● BLOK A,B,C, 2.NP- OMIS, URGENT ●

ZMENA DOKONČENEJ STAVBY

OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03

Hodská 373/38

GALANTA

Zák. č. 255/2016

F

#### POV

TECHNICKÁ SPRÁVA

1.	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov a miesto stavby		: NsP Sv. LUKÁŠA GALANTA

● BLOK A, B, C, 2. NP- OMIS, URGENT ●

ZMENA DOKONČENEJ STAVBY

OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03

Miesto stavby			: NsP SV. LUKÁŠA V GALANTE

Hodská ul. 373/38, GALANTA

Investor				: NsP Sv. Lukáša v Galante

Hodská ul. 373/38, Galanta

Pôvodný autor PD NsP Galanta	: Ing. arch. Milan Rastislav Šavlík

Autorizovaný architekt SKA

Generálny projektant		: MEDIPROJEKT spol. s r.o.

Winterova 1733/17, 921 01 Piešťany

Hlavný architekt projektu		: Ing . arch. JAROSLAV KVETÁN

Autorizovaný architekt SKA

Dodávateľ stavby		:  VEREJNOU SÚŤAŽOU

1.1.1   ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY

PD rieši stavbu NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, Hodská 373/38, GALANTA- v katastrálnom území Galanta- vypracovanú v súlade s investičným zámerom investora, stanoviskami zodp. zástupcov investora- vedenia NsP Sv. Lukáša v Galante, vedúcich pracovníkov riešených oddelení a stanoviskom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante k alternatívnym návrhom prevádzkového a dispozičného riešenia, ktoré pre potreby rozhodovacieho procesu investora vypracovala firma MEDIPROJEKT spol. s r.o. Piešťany.

Spracovaná PD rešpektuje a zohľadňuje i STN, vyhlášky a nariadenia záväzné pre projektovú prípravu, realizáciu i prevádzku zdravotníckych prevádzok tohto typu a stavieb občianskej vybavenosti všeobecne.

Predmetom navrhovaných stav. úprav I. a II. nadz. podlažia blokov A, B a C lôžkového monobloku- sú stavebné úpravy súvisiace s vytvorením priestorov pre OMIS a urgentný príjem NsP Sv. Lukáša v Galante- v rozsahu investičného zámeru investora pri zohľadnení a rešpektovaní priestorových daností a konštrukčnej podstaty a nosného systému lôžkového monobloku, jestv. rozvodov IS a energií vo zvislých jadrách rozvodov inštalácií a energií, ale i prevádzkových väzieb na ďalšie náväzné oddelenia- cez hlavné zvislé komunikačné jadro lôžkového monobloku- pri zohľadnení i STN, vyhlášok a nariadení záväzných pre navrhovanie prevádzok tohto typu- z hľadiska PO a IBP atď.

1.1.2   ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA územia

NsP Sv. Lukáša v Galante je situovaná na severozápadnom okraji mesta Galanty- s priamou väzbou (mestskými komunikáciami)- na centrum mesta.

Areál má výmeru 3,9475 ha.

Projektovaný bol na kapacitu 645 lôžok.

V súčasnosti je v ňom situovaných 459 lôžok.

Hlavný vstup do areálu je z Hodskej ulice.

Na tento vstup je viazaný celý systém vnútroareálových obslužných komunikácií, parkovísk a spevnených plôch areálu NsP, z ktorých sú riešené vstupy do jednotlivých objektov i prevádzok v nich situovaných.

Systém vnútornej prevádzky areálu je dôsledne diferencovaný- na prevádzky zdravotnícke a hospodárske a plochy komunikačné a plochy parkovej oddychovej zelene- v súlade s ČSN, vyhláškami a nariadeniami záväznými pre navrhovanie zdravotníckych areálov tohto typu- v čase jeho projektovej prípravy a výstavby.

Areál je kompletne oplotený.

Komplex lôžkového monobloku a polikliniky je nosnou časťou zástavby areálu NsP Sv. Lukáša v Galante, v ktorom je situovaná podstatná časť jeho lôžok, ambulancií, prevádzok širších a užších komplementov- včítane ich technického a energetického zázemia.

Jestvujúci vnútroareálový komunikačný systém, rozsah spevnených plôch a situovanie vstupov- umožní bezproblémovú realizáciu stav. úprav, ktoré sú súčasťou navrhovanej stavby NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, Hodská 373/38, GALANTA - v rozsahu spracovanej PD.

Významným obmedzujúcim faktorom pre vybratého realizátora stavby bude skutočnosť, že práce sa budú musieť realizovať za plnej prevádzky ako lôžkového monobloku tak i polikliniky.

Z toho vyplýva, že vybratý GDS si aktuálne realizované práce bude musieť vždy dopredu presne dohodnúť- s vedením NsP ako z hľadiska realizačných postupov, časov a termínov realizácie- vzhľadom na denný režim prevádzky týchto objektov, tak i možnosti pohybu jeho zamestnancov, zásobovania, skladovania materiálov a prvkov- včítane stav. odpadu tak i potrebného napojenia na areálové rozvody IS, resp. ich vnútorné inštalácie monobloku- počas celej realizácie stavby.

1.2   RIEŠENIE REALIZÁCIE STAVBY

1.2.1   PLOCHY ZARIADENIA STAVENISKA

Navrhované stavebné úpravy súvisiace s realizáciou stavby NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, Hodská 373/38, GALANTA v rozsahu spracovanej PD sa budú realizovať prakticky celé v interiéroch lôžkového monobloku až na práce súvisiace s prepravou stav. odpadov z asanovaných konštrukcií a stav. odpadov z realizovaných prác, dopravu nových materiálov a pohyb pracovníkov vybratého GDS a jeho subdodávateľov v rámci areálu NsP Sv. Lukáša v Galante- počas realizácie stavby.

Vzhľadom na skutočnosť, že podstatná časť realizačných prác sa bude realizovať na I. a II. nadz. podlaží lôžkového monobloku- pre zvislú dopravu materiálov, prvkov a konštrukcií potrebných na realizáciu stavby, odvoz stav. odpadov ako i prístup pracovníkov GDS a jeho dodávateľov počas realizácie stavby sa navrhuje využívať investorom určený jestvujúci výťah situovaný v rámci hlavného zvislého komunikačného jadra monobloku, ktorý sa v súčasnosti využíva i pre realizáciu stavebných úprav- na rôznych podlažiach lôžkového monobloku.

Pohyb pracovníkov GDS a jeho subdodávateľov určeným výťahom a schodiskom hlavného zvislého komunikačného jadra lôžkového monobloku sa bude realizovať za podmienok, ktoré si dopredu realizátor dohodne s vedením NsP Sv. Lukáša v Galante.

Skladovanie  prvkov, materiálov, dielcov a konštrukcií včítane stav. odpadu- bude na spevnených, resp. nespevnených plochách v priamom okolí lôžkového monobloku.

Aby sa zabránilo druhotným vodorovným presunom materiálov- GDS si s vedením NsP dohodne dočasný záber plôch pre ich skladovanie a operatívne zvislé presuny do úrovne II. nadz. podlažia lôžkového monobloku- včítane odberov vody, elektriny, užívania soc. zariadení v lôžkovom monobloku v priestoroch, ktoré sú predmetom navrhovanej rekonštrukcie- na celú dobu realizácie stavby.

I keď je areál NsP Sv. Lukáša v Galante oplotený- GP doporučuje vybratému GDS- ZS si oplotiť- v rozsahu jeho požiadaviek a potrieb, kde budú situované unimobunky, kancelária, šatne zamestnancov, sklady a voľné plochy na uloženie materiálov a prvkov navrhnutých pre realizovanú stavbu ako i plochy pre parkovanie áut a stav. techniky a mechanizmov GDS.

Zariadenie staveniska- bude prístupné vstupnou uzamykateľnou bránou kontrolovanou strážnou službou GDS, aby sa zabránilo stratám na mechanizmoch, technike i uskladnených materiáloch a prvkoch určených na realizáciu stavby.

Vzhľadom na situovanie riešených priestorov (I. a II. nadz. podlažie lôžkového monobloku) GDS si dopredu s vedením NsP dohodne odbery vody a el. energie a kontrolu odberu včítane podmienok odberu a spätnej úpravy odberných bodov po ukončení realizácie stavby.

1.2.2   ZÁSOBOVANIE zariadenia STAVENISKA a priestorov, ktoré sú predmetom navrhovaných stavebných úprav- VODOU A ODVEDENIE VÔD

Bolo popísané v bode 1.2.1.

1.2.3   ZÁSOBOVANIE elektrickou energiou

Bolo popísané v bode 1.2.1.

1.2.4   vnútrostaveniskové komunikácie

Stavba sa bude v plnom rozsahu realizovať iba z jestvujúcich areálových obslužných komunikácií a spevnených plôch - v dotyku s lôžkovým monoblokom.

1.2.5   zvislá doprava

Typ stavby ako i rozsah navrhovaných stav. úprav - si vyžaduje pre potreby jej realizácie využiť i stav. mechanizmy- nákladné autá so žeriavom pre vykladanie a nakladanie materiálov potrebných pre navrhovanú stavbu, ale i využitia investorom určeného jestvujúceho výťahu v hlavnom zvislom komunikačnom jadre monobloku- pre potreby zvislej dopravy týchto materiálov z a do úrovne II. nadz. podlažia monobloku, ktorého časť- je predmetom navrhovaných stav. úprav v rozsahu spracovanej PD.

Pre potreby pracovníkov realizátora stavby- je možné využiť i ďalšie výťahy a schodisko hlavného zvislého komunikačného jadra lôžkového monobloku - za dohodnutých podmienok s vedením NsP.

1.2.6   SPÔSOB VýSTAVBY A LIKVIDÁCIE ZS

Postup stav. úprav a realizačných postupov na stavbe – bude realizovaný zo strany GDS – nie len v súlade so Zmluvou o dielo – medzi investorom a GDS, ale i podmienkami dohodnutými s vedením NsP Sv. Lukáša v Galante- o možnosti získania pozemku na ZS, termínov jeho zriadenia, likvidovania i využívania areálových rozvodov IS a energií GDS- po dobu realizácie stavby.

1.3   POSTUP REALIZÁCIE STAVBY

Realizácia navrhovanej stavby je vzhľadom na jej rozsah a väzby na jestvujúce rozvody inštalácií IS a energií lôžkového monobloku, väzby na ďalšie zdrav. prevádzky najmä odd. chirurg. odborov, ortopédie, interné odd. atď je navrhovaná v jednej etape za najkratší možný termín realizácie stavby a uvedenia zrealizovaných oddelení do prevádzky i vzhľadom na rušivý vplyv realizačných prác na prevádzku lôžkového monobloku.

Stavbe NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, Hodská 373/38, GALANTA budú predchádzať, resp. s ňou budú časovo realizované v rovnakých termínoch stavby – výmena fasádnych výplní monobloku (okná, vonk. preskl. steny a vstupné dvere), stavba OBNOVA OPLÁŠTENIA MONOBLOKU A POLIKLINIKY NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE, Hodská 373/38, GALANTA a stavba ZMENA DOKONČENEJ STAVBY NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ●  ODDELENIE JAS ● Hodská ul. 373/38, GALANTA.

Vzhľadom na uvedené, vybratý GDS si po dohode s investorom bude musieť termíny a postupy realizácie stavby určiť po vzájomnom zosúladení dohodnutých podmienok týchto stavieb i s ich realizátormi.

1.4   DOPRAVA

1.4.1   mimostavenisková doprava

Riešenie mimostaveniskovej dopravy- sa opiera i na využitie miestnej komunikačnej siete- tejto časti mesta Galanty.

Stav mestských prístupových komunikácií i areálových komunikácií a rozsah na ne naväzujúcich nástupných spevnených plôch- v priamom dotyku s lôžkovým monoblokom– bez problémov umožní prepravu všetkých druhov stav. materiálov a prvkov i stav. mechanizmov, ktoré sú potrebné na realizáciu stavby– v súlade so schválenou PD.

1.5   podmienky realizácie stavby

1.5.1   nakladanie s odpadmi

Realizáciou stavby NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, Hodská 373/38, GALANTA - v rozsahu spracovanej PD- vzniknú rôzne typy stavebných odpadov- priamo súvisiace s realizovanou stavbou.

Jedná sa o odpady, ktoré vzniknú asanáciami jestvujúcich konštrukcií riešeného I. a II. nadz. podlažia lôžkového monobloku v rozsahu PD navrhovanej stavby, ktoré nie je možné vzhľadom na navrhované riešenie prevádzky OMIS a urgentný príjem využiť (tehla, sadrokartón, omietky, keramické obklady, dlažby, atď) ako i odpady z nefunkčných, resp. amortizovaných a zastaralých technologických zariadení pôvodnej prevádzky, VZT atď.

Ďalej sa jedná odpady súvisiace priamo s realizáciou stavby, t.j. odpady z navrhovaných konštrukcií a materiálov, ktoré nie je možné presne navrhnúť, resp. pri realizácii stavby z nich vznikajú nevyužiteľné odpady.

Pri realizácii predmetnej stavby- nevzniknú nebezpečné odpady, ktorých skladovanie a ich likvidácia by podliehala špeciálnemu režimu.

Vzhľadom na uvedené uvádzame iba odpady, ktoré vzniknú realizáciou asanácií a podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z.- Príloha č.1- Zoznam odpadov- patria do skupiny:

skupina 		názov			                kategória     	množstvo

- 17    		STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ

- VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST

17 01          	BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA

17 01 -  01  	Betón	    					  0				 9,5 m3

17 01 -  02  	Tehly	    					  0			 	372,0 m3

17 01 -  03  	Škridly a obkladový materiál a keramika	      			  0  			   	3,4 m3

17 02          	DREVO, SKLO A PLASTY

17-02-   01	Drevo						0				14,8 m3

17 02 -  02  	Sklo	      			  		0			      	 0,4 m3

17 04                    KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN

17 04 – 05            železo, oceľ    						0           				44,0 t

17 08	STAVEBNÉ MATERIÁLY NA BÁZE SADRY

17 08- 02	Stavebné materiály na báze sadry iné ako

Uvedené v 17 08 01 						0			  	2,6 m3

17-09 	iné odpady zo stavieb a demolácií

17-09- 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné			0				2,0 m3

ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Ďalšiu časť tvoria odpady z navrhovaných konštrukcií a materiálov, ktoré vzniknú pri murovaní, betónovaní, omietaní, realizácii obkladov, podhľadov atď.

skupina 		názov			                kategória     	množstvo

- 17    		STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ

- VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST

17 01          	BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA

17 01 -  02  	Tehly	    					  0				2,0 m3

17 01 -  03  	Škridly a obkladový materiál a keramika	      			  0  			   	2,0 m3

17 02          	DREVO, SKLO A PLASTY

17 02 -  01  	Drevo	      			  		0				1,6 m3

17 03  	BITUM. ZMESI, UH. DECHT

A UHOĽNÉ VÝROBKY

17 03 -  02 	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01      			0				0,2 m3

17 04                    KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN

17 04 – 05            železo, oceľ    						0           				1,3 m3

17 08	STAVEBNÉ MATERIÁLY NA BÁZE SADRY

17 08- 02	Stavebné materiály na báze sadry iné ako

Uvedené v 17 08 01 						0				2,0 m3

Uvádzané  odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby budú odvážané na skládku stavebného odpadu- Odpadová spol. s r.o., Riečna 4, Bratislava v lokalite Čierna voda, okr. Galanta- vo vzdialenosti do 15 km od realizovanej stavby, kde sa platí za uskladnenie netriedeného stavebného odpadu 12,20 €/t + 20% DPH + 0,33 €/t (poplatok obci).

Komunálne triedené odpady zo zrekonštruovanej prevádzky OMIS a urgentného príjmu- budú likvidované ako všetky komunálne triedené odpady z NsP.

T.j.- komunálny odpad triedený- typu papier a lepenky- cez firmu ŠROTSERVIS, s.r.o., Bratislava.

Kuchynské odpady- cez firmu INTA spol. s r.o., Rybárska 758, 911 01 Trenčín.

Odpady biologické zo záhrad a parkov- cez Technické Služby Galanta.

Odpady zdravotnícke, ktorých zber a likvidácia podlieha osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy- budú likvidované ako doteraz cez spaľovňu Duslo Šaľa.

Zdrav. odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodlieha osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy- sa budú likvidovať ako doteraz cez firmu AGB EKO servis Košice- prepravcom Sanamedo Žilina.

Pri likvidácii stavebných odpadov treba naviac postupovať v súlade s novelou Zákona o odpadoch č. 24/2004 Z.z.- ustanovenie § 40c- O povinnosti držiteľa odpadov zhodnocovať odpad v prípade, ak pri búracích a stavebných prácach vznikne 200 t a viac stavebných odpadov (vrátane výkopovej zeminy) a vo vzdialenosti do 50km od uskutočňovaných stavebných prác sa nachádza zhodnocovacie zariadenie. Táto novela zákona nadobudla platnosť 1.3.2004.

V tomto prípade stavebník je povinný po ukončení stavby doložiť doklad o odovzdaní odpadov na zhodnotenie.

Odpady komunálne a ďalšie po realizácii stavby budú skladované a likvidované tak ako doteraz.

1.5.2. PODMIENKY PRE OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Počas stavebnej činnosti musí realizátor stavebných prác dodržiavať a rešpektovať zákonné ustanovenia súvisiace s ochranou životného prostredia a to menovite:

- zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov

- vyhlášky č. 282/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch

- zákon č. 127/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

- zákon č. 184/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov o vodách

- zákon č. 478/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami

- zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane prírody a krajiny

- zákon č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane zdravia ľudí

OCHRANA PRÍRODY A ZELENE

Spracovaná projektová dokumentácia rieši stavbu  NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, Hodská 373/38, GALANTA – v rozsahu investičného zámeru investora, požiadaviek vedenia NsP sv. Lukáša v Galante, stanovísk orgánov štátnej správy – ktoré sa k PD zo zákona vyjadrujú a STN, vyhlášok a nariadení záväzných pre projektovú prípravu, realizáciu a prevádzku zariadení tohto typu a stavieb občianskej vybavenosti všeobecne.

Navrhovanými stavebnými úpravami I. a II. nadz. podlažia lôžkového monobloku– nebude dotknutá areálová ani okolitá zeleň.

OCHRANA VÔD

Vo všeobecnosti sa v tejto oblasti realizátor stavebných prác musí riadiť ustanoveniami zákona č. 184/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov o vodách.

Počas realizácie navrhovanej stavby sa nepredpokladá vzhľadom na charakter prác, že by došlo ku vzniku nebezpečenstva znečistenia podzemných  vôd.

Napriek tomu treba prijať všetky potrebné opatrenia na ochranu vôd, ktoré zabránia prieniku znečisťujúcich látok napr. z odstavených áut a stavebných mechanizmov do podložia a ďalej do podzemných vôd ani do kanalizačnej siete.

OCHRANA EXISTUJÚCICH STAVEBNÝCH OBJEKTOV, KOMUNIKÁCIÍ A IS

Stavba NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, Hodská 373/38, GALANTA – bude realizovaná z priľahlej, areálovej obslužnej komunikácie a spevnených plôch v priamej náväznosti na riešený lôžkový monoblok a polikliniku.

Pre potreby stavby sa budú využívať jestvujúce komunikácie a spevnené plochy iba v čase prísunu materiálov na stavbu – resp. odvozu vyasanovaných odpadov.

Vzhľadom na množstvá dovážaných stavebných materiálov a odvážaného odpadu zo stavby – záber verejných komunikácií počas realizácie stavby bude minimálny.

I napriek tomu môže dôjsť ku kolíziám s existujúcimi stavebnými dielami, obsluhou okolitých prevádzok ako i ohrozeniu ľudí.

Vhodnou organizáciou práce a pracovných postupov je však možné kolíziám zabrániť alebo ich dosah zminimalizovať.

Napojenie budúceho staveniska na potrebné rozvody IS – vodu, elektrickú energiu a kanalizáciu- sa bude realizovať priamo z rozvodov IS lôžkového monobloku.

OCHRANA OVZDUŠIA

Riadi sa ustanoveniami zákona č. 478/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami.

Pri realizácii navrhovaných stavebných úprav je  preto potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k nadmernej prašnosti pri stavebných prácach. Iný druh znečistenia ovzdušia sa vzhľadom na charakter výstavby nepredpokladá.

ZAŤAŽENIE HLUKOM

Nepredpokladajú sa negatívne vplyvy lôžkového monobloku po realizácii navrhovanej stavby NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, Hodská 373/38, GALANTA na prevádzky situované v lôžkovom monobloku ani na ďalšie prevádzky areálu situované v dotyku s komplexom lôžkového monobloku a polikliniky NsP Sv. Lukáša v Galante z hľadiska zaťaženia nadmerným hlukom.

Určité hlukové zaťaženie prevádzok situovaných priamo v  lôžkovom monobloku– však vznikne – pri realizácii stavby- hlavne asanačných prác a súvisiacich činností.

Vhodnou organizáciou práce a technologických postupov - je možné tieto vplyvy zásadne eliminovať.

NARÁBANIE S NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI

Počas realizácie stavby by nemalo dôjsť k vzniku látok ohrozujúcich v istom smere bezpečnosť okolitého prostredia stavby, alebo aj priamo zdravie ubytovaných klientov a zamestnancov, resp. i návštevníkov tohto zariadenia ani vlastníkov okolitých objektov – počas realizácie stavby.

OCHRANA PRED POŽIAROM

Stavba, resp. celý objekt monobloku - po celý čas jej realizácie musí byť adekvátne zabezpečený proti vzniku a následkom požiaru. Pritom je potrebné dodržať príslušné ustanovenia zákona č. 438/2002 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ako aj nasledujúcich noriem:

- STN 730875 -         Požiarna ochrana stavby

- STN 920201 - 3 -   Požiarna bezpečnosť stavieb, Spoločné ustanovenia časť 3 -           Únikové cesty a evakuácia osôb

- STN 920201 - 4 -   Požiarna bezpečnosť stavieb, Spoločné ustanovenia časť 4 - Odstupové vzdialenosti

Stavebná činnosť súvisiaca s realizáciou stavby NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, Hodská 373/38, GALANTA – sa bude realizovať v súlade s územným plánom mesta Galanta a preto stavebná činnosť súvisiaca s realizáciou predmetnej stavby  - musí byť realizovaná i v súlade so stanoviskom  štátnej správy mesta Galanta.

- Pri realizácii stavby musia byť dodržané všetky bezpečnostné a hygienické normy relevantné k tomuto druhu stavby.

- Každý pracovník bude informovaný o týchto bezpečnostných podmienkach a za ich dodržiavanie bude zodpovedný investor, resp. zodpovedný pracovník GDS.

- Na viditeľných miestach na stavenisku bude umiestnená prehľadná informačná tabuľa, na ktorej budú uvedené telefónne čísla záchrannej stanice a najbližšej policajnej stanice, ako i informácie o prvej pomoci pri úrazoch.

- V priestore staveniska bude umiestnená lekárnička pre prvú pomoc so základným vybavením liekmi pri nevoľnostiach, bolestiach a podobných bežných zdravotných problémoch.

Piešťany, november  2016

Vypracoval: HAP – Ing. arch. Jaroslav Kvetán

Autorizovaný architekt SKA