M  E  D  I  P  R  O  J  E  K  T   s. r. o., Winterova 1733 / 17,  921 01  Piešťany

IČO : 30998441, DIČ : 202 039 6774, IČDPH : SK 202 039 6774

www.galeriamediprojekt.sk

Zapísaný :Okresný súd Trnava, Obchodný register, odd. s.r.o. vložka č.1229/T

##### P R O J E K T

PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

NsP Sv. LUKÁŠA GALANTA

● BLOK A,B,C 2.NP- OMIS, URGENT ●

ZMENA DOKONČENEJ STAVBY

OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, SO 04

Hodská 373/38

GALANTA

Zák. č. 255/2016

B

#### Súhrnná technická SPRÁVA

OBSAH:

1.   Všeobecná časť..............................................................................................	  2

- Účel a zdôvodnenie rekonštrukcie oddelení OMIS a urgentný príjem NsP Sv. Lukáša v Galante ...........................................................................................	  4

3.   Zhodnotenie staveniska..................................................................................	  4

4.   Údaje o použitých geodetických a projektových podkladoch..........................	  5

5.   Urbanisticko – architektonické riešenie...........................................................	  7

6.   Prevádzkové riešenie.....................................................................................   9

7.   Konštrukčné a technické riešenie.................................................................. 11

8.   Výsledky prieskumov....................................................................................  17

9.  Vytýčenie stavby............................................................................................   18

10.  Zásady výškovej úpravy staveniska.............................................................   18

11.  Vplyv stavby na životné prostredie...............................................................   18

12.  Vznik a spôsob nakladania s odpadmi počas realizácie stavby a prevádzky OMIS a urgentný príjem- po rekonštrukcii...................................................... 19

13.  Napojenie zrekonštruovanej prevádzky na inžinierske siete, energetické

rozvody a zdroje.............................................................................................. 21

14.  Riešenie požiarnej ochrany............................................................................ 21

15.  Riešenie bezpečnosti prevádzky a ochrany zdravia pri práci........................ 22

1. 	Všeobecná časť

Predmetom PD navrhovanej stavby NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, Hodská 373/38, GALANTA je rekonštrukcia a modernizácia priestorov I. a II. nadz. podlažia lôžkového monobloku NsP Sv. Lukáša v Galante pre prevádzky OMIS a URGENTNÝ PRÍJEM v súlade s investičným zámerom investora a vedenia NsP Sv. Lukáša v Galante pri rešpektovaní konštrukčnej podstaty a nosných rozvodov inštalácií IS a energií vo zvislých jadrách lôžkového monobloku.

Riešené prevádzky oddelení OMIS a urgentného príjmu situované na úrovni I. podz. podlažia bloku D a II. nadz. podlažia- Blok A, B, C  naväzujú na vstupy na úrovni I. nadz. podlažia lôžkového monobloku zabezpečujúce prístup peších pacientov i pacientov dopravených sanitnými, resp. osobnými vozidlami do NsP Sv. Lukáša v Galante z celého spádového územia tejto nemocnice.

Prepojenie nástupných priestorov s oddeleniami OMIS a urgentného príjmu je zabezpečené cez hlavné zvislé komunikačné jadro lôžkového monobloku (schodisko + štyri výťahy) ako i ďalšie dve únikové schodiská a výťahy, ktoré zabezpečujú prevádzky situované v lôžkovom monobloku z hľadiska PO a IBP.

V súlade s investičným zámerom investora prevádzka urgentného príjmu je situovaná v bloku A a prevádzka OMIS v bloku B na úrovni II. nadz. podlažia lôžkového monobloku.

Prepojenie týchto oddelení na odd. RDG situované v bloku C je cez hlavnú halu lôžkového monobloku- na úrovni II. nadz. podlažia.

Napojenie prevádzok OMIS a urgentného príjmu na tep. zdroj tepla  - je na úrovni I. podz. podlažia bloku D.

V rámci URGENTNÉHO PRÍJMU sú situované tieto pracoviská a ich zázemie:

- čakáreň urg. príjmu s oddelenou časťou pre detských pacientov

- triáž

- tri vyšetrovne pre dospelých

- jedna vyšetrovňa pre dospelých + sadrovňa

- jedna vyšetrovňa pre deti

- zákr. sál s umyvárňou personálu

- umyváreň pacientov

- 7 expektačných lôžok kontrolovaných sestrami z monitoringu (2x3l + 1l)- so sociálnym zázemím

- čistiaca miestnosť

- sklad liekov a zdravotníckej technológie

- kuchynka

- priestor pre dočasné umiestnenie zosnulých

- DMZ- pracovňa vrchnej sestry

- DMZ- pracovňa lekárov

- energetické rozvodne

- komunikácie- chodby + únikové schodisko

- atď

V oddelení OMIS sú situované tieto pracoviská a ich zázemie:

- filter

- dve JIS (10l= 3x3l + 1l) so soc. zázemím kontrolované sestrami z monitoringov

- ARO (7l= 6l + 1l) so sociálnym zázemím

- 2x čistiaca miestnosť

- kúpeľňa pacientov

- sklady zdravot. materiálov, liekov, zdravot. technológie, čistiacich prostriedkov atď

- miestnosť pre dočasné umiestnenie zosnulých

- pracovňa primára

- DMZ sestier

- DMZ lekárov

- ošetrovňa

- šatne zamestnancov (mužov a žien)

- serverovňa

- energet. rozvodne

- komunikácie- chodby + únikové schodisko s výťahom

- atď

Popisovať podrobnosti dispozičného riešenia a vzájomné väzby jednotlivých pracovísk je vzhľadom na rozsah riešených oddelení bezpredmetné- všetky podrobnosti sú zrejmé z grafickej časti PD- časť SO-01, SO 02, SO 03, SO 04 E1 ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ RIEŠENIE.

Napojenie riešených priestorov na vnútorné rozvody inštalácií IS a energií je zrejmé z grafických častí PD jednotlivých odborných profesií.

Navrhnuté stavebné, prevádzkové a dispozičné úpravy v rozsahu spracovanej PD stavby NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, Hodská 373/38, GALANTA zohľadňujú investičný zámer investora a vybratú alternatívu riešenia rekonštrukcie I. a II. nadz. podlažia lôžkového monobloku NsP Sv. Lukáša v Galante na prevádzku OMIS a urgentného príjmu, ktorú si zo štyroch alternatívnych návrhov riešenia navrhovanej rekonštrukcie, ktoré vypracoval spracovateľ PD- vybrali zodp. zástupcovia investora a vedenia NsP Sv. Lukáša v Galante.

HAP PD navrhovanej stavby spolu so zodp. proj. jednotlivých odborných profesií si v predstihu, resp. i počas spracovávania PD overil konštrukčné a materiálové riešenie tejto časti lôžkového monobloku včítane rozvodov inštalácií IS a energií a ich kapacity a nimi navrhované riešenia si prerokovali so zodp. pracovníkmi investora a vedením NsP Sv. Lukáša v Galante, resp. i s orgánmi štátnej správy, ktoré sa budú k spracovanej PD vyjadrovať.

PD zohľadňuje i príslušné STN, vyhlášky a nariadenia záväzné pre projektovú prípravu, realizáciu a prevádzkovanie zdrav. prevádzok tohto typu i stavieb občianskej vybavenosti všeobecne.

Realizáciou stavby v súlade s vypracovanou PD nebude dotknutá konštrukčná podstata lôžkového monobloku ani urbanisticko architektonický koncept jestvujúcej zástavby areálu NsP Sv. Lukáša v Galante.

Realizácia stavby nezasahuje do exteriéru lôžkového monobloku- vzhľadom na skutočnosť, že realizácii tejto stavby predchádzala kompletná obnova opláštenia a výmena výplní fasádnych otvorov lôžkového monobloku.

Realizácia stavby rovnako nezasahuje do areálových rozvodov a prípojok IS a energií rovnako ani do jestv. komunikačného systému obslužných komunikácií a spevnených nástupných plôch komplexu lôžkového monobloku a polikliniky NsP Sv. Lukáša v Galante.

Podrobnosti navrhovaných stavebných úprav súvisiacich s predmetnou stavbou sú podrobne zdokumentované v grafickej časti a textovej časti PD- SO-01, SO 02, SO 03, SO 04 E1- ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ RIEŠENIE a v ďalších častiach tejto správy, resp. i častiach PD jednotlivých odborných profesií.

### 2.	ÚČEL A ZDÔVODNENIE REKONŠTRUKCIE  ODDELENÍ OMIS A URGENTNÝ PRÍJEM NsP Sv. LUKÁŠA V GALANTE

Účelom navrhovanej stavby sú stavebné úpravy priestorov I. podz. podlažia bloku D a I. a II. nadz. podlažia- Blok A, B a C lôžkového monobloku na prevádzku oddelení OMIS a urgentného príjmu NsP Sv. Lukáša v Galante v rozsahu investičného zámeru investora ako i orgánov štátnej správy, ktoré sa zo zákona k PD- prerokovanej a schválenej investorom budú vyjadrovať.

### 3.	ZHODNOTENIE STAVENISKA

Areál NsP Sv. Lukáša v Galante je situovaný na severozápadnom okraji mesta Galanty- s priamou väzbou mestskými komunikáciami na centrum mesta.

Areál má výmeru 3,9475 ha.

V súčasnosti má kapacitu 459 lôžok.

Vybudovaný bol v súlade  s PD vypracovanou firmou STAVOPROJEKTOM- Zdravotnícky atel. IV Bratislava v rokoch 1964-1966 a ZDRAVOPROJEKTOM Bratislava v rokoch 1966-1977 podľa arch. návrhu Ing. arch. Milana Rastislava Šavlíka firmou Pozemné stavby Trnava- Závod Trnava, Pozemné stavby Trnava- Závod Galanta a ďalšími stavebnými firmami.

NsP je napojená na miestnu komunikačnú sieť a rozvody IS mesta Galanta v súlade s požiadavkami ČSN, vyhláškami a nariadeniami záväznými pre navrhovanie, realizáciu a prevádzkovanie zdravotníckych zariadení tohto typu- v čase jej projektovej prípravy, čomu zodpovedá i situovanie jednotlivých objektov a prevádzok na ploche areálu, ich orientácia k svetovými stranám, ich vzájomné väzby, prepojenia a napojenia na vnútroareálovú komunikačnú sieť, situovanie a riešenie nástupov, rozsah parkovacích  a spevnených nástupných plôch pre aut. dopravu i peších, rozsah parkovej a oddychovej zelene atď- včítane vybavenia objektov a prevádzok zdravotníckou a ďalšou technikou a technológiou.

Areál NsP je situovaný na parcelách 898/1, 898/2, 898/3, 903/4 a 903/8 v katastrálnom území Galanta.

Areál je oplotený kovovým oplotením rôzneho typu na betónovom múriku.

Hlavný vstup areálu je z Hodskej ulice.

Areál je vymedzený ulicami Hodská, Škovránková, Športová a zo severozápadu priľahlým nezastavaným územím (poľom).

Komplex lôžkového monobloku a polikliniky tvorí nosnú časť zdravotníckych prevádzok NsP Sv. Lukáša v Galante.

Vstupy do tohto komplexu sú viazané  na areálové obslužné komunikácie a spevnené plochy zo severozápadu, severovýchodu a juhovýchodu- umožňujúce bezproblémový prístup sanitných a požiarnych vozidiel včítane vozidiel zásobovacích a obslužných i vozidiel zabezpečujúcich odvoz komunálneho, resp. i stav. odpadu- v čase realizácie stav. úprav- na tomto komplexe.

Možno konštatovať, že vnútroareálový systém komunikácií  a spevnených plôch naväzujúcich na komplex lôžkového monobloku a polikliniky- umožní bezproblémovú realizáciu navrhovaných stavebných úprav- súvisiacich s predmetnou stavbou NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, SO 04,Hodská 373/38, GALANTA - v rozsahu spracovanej PD.

Potrebné skladovacie plochy, prístupové komunikácie a napojenie navrhovaného staveniskového zariadenia na potrebné rozvody IS sú podrobne graficky i textovo zdokumentované a popísané v časti PD   F- POV.

### 4.	ÚDAJE O POUŽITÝCH GEODETICKÝCH A PROJEKTOVÝCH PODKLADOCH

GP v čase spracovávania PD mal k dispozícii:

- kópiu z katastrálnej mapy Areálu NsP sv. Lukáša v Galante

- list vlastníctva

- situáciu Areálu NsP Sv. Lukáša v Galante v mierke 1:500

- prieskum sondami do muriva zrealizovaný proj. firmou Architektonický ateliér AAK, Vavilovova 3, 851 01 Bratislava zrealizovaný v čase spracovávania PD Obnova monobloku NsP v Galante spracovanou touto firmou v r. 1998

- PD- Rekonštrukcia východného krídla ôsmeho nadz. podlažia lôžkového monobloku pre potreby hemodialýzy z r. 1995

- projekt stavby OBNOVA MONOBLOKU NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V GALANTE vypracovaný proj. firmou Architektonický ateliér AAK, Vavilovova 3, 851 01 Bratislava- Ing. arch. Ivan Kolenič CSc., Ing. arch. Milan Rastislav Šavlík z augusta 1998

- PD pôvodnej PD, podľa ktorej bola NsP Galanta postavená- autor arch. návrhu

Ing. arch. Milan Rastislav Šavlík z r. 1966-1977 v rozsahu v akom sa zachovala v archíve NsP sv. Lukáša Galanta

- PD zrealizovaných stav. úprav na lôžkovom monobloku a poliklinike NsP Galanta od výstavby tohto komplexu po súčasnosť v rozsahu v akom sa zachovala v archíve NsP Sv. Lukáša Galanta

- investičný zámer investora a prevádzkovateľa na realizáciu stavby NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, Hodská 373/38, GALANTA

- výzva na predloženie cenovej ponuky na Vypracovanie PD stavby NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, Hodská 373/38, GALANTA zaslaná vybratým projektovým organizáciám dňa 20.IV.2016, súčasťou ktorej bol i ideový návrh navrhovanej stavby vypracovaný firmou OBERMEYER HELIKA s.r.o., Dúbravská cesta 1793/2, Bratislava- Karlova Ves

- oznámenie investora zo dňa 21.VI.2016, že ponuku firmy MEDIPROJEKT spol. s r.o., Winterova 1733/17, 921 01 Piešťany- na Vypracovanie PD stavby NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, Hodská 373/38, GALANTA - v rozsahu a obsahu Výzvy na predloženie cenovej ponuky investora tento prijíma

- štyri alternatívne návrhy riešenia prevádzky navrhovaných oddelení- vypracované firmou MEDIPROJEKT spol s.r.o., Winterova 1733/17, Piešťany pre potreby rozhodovacieho procesu investora a vedenia NsP Sv. Lukáša v Galante v čase vstupných rokovaní pred spracovávaním vlastnej PD navrhovanej stavby

- výsledky a dohovory z rokovaní uskutočnených v čase vypracovávania PD navrhovanej stavby za účasti zodp. pracovníkov investora a NsP Sv. Lukáša v Galante

- PD Zameranie skutkového stavu priestorov I. podz. podlažia bloku D a I. a II. nadz. podlažia- Blok A, B a C lôžkového monobloku v m. 1:50 v rozsahu a obsahu potrebnom na vypracovanie PD stavby NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, Hodská 373/38, GALANTA, ktorú si vypracoval GP- MEDIPROJEKT spol. s r.o. Winterova 1733/17, Piešťany, ktorá popri investičnom zámere investora bola najdôležitejším projektovým podkladom pre vypracovanie PD predmetnej stavby

- výsledky obhliadok riešených priestorov súvisiacich s navrhovanou stavbou HAPom a zodp. projektantmi odborných profesií jednotlivých častí PD, ktoré sú súčasťou spracovávanej PD- pred zahájením vlastných projektových prác i počas spracovávania PD- zameraných na zisťovanie konštrukčných a materiálových riešení priestorov, rozvodov inštalácií IS a energií- v riešených priestoroch

- odsúhlasenia si prijatého návrhu dispozičného a prevádzkového  riešenia rekonštrukcie priestorov I. podz. podlažia a I. a II. nadz. podlažia Blokov A, B a C lôžkového monobloku pre prevádzku oddelení OMIS a Urgentného príjmu NsP Sv. Lukáša v Galante s orgánmi štátnej správy, ktoré sa zo zákona k PD navrhovanej stavby budú vyjadrovať

- prerokovania možností napojenia navrhovaných technologických zariadení na jestvujúce rozvody a rozvodne IS situované v lôžkovom monobloku ako i odsúhlasenia si navrhovaných riešení so zodp. pracovníkmi investora a vedenia NsP Sv. Lukáša v Galante v súlade s návrhmi zodpovedných projektantov jednotlivých častí PD navrhovanej stavby

- STN, vyhlášky a nariadenia- záväzné pre projektovú prípravu, realizáciu i prevádzku stavieb tohto typu i stavieb občianskej vybavenosti všeobecne

5.  URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Komplex lôžkového monobloku a polikliniky NsP Sv. Lukáša v Galante bol vybudovaný v súlade s PD vypracovanou STAVOPROJEKTOM- Zdravotnícky atel. IV Bratislava v rokoch 1964-1966 a ZDRAVOPROJEKTOM Bratislava v rokoch 1966-1977 podľa arch. návrhu Ing. arch. Milana Rastislava Šavlíka.

Výstavbu realizovali firmy Pozemné stavby Trnava- Závod Trnava, Pozemné stavby Trnava- Závod Galanta a ďalšie.

Nosnou časťou zástavby areálu NsP je komplex dvanásť a trinásť podlažného lôžkového monobloku s poliklinikou, v ktorom je situovaná nosná časť lôžok nemocnice, ambulancií, širšie a užšie komplementy  ako i ďalšie zdravotnícke prevádzky včítane ich hospodárskeho, energetického a technického zázemia.

Čas, ktorý uplynul od výstavby tohto komplexu sa nutne podpísal pod jeho zlý súčasný stav- to sa týka i vybavenia jednotlivých prevádzok zdravotníckou a ďalšou technikou a technológiou tak i pod celkový technický stav jeho objektov včítane rozvodov inštalácií IS a energií, stavu fasád a ich výplní i prekonaných, resp. zaužívaných riešení  jednotlivých pracovísk i celých prevádzok riešených pôvodne v súlade s ČSN, vyhláškami a nariadeniami záväznými v čase projektovej prípravy tohto zdravotníckeho komplexu.

Vedenie nemocnice vyššie uvedené skutočnosti evidovalo už v minulosti, no k radikálnemu riešeniu nedošlo a ak tak iba v obmedzenom rozsahu, resp. v rozsahu pridelených finančných prostriedkov.

V máji 2016 vedenie NsP Sv. Lukáša v Galante vypísalo výberové konanie, ktorého predmetom bol výber dodávateľa na Vypracovanie realizačného projektu stavby NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, Hodská 373/38, GALANTA- v súlade s investičným zámerom investora riešiacim rekonštrukciu priestorov I. a II. nadz. podlažia lôžkového monobloku pre oddelenia OMIS a urgentný príjem.

Ako podklad pre spracovateľov ponúk im spoločnosť poskytla arch. objemovú štúdiu uskutočniteľnosti inv. zámeru investora spracovanú  firmou PROAR- architektonický ateliér Opavská 18, 831 01 Bratislava z decembra 2015 autor Ing. arch. Alfréd Rajnic- aut. arch. SKA.

Ako najvhodnejšia pre vypisovateľa výberového konania bola vo výberovom konaní vybratá ponuka firmy MEDIPROJEKT spol. s r.o., Piešťany.

Firma MEDIPROJEKT spol. s r.o., Piešťany- po obdržaní objednávky z 13.VI.2016- pristúpila k vypracovaniu PD NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, Hodská 373/38, GALANTA- v rozsahu zadávacích podkladov do výberového konania no s riešením rekonštrukcie dotknutých priestorov- v súlade s arch. návrhom riešenia prevádzky a s tým súvisiacich stav. úprav v zmysle vybratého arch. návrhu firmy MEDIPROJEKT spol. s r.o. Piešťany, ktorá investorovi i vedeniu NsP Sv. Lukáša v Galante poskytla štyri alternatívnych návrhov riešenia stavby NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, Hodská 373/38, GALANTA.

V priebehu spracovávania PD sa pravidelne konali pracovné rokovania za účasti spracovateľov PD a zodp. pracovníkov investora i vedúcich pracovníkov NsP Sv. Lukáša v Galante- závery a uznesenia, z ktorých GP priebežne zapracovával do spracovávanej PD.

Spracovateľ PD si ako záväzný podklad pre vypracovanie PD stavby NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, Hodská 373/38, GALANTA zrealizoval digitálnu formu Zameranie skutkového stavu riešených priestorov, ktorá PD- spolu s investičným zámerom investora mu bola nosným proj. podkladom- pre vypracovanie PD navrhovanej stavby.

Realizácia navrhovanej stavby- v rozsahu spracovanej PD sa na exteriéri lôžkového monobloku neprejaví.

Všetky stav. úpravy  súvisiace s rekonštrukciou riešených priestorov sa budú realizovať iba v interiéri lôžkového monobloku- včítane napojenia tu situovaných prevádzok na rozvody inštalácií IS a energií.

Vzhľadom na uvedené popisovať dosahy navrhovanej stavby NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, Hodská 373/38, GALANTA na urbanisticko architektonický koncept areálu a komplexu lôžkového monobloku s poliklinikou- je bezpredmetné.

6.    PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE

Rovnako ako technický stav komplexu lôžkového monobloku a polikliniky NsP Sv. Lukáša v Galante- nevyhovuje súčasným požiadavkám a štandardu ani jeho vybavenie zdravotníckou a ďalšou technikou a technológiou, ale i prevádzkové riešenie oddelení- v ňom situovaných včítane ich vzájomných väzieb atď.

Ako prioritnú potrebu, ktorú sa investor NsP Sv. Lukáša v Galante rozhodol vyriešiť- je rekonštrukcia oddelení OMIS a urgentný príjem v priestoroch II. nadz. podlažia- Blok A, B a C lôžkového monobloku včítane napojení navrhovaných prevádzok na jestvujúce rozvody inštalácií IS a energií na úrovni I. podz. podlažia a napojení riešených prevádzok na zvislé komunikačné jadrá monobloku ako z hľadiska dostupnosti pacientov, návštevníkov a zamestnancov tak i požiadaviek PO a IBP včítane vybavenia riešených priestorov zodpovedajúcou zdravotníckou a ďalšou technológiou a technikou v súlade s STN, vyhláškami a nariadeniami záväznými pre projektovú prípravu, realizáciu a prevádzkovanie zdravotníckych prevádzok tohto typu všeobecne.

Realizácia navrhovaných stavebných úprav priestorov I. podz. podlažia bloku D a I. a II. nadz. podlažia Blokov A, B a C lôžkového monobloku radikálne zmení rozsah i kvalitu poskytovaných zdravotníckych služieb pacientom spádového územia tohto zdrav. zariadenia, ale i pracovné podmienky zamestnancov- tu situovaných prevádzok.

Stavebnými úpravami riešených priestorov I. podz. podlažia bloku D a I. a II. nadz. podlažia a ďalších náväzných priestorov lôžkového monobloku v súlade s vypracovanou PD sa vytvoria dve samostatné i keď prevádzkovo vzájomne úzko previazané prevádzky cez halu II. nadz. podlažia s priamou väzbou i na odd. RDG situované na úrovni II. nadz. podlažia- v bloku C.

SPOLOČNÉ PRIESTORY

- hala II. nadz. podlažia s hlavným zvislým komunikačným jadrom lôžkového monobloku ( schodisko + štyri výťahy)

- pracovňa vrchnej sestry

- čakáreň návštev

- hovorňa pre interné rozhovory návštev s lekármi

- sociálne zariadenia návštev- muži

- sociálne zariadenia návštev- ženy

- upratovačka + sklad čistiacich prostriedkov

URGENTNÝ PRÍJEM

- čakáreň urg. príjmu s oddelenou časťou pre detských pacientov

- triáž

- tri vyšetrovne pre dospelých

- jedna vyšetrovňa pre dospelých + sadrovňa

- jedna vyšetrovňa pre deti

- zákr. sál s umyvárňou personálu

- umyváreň pacientov

- 7 expektačných lôžok kontrolovaných sestrami z monitoringu (2x3l + 1l)- so sociálnym zázemím

- čistiaca miestnosť

- sklad liekov a zdravotníckej technológie

- kuchynka

- priestor pre dočasné umiestnenie zosnulých

- DMZ- pracovňa vrchnej sestry

- DMZ- pracovňa lekárov

- energetické rozvodne

- komunikácie- chodby + únikové schodisko

- atď

OMIS

- filter

- dve JIS (10l= 3x3l + 1l) so soc. zázemím kontrolované sestrami z monitoringov

- ARO (7l= 6l + 1l) so sociálnym zázemím

- 2x čistiaca miestnosť

- kúpeľňa pacientov

- sklady zdravot. materiálov, liekov, zdravot. technológie, čistiacich prostriedkov atď

- miestnosť pre dočasné umiestnenie zosnulých

- pracovňa primára

- DMZ sestier

- DMZ lekárov

- ošetrovňa

- šatne zamestnancov (mužov a žien)

- serverovňa

- energet. rozvodne

- komunikácie- chodby + únikové schodisko s výťahom

- atď

ENERGETICKÉ ROZVODY

- vod. energ. rozvody – ÚK na úrovni I. podz. podl. bloku D

- zvislé energetické jadrá rozvodov inštalácií IS a energií

- rozvodne

Popisovať podrobnosti dispozičného a prevádzkového riešenia jednotlivých prevádzok je vzhľadom na ich rozsah bezpredmetné.

Všetky podrobnosti dispozičného riešenia i väzby jednotlivých pracovísk navzájom- sú zrejmé z grafickej časti PD- viď časť PD SO-01, SO 02, SO 03, SO 04,  E1 ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ RIEŠENIE.

Podrobnosti napojenia jednotlivých pracovísk i celých prevádzok na jestvujúce rozvody inštalácií IS a energií sú zrejmé z grafických a textových častí PD jednotlivých odborných profesií.

Spracovaná PD zohľadňuje i pripomienky investora- vedenia NsP Sv. Lukáša v Galante i vedúcich pracovníkov riešených prevádzok vznesené k vypracovaným návrhom riešenia rekonštrukcie priestorov I. podz. podlažia bloku D a I. a II. nadz. podlažia- Blok A, B a C NsP Sv. Lukáša v Galante ako i z pracovných rokovaní pred zahájením projektových prác i počas spracovávania  PD stavby NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, Hodská 373/38, GALANTA ako i stanoviská orgánov štátnej správy z prekonzultovaní rozpracovanej PD (ktoré sa k PD budú vyjadrovať).

PD je vypracovaná v súlade s STN, vyhláškami a nariadeniami záväznými pre projektovú prípravu, realizáciu i prevádzkovanie prevádzok tohto typu ako i stavieb občianskej vybavenosti všeobecne.

PD rovnako zohľadňuje STN- riešiace takéto prevádzky- z hľadiska PO, IBP atď.

Podrobnosti dosahov navrhovaných stav. úprav na prevádzku I. a II. nadz. podlažia Blokov A, B a C lôžkového monobloku i na náväzných podlažiach sú zrejmé z grafických a textových častí PD jednotlivých odborných profesií.

### 7.	KONŠTRUKČNÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE

Predmetom PD stavby NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, SO 04,  Hodská 373/38, GALANTA - sú stavebné úpravy a celková rekonštrukcia priestorov I. podz. podlažia bloku D a I. a II. nadz. podlažia a náväzných priestorov lôžkového monobloku pre prevádzku OMIS a urgentného príjmu- v súlade s investičným zámerom investora, požiadavkami vznesenými investorom a vedením NsP Sv. Lukáša v Galante i vedúcimi pracovníkmi- primármi oddelení, ktoré budú zrekonštruované priestory využívať- vznesenými na pracovných rokovaniach v NsP Sv. Lukáša v Galante- počas spracovávania PD, STN, vyhláškami a nariadeniami záväznými pre projektovú prípravu, realizáciu a prevádzkovanie stavieb tohto typu ako i stavieb občianskej vybavenosti všeobecne- v rozsahu spracovanej PD.

Navrhované stavebné úpravy- súvisiace s navrhovanou stavbou nezasahujú do exteriéru ani do nosnej konštrukčnej podstaty lôžkového monobloku ani do prevádzkových riešení a väzieb- náväzných oddelení situovaných v lôžkovom monobloku, čomu zodpovedá i spracovaný popis jestvujúceho i navrhovaného konštrukčného a technického riešenia.

SKUTKOVÝ STAV

ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE

Základové konštrukcie monobloku sú monolitické železobetónové a z prostého betónu.

HYDROIZOLÁCIE

Hydroizolácie podzemných častí I. podz. podlažia monobloku chránia tieto priestory a podlahy, kde nie je podzemné podlažie proti zvýšenej zemnej vlhkosti zodp. hydroizoláciou- pásovými lepenkami- natavenými na penetračným náterom ošetrené podkladné betóny a tehlové prímurovky okolo obvodových stien I. podz. podlažia objektu monobloku.

ZVISLÉ A VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

Zvislé nosné konštrukcie

Tvorí žel. betónový skelet tvorený stĺpmi rôzneho profilu a stĺpmi stenového profilu.

Zábradlie logií- monolitické železobetónové- hr. 125 mm.

Vodorovné nosné konštrukcie

Monolitické bezprievlakové železobetónové stropy hr. 200 mm a markízy a nosné časti priebežných logií v hr. 150-200 mm.

Schodiská monolitické železobetónové.

Obvodové murivá sú výplňové hr. 300 mm z keramických tvárnic na maltu so zvýšenou pevnosťou.

Obvodové murivá strešných nadstavieb hr. 150 a 200 mm z z keramických tvárnic na maltu so strednou pevnosťou.

STRECHY

Strechy ploché- pokryté pásovými lepenkovými hydroizoláciami v kombinácii s klampiarskymi výrobkami z pozinkovaného plechu.

KLAMPIARSKE VÝROBKY

Klampiarske výrobky na strechách a parapety sú zrealizované z pozinkovaného plechu- ošetrené olejovo syntetickými nátermi vo farbe hnedá.

BLESKOZVODY

Bleskozvody sú riešené ako pasívne s rozvodmi po strechách na kovových podložkách.

Zvody bleskozvodov sú riešené v špárach nosných častí fasád, resp. ich omietkach a voľne po fasádach v rozsahu ČSN záväzných pre ich riešenie v čase vypracovania PD a realizácie stavby.

Výstupy na strechy sú zabezpečené vonkajšími vstupnými dverami a požiarnymi rebríkmi.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Vnútorné povrchové úpravy

Vnútorné povrchové úpravy v lôžkovom monobloku sú zrealizované v súlade s prevádzkou.

Vonkajšie povrchové úpravy

Sklenená mozaika čierna a sivá rozmeru 20x20x4 mm na monobloku.

PODLAHY

Podlahy sú zrealizované v súlade s prevádzkou- prírodný kameň, keramické dlažby rôzneho typu, PVC, povlakové krytiny, betónové mazaniny atď.

OTVORY

Výplne fasádnych otvorov – okná – pôvodné kovové zdvojené. V čase pred realizáciou nového opláštenia boli vymenené za plastové biele zasklené tepelnoizolačným dvojsklom.

Vstupné dvere- hliníkové, kovové oceľové a plastové.

Presklené steny- sú vytvorené v kombinácii pevných presklených okien oceľových zdvojených a v prípade kruhového únikového schodiska lôžkového pavilónu z KOPILIT-ových  tvaroviek.

Vnútorné dvere sú typové – drevené v oceľových zárubniach.

V rámci zrealizovaných postupných úprav a rekonštrukcií vyplývajúcich z aktuálnych potrieb, resp. technického stavu výplní fasádnych otvorov- časť z nich už bola vymenená za plastové- bielej farby- okná, oceľovo hliníkové- vstupné dvere, hliníkové- vstupné dvere.

ROZVODY INŠTALÁCIÍ IS A ENERGIÍ

Rozvody inštalácií IS a energií v lôžkovom monobloku boli zrealizované v súlade s pôvodnou prevádzkou a ČSN záväznými pre ich realizáciu v čase realizácie stavby, resp. boli menené a upravované v súlade so zrealizovanými prevádzkovými a dispozičnými úpravami.

Priestory lôžkového monobloku sú v plnom rozsahu napojené na vnútorné rozvody inštalácií IS a energií ako i na vonkajšie areálové rozvody IS (E1- el. energie, E2- slab. rozvody, telefón, TV, internet, EPS atď, bleskozvod, vodovod, TÚV, ÚK, med. plyny, kanalizáciu ako i na areálovú komunikačnú sieť a vybavené sú zdravotníckou technikou a technológiou, technológiou VZT a MaR a ďalšími technológiami v súlade s prevádzkou zodp. času ich realizácie.

Vzhľadom na rozsah riešených priestorov I. a II. nadz. podlažia monobloku popisovať ďalšie podrobnosti týkajúce sa architektonického, konštrukčného a dispozičného riešenia ako i rozvodov IS a energií je bezpredmetné.

Podrobnosti dispozičného, prevádzkového, materiálového i typového riešenia ako i vybavenia riešených priestorov zariadeniami a rozvodmi inštalácií IS a energií a technologickými zariadeniami sú zrejmé z grafickej časti PD- Zameranie skutkového stavu.

NAVRHOVANÝ STAV

ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE

Nové základové konštrukcie- súvisiace s realizáciou navrhovanej stavby v súlade s vypracovanou PD- sú navrhované:

- SO 01- základové konštrukcie v navrhovanej strojovni VZT pod navrhované zariadenia VZT a pásové základy pod navrhované obvodové a vnútorné murivá

- SO 02- základové konštrukcie v navrhovanej strojovni VZT pod navrhované zariadenia VZT a pásové základy pod vnútorné murivá

- SO 03- základové konštrukcie navrhovaného vonkajšieho prístupového schodiska a rampy

Základové konštrukcie vonkajšieho nástupného schodiska včítane rampy i výplňové obvodové a vnútorné murivá v rozsahu navrhovaného uzatvorenia voľného priestoru pod blokom A a B lôžkového monobloku sú navrhované monolitické pásové z prostého betónu, resp. železobetónu.

ZVISLÉ A VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

Stavebné úpravy priestorov na úrovni I. podz. podlažia bloku D a I. a II. nadz. podlažia blokov A, B a C lôžkového monobloku v rozsahu navrhovanej stavby v zásade nezasahujú do zvislých ani vodorovných nosných konštrukcií lôžkového monobloku.

Určité statické riešenie si však vyžiadajú realizácie otvorov súvisiace s rozvodmi VZT a uchytením stropných operačných svetiel a tubusov medicinálnych plynov v prevádzkach OMIS i urgentného príjmu.

Realizácia nosných častí vonkajšieho nástupného schodiska spolu s rampou sa navrhuje ako monolitická železobetónová konštrukcia.

Prekrytie navrhovaného vonkajšieho schodiska i rampy sa navrhuje z oceľovej konštrukcie v kombinácii s dreveným doskovým záklopom a cementotrieskových dosák, napr. typu CETRIS s povrchovou úpravou- stierka v súlade s vonkajšími povrchovými úpravami lôžkového monobloku.

Navrhované obvodové murivo hr. 450 mm na úrovni I. nadz. podlažia- je navrhované z tvaroviek, napr. typu PROTHERM PROFI 44- 248x440x249+ lepiaca malta.

Navrhované vnútorné murivo hr. 250 mm na úrovni I. nadz. podlažia je navrhované z tvaroviek, napr. typu POROTHERM PTH 25 P+D- 375x250x238+ lepiaca malta.

Prestropenie tohto priestoru je riešené jestvujúcim stropom nad I. nadz. podlažím lôžkového monobloku- blokov A a B v plnom rozsahu.

PRIEČKY

Navrhované priečky sú vzhľadom na množstvo rozvodov inštalácií IS a charakter prevádzky ako i náväznosti na priečky jestvujúce- navrhované v hr. 125 mm z presných priečkových tvárnic, napr. YTONG P4- 600- 125x249x599 mm na tenkovrstvovú lepiacu maltu šedú a napr. POROTHERM PTH 11,5 P+D- 500x115x238+ lepiaca malta.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

VNÚTORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Povrchové úpravy priečok- použije sa suchá stierka napr. YTONG biela hr. 5 mm (skladba- prvá vrstva hr. 4 mm + vystužujúca tkanina napr. YTONG 160 g/m2 + druhá vrstva hr. 1mm).

Povrchové úpravy- na stenách, priečkach a stropoch, ktoré ostávajú- sa po realizácii rozvodov inštalácií IS a energií iba povrchovo vyspravia, resp. upravia stierkou, pričom konečná úprava sa zrealizuje v súlade s STN zabezpečujúcu čistotu prostredia maľovkou, olejovým náterom, keramickým obkladom- v súlade s vypracovanou PD.

Povrchové úpravy v riešených priestoroch sa zrealizujú v súlade s návrhom zdokumentovaným v časti SO-01, SO-02, SO-03 , SO-04 ,E1 ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ RIEŠENIE- viď VÝPIS PODLÁH A POVRCHOV.

VONKAJŠIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Navrhované stavebné úpravy neriešia vonkajšie povrchové úpravy lôžkového monobloku.

Súčasťou navrhovanej stavby sú iba povrchové úpravy vonkajšieho nástupného schodiska a rampy riešiaceho prístup pacientov, zamestnancov a návštev do vonkajšej parkovej úpravami riešenej časti areálu z lôžkového monobloku vyčlenenému pre rehabilitačný a relaxačný pobyt pacientov. Návštev a zamestnancov v priaznivom počasí v tomto kultivovanom prírodnom prostredí areálu nemocnice.

Ďalšie povrchové úpravy súvisiace s predmetnou stavbou sú povrchové úpravy výplňového obvodového muriva a výplne fasádnych otvorov súvisiace s uzatvorením voľnej podnože pod blokom A lôžkového monobloku- materiálové riešenia vid grafická časť PD SO-01, SO-02, SO-03, SO-04, E1 ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ RIEŠENIE.

Vonkajšie povrchové úpravy týchto priestorov a vonkajšieho nástupného schodiska s rampou sa zrealizujú v súlade s návrhom povrchových úprav monobloku, ktoré sú zdokumentované v PD stavby OBNOVA OPLÁŠTENIA MONOBLOKU A POLIKLINIKY vypracovanou firmou MEDIPROJEKT spol. s r.o. Piešťany v júli 2016.

Vonkajšie povrchové úpravy riešených častí lôžkového monobloku, ktoré sú súčasťou navrhovanej stavby sú podrobne zdokumentované v PD časť SO-01, SO-02, SO-03, SO-04,  E1 ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ RIEŠENIE.

PODLAHY

Sú navrhované v súlade s navrhovanou prevádzkou.

Jedná sa v zásade iba o vysprávky podláh po odstránení jestvujúcich nášľapných vrstiev, resp. o podlahy nové v prípade zmeny prevádzky.

Úpravy podláh- viď PD časť SO-01, SO-02, SO-03, SO-04, E1- ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ RIEŠENIE- výkresy pôdorysov a VÝPIS PODLÁH A POVRCHOV.

PODHĽADY

Z hygienického hľadiska a údržby- sa navrhujú zásadne podhľady a obklady rozvodov IS a energií- plné sadrokartónové do normálneho i vlhkého prostredia podľa typu prevádzky.

Ich účelom je krytie jestvujúcich i navrhovaných vodorovných i zvislých rozvodov IS a energií, resp. i krytie uchytení zdravotníckej a ďalšej technológie a techniky do nosných častí budovy.

V priestoroch, kde si to vyžaduje stupeň čistoty prostredia prechody podhľadov a stien bude riešený z hľadiska čistoty prostredia- krycou lištou fabiónom.

V ďalších priestoroch sú navrhované sadrokartónové podhľady kazetové, ktoré umožňujú bezproblémovú údržbu navrhovaných a jestvujúcich rozvodov IS a energií, resp. i realizáciu rozvodov nových v prípade zmeny prevádzky alebo nových požiadaviek vyplývajúcich z potrieb nových technologických zariadení, resp. i zmeny rozvodov z hľadiska platných STN, vyhlášok a nariadení záväzných pre riešenie zdrav. prevádzok tohto typu.

ZASTREŠENIE

Stavebné úpravy striech- navrhovaná stavba nerieši.

Hydroizolácia prekrytia navrhovaného schodiska a rampy- lepenková pásová.

VÝPLNE FASÁDNYCH OTVOROV

Stavebné úpravy súvisiace s navrhovanou stavbou riešia iba výplne fasádnych otvorov vytváraného priestoru pod blokom A lôžkového monobloku, ktorý je v súčasnosti voľný a z hľadiska jeho využitia v súlade s pôvodným zámerom mal byť pre pobyt, resp. rehabilitačnú firmu liečby hospitalizovaných pacientov je nevyužívaný a z hľadiska prevádzky naviac spôsobuje iba problémy s udržiavaním čistoty a hygieny.

Výplne fasádnych otvorov tohto priestoru sú navrhované v zhode s materiálovým a typovým riešením fasádnych výplní, ktoré sú navrhované pre výmenu fasádnych výplní celého lôžkového monobloku, t.j. plastové biele so zasklením z tepelnoizolačného dvojskla.

ZÁMOČNÍCKE A KLAMPIARSKE VÝROBKY

Rozsah a riešenie zámočníckych, resp. i klampiarskych výrobkov, ktoré sú súčasťou navrhovanej stavby- sú podrobne spracované v grafickej časti PD- SO-01, SO-02, SO-03, SO-04, E1 ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ RIEŠENIE- VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV.

ROZVODY INŠTALÁCIÍ IS A ENERGIÍ

Sú podrobne zdokumentované v grafických a textových častiach PD- jednotlivých odborných profesií.

Podrobnosti konštrukčného, materiálového, typového a farebného riešenia stav. úprav súvisiacich s riešením rozvodov IS- viď PD časť SO-01, SO-02, SO-03, SO-04,  E1 ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ RIEŠENIE.

8.       VÝSLEDKY PRIESKUMOV

Typ stavebných úprav- priestorov na úrovni I. podz. podlažia bloku D a I. i II. nadz. podlažia blokov A, B, C - lôžkového monobloku- si nevyžadoval realizáciu IGHP.

GP pre potreby navrhovaných stav. úprav použil iba ním vypracované statické posúdenie navrhovaných zásahov a možností realizácie stavebných úprav súvisiacich s navrhovanou stavbou.

Zodpovední projektanti jednotlivých častí PD si pred zahájením proj. prác zrealizovali obhliadku riešených priestorov- zameranú na zistenie konštrukčnej a materiálovej podstaty a rozvodov IS a energií v riešených priestoroch I. podz. podlažia bloku D a I. a II. nadz. podlažia blokov A, B, C - lôžkového monobloku NsP Sv. Lukáša v Galante.

Zodpovední projektanti si nimi navrhované riešenia jednotlivých častí PD v čase spracovávania PD- podrobne prerokovali navzájom s investorom i vedením NsP Sv. Lukáša v Galante- za prítomnosti HAPa.

Navrhované stavebné úpravy- zistené skutočnosti a konštrukčnú podstatu lôžkového monobloku- plne rešpektujú.

Statické posúdenie je súčasťou spracovanej PD- viď časť E1b- STATIKA- BETÓNOVÉ A KOVOVÉ KONŠTRUKCIE.

9.     VYTÝČENIE STAVBY

Vytýčenie stavby NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, Hodská 373/38, GALANTA - je vzhľadom na navrhovaný typ stav. úprav bezpredmetné.

Realizácia vonkajšieho nástupného schodiska a rampy a uzavretého voľného priestoru pod blokom A lôžkového monobloku na úrovni I. nadz. podlažia sa v plnom rozsahu zrealizuje iba v súlade s časťami PD SO-01, SO-02, SO-03, SO-04, E1 ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ RIEŠENIE a E1b- STATIKA- BETÓNOVÉ A KOVOVÉ KONŠTRUKCIE.

10.       ZÁSADY VÝŠKOVEJ ÚPRAVY STAVENISKA

Výškové úpravy staveniska- sú vzhľadom na navrhovaný typ stavby bezpredmetné.

11.    VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Realizáciou navrhovanej stavby- v rozsahu spracovanej PD- nebudú dotknuté a ani nevzniknú žiadne nové ochranné pásma.

Stavebné úpravy súvisiace s predmetnou stavbou- budú bez negatívnych vplyvov na okolité životné prostredie.

Určité negatívne vplyvy však stavba počas jej realizácie na prevádzku lôžkového pavilónu, ale i na jeho okolie bude mať (hluk, prašnosť, pohyb cudzích osôb v areáli, ale i vo vlastnom lôžkovom monobloku nielen na úrovni I. podz. podlažia bloku D a I. a II. nadz. podlažia blokov A, B, C – lôžkového monobloku, kde sa budú realizovať stav. úpravy pre oddelenia OMIS a urgentný príjem ako i na úrovni I. nadz. podlažia, kde sa v rámci navrhovanej stavby bude realizovať nové vonkajšie nástupné schodisko a prístupová rampa do monobloku smerom do areálového parku včítane uzatvorenia v súčasnosti voľného priestoru pod blokom A lôžkového monobloku.

12.    VZNIK A SPÔSOB NAKLADANIA S ODPADMI POČAS REALIZÁCIE STAVBY A PREVÁDZKY OMIS A URGENTNÝ PRÍJEM- PO REKONŠTRUCKII

Realizáciou stavby NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, Hodská 373/38, GALANTA - v rozsahu spracovanej PD- vzniknú rôzne typy stavebných odpadov- priamo súvisiace s realizovanou stavbou.

Jedná sa o odpady, ktoré vzniknú asanáciami jestvujúcich konštrukcií riešeného I. podz. podlažia bloku D a I. a II. nadz. podlažia blokov A, B, C - lôžkového monobloku v rozsahu PD navrhovanej stavby, ktoré nie je možné vzhľadom na navrhované riešenie prevádzky OMIS a urgentný príjem využiť (tehla, sadrokartón, omietky, keramické obklady, dlažby, atď) ako i odpady z nefunkčných, resp. amortizovaných a zastaralých technologických zariadení pôvodnej prevádzky, VZT atď.

Ďalej sa jedná odpady súvisiace priamo s realizáciou stavby, t.j. odpady z navrhovaných konštrukcií a materiálov, ktoré nie je možné presne navrhnúť, resp. pri realizácii stavby z nich vznikajú nevyužiteľné odpady.

Pri realizácii predmetnej stavby- nevzniknú nebezpečné odpady, ktorých skladovanie a ich likvidácia by podliehala špeciálnemu režimu.

Vzhľadom na uvedené uvádzame iba odpady, ktoré vzniknú realizáciou asanácií a podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z.- Príloha č.1- Zoznam odpadov- patria do skupiny:

skupina 		názov			                kategória     	množstvo

- 17    		STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ

- VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST

17 01          	BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA

17 01 -  01  	Betón	    					  0				 9,5 m3

17 01 -  02  	Tehly	    					  0			 	372,0 m3

17 01 -  03  	Škridly a obkladový materiál a keramika	      			  0  			   	3,4 m3

17 02          	DREVO, SKLO A PLASTY

17-02-   01	Drevo						0				14,8 m3

17 02 -  02  	Sklo	      			  		0			      	 0,4 m3

17 04                    KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN

17 04 – 05            železo, oceľ    						0           				44,0 t

17 08	STAVEBNÉ MATERIÁLY NA BÁZE SADRY

17 08- 02	Stavebné materiály na báze sadry iné ako

Uvedené v 17 08 01 						0			  	2,6 m3

17-09 	iné odpady zo stavieb a demolácií

17-09- 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné			0				2,0 m3

ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Ďalšiu časť tvoria odpady z navrhovaných konštrukcií a materiálov, ktoré vzniknú pri murovaní, betónovaní, omietaní, realizácii obkladov, podhľadov atď.

skupina 		názov			                kategória     	množstvo

- 17    		STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ

- VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST

17 01          	BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA

17 01 -  02  	Tehly	    					  0				2,0 m3

17 01 -  03  	Škridly a obkladový materiál a keramika	      			  0  			   	2,0 m3

17 02          	DREVO, SKLO A PLASTY

17 02 -  01  	Drevo	      			  		0				1,6 m3

17 03  	BITUM. ZMESI, UH. DECHT

A UHOĽNÉ VÝROBKY

17 03 -  02 	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01      			0				0,2 m3

17 04                    KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN

17 04 – 05            železo, oceľ    						0           				1,3 m3

17 08	STAVEBNÉ MATERIÁLY NA BÁZE SADRY

17 08- 02	Stavebné materiály na báze sadry iné ako

Uvedené v 17 08 01 						0				2,0 m3

Uvádzané  odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby budú odvážané na skládku stavebného odpadu- Odpadová spol. s r.o., Riečna 4, Bratislava v lokalite Čierna voda, okr. Galanta- vo vzdialenosti do 15 km od realizovanej stavby, kde sa platí za uskladnenie netriedeného stavebného odpadu 12,20 €/t + 20% DPH + 0,33 €/t (poplatok obci).

Komunálne triedené odpady zo zrekonštruovanej prevádzky OMIS a urgentného príjmu- budú likvidované ako všetky komunálne triedené odpady z NsP.

T.j.- komunálny odpad triedený- typu papier a lepenky- cez firmu ŠROTSERVIS, s.r.o., Bratislava.

Kuchynské odpady- cez firmu INTA spol. s r.o., Rybárska 758, 911 01 Trenčín.

Odpady biologické zo záhrad a parkov- cez Technické Služby Galanta.

Odpady zdravotnícke, ktorých zber a likvidácia podlieha osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy- budú likvidované ako doteraz cez spaľovňu Duslo Šaľa.

Zdrav. odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodlieha osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy- sa budú likvidovať ako doteraz cez firmu AGB EKO servis Košice- prepravcom Sanamedo Žilina.

Pri likvidácii stavebných odpadov treba naviac postupovať v súlade s novelou Zákona o odpadoch č. 24/2004 Z.z.- ustanovenie § 40c- O povinnosti držiteľa odpadov zhodnocovať odpad v prípade, ak pri búracích a stavebných prácach vznikne 200 t a viac stavebných odpadov (vrátane výkopovej zeminy) a vo vzdialenosti do 50km od uskutočňovaných stavebných prác sa nachádza zhodnocovacie zariadenie. Táto novela zákona nadobudla platnosť 1.3.2004.

V tomto prípade stavebník je povinný po ukončení stavby doložiť doklad o odovzdaní odpadov na zhodnotenie.

Odpady komunálne a ďalšie po realizácii stavby budú skladované a likvidované tak ako doteraz.

13.    NAPOJENIE ZREKONŠTRUOVANEJ PREVÁDZKY NA  INŽINIERSKE SIETE, ENERGETICKÉ ROZVODY A ZDROJE

Realizácia stavby NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, Hodská 373/38, GALANTA - rieši i potrebné napojenia zrekonštruovanej prevádzky- na jestvujúce rozvody inštalácií IS a energií iba v rámci lôžkového monobloku z rozvodov vedených v jestvujúcich zvislých energetických a inštalačných jadrách, resp. z ich rozvodní (jestvujúcich i navrhovaných)- priamo na úrovni I. a II. nadz. podlažia lôžkového monobloku, ktorého rekonštrukcia pre potreby OMIS a urgentného príjmu je predmetom navrhovanej stavby.

Podrobnosti navrhovaného riešenia sú podrobne zdokumentované a popísané v časti PD SO-01, SO-02, SO-03, SO-04, E1- Architektúra a stavebné riešenie a v častiach PD jednotlivých odborných profesií.

14.    RIEŠENIE POŽIARNEJ OCHRANY

Riešenie zrekonštruovaných priestorov I. a II. nadz. podlažia lôžkového monobloku v NsP Sv. Lukáša v Galante pre potreby OMIS a urgentného príjmu z hľadiska PO-  je podrobne riešené v PD- časť SO-01, SO 02, SO 03, SO 04,   E1 ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ RIEŠENIE a E1a- POŽIARNA OCHRANA.

Zabezpečenie zrekonštruovaných priestorov, ale i celého komplexu lôžkového monobloku NsP Sv. Lukáša v Galante je okrem zabezpečenia tohto komplexu v súlade s vypracovanou PD časť E1a POŽIARNA OCHRANA pred požiarom je zabezpečené i bezproblémovým prístupom požiarnej techniky a jestv. požiarnymi hydrantmi- situovanými v tomto komplexe ako i na vnútroareálových rozvodoch vodovodu v priamom okolí hlavného komplexu zástavby areálu NsP Sv. Lukáša v Galante, ktorý tvorí dvanásť a trinásť podlažný lôžkový monoblok, v ktorom je situovaná podstatná časť zdrav. prevádzok tohto zdrav. komplexu.

15.    RIEŠENIE BEZPEČNOSTI  PREVÁDZKY A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

Projekt- je vypracovaný v zmysle platných STN a záväzných predpisov ako po stránke prevádzkovej, napojenia na inžinierske siete a energetické zdroje, tak i rešpektovania požiadaviek PO a bezpečnosti prevádzky a ochrany zdravia pri práci.

VYHODNOTENIE ZOSTATKOVÝCH OHROZENÍ A NEBEZPEČENSTIEV VYPLÝVAJÚCICH Z NAVRHOVANÝCH TECHNICKÝCH RIEŠENÍ STAVBY :

NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE

● BLOK A, B, C, 2. NP- OMIS, URGENT ●

ZMENA DOKONČENEJ STAVBY

OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, SO 04

Hodská 373/38

GALANTA

( viď. Prílohu č. I- Ba Súhrnnej technickej správy pre stavebné povolenie)

16.    PROJEKT ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY

POV - PROJEKTANTA

Táto časť PD – bola vypracovaná pre potreby navrhovanej stavby v PD pre vydanie stavebného povolenia.

POV - GDS

Projekt organizácie výstavby si vypracuje vybratý GDS – včítane časového plánu výstavby v súlade s :

- POV – projektanta

- Stanoviskom užívateľa – NsP Sv. Lukáša v Galante

- Etapizáciou stavby

17.    ETAPIZÁCIA VÝSTAVBY

Etapizácia výstavby zosúlaďuje realizáciu riešených stavieb v komplexe lôžkového monobloku a polikliniky NsP Sv. Lukáša v Galante ako i s investorom i dohodnutý postup realizácie navrhovanej stavby NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, Hodská 373/38, GALANTA.

Po prerokovaní problematiky realizácie navrhovanej stavby NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, Hodská 373/38, GALANTA s vedením investora bola navrhnutá etapizácia, resp. postupnosť výstavby navrhovanej stavby takto:

| Stavebný objekt | Názov stav. objektu | Etapizácia(postupnosť) |
| --- | --- | --- |
| SO - 01 | OMIS | I. ETAPA |
| SO - 02 | URGENT | II. ETAPA |
| SO - 03 | BEZB.VSTUP URG.PRÍJMU | III. ETAPA |
| SO - 04 | ROZVODY ÚK PRE OMIS A URGENT | I. ETAPA |

Doplňujúcou súčasťou realizačného projektu stavby NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, Hodská 373/38, GALANTA – sú i časti obsiahnuté v PD pre stavebné povolenie :

Ba -   ANALÝZA NEBEZPEČENSTIEV POSUDOK O RIZIKU

A VYHODNOTENIE ZOSTATKOVÝCH OHROZENÍ

A NABEZPEČENSTIEV VYPLÝVAJÚCICH Z NAVRHOVANÝCH

RIEŠENÍ NA STAVBE

E1a – POŽIARNA OCHRANA

F    – POV

J    – ZAMERANIE SKUTKOVÉHO STAVU

Projekty interiérového dotvorenia stavby a informačného systému budú GP

vypracované počas realizácie stavby – v rozsahu, ktorý si objedná investor.

Piešťany, november 2016

Vypracoval HAP : Ing. arch. Jaroslav Kvetán

Autorizovaný architekt SKA