M  E  D  I  P  R  O  J  E  K  T   s. r. o., Winterova 1733 / 17,  921 01  Piešťany

IČO : 30998441, DIČ : 202 039 6774, IČDPH : SK 202 039 6774

www.galeriamediprojekt.sk

Zapísaný :Okresný súd Trnava, Obchodný register, odd. s.r.o. vložka č.1229/T

##### P R O J E K T

PRE REALIZÁCIU STAVBY

NsP Sv. LUKÁŠA GALANTA

● BLOK A,B,C 2.NP- OMIS, URGENT ●

ZMENA DOKONČENEJ STAVBY

OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03

Hodská 373/38

GALANTA

Zák. č. 255/2016

E1

#### ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ RIEŠENIE

TECHNICKÁ SPRÁVA

Spracovaná projektová dokumentácia rieši navrhovanú stavbu NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, Hodská 373/38, GALANTA v katastrálnom území mesta Galanta v rozsahu požiadaviek investora, ktoré zadefinoval pre oslovené projektové organizácie v rámci výberového konania, predmetom, ktorého bol výber dodávateľa na Vypracovanie PD stavby NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, Hodská 373/38, GALANTA v podrobnostiach a rozsahu pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby- v rozsahu investičného zámeru investora.

Pre vypracovanie PD bola investorom vybratá cenová a termínová ponuka MEDIPROJEKTU spol. s r.o. Piešťany.

Spracovateľ PD si následne vypracoval PD- Zameranie skutkového stavu časti I. a II. nadz. podlažia Blokov A, B a C lôžkového monobloku, ktorých rekonštrukcia je predmetom navrhovanej stavby.

Vzhľadom na skutočnosť, že vedenie NsP ani investor nemal k dispozícii PD skutkového stavu priestorov, ktoré sú predmetom rekonštrukcie- spracovateľ PD si pre potreby vypracovania PD navrhovanej stavby- v predstihu vypracoval PD- Zameranie skutkového stavu v rozsahu a hĺbke spracovania potrebnom pre vypracovanie PD navrhovanej stavby pre vydanie stav. povolenia a realizáciu stavby, včítane overenia konštrukčnej a materiálovej podstaty rozvodov inštalácií IS a energií- HAPom a zodpovednými projektantmi jednotlivých častí PD odborných profesií.

GP si priebežne realizoval odsúhlasenia investorom a vedením vybraté dispozičné a prevádzkové riešenia oddelení OMIS a urgentného príjmu NsP Sv. Lukáša v Galante- z GP vypracovaných alternatívnych návrhov a so zodp. pracovníkmi investora a vedenia NsP ako i orgánmi štátnej správy, ktoré sa k spracovanej PD budú vyjadrovať.

Spracovateľ PD okrem uvedených projektových podkladov a zrealizovaných prerokovaní ním vypracovaných návrhov riešenia oddelení OMIS a urgentného príjmu- mal k dispozícii i ďalšie projektové podklady, ktoré mu poskytlo vedenie NsP Sv. Lukáša v Galante -v rozsahu v akom ich má vo svojom archíve i arch. štúdiu riešenej prevádzky vypracovanú proj. organizáciou OBERMEYER HELIKA s.r.o., Dúbravská cesta 1793/2, Bratislava- Karlova Ves.

Jednotlivé časti PD sú vypracované- v súlade s platnými STN, vyhláškami a nariadeniami záväznými pre projektovú prípravu, realizáciu a prevádzku zariadení tohto typu a stavieb občianskej vybavenosti všeobecne- z hľadiska prevádzky, materiálového riešenia, zohľadnenia požiadaviek PO, IBP atď.

Konštrukčné a technické riešenie

Predmetom navrhovanej stavby NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, Hodská 373/38, GALANTA - sú stavebné úpravy I. a II. nadz. podlažia lôžkového monobloku pre potreby oddelenia OMIS a urgentného príjmu NsP Sv. Lukáša v Galante- situované v lôžkovom monobloku, včítane ich napojenia na vnútorné inštalácie IS a energie lôžkového monobloku včítane vybavenia priestorov zodpovedajúcou zdravotníckou a ďalšou technológiou a technikou- v rozsahu spracovanej PD.

Je samozrejmé, že keď priestory, ktoré sú predmetom navrhovaných stav. úprav sú situované na úrovni II. nadzemného podlažia lôžkového monobloku- tu navrhovanými stav. úpravami budú v rozsahu potrieb napojenia týchto priestorov na vnútorné inštalácie IS a energií dotknuté i ďalšie podlažia v rozsahu navrhovaných napojení na jestvujúce rozvody inštalácií lôžkového monobloku- včítane technol. vybavenia VZT situovaného na dvanástom podlaží lôžkového monobloku- v rozsahu potrieb navrhovaného oddelenia OMIS a urgentného príjmu.

Vzhľadom na uvedené popis konštrukčného a technického riešenia zohľadňuje i túto skutočnosť.

SKUTKOVÝ STAV

ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE

Základové konštrukcie monobloku sú monolitické železobetónové a z prostého betónu.

HYDROIZOLÁCIE

Hydroizolácie podzemných častí I. podz. podlažia monobloku chránia tieto priestory a podlahy, kde nie je podzemné podlažie proti zvýšenej zemnej vlhkosti zodp. hydroizoláciou- pásovými lepenkami- natavenými na penetračným náterom ošetrené podkladné betóny a tehlové prímurovky okolo obvodových stien I. podz. podlažia objektu monobloku.

ZVISLÉ A VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

Zvislé nosné konštrukcie

Tvorí žel. betónový skelet tvorený stĺpmi rôzneho profilu a stĺpmi stenového profilu.

Zábradlie logií- monolitické železobetónové- hr. 125 mm.

Vodorovné nosné konštrukcie

Monolitické bezprievlakové železobetónové stropy hr. 200 mm a markízy a nosné časti priebežných logií v hr. 150-200 mm.

Schodiská monolitické železobetónové.

Obvodové murivá sú výplňové hr. 300 mm z keramických tvárnic na maltu so zvýšenou pevnosťou.

Obvodové murivá strešných nadstavieb hr. 150 a 200 mm z z keramických tvárnic na maltu so strednou pevnosťou.

STRECHY

Strechy ploché- pokryté pásovými lepenkovými hydroizoláciami v kombinácii s klampiarskymi výrobkami z pozinkovaného plechu.

KLAMPIARSKE VÝROBKY

Klampiarske výrobky na strechách a parapety sú zrealizované z pozinkovaného plechu- ošetrené olejovo syntetickými nátermi vo farbe hnedá.

BLESKOZVODY

Bleskozvody sú riešené ako pasívne s rozvodmi po strechách na kovových podložkách.

Zvody bleskozvodov sú riešené v špárach nosných častí fasád, resp. ich omietkach a voľne po fasádach v rozsahu ČSN záväzných pre ich riešenie v čase vypracovania PD a realizácie stavby.

Výstupy na strechy sú zabezpečené vonkajšími vstupnými dverami a požiarnymi rebríkmi.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Vnútorné povrchové úpravy

Vnútorné povrchové úpravy v lôžkovom monobloku sú zrealizované v súlade s prevádzkou.

Vonkajšie povrchové úpravy

Sklenená mozaika čierna a sivá rozmeru 20x20x4 mm na monobloku.

PODLAHY

Podlahy sú zrealizované v súlade s prevádzkou- prírodný kameň, keramické dlažby rôzneho typu, PVC, povlakové krytiny, betónové mazaniny atď.

OTVORY

Výplne fasádnych otvorov – okná – pôvodné kovové zdvojené. V čase pred realizáciou nového opláštenia boli vymenené za plastové biele zasklené tepelnoizolačným dvojsklom.

Vstupné dvere- hliníkové, kovové oceľové a plastové.

Presklené steny- sú vytvorené v kombinácii pevných presklených okien oceľových zdvojených a v prípade kruhového únikového schodiska lôžkového pavilónu z KOPILIT-ových  tvaroviek.

Vnútorné dvere sú typové – drevené v oceľových zárubniach.

V rámci zrealizovaných postupných úprav a rekonštrukcií vyplývajúcich z aktuálnych potrieb, resp. technického stavu výplní fasádnych otvorov- časť z nich už bola vymenená za plastové- bielej farby- okná, oceľovo hliníkové- vstupné dvere, hliníkové- vstupné dvere.

ROZVODY INŠTALÁCIÍ IS A ENERGIÍ

Rozvody inštalácií IS a energií v lôžkovom monobloku boli zrealizované v súlade s pôvodnou prevádzkou a ČSN záväznými pre ich realizáciu v čase realizácie stavby, resp. boli menené a upravované v súlade so zrealizovanými prevádzkovými a dispozičnými úpravami.

Priestory lôžkového monobloku sú v plnom rozsahu napojené na vnútorné rozvody inštalácií IS a energií ako i na vonkajšie areálové rozvody IS (E1- el. energie, E2- slab. rozvody, telefón, TV, internet, EPS atď, bleskozvod, vodovod, TÚV, ÚK, med. plyny, kanalizáciu ako i na areálovú komunikačnú sieť a vybavené sú zdravotníckou technikou a technológiou, technológiou VZT a MaR a ďalšími technológiami v súlade s prevádzkou zodp. času ich realizácie.

Vzhľadom na rozsah riešených priestorov I. a II. nadz. podlažia monobloku popisovať ďalšie podrobnosti týkajúce sa architektonického, konštrukčného a dispozičného riešenia ako i rozvodov IS a energií je bezpredmetné.

Podrobnosti dispozičného, prevádzkového, materiálového i typového riešenia ako i vybavenia riešených priestorov zariadeniami a rozvodmi inštalácií IS a energií a technologickými zariadeniami sú zrejmé z grafickej časti PD- Zameranie skutkového stavu.

OBJEKT SO 03- BLOK A, B, 1. NP- BEZBARIÉROVÝ VSTUP URG. PRÍJMU

NAVRHOVANÝ STAV

ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE

Základové konštrukcie navrhovaného vonkajšieho prístupového schodiska a rampy- sú navrhované monolitické pásové z prostého betónu, resp. železobetónu

ZVISLÉ A VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

Realizácia nosných častí vonkajšieho nástupného schodiska spolu s rampou sa navrhuje ako monolitická železobetónová konštrukcia.

Prekrytie navrhovaného vonkajšieho schodiska i rampy sa navrhuje z oceľovej konštrukcie v kombinácii s dreveným doskovým záklopom a cementotrieskových dosák, napr. typu CETRIS s povrchovou úpravou- stierka v súlade s vonkajšími povrchovými úpravami lôžkového monobloku.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

VNÚTORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Vnútorné povrchové úpravy stavebný objekt neobsahuje.

VONKAJŠIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Navrhované stavebné úpravy neriešia vonkajšie povrchové úpravy lôžkového monobloku.

Súčasťou navrhovanej stavby sú iba povrchové úpravy vonkajšieho nástupného schodiska a rampy riešiaceho prístup pacientov, zamestnancov a návštev do vonkajšej parkovej úpravami riešenej časti areálu z lôžkového monobloku vyčlenenému pre rehabilitačný a relaxačný pobyt pacientov. Návštev a zamestnancov v priaznivom počasí v tomto kultivovanom prírodnom prostredí areálu nemocnice.

Vonkajšie povrchové úpravy vonkajšieho nástupného schodiska s rampou sa zrealizujú v súlade s návrhom povrchových úprav monobloku, ktoré sú zdokumentované v PD stavby OBNOVA OPLÁŠTENIA MONOBLOKU A POLIKLINIKY vypracovanou firmou MEDIPROJEKT spol. s r.o. Piešťany v júli 2016.

Vonkajšie povrchové úpravy riešených častí lôžkového monobloku, ktoré sú súčasťou navrhovanej stavby sú podrobne zdokumentované v PD časť SO-03 E1 ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ RIEŠENIE.

PODLAHY

Sú navrhované v súlade s navrhovanou prevádzkou.

Jedná sa v zásade iba o vysprávky podláh po odstránení jestvujúcich nášľapných vrstiev, resp. o podlahy nové v prípade zmeny prevádzky.

Úpravy podláh- viď PD časť SO-03 E1- ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ RIEŠENIE- výkresy pôdorysov a VÝPIS PODLÁH A POVRCHOV.

PODHĽADY

Prekrytie navrhovaného vonkajšieho schodiska i rampy sa navrhuje z oceľovej konštrukcie v kombinácii s dreveným doskovým záklopom a cementotrieskových dosák, napr. typu CETRIS s povrchovou úpravou- stierka v súlade s vonkajšími povrchovými úpravami lôžkového monobloku.

ZASTREŠENIE

Hydroizolácia prekrytia navrhovaného schodiska a rampy- lepenková pásová.

VÝPLNE FASÁDNYCH OTVOROV

Stavebné úpravy súvisiace s navrhovanou stavbou neriešia výplne fasádnych otvorov.

ZÁMOČNÍCKE A KLAMPIARSKE VÝROBKY

Rozsah a riešenie zámočníckych, resp. i klampiarskych výrobkov, ktoré sú súčasťou navrhovanej stavby- sú podrobne spracované v grafickej časti PD- SO-03 E1 ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ RIEŠENIE- VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV.

ROZVODY INŠTALÁCIÍ IS A ENERGIÍ

Sú podrobne zdokumentované v grafických a textových častiach PD- jednotlivých odborných profesií.

UPOZORNENIE

Spracovaná PD nerieši zateplenie fasád lôžkového monobloku na úrovni I. a II. nadz. podlažia bloku A a B ani výmenu výplní fasádnych otvorov- okien, vstupných dverí a presklených stien.

PD rieši iba povrchové úpravy nástupného schodiska a rampy a prekrytia schodiska a rampy- v zhode s povrchovými úpravami ako boli navrhnuté pre realizáciu stavby OBNOVA OPLÁŠTENIA MONOBLOKU A POLIKLINIKY NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE, Hodská 373/38, GALANTA.

Navrhované stavebné úpravy sú podrobne zdokumentované v grafickej časti PD- časť SO 03 E1 ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ RIEŠENIE.

Piešťany, november 2016

Vypracoval: HAP – Ing. arch. Jaroslav Kvetán

Autorizovaný architekt SKA