# TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

STAVBA:	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŠTERNBERK

ČÁST:	TECHNICKÁ ZPRÁVA

INVESTOR:			Město Šternberk

Horní náměstí 16

785 01 Šternberk

ZPRACOVATEL PD:	Uhlár Tomáš

Autorizovaný technik ČKAIT 1201552

Lužice 119

785 01 Šternberk

IČ: 293 73 956

DODAVATEL STAVBY:	Dle výběrového řízení

DATUM:	11 / 2020

OBSAH:

a)	účel objektu

b)	zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

c)	kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

d)	technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

e)	tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplně otvorů

f)	způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

g)	vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

h)	dopravní řešení

i)	ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

j)	dodržení obecných požadavků na výstavbu

- účel objektu

Záměrem stavebníka je provést stavební úpravy objektu základní umělecké školy ve Šternberku (1.NP objektu SO 01 a objekt SO 02). Jedná se o objekty SO 01 a SO 02, SO 01 – přední průčelní uliční objekt základní umělecké školy bude řešen pouze ve smyslu 1.NP a to z důvodu vzlínající vlhkosti v objektu. SO 02, tedy zadní objekt ve dvorním traktu bude řešen důkladněji a to jak z důvodu vzlínající vlhkosti, tak i dispozičních úprav stávajícího sociálního zařízení v 1.NP, tak i provedení nového krovu a střechy z důvodu velmi špatného technického stavu krovu a to bez změny tvaru.

Stávající stav:

S vyjímkou dispozičního uspořádání sociálního zařízení v 1.NP SO 02 nebude docházet k dalším změnám stávajícího uspořádání. Ve stávajícím stavu jsou oba stavební objekty narušeny vzlínající zemní vlhkostí pocházející z absence hydroizolace což není u objektu tohoto stáří nic neobvyklého a dále pocházející dle provedených průzkumů ze špatného technického stavu ležaté splaškové kanalizace objektu. Dále bude u stavebního objektu SO 02 nově provedena konstrukce krovu a střešního pláště a to bez změny tvaru a využití půdního prostoru.

Nový stav:

V objektu SO 01 budou provedeny pouze stavební úpravy související s odstraněním vlhkosti ve zdivu.

V objektu SO 02 budou provedeny stavební úpravy vedoucí k odstranění vlhkosti ve zdivu a to chemickým podřezáním v dostatečném rozsahu a kompletní revize a opravy splaškové kanalizace v objektu. Dále budou provedeny dispoziční změny sociálního zařízení v 1.NP, nově bude provedeno sociální zázemí tohoto objektu, které bude poplatné době, osazeno novými zařizovacími předměty a nově provedeny obklady a dlažby v této části objektu.

Veškeré nově vzniklé prostory bez možnosti přímého odvětrání budou odvětrány nuceně vzduchotechnicky axiálními ventilátory s napojením na spínač osvětlení s časovým doběhem.

Nedílnou součástí stavebních úprav bude i nově provedený krov a střešní krytina na objektu. Stávající krov stolice bude odstraněn a to i se stávající plechovou krytinou a bude proveden nově. Dále bude v celém objektu nově provedena elektroinstalace.

Dokumentace je zpracována na základě požadavků investora stavby.

- zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

zásady architektonického řešení

Objekt SO 02 bude bez změny tvaru, tedy z hlediska architektonického nebude doznáno žádných změn. Střešní krytina bude ze stávající plechové nově provedena jako keramická pálená, ale barva zůstane zachována, tedy červená- cihlová.

zásady funkčního a dispozičního řešení

Funkčně zůstane objekt zachován beze změny.

Vegetační úpravy okolí objektu

Před objektem SO 02 ve dvorním traktu bude proveden odvětrávací výkop se zpětným zásypem štd. (viz.Řez A-A – nový stav). Zámková dlažba bude demontována a následně zpětně položena

řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Vše ve stávajícím stavu a bez zásahu, problematika není řešena, jelikož zásahy do objektu nejsou charakteru, kdy je možné a efektivní do objektu zasahovat.

- kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Zastavěná plocha stavbou SO 01		444,08m2

Zastavěná plocha stavbou SO 02		206,34m2

- technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Bourací práce

Rozsah bouracích prací je zřejmý z výkresů stávajícího a navrhovaného stavu půdorysného řešení, řezů a pohledů. V podstatě dojde k odstranění pouze několika nenosných příček a budou provedeny nové otvory do nosné stěny v 1.NP SO 02, dále bude odstraněna stávající konstrukce krovu.

Základové konstrukce

Základové konstrukce jsou stávající a bez zásahu.

Svislé konstrukce

Systém nosné svislé konstrukce je z cihelného zdiva. Konstrukčně nebude objekt nijak měněn, nebo do něj zasaženo. Budou jen provedeny nově otvory do nosných stěn v 1.NP a budou odstraněny  v tomtéž  podlaží některé nenosné příčky, které budou nahrazeny příčkami novými z PTH tl.115mm.

Vodorovné konstrukce

Do nosných vodorovných konstrukcí nebude zasaženo.

Krov, střecha

Konstrukce krovu a střechy bude provedena nově a to zcela, stávající konstrukce krovu bude odstraněna a provedena nově a to v celém rozsahu, stávající krov je tvořen klasickou hambálkovou soustavou vaznic, krokví a středových vaznic. Stahující prvek jsou vazné trámy nad úrovní podlahy půdy v místech stolic.

Nově bude krov proveden jako soustava krokví uložených do pozednic a středových vaznic podepřených sloupky a pásky. Celý krov bude stažen na třech místech ocelovými táhly (náhrada stahujících vaznic) a dále bude stažen kleštinami.

Průřezy prvků krovu jsou patrné z výkresové dokumentace a statiky.

Veškeré prvky krovu budou před montáží ošetřeny ochranným nástřikem proti hnilobě a plísni.

Podlahy, dlažby a obklady

V nově vzniklých prostorách sociálního zařízení budou nově provedeny keramické dlažby.

Stěny budou v upravovaných prostorách obloženy keramickým obkladem do výšky 2,1m. Zbytek bude vyspravena omítka  a kompletně celý objekt SO 02 bude vymalován. Opravy omítek v rámci stavebních úprav jsou odhadovány na 70% celkové plochy.

V SO 01 budou nově vyspraveny prostory opatřené chemickým podřezáním.

Všude, kde bude použito dodatečné ošetření zdiva chemickým podřezáním bude použita do výšky 1m i sanační omítka.

Interiérové dveře:

Vnitřní interiérové dveře budou dodány jako polodrážkové (tedy falcové) potahované fólií v požadovaném odstínu, tedy světlý dub. Dveřní křídlo bude ze sendvičové desky vyplněné voštinou, nebo děrovanou dřevotřískou, veškeré dveře budou bez prosklení. Alternativně lze po dohodě s objednatelem dveře dodat i v jiném materiálovém a barevném řešení, např.MDF desky. Křídla budou osazeny do ocelových zárubní (jedná se pouze o nové dveře v nově vzniklých příčkách

Malby, nátěry

Všechny dotčené místností budou vymalovány dvojitou malbou v bílé barvě.

- tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplně otvorů

Stávající objekt nebude dodatečně zateplován, tedy není řešeno.

- způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

Základové konstrukce:

Bez zásahu – stávající.

- vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Stavba je navržena tak aby byly splněny veškeré podmínky a zákonitosti při ochraně životního prostředí. Není žádný negativní vliv.

Odpadové hospodářství:

Běžný stavební odpad, který vznikne při provádění stavby, musí být zlikvidován v souladu se zákonem 185/2001 a doložen řádnými doklady o uložení na příslušné skládky.

Upozorňujeme, že při nakládání s odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach (např. eternit) je nutno dodržet ustanovení § 35 zákona o odpadech a tyto odpady ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty.

Pokud budou dřevěné odpady použity jako topné dřevo, musí stavební postupovat podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech kde je možné v zařízeních, která nejsou podle zákona o odpadech určena k nakládání s odpady, využívat pouze ty odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny a při nakládání s těmito odpady nesmějí být porušeny zvláštní právní předpisy, v souladu s nimiž je zařízení provozováno a právní předpisy na ochranu zdraví lidí a životního prostředí. Pokud budou vytříděné dřevěné odpady použity jako palivové dříví, nesmí být znečištěny nebezpečnými látkami (např. nátěrovými hmotami apod.) a budou využívány pouze v zařízení k tomu určeném (např. kotel na tuhá paliva) za výše stanovených podmínek.

S odpadem, který vznikne v rámci stavby (např. stavební odpad, výkopová zemina apod.) bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a s prováděcími předpisy vydanými na jeho základě. Dále bude zajištěna likvidace vzniklých odpadů dle výše uvedeného zákona, tj. přednostní využití (výkup, recyklace) nebo jejich odstranění na odpovídající skládce odpadů.

V případě vzniku nebezpečného odpadu v rámci stavby (např. obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné) je nutno mít „ Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady“ dle zákona o odpadech, který na základě písemné žádosti původce odpadů (zhotovitel díla) vydá příslušný úřad. Souhlas musí být vyřízen před vznikem nebezpečného odpadu.

Nakládání s odpady, které vzniknou v rámci stavby, zabezpečuje a zodpovídá za ně zhotovitel stavby. Původce (tj. ten, při jehož činnosti odpady vznikají) je povinen vést průběžnou evidenci produkovaných odpadů s náležitostmi uvedenými v ustanovení §21 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů.

V rámci závěrečné kontrolní prohlídky (nebo kolaudačního řízení) budou předloženy doklady o způsobu využití či odstranění odpadů a způsob zajištění odstraňování odpadů.

Při provádění stavby budou vznikat odpady typické pro stavební a montážní činnosti tohoto druhu a rozsahu. Vzhledem k charakteru místa stavby, typu stavby a předpokládanému technickému vybavení se bude jednat o následující odpady – kategorie ostatní dle vyhlášky č. 381/2001 Sb.

|  | STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kód | Název odpadu | množství (t) | Způsob likvidace |
|  | 17 01 01 | Beton | 1,2 | Recyklace |
|  | 17 01 02 | Cihly | 3,5 | Recyklace |
|  | 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | 0 | Recyklace |
|  | 17 01 06* | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky | 4,8 | Recyklace |
|  | 17 02 01 | Dřevo | 0,3 | Spálení ve stac.zdroji |
|  | 17 02 02 | Sklo | 0,05 | Recyklace |
|  | 17 02 03 | Plasty | 0,03 | Recyklace |
|  | 17 02 04* | Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné | 0 |  |
|  | 17 03 01* | Asfaltové směsi obsahující dehet | 0 |  |
|  | 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | 0 |  |
|  | 17 03 03* | Uhelný dehet a výrobky z dehtu | 0 |  |
|  | 17 04 01 | Měď, bronz, mosaz | 0 |  |
|  | 17 04 02 | Hliník | 0,05 | Recyklace |
|  | 17 04 03 | Olovo | 0 |  |
|  | 17 04 04 | Zinek | 0 |  |
|  | 17 04 05 | Železo a ocel | 0,3 | Recyklace |
|  | 17 04 06 | Cín | 0 |  |
|  | 17 04 07 | Směsné kovy | 0,02 | Recyklace |
|  | 17 04 09* | Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami | 0 |  |
|  | 17 04 10* | Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky | 0 |  |
|  | 17 04 11 | Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 | 0 |  |
|  | 17 05 03* | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky | 0 |  |
|  | 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | 0 |  |
|  | 17 05 05* | Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky | 0 |  |
|  | 17 05 06 | Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 | 0 |  |
|  | 17 05 07* | Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky | 0 |  |
|  | 17 05 08 | Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 | 0 |  |
|  | 17 06 01* | Izolační materiál s obsahem azbestu | 0 |  |
|  | 17 06 03* | Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky |  |  |
|  | 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 |  |  |
|  | 17 06 05* | Stavební materiály obsahující azbest | 0 | Skládka "N" |
|  | 17 08 01* | Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami | 0 |  |
|  | 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 | 0 |  |
|  | 17 09 01* | Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť | 0 |  |
|  | 17 09 02* | Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB) | 0 |  |
|  | 17 09 03* | Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky | 0 |  |
|  | 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | 0 |  |
|  | 17 01 01 | Beton | 1,2 | Recyklace |

- Dopravní řešení

Objekt je ve stávajícím stavu užíván stejným způsobem, není tedy nutnost posuzovat dopravní řešení.

- ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Stavba ani její součásti nepodléhají škodlivým vlivům vnějšího prostředí.

- dodržení obecných požadavků na výstavbu

Stavba je navržena v souladu s OTP.