SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

ODMULENIE ROWÓW

- WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem odmulenia i odtworzenia rowów.

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych.

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 
− odmulenie rowów istniejących wraz z profilowaniem skarp i dna 
− wykonanie korekty usytuowania rowu w planie 
− odczyszczenie rowów z krzewów i zarośli

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”.

Rów- otwarty wykop, za pośrednictwem którego odprowadzona jest woda z korony drogi bądź z wodę stokową (spływającą ze stoków) 
Rów skarpowy dolny – rów zbierający i odprowadzający wodę z korpusu drogowego. 
Rów skarpowy górny (stokowy)- rów zbierający i odprowadzający wodę spływającą ze stoku. 
Rów odpływowy- rów odprowadzający wodę z rowów skarpowych lub z innych urządzeń odwadniających do ścieków bądź zbiorników.

- MATERIAŁY

Nie występują

- SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt do wykonania robót

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące uzyskania wymagań jakościowych i bezpieczeństwa, zdyskwalifikowane przez Zamawiającego, muszą zostać usunięte przez Wykonawcę z terenu robót. Roboty związane z wykonaniem odmulenia rowów mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego. Przy mechanicznym wykonaniu robót Wykonawca powinien dysponować koparką podsiębierną 0,25m3 (zalecana 0,4-0,5m3) oraz samochodem samowyładowczym 5-10 Mg.

- TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów

Wybór środka transportowego powinien być dostosowany do objętości mas ziemnych, odległości transportu, szybkości i pojemności środków transportowych, ukształtowania terenu . 
Środki transportowe pod załadunek gruntu powinny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 2.0m od skarpy rowu. Transport mechaniczny gruntu 
Do transportu gruntu zaleca się stosować: samochody samowyładowcze 5-10ton do 5000m oraz samochody samowyładowcze do 5ton do 2000m

- WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Odmulenie rowów

Wykonanie odmulenia rowów należy wykonać ręcznie lub mechanicznie. Grubość odmulenia ma być zgodna z grubością określoną w przedmiarze robót oraz w kosztorysie ślepym. W zakres odmulenia wchodzi zdjęcie nadmiaru gruntu zalegającego w istniejących rowach oraz odtworzenie skarp oraz dna rowu zgodnie z istniejącym zarysem lub wg wskazania Zamawiającego. Grunt z rowów złożyć na odkład i wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 1 km. W zakres odmulenia należy również wliczyć oczyszczenie oraz naprawę uszkodzonych rur  istniejących przepustów pod zjazdami znajdujących się na trasie 
odmulanego rowu oraz wycięcie krzaków i gałęzi. 
W zakresie objętej niniejszą specyfikacją znajduje się wykonanie robót zimnych związanych z ewentualnym wykonaniem korekty usytuowania rowu w planie sytuacyjnym

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Kontrola odtworzenia rowów

Przy odbiorze należy sprawdzić: 
− pochylenie podłużne rowu co najmniej raz na 200m rowu, dopuszczalna odchyłka + 0,5% od projektowanej bądź dopuszczalnej dla danej kategorii gruntu, z tym że woda nie może stać w rowie, 
− szerokość i głębokość sprawdzić jeden raz na 100m, dopuszczalne odchyłki nie mogą przekraczać ± 5cm, 
− powierzchnię skarp sprawdzać co 100m, prześwit między skarpą a szablonem nie powinien przekraczać 3cm.

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) długości rowu objętego oczyszczeniem na grubość namułu podaną w przedmiarze robót

# 8. ODBIÓR ROBÓT

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

## 8.2. Sposób odbioru robót

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu .

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m oczyszczenia rowu o określonej grubości robót obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- usunięcie krzewów i zadrzewień

- odmulenie rowu wraz z profilowaniem skarp  i dna oraz hałdowaniem w pryzmy pozyskanego urobku

- wywiezienie nadmiaru ziemi  na odległość do 1 km lub rozplantowane na miejscu.