ABLOY EL 560 – elektromechanický hluboký zámek

Použití

- Pro vnitřní i venkovní plné dveře.

- Klika zámku může být ovládána výstupním kontaktem ze čtečky karet, klávesnice, tlačítkem, apod.

- Dělený čtyřhran kliky - možnost volitelné funkce vnitřní a vnější kliky.

- Určen pro vstupní, únikové, požární i průchodové dveře - volitelná funkce zámku, viz. "Možnosti nastavení zámku".

- Lze použít do požárně odolných dveří - režim "fail-safe" - zámek je bez napájení oboustranně prostupný.

Výhody
Pravolevý - obousměrná střelka.
Samozamykací - při každém zavření dveří se automaticky vysune závora zámku.
Jištěné zamykání zámku - v zamčeném stavu je vysunuta závora a zároveň je blokována střelka zámku - zámek je zajištěn ve dvou bodech.
Jednotné napájení 12 - 24 V DC.
Nízký klidový proudový odběr - 130 mA při 12 V DC, 65 mA při 24 V DC.
Možnost monitorování činnosti zámku - viz. "Signalizace" v části "Technická data".

Certifikace
Trezor test - Bezpečnostní třída 3
NBÚ - Ověření způsobilosti technického prostředku typu : 2 Bodové hodnocení technického prostředku podle přílohy č.1 vyhlášky č. 528/2005Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků: SS4=2

- ČSN EN 1627 - Odolnost proti násilnému vniknutí

- ČSN EN 179 - Pro únikové východy

- ČSN EN 1125 - Pro panikové únikové východy

- ČSN EN 1634-1 - Pro požárně odolné dveře

- STN EN 12209:2004 - Stavebné kovanie. Zámky a uzávery. Mechanicky ovládané zámky, uzávery a protiplechy

- STN P ENV 1627:2001 - Odolnosť proti násilnému vniknutiu

Funkce zámku

- Po uzavření dveří se zámek automaticky uzamkne - vysune se závora a zablokuje se střelka.

- Stisknutím aktivované nebo panikové kliky je závora zatažena do těla zámku a následně odblokována střelka.

- Zámek je vždy možné odemknout cylindrickou vložkou z obou stran dveří nebo stiskem kliky z vnitřní strany dveří, tzv. antipanic funkce.

Možnosti nastavení zámku - ovládání prostupu

- "0" - fail secure
Klika ve směru úniku je funkční trvale (antipanic), vnější klika je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky.

- "1" - fail safe - funkce EPS
Klika ve směru úniku je funkční trvale (antipanic), vnější klika je funkční po odpojení napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky.

- "2" - fail secure
Obě kliky jsou funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky.

- "3" - fail safe - funkce EPS
Obě kliky jsou funkční po odpojení napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky.

- Příslušné nastavení zámku je možné provést před montáží do dveří. Nastavovací prvky jsou přístupné z venkovní strany zámku s použitím imbusového klíče, který je součástí balení každého zámku.

- Nastavení "1" a "3" se používá na požárních dveřích, které jsou napojeny na EPS. V případě signálu z EPS je možno dveřmi procházet; při dovření dveří jsou dveře uzamčeny.

##### Technická data

Napájení:

12 - 24 V DC (-10%, +15%)

Odběr:
Nominal 0,13 A (12 V), 0,065 A (24 V)
Max. 0,40 A

Rozsah pracovních teplot:
-20°C až +60°C

Signalizace:
a) závora zatažená
b) závora vysunutá
c) klíč odemyká/volný
d) klika stisknutá/volná
e) dveře otevřené/zavřené

Výsuv závory:
20 mm

Backset:
standardně 55mm
na objednávku 60, 65, 80 a 100mm

Šířka štítu:
standardně 20mm
na objednávku 24 mm

Čtyřhran:
9 mm, s redukcí lze použít i 8 mm

Povrchová úprava:
štít zámku z nerez oceli

Cylindrická vložka:
DIN - europrofil

Bezpečnostní kování:
Klika - klika
DIN - rozteč 72 mm

Balení obsahuje:
zámek, upevňovací šrouby, redukce z 9 na 8 mm a návod