#### TECHNICKÁ  SPRÁVA

##### Projekt k stavebnému povoleniu

A1. ideNTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Názov stavby			:  ZVYŠOVANIE energEtickej ÚČINNOSTI objektu                 . 		           	  kultúrneho domu v obci KAMENIČná

Miesto stavby			:  Kameničná , parcela č.: 231/1

Investor			:  Obec Kameničná, 946 01  Kameničná  790

Zodp. projektant               	:  Ing. Kis František

A2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

Účel objektu, požiadavky na urbanistické, architektonické a výtvarné riešenie

Predmetom projektu je zvyšovanie energetickej účinnosti objektu kultúrneho domu v obci Kameničná, ktorý sa nachádza v centrálnej časti obce na parcele č. 231/1. Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu spočíva v zateplení fasády a stropu objektu, vo výmene výplní otvorov.

Jedná sa o čiastočne poschodový objekt s čiastočným podpivničením. Na poschodí v zadnej časti kultúrneho domu sa nachádzajú administratívne priestory, v prednej časti poschodia sa nachádzajú prevádzkové priestory kinosály. V suteréne sa nachádzajú prevádzkové priestory kultúrneho domu a miestnosti podružného využitia, ako ateliéry a kolkáreň.

Objekt je sprístupnený z areálu kultúrneho domu, ktorý je napojený na miestnu verejnú komunikáciu.

Základné pôdorysné rozmery objektu kultúrneho domu sú: 32,30 x 28,30 m. Výška hrebeňa strechy je na kóte + 9,555 m, úroveň podokapného žľabu je vo výške +5,980 m. Úroveň upraveného terénu je na kóte – 2,000 m v bližšom okolí objektu.

A.3. ZÁSADNÉ POŽIADAVKY NA STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY.

Jestvujúci stav

Jedná sa o čiastočne poschodový objekt s čiastočným podpivničením so základnými pôdorysnými rozmermi 32,30 x 28,30 m. Obvodové murivá objektu sú z keramických tehál CDm hr. 410 mm (omietka + CDM hr. 375mm + omietka).

Strecha kultúrneho domu pôvodne bola navrhnutá ako plochá nasledovne : nad prízemnou časťou – vestibulom, spádom do prednej časti nadstrešného žľabu, ktorý sa vyúsťuje do odpadových rúr. Nad vstupom bola plochá strecha spádovaná do bočných strán, do nadrímsových žľabov, ktoré sa vyúsťovali do odpadových rúr. Z dôvodu zatekania plochej strechy cca. v rokoch 2008-2009 bolo nutné riešiť zastrešenie pôvodnej plochej strechy novou valbovou strechou typu manzardová s dvomi spádmi. Strešná konštrukcia kultúrneho domu je z oceľových priehradových väzníkov s vodorovnou spodnou pásnicou, na ktoré je zavesený podhľad.

Nosnú konštrukciu stropov nad prednou prízemnou časťou tvoria SPIROLL panely hr. 250 mm, nad vstupom je monolitická železobetónová doska hr. 150 mm, vyarmovaná so železobetónovou atikou hr. 100 mm vo výške 1,10 m. Nad kinosálou a spoločenskou miestnosťou sú už spomínané oceľové priehradové väzníky vo vzdialenosti 3,00 m.

Strešnú krytinu tvorí aluzinková plechová krytina s plastizolovou povrchovou úpravou. Odvodnenie strechy je cez pozinkované odkvapové žľaby a pozinkované odpadové rúry do existujúcej dažďovej kanalizácie areálu kultúrneho domu.

Objekt je vybavený elektroinštaláciou, rozvodom plynu, vody a kanalizácie.

Nový stav

A.3.1   Zvislé konštrukcie

Obvodové murivá sú z keramických tehál CDm hr. 410 mm (omietka + CDM hr. 375mm + omietka) s navrhovanou tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 150 mm. Dosky budú kotvené kotvami vhodnej do dierovanej tehly dĺžky 220 mm, minimálny počet kotiev 6 ks na 1 m2 a lepením na rámeček s dvomi pagáčikmi. V oblasti rohov počet bude navýšený na 8 ks/ m2. Počet kotviacich prvkov tepelnej izolácie stien sa upresní po odtrhových skúškach a ich vyhodnotiach únosnosti. Podrobné riešenie technických detailov a spôsob zateplenia je popísaný v manuály zateplenia fasády.

Hlavný vstup do objektu je sprístupnený pre telesne postihnutých schodiskovou plošinou, a na prízemí sa vytvorilo WC pre telesne postihnutých.

A.3.2   Zastrešenie objektu

Objekt je prestrešený existujúcou valbovou strechou valbovou strechou typu manzardová s dvomi spádmi . Strešnú krytinu tvorí aluzinková plechová krytina s plastizolovou povrchovou úpravou. Odvodnenie strechy je cez pozinkované odkvapové žľaby a pozinkované odpadové rúry do existujúcej dažďovej kanalizácie areálu kultúrneho domu.

Na dolnej časti je strechy je potrebné zabezpečiť prívod vzduchu medzi väzníkmi ( 60 cm2 otvoru na jednu osovú vzdialenosť ) dole aj hore. Hrebenáče uložiť na sucho na stojatú hrebeňovú dosku nad vetrací filter. Prívod vzduchu treba chrániť s ochranným vetracím pásom .

Zateplenie strešnej konštrukcie je riešené nasledovne :

- strop nad suterénom s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 50 mm s povrchovou úpravou tenkovrstvej omietky na výstužnú sklolaminátovú mriežku so stierkou,

- strop nad prízemnou vstupnou časťou s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 200 mm ukladané na pôvodnú plochú strechu,

- strop nad zadnou poschodovou časťou s fúkanou tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 150 mm nad nový sadrokartónový podhľad s parotesnou fóliou.

A.3.3   Výplne otvorov

Okná a vonkajšie dvere sú atypické, plastové, zasklenie izolačným trojsklom z číreho skla so súčiniteľom prestupu tepla Ug = 0,7 a s celoobvodovým kovaním, v rozmeroch podľa výkresovej dokumentácie. Vonkajšie parapety okien sú navrhnuté z pozinkovaného plechu s poplastovaným povrchom alebo z tvrdeného PVC, vnútorné drevené WERZALIT.

A.3.4   Úpravy povrchov

Vonkajšie úpravy :

Vonkajšia omietka je akrylátová omietka jemnozrnná. Soklík je z obkladových fasádnych lícových tehál alebo zo soklovej jemnozrnnej omietky. Drevené obklady a klampiarske výrobky sú hnedé.

Vnútorné úpravy:

Tepelná  izolácia  stropu  :    izoláciou z minerálnej vlny hr. 50 mm s povrchovou úpravou tenkovrstvej omietky na výstužnú sklolaminátovú mriežku so stierkou.

A.3.5   Technické vybavenie objektu

Tento projekt rieši iba zateplenie objektu a výmenu okien a dverí, nerieši technické a technologické vybavenie objektu.

Obvodové murivá sú zateplené minerálnou vlnou hr.150 mm.

Výmena drevených okien na plastové s izolačným trojsklom, so súčiniteľom prestupu tepla Ug = 0,7.

A.4   Starostlivosť o životné prostredie

Objekt je vo všetkých svojich dôsledkoch navrhnutý na princípe maximálnej ochrany životného prostredia, najmä ochrany vôd a podzemia. V konečnom dôsledku nebude negatívne vplývať na životné prostredie v danom území.

Očakávané čiastkové krátkodobé narušenia prostredia v súvislosti s realizáciou celku sa prejaví hlavne :

    vyšším hlukom (stavebným hlukom),

- čiastočným znečistením miestnych komunikácií a obmedzením dopravy v ich polohách pri realizácii objektu.

- V týchto súvislostiach sa pri realizácii budú vyššie uvedené krátkodobé negatívne vplyvy na prostredie eliminovať organizačnými opatreniami pri prevádzke výstavby (pravidelné čistenie komunikácií a pod.).

- Očakávané vplyvy na životné prostredie sa prejavia v dôsledku vzniku odpadov:

- stavebná suť a ostatný stavebný odpad,

- ostatný odpad podobný domovému odpadu.

Produkovaný odpad z každodennej prevádzky bude uložený v smetnej nádobe, ktorá je skladovaná vo dvore a v dňoch keď sa bude odvážať komunálny odpad bude uložená pred vstupom.

Likvidácia odpadu podobný domovému odpadu bude odvážaný na základe zmluvy medzi investorom a správcom skládky KO.

Stavebná suť a ostatný stavebný odpad sa bude ukladať do pristaveného kontajneru, ktorého odvoz stavebník zabezpečí na riadenú skládku odpadu.

V rámci stavebných a technických úprav budú dodržané všetky normatívne podmienky a hygienické opatrenia tak, aby realizované stavebné úpravy z hľadiska svojej prevádzky minimalizovali negatívny účinok na životné prostredie.

Likvidácia odpadov - odpadové hospodárstvo

Nakladanie s odpadmi vznikajúcimi počas výstavby

Pri výstavbe sa bude s materiálom vznikajúcim ako vedľajší produkt nakladať nasledovne:

Prednostne sa navrhuje materiálové zhodnotenie podľa§18, odsek 3 Vyhlášky ministerstva životného prostredia SR zo dňa 11.06.2001, č.283/2001 Z.z.– o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch).

- asfalty z ukončenia pracovných etáp,

| číslo odpadu 17 03 | STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ bitúmenové zmesi, uholný decht, decht | Množstvo v t |
| --- | --- | --- |
| 17 03 02 | bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | 0,5 |

Odstránená bitúmenová vrstva bude použitá na recykláciu. Dočasne bude uložená na skládke zhotoviteľa.

Nerecyklovateľný zvyšok sa odvezie na regionálnu skládku TKO

b)	zvyšky betónu

| číslo odpadu 17 01 | STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ BETÓN, TEHLY, DLAŽDICE, OBKLADAČKY | Množstvo v t |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | betón | 0,5 |
| 17 01 02 | tehly | 0,2 |
| 17 01 03 | Obkladačky, dlaždice a keramika | 0,3 |

Prioritne sa navrhuje vytriediť menšie kúsky betónov a použiť ich ako doplnkový materiál ako náhradu drveného kameniva do trativodov, respektíve ako podložie pod novú komunikáciu.

c)	obaly stavebných hmôt.

| číslo odpadu 17 02 | STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ DREVO, SKLO, PLASTY | Množstvo v t |
| --- | --- | --- |
| 17 02 01 | drevo | 0,5 |
| 17 02 03 | plasty | 0,1 |

Drevo bude vytriedené a odpredané na spotrebu občanom.

Plasty budú odvezené na riadenú skládku TKO patričnej triedy.

d)	vytlačená zemina.

| číslo odpadu 17 05 | STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ zemina, kamenivo a materiál z bagrovísk | Množstvo v t |
| --- | --- | --- |
| 17 05 06 | výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | 6,5 |

Zemina bude použitá na rekultiváciu miestnej neriadenej skládky TKO, zemina z odhumusovania bude použitá na spätné terénne úpravy .

e)	Drevo, sklo, plasty

| číslo odpadu 17 02 | STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY | Množstvo v t |
| --- | --- | --- |
| 17 02 01 | drevo | 1 |
| 17 02 03 | plasty | 0,3 |

f)	kovy

| číslo odpadu 17 04 | KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN | Množstvo v t |
| --- | --- | --- |
| 17 04 05 | Železo a oceľ | 0,8 |

Stavebný odpad  sa odvezie na regionálnu  skládku  železa.

g)	iné odpady

| číslo odpadu 17 09 | INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ | Množstvo v t |
| --- | --- | --- |
| 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | 1,6 |

Stavebný odpad  sa odvezie na regionálnu  skládku  TKO.

Miesto odporúčanej skládky

Upresní investor, v spolupráci s dodávateľom stavby, do zahájenia stavebnej činnosti pri rešpektovaní podmienky predloženia na príslušný OÚŽP, ku kolaudačnému konaniu, evidencie odpadov zo stavby a dokladov o ich zneškodnení.

Zatriedenie odpadov vznikajúcich v objekte ako i spôsob likvidácie pozri samostatné projektové riešenie realizované v ďalšom stupni projektovej prípravy..

Zloženie komunálneho odpadu podľa údajov POH okresu

Vychádzajúc z  počtu obyvateľov,  priemerná tvorba KO  bude  2,5 t.

Na  zhromažďovanie  odpadov pred ich zneškodnením príp. zberom, bude  stavebne ohraničený priestor, ktorý je  vyhradený na tento účel ako objekt odpadového hospodárstva,  v súlade s VZN obce o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom.

Na stojisko pre zberné nádoby budú uložené farebne označené kontajnery na zmesový komunálny odpad a vyseparované zložky zhodnotiteľných odpadov.

Vývoz odpadu bude zabezpečený na základe dohody s Obecným úradom alebo poveren. subjektom.

V zmysle VZN mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta,  po zahájení prevádzky, vyseparované zložky sa budú triediť nasledovne:

- papier,                        - plasty,                - sklo, 	        - zmesový KO

Budovanie stanovíšť  musí vyhovovať základným požiadavkám na stavby  podľa osobitného predpisu  /§ 43d zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č.  237/2000 Z.z.

Budúci prevádzkovateľ alebo investor v kolaudačnom konaní požiada mesto o vyjadrenie k typu a umiestneniu zbernej nádoby, kontajnera a k intervalu odvozu odpadu.

Návrh a výpočet zberných nádob

Pri  návrhu umiestnenia stojísk sa musí vychádzať z požiadaviek na:

-	úplné odstránenie stojísk z verejných komunikácií

-	obmedzenie umiestnenia stojísk na parkoviskách a vo verejnej zeleni

-	hygienu a komfortnosť, dostupnosť pre obyvateľov a vývozcu

-	optimálny počet a druh zberných nádob v stojiskách

-	estetizácie a urbanistického začlenenia stojísk

Dimenzovanie vychádza  z  druhu produkovaných odpadov.

Podľa plánovaného počtu zberných nádob, dispozičné  uspariadanie je líniové v module 1500 mm, pričom nádoby sú čelom obrátené ku komunikácií. Nádoby na ostatný odpad môžu byť v jednej línii s nádobami na separovaný odpad.

Príklad:

| KO | PAP | GL | PET, PVC, PS |
| --- | --- | --- | --- |

- A.5   Záver

- Na túto technickú správu nadväzujú technické správy jednotlivých profesií .

Pri prevádzaní stavebných konštrukcií je treba dodržať platné predpisy a STN, a pre bezpečnú realizáciu stavby sa vyžaduje dodržiavať BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI a používanie ochranného pracovného odevu.

Každá realizácia výstavby svojimi účinkami negatívne ovplyvní niektoré faktory životného prostredia, ako sú voda, ovzdušie, záber plôch a zaťaží svoje okolie nadmerným hlukom a stavebným odpadom. Z toho dôvodu sa pri zariadení staveniska je potrebné aby sa rešpektovali legislatívne ustanovenia, ktoré boli zamerané na ochranu životného prostredia. V objekte nie je miesto, kde by sa mohol vytvoriť nadmerný hluk, takže hladina hluku vo vonkajšom priestore pred obytnými budovami a ich vnútri neprekročí hodnotu prípustnú podľa vyhlášky.

V Tomášikove, január 2021                                        zodp. projektant: Ing. Kis František