T E C H N I C K Á    S P R Á V A .

Lokalita  :  areál Kúpele Sliač, a.s., k.ú. Rybáre

Objednávateľ  :  Kúpele Sliač a.s., Sliač

Číslo zákazky  :  31644341 – 291/2020

# Predmet objednávky

Obsahom objednávky bolo geodetické zameranie areálu Kúpeľov Sliač a.s. v k.ú. Rybáre. Rozsah merania bol stanovený objednávateľom prác nasledovne : polohopisné a výškopisné zameranie areálu so zameraním prístupovej cesty a chodníkov, lomových bodov budov, oporných múrov, povrchových znakov inžinierskych sietí, výškopisné zameranie podláh budov pri vstupe, hrán korunných ríms budov, atík posledného podlažia budov, hrán hrebeňov striech, a komínov a overenie existencie inžinierskych sietí v správcov sietí a ich zakreslenie do zamerania.

### Podrobné polohopisné a výškopisné  meranie

Polohopisné a výškopisné zameranie bolo vykonané v triede presnosti 3, v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Balt po vyrovnaní.

Meranie bolo čiastočne vykonané metódou GPS stanicou Trimble R6 pripojením na SKPOS-Slovenská priestorová observačná služba GNSS Služba- SKPOS_CM_3.1 vo formáte RTK(RTCM 3.1) v mesiaci december 2020. Sčasti boli prevzaté výsledky geodetického zameranie areálu Kúpeľov Sliač, vykonaného našou spoločnosťou, v rokoch 1998-1999. Polohopisné zameranie bolo vykonané polárnou metódou zo siete stanovísk s pripojením na body PBPP. Nadmorské výšky bodov boli určené trigonometricky.

Nadmorské výšky hrebeňov striech, atík, ríms a komínov boli určené fotogrametricky. Na podklade výškopisného zamerania boli vyhodnotené vrstevnice s odstupňovaním 0.25 m. Body s nadmorskou výškou 300.00 m sú zamerané iba polohopisne.

Oslovení správcovia inžinerskych sietí  zaslali svoje vyjadrenia k existencii inžinierskych sietí v ich správe. Vyjadrenia spávcov sietí tvoria prílohu tejto technickej správy. Trasy inžinierskych sietí boli vykreslené do geodetického zamerania.

V geodetickom zameraní sú vykreslené aj trasy inžinierskych sietí v správe Kúpeľov Sliač a.s. Zameranie a vykreslenie týchto inžinierskych sietí bolo vykonané v rokoch 1998-1999 na základe podkladov, poskytnutých zástupcom Kúpeľov Sliač.

Podrobné polohopisné a výškopisné zameranie bolo spracované v programe AUTOCAD  v. 2007. Grafický výstup je vykreslený v mierke 1 :  250 . V grafickom znázornení je vykreslený stav podľa katastra nehnuteľností (hranice parciel registra CKN). V analógovej  forme je počet vrstiev redukovaný kvôli prehľadnosti

Použitá technika

GPS stanica Trimble R6

Totálna stanica SOKKIA SET4A

meračské pásmo

#### Záverečné ustanovenia

Geodetické zameranie je vyhotovené v zmysle objednávky. Výsledný elaborát bol analógovo vyhotovený v  jednom exemplári a poskytnutý objednávateľovi prác v elektronickej forme. Pri spracovaní boli použité nasledovné technické normy a predpisy pre tretiu triedu presnosti: STN 73 0410, STN 73 0411, 984230 MN.

Vyhotovil: Ing. Alžbeta Paučová

Vo Zvolene, 11.12.2020

Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom