Specifikace provozní sestavy konvektomatu

1 ks plynového konvektomatu se zavážením - kapacita 24 GN 2/1 + příslušenství – viz popis

Popis zařízení:

Minimální parametry a funkce pro výběr plynového konvektomatu se zavážením o kapacitě 24 GN 2/1+ příslušenství

Technická specifikace:

- prostor určený k umístění konvektomatu v kuchyni - cca 2m x 2m, výška cca 1,6 m

- kapacita min 24 GN 2/1

- kapacita 400 – 600 jídel

- bojlerové provedení

- skrývací dveře

- pokročilý uzavřený systém

- elektrické ovládání

Vybavení:

- obslužný panel celoplošná dotyková obrazovka

- pára min.  30-130°C se zaručeným nasycením

- kombinovaná pára min. 30-250°C s automatickým přizpůsobením vlhkosti

- horký vzduch min. 30-250°C s optimalizovaným přenosem tepla

- odvlhčování v min. 5 stupních

- tradiční funkce pečení v min.  5 stupních

- zavlhčování v min. 5 stupních

- management plnění pro různé produkty současně

- pružná regenerační funkce s předběžným výběrem

- NT tepelná úprava při nižších teplotách

- vícebodová sonda

- samonavíjecí sprcha

- plně automatický čisticí systém s režimem

- HACCP a PC software managementu profilu tepelné úpravy

Další požadavky:

- náhradní zavážecí vozík

- změkčovač vody – průtok 20l/min, regenerace , vstupní tvrdost vody 29°dH, průtočný tlak vody min.1,5/max. 8,0 bar

- sada gastronádob: - GN2/1 -65 nerezová plná 12 ks

- GN2/1 -65 nerezová děrovaná 6 ks

- GN2/1 -65 nerezový rošt 6 ks

- GN2/1 -20 nerezová plná 12ks

Součástí zakázky:

- doprava

- montáž stroje včetně napojení na všechny sítě, včetně případných stavebních prací

- zaškolení obsluhy

- záruka 60 měsíců na předmět plnění a 24 měsíců na stavební a montážní práce

- provedení zkoušek a revizí