A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

# Identifikačné údaje stavby a stavebníka

# Identifikačné údaje stavby

Názov stavby: 			TELOCVIČŇA s.č. 605, Nadstavba a stavebné úpravy

Miesto stavby: 			Turie 394, 013 12

Dotknuté parcely:			813/13;  katastrálne územie obce Turie

Katastrálne územie:		Turie

Okres:				Žilina

Kraj:				Žilinský

Stupeň dokumentácie:		PSP+RP

# Identifikačné údaje stavebníka

Investor/Stavebník:		Obec Turie, ul. Hlavná č.214, 013 12 Turie

# 1.3.  Identifikačné údaje projektanta

Spracovateľ:	SKELETING s.r.o.;

Sídlo firmy:	ul. Hollého 371/31, 010 01 Žilina

Konateľ:	Ing. Ľubomír Ďurica

Zodpovedný projektant:	Ing. Marián Chovan

Vypracoval:                                  Ing. Lukáš Noga

# Základné údaje o stavbe

Jestvujúci objekt telocvične so zázemím slúži pre výchovné aj rekreačné účely , bol postavený v roku 2009 ako samostatný objekt funkčne prepojený spojovacou chodbou na 1.NP s objektom základnej školy. Telocvičňa je jednopodlažná,  konštrukcia telocvične je vytvorená z oceľových rámov a opláštená sendvičovými panelmi. Zázemie telocvične je dvojpodlažné s plochou strechou s rozmermi 8,6m x 23,6m. Predmetom projektu je nadstavba 3.NP zázemia telocvične, ktorá kopíruje pôdorysný stav 2.NP, búracie práce a stavebné úpravy na jestvujúcom zázemí. Hlavné búracie práce budú pozostávať z vybúrania atiky, skladby plochej strechy a otvoru pre schodisko. V jestvujúcich podlažiach 1.NP a 2.NP budú stavebné úpravy vyplývajúce z profesií. Nadstavba budú tvoriť 2 učebne chodba,  schodisko a upratovacia miestnosť. Nadstavba bude zhotovená z keramického muriva s KZS hr. 180mm. Strechu bude tvoriť drevený sedlový väzník so sklonom 10o.

Navrhovaná nadstavba je prístupná z asfaltovej spevnenej komunikácie z juhovýchodnej strany. Parkovanie motorových vozidiel   bude riešené na spevnených plochách v areáli ZŠ.

Všetky prípojky inžinierskych sietí ostávajú v nezmenenom stave .

Zastavaná plocha - 182,4m2

Úžitková plocha -  158,6 m2

Maximálna výška- 11,300m  [Hrebeň strechy]; 12,000 m [Komín]

2.1. Zmeny oproti DÚR

Projekt PSP plne kopíruje predošlý stupeň DÚR.

2.2. Opis z hľadiska súladu s územným plánom

Navrhovaná nadstavba sa nachádza v zastavanom území obce. Urbanistické riešenie je v súlade s územným plánom a súhlasom obce.

# Prehľad východiskových podkladov

Základom pre vypracovanie projektu pre DUR boli nasledovné podklady:

- Jestvujúci projekt PSP telocvične

- Snímka z katastrálnej mapy, výpis z listu vlastníctva - www.katasterportal.sk

- Kópia listu vlastníctva

# Zdôvodnenie výstavby a jej technických cieľov

Predmetom nadstavby 3.NP zázemia telocvične je navýšenie kapacity školy o 42 žiakov . Nadstavbou 3.NP objektu zázemia telocvične by sa rozšírila kapacita o 1-nu štandardnú (24 žiakov) a o 1 menšiu učebňu (18 žiakov) spolu pre 42 detí . Svetlosť chodby je 1850mm kvôli technickému riešeniu a obmedzenému priestoru nadstavby.

Prístup k objektu bude zabezpečený po existujúcej areálovej komunikácii prípadne cez ihrisko. Samotné stavebné úpravy budú prebiehať aj na prízemí a poschodí zázemia telocvične.

Architektonické riešenie

Navrhovaná nadstavba je obdĺžnikového tvaru s rozmermi 8,6x23,6m so sedlovou drevenou strechou . Pôdorys kopíruje 2.NP. Prepojenie 2.NP s 3.NP je riešené predĺžením jestvujúceho schodiska. Výška hrebeňa strechy je cca 11,37m. Nadstavba bude farebne odlíšená od jestvujúceho objektu zázemia telocvične.

Dispozičné riešenie

Dispozičné riešenie je zrejmé z výkresovej dokumentácie. Na 3 NP sa nachádza chodba, upratovacia komora a 2 učebne.

# Členenie stavby na stavebné a prevádzkové súbory

Stavba nie je členená na stavebné objekty

# Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu

Objekt  bude nadstavbou  jestvujúceho zázemia telocvične  nachádzajúcej sa na pozemku vo vlastníctve investora. Výstavba a zariadenie staveniska nebudú zasahovať do iných pozemkov, ani do verejných priestranstiev.

# Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

Majiteľom a prevádzkovateľom objektu bude investor.

# Termíny zahájenia a dokončenia výstavby

Predpokladané termíny:		Začatie stavebných prác:         06.2022

Ukončenie stavebných prác:   06.2023

Doba výstavby: 12 mesiacov

Celkové náklady stavby:                189 487,23  eur

Vypracoval: Ing. Lukáš Noga					V Žiline 06/2021