| Názov zákazky: | Magnetické dopravníky prázdnych konzerv |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | TATRAKON spol. s r.o. Ul. Priemyselná 5668, Poprad 059 51 IČO : 31692613 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno uchádzača: |  |
| Sídlo uchádzača: |  |
| IČO uchádzača: |  |
| Telefón a e-mail uchádzača: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

Výkaz - POPIS TOVARU, ROZSAH DODÁVOK, cena

|  | Položka, požadovaný parameter – popis | Splnenie požiadavky* | Ks | Cena za kus bez DPH [EUR] | Cena spolu bez DPH [EUR] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uveďte, či zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie/ Uveďte parameter |  |  |  |
|  | Špecifikácia vyrábaných produktov |  |  |  |  |
|  | 1,konzerva Ø73,0 mm x H56 mm 2,konzerva Ø73,0 mm x H36 mm 3,konzerva Ø99,0 mm x H65 mm 4,konzerva Ø73,0 mm x H109 mm 5, konzerva Ø99,0 mm x H47 mm |  |  |  |  |
| 1 | Zoraďovací dopravník |  | 2 |  |  |
|  | Zariadenie na prepravu prázdnych konzerv na plniace linky. |  |  | X | x |
|  | Zabezpečí prechod medzi zásobným pásom na depaletizéri na magnetický dopravník |  |  | x | X |
|  | Vyhotovenie dopravníkov z nehrdzavejúcej ocele. |  |  | x | x |
|  | Typ pásov na dopravníku doskový. |  |  | X | x |
|  | Dĺžka dopravníka z dostatočnou akumuláciou výrobkov na nepretržitý chod výroby. |  |  | x | X |
|  | Rýchlosť dopravníka z výkonom 200 ks/min. |  |  | x | x |
|  | Kvôli akumulácií výrobkov je potrebné rátať zo zákrutami. |  |  | X | x |
|  | Ovládanie integrované zo systémom magnetických dopravníkov. |  |  | x | X |
|  | Napojenie 400V/50Hz |  |  | x | x |
| 2 | Magnetické dopravníky |  | 3 |  |  |
|  | Zariadenie napojené na zoraďovacie dopravníky. |  |  | X | x |
|  | Dopojené na plniace linky POA1, POA2, ZB. |  |  | x | X |
|  | Dĺžka dopravníkov na všetkých troch linkách cca 45 metrov. |  |  | x | x |
|  | Pohony bubnové elektromotory. |  |  | X | x |
|  | Bubnové 90° prechody. |  |  | x | X |
|  | Ovládanie dopravníkov cez automatický riadiaci systém výstupy z plničiek a depaletizátorov. |  |  | x | x |
|  | Na všetkých troch dopravníkoch pripravené miesto na upevnenie potláčacej hlavy dátum spotreby a druh výrobku. |  |  | X | x |
|  | Výkon 200 ks/min. |  |  | x | X |
|  | Vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele. |  |  | x | x |
|  | Napojenie 400V/50Hz |  |  | X | x |
| 3 | Montáž technológií |  |  |  |  |

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

| Cenová ponuka |  |
| --- | --- |
| Sumárna cena v € bez DPH: |  |

Uchádzač uvedie, či  je / nie je platcom DPH.

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |