Podpora výroby v spoločnosti PENAM SLOVAKIA, a.s.

Príloha č. 1                                     Automatizovaná výrobná linka na chlieb – 1 ks

Tabuľka č.1 a) – opis predmetu zákazky obsahuje požiadavky na technickú špecifikáciu a parametre

- dodanie do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy resp. zadania záväznej objednávky

| Logický celok č.1 : Automatizovaná výrobná linka na chlieb – 1 ks |  | Požadovaná hodnota |  | Merná jednotka | doplniť údaj povinne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlavné technické parametre základného stroja | Výkon celej linky za hodinu pre chlieb s gramážou 1000 g - minimálne | 1200 | ks/hod. |  | Uviesť hodnotu |
|  | Výkon celej linky za hodinu pre chlieb s gramážou 600 g - minimálne | 1300 | ks/hod. |  | Uviesť hodnotu |
|  | Počet ošatiek v závese – maximálne | 6 | ks |  | Uviesť hodnotu |
|  | Nerezové závesy v kysiarni | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Prevedenie kontinuálnej kysiarne so servisnými ochozami | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Opláštenie kontinuálnej kysiarne – celonerezové | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Rám kysiarne - pozink | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Cirkulácia tepla a pary pomocou vzduchotechnickej jednotky | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Programové riadenie celého procesu kysnutia s pamäťou receptúr | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Vykurovanie kysiarne a technologická para z jestvujúceho zdroju pary | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Preberací stôl na klonky s automatickým priblížením pre vyklápanie, s možnosťou modulovania výšky a uhlu preklopenia závesov s funkciou otočenia o 90° | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Centrovanie klonkov cesta na stred ošatiek bez ohľadu na gramáž | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Doba kysnutia v minimálnom rozsahu | 50-55 | minút |  | Uviesť rozsah |
|  | Šírka závesov minimálne 2400 mm | áno |  |  | Áno/nie |

| Hlavné technické parametre základného stroja | Logický celok č.1 : Automatizovaná výrobná linka na chlieb – 1 ks | Požadovaná hodnota | Merná jednotka |  | doplniť údaj povinne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termoolejový spôsob predávania tepla pri pečení produktov | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Etážové prevedenie pecí | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Počet teplotných okruhov – minimálne | 9 |  |  | Uviesť hodnotu |
|  | Počet pecí 3 | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Rozmer pečnej plochy ŠxH – maximálne | 1800x2400 |  | mm x mm | Uviesť hodnotu |
|  | Svetlá výška v etáži – minimálne | 230 |  | mm | Uviesť hodnotu |
|  | Automatické otváranie dvierok a odťahov | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Pečná plocha – maximálne | 117 |  | m2 | Uviesť hodnotu |
|  | Podávací stôl pre zahusťovanie klonkov cesta ich narezanie a označenie | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Možnosť osadzovať 7 až 8 radov vedľa seba | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Automatické narezávanie klonkov cesta | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Označovanie klonkov cesta razením | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Podávací stôl na posun klonkov cesta k vlaženiu a osadzovaniu s funkciou otočenia o 90° | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Vlažiaci stôl s tryskami pre automatické vlaženie klonkov cesta pred sádzaním do etáží | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Automatické osadzovacie zariadenie pre vkladanie a vypekanie chleba | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Motorický pojazd osadzovacieho zariadenia v horizontálnej a vertikálnej rovine s automatickým zastavovaním pred jednotlivými etážami | áno |  |  | Áno/nie |

| Logický celok č.1 : Automatizovaná výrobná linka na chlieb – 1 ks |  | Požadovaná hodnota | Merná jednotka |  | doplniť údaj povinne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlavné technické parametre základného stroja | Automatické vysávanie etáží pri vypekaní | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Pojazdové dráhy pre osadzovacie zariadenie | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Nerezové bezpečnostné zábrany okolo dráhy pojazdu osadzovacieho zariadenia | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Odoberací stôl celonerezový na preberanie upečeného chleba od osadzovacieho zariadenia a jeho posuv na sústavu odoberacích modulárnych dopravníkov | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Sústava modulárnych odoberacích dopravníkov vrátane vlaženia v minimálnej dĺžke | 5 |  | m | Uviesť hodnotu |
|  | Šírka modulárneho behúňa na dopravníkoch minimálne | 520 |  | mm | Uviesť hodnotu |
|  | Počítačka chleba pre kusovú evidenciu upečeného chleba | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Detekcia kovov v upečených výrobkoch s automatickým vyradením nezhodných výrobkov | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Počet termoolejových kotlov – minimálne | 2 | ks |  | Uviesť hodnotu |
|  | Plynový horák pre každý termoolejový kotol samostatne | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Tepelný výkon jedného termoolejového kotla - minimálne | 400 | kW |  | Uviesť hodnotu |
|  | Certifikované komíny pre odvod spalín z plynového kotla – každý samostatne | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Odťahy pary, digestory a prisávanie vzduchu – každý samostatne pre všetky pece | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Expanzná a havarijná nádrž pre termoolej | áno |  |  | Áno/nie |
|  | Rozvod termooleja – izolovaný s povrchovou úpravou hliníkový plech | áno |  |  | Áno/nie |

| Logický celok č.1 : Automatizovaná výrobná linka na chlieb – 1 ks |  | Požadovaná hodnota | Merná jednotka | doplniť údaj povinne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlavné technické parametre základného stroja | Systém zabezpečenia a prevetrávania termoolejovej kotolne | áno |  | Áno/nie |
|  | Spoločný riadiaci systém celej linky | áno |  | Áno/nie |
|  | Programové riadenie procesu pečenia | áno |  | Áno/nie |
|  | Pamäť receptúr vrátane vizualizácie celého výrobného procesu | áno |  | Áno/nie |
|  | Online spojenie celej linky so servisným oddelením výrobcu | áno |  | Áno/nie |
|  | Sledovanie histórie porúch a archivácia poruchových stavov a následné vyhodnocovanie výrobcom cez vzdialený dohľad a vizualizáciu | áno |  | Áno/nie |
| Ďalšie požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia | Dodanie na miesto realizácie – PENAM SLOVAKIA, a.s., prevádzka pekáreň Bratislava, Budatínska 36, 851 05 Bratislava | dodanie na miesto realizácie logického celku, t. j. dodanie do miesta umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný areál zadávateľa a premiestnenie do miesta umiestnenia logického celku vo výrobnom areáli v prevádzke zadávateľa |  | Áno/nie |

| Logický celok č.1 : Automatizovaná výrobná linka na chlieb – 1 ks |  | Požadovaná hodnota | Merná jednotka | doplniť údaj povinne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ďalšie požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia | Osadenie logického celku (zariadenia) | osadenie logického celku (zariadenia), t. j. umiestnenie a upevnenie logického celku na podloženie pripravené zadávateľom podľa pokynov uchádzača |  | Áno/nie |
|  | Zapojenie logického celku (zariadenia) | zapojenie logického celku (zariadenia), t. j. zapojenie logického celku do jestvujúcich rozvodov médií zadávateľa – elektrická energia, voda, stlačený vzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) logického celku pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia logického celku nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa logického celku |  | Áno/nie |
|  | Nastavenie zariadenia - test funkčnosti | áno |  | Áno/nie |
|  | Zaškolenie obsluhy | áno |  | Áno/nie |
|  | Záruka minimálne 24 mesiacov od uvedenia zariadenia do prevádzky | áno |  | Áno/nie |

Týmto čestne vyhlasujeme, že predložená ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.

Ponuka je platná do: (minimálne do 30.9.2022)

Podpis a pečiatka predkladateľa cenovej ponuky/záujemca:

Dátum: