Príloha č. 1

Cenová ponuka

| Predmet zákazky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Jednotková cena bez DPH v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Automatické baliace zariadenie | ks | 1 | 0,00 |
| Celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH |  |  | 0,00 |
| DPH | ... % | v EUR | 0,00 |
| Celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR s DPH |  |  | 0,00 |
| Automatické baliace zariadenie | Požadovaná hodnota | Merná jednotka | Doplniť povinný údaj |
| Automatický vertikálny baliaci stroj | áno |  | áno/nie* |
| Vynášací dopravník pre vysýpanie balených produktov | áno |  | áno/nie* |
| Počet vážiacich káps | min. 10 | ks | uviesť hodnotu |
| Objem sáčku | min. 2,3 | litra | uviesť hodnotu |
| Min. rozsah dávkovania | 10 - 1000 | gramov | uviesť hodnotu |
| Výkon balenia | min. 30 | balíčkov/min. | uviesť hodnotu |
| Presnosť dávkovania | max. ±2 | gramy | uviesť hodnotu |
| Vhodné pre vrstvené tepelné zvarovancie fólie z oboch strán /min. PP; BOPP, PE+PP/ | áno |  | áno/nie* |
| Plynule nastaviteľná dĺžka sáčku do | min. 350 | mm | uviesť hodnotu |
| Príkon | max. 10 | kW | uviesť hodnotu |
| Termotransférová kroková tlačiareň | áno |  | áno/nie* |
| Možnosť tlače - datum; text a čárový kódu | áno |  | áno/nie* |
| Fotosonda na striedanie tlače na základe čiernej značky na fólii | áno |  | áno/nie* |
| Odsunový šikmý dopravník rozmer /šírka x dĺžka/ | min. 250x2000 | mm | uviesť hodnotu |
| Otočný zásobníkový stôl na produkty /priemer/ | min. 800 | mm | uviesť hodnotu |
| Digitálne dotykové ovládanie | áno |  | áno/nie* |
| Proces prevádzky je automatizovaný | áno |  | áno/nie* |
| Softvér zabezpečujúci sledovanie výrobného procesu | áno |  | áno/nie* |
| Vzdialený prístup na sledovanie vstupov a výstupov výrobného procesu | áno |  | áno/nie* |
| Záloha vstupných aj výstupných dát na USB | áno |  | áno/nie* |
| Možnosť sledovania histórie | áno |  | áno/nie* |
| Dodávka a záruka |  |  |  |
| Dovoz na prevádzku | áno |  | áno/nie* |
| Montáž na mieste plnenia | áno |  | áno/nie* |
| Spustenie do prevádzky a odskúšanie výrobného procesu | áno |  | áno/nie* |
| Zaškolenie obsluhy | áno |  | áno/nie* |
| Doba záruky od dodania | min. 24 | mesiacov | uviesť hodnotu |
| Termín dodania | max. 7 | mesiacov | uviesť hodnotu |
| Uchádzač vyplní resp. upraví podfarbené polia |  |  |  |
| * nehodiace sa prečiarknite |  |  |  |
| Predkladateľ cenovej ponuky: |  |  |  |
| Obchodné meno: |  |  |  |
| Sídlo / miesto podnikania: |  |  |  |
| IČO: |  |  |  |
| Zastúpený: |  |  |  |
| Dátum vypracovania cenovej ponuky: |  |  |  |
| Platnosť cenovej ponuky: | min. do 31.07.2022 |  |  |
| Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: |  |  |  |