Cenová ponuka

| Názov zákazky: | Technológie na spracovanie hrozna (lis, mlynkoodstrapinovací stroj, čerpadlo) |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | VINÁRSTVO HABSBURG a.s. so sídlom Palárikova 3, 908 51 Holíč, SR, IČO: 48153745, DIČ DPH: SK2120073560 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo |  |
| IČO: |  |
| Telefón a e-mail: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky: Technológie na spracovanie hrozna (lis, mlynkoodstrapinovací stroj, čerpadlo)

| Technická špecifikácia - Požadované parametre |  |  | Splnenie požiadavky* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| - Stroj / zariadenie: Pneumatický uzavretý lis na hrozno |  |  |  |
| p.č. | Položka | Požadované parametre | Uveďte spĺňa/nespĺňa/parameter |
| 1. | výrobca, model |  | Uveďte parameter: |
| 2. | Lisovací bubon | uzavretý | Uveďte parameter: |
| 3. | Obsah bubna | min. 2200 – max. 3000 l | Uveďte parameter: |
| 4. | Obsah nádoby na mušt | min 350 l | Uveďte parameter: |
| 5. | Hmotnosť lisu | min. 1.200 kg | Uveďte parameter: |
| 6. | Pracovný tlak | max. 2 Bar | Uveďte parameter: |
| 7. | Centrálne plnenie | min. DN 80 | Uveďte parameter: |
| 8. | Vstavaný kompresor | Bezolejový |  |
| 9. | Pomocná výveva pre rýchlejšie lisovanie | Áno |  |
| 10. | Membrána z polyesterovej textílie a PVC opraviteľná za tepla | Áno |  |
| 11. | Elektrický príkon | min. 4,5kW | Uveďte parameter: |
| 12. | Dotykový PLC display | min.8 " | Uveďte parameter: |
| 13. | Ovládanie čerpadla na odvod muštu | Áno |  |
| 14. | Ovládacie menu | Slovensky alebo Česky |  |
| 15. | Počet lisovacích programov | min. 20 | Uveďte parameter: |
| 16. | Počet nastaviteľných programov | min. 5 | Uveďte parameter: |

*Splnenie požiadavky - dodávateľ uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- dodávateľ uvedie presný parameter

| Technická špecifikácia - Požadované parametre |  |  | Splnenie požiadavky* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |  |
| - Stroj / zariadenie: Mlynkoodstrapinovací stroj |  |  |  |  |
| p.č. | Položka | Požadované parametre | Uveďte spĺňa/nespĺňa/parameter |  |
| 1. | výrobca, model |  | Uveďte parameter: |  |
| 2. | Výkon spracovania | 5 ton/hod. | Uveďte parameter: |  |
| 3. | Riadenie rýchlosti inventorom | Áno |  |  |
| 4. | Podávací šek do odzrňovacieho bubna | Áno |  |  |
| 5. | Pogumované odzrňovacie paletky | Áno |  |  |
| 6. | Pogumované nastaviteľné mlecie valce | Áno |  |  |
| 7. | Možnosť mletia-nemletia | Áno |  |  |
| 8. | Manipulačné kolieska | Áno |  |  |
| 9. | Váha stroja | min. 230 kg | Uveďte parameter: |  |
| 10. | Elektrický príkon | min. 2 kW | Uveďte parameter: |  |
| 11. | Kontrola správnej funkcie chodov fáz | Áno |  |  |

*Splnenie požiadavky - dodávateľ uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- dodávateľ uvedie presný parameter

| Technická špecifikácia - Požadované parametre |  |  | Splnenie požiadavky* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| - Stroj / zariadenie: Šnekové čerpadlo |  |  |  |
| p.č. | Položka | Požadované parametre | Uveďte spĺňa/nespĺňa/parameter |
| 1. | výrobca, model |  | Uveďte parameter: |
| 2. | Výkon čerpadla | 4 – 10 tun/hod. | Uveďte parameter: |
| 3. | Rozmer násypky | cca 700 x dĺžka 700mm | Uveďte parameter: |
| 4. | Výška násypky | max 390 mm | Uveďte parameter: |
| 5. | Hladinové sondy pre spínanie čerpadla | Áno |  |
| 6. | Tepelná sonda chodu na prázdno statora | Áno |  |
| 7. | Príkon | min. 3,8 kW | Uveďte parameter: |
| 8. | Riadenie rýchlosti | Frekvenčný menič |  |
| 9. | Manipulačné kolieska | Áno |  |

*Splnenie požiadavky - dodávateľ uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- dodávateľ uvedie presný parameter

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| TECHNOLÓGIE NA SPRACOVANIE HROZNA (LIS, MLYNKOODSTRAPINOVACÍ STROJ, ČERPADLO) |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| CENA CELKOM v EUR s DPH: |  |  |  |

Potenciálny dodávateľ  je* / nie* je platcom DPH. (* Prečiarknite, čo sa vás netýka)

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |