STATICKÝ VÝPOČET

Špeciálne zakladanie

Stavba:	ŠPORT ARÉNA MALACKY

Objekt:	SO 01

PILOTOVÉ ZALOŽENIE STAVBY

Proj. stupeň:	dokumentácia pre realizáciu stavby

Miesto stavby:	Malacky

Arch. číslo:	M – 01/21

Profesia:                            špeciálne zakladanie

Zodpovedný projektant:	Ing. Boris Vrábel, PhD.

Vypracoval:	Ing. Ondrej Kizek

Ing. Ivana Novosadová

Dátum vypracovania:	máj 2021

1	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O STAVBE	4

2	použité normy a literatúra	5

3	Pilóty	6

3.1	pilótA P1	6

3.2	pilótA P2	15

3.3	pilótA P3	22

3.4	pilótA P4	30

3.5	pilótA P5	38

3.6	pilótA P6	45

4	ZÁVER	52

# IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O STAVBE

Projekt:	Šport aréna Malacky

Kraj:	Bratislavský kraj

Okres:	Malacky

Obec:	Malacky

Stupeň dokumentácie:	Dokumentácia pre realizáciu stavby

Časť projektovej dokumentácie:	Dokumentácia stavebných objektov

Obchodný súbor:	Pilótové zakladanie

Profesný diel:	Špeciálne zakladanie a geotechnika

Investor:	Šport aréna Malacky s.r.o.

Sasinkova 901/2

901 01 Malacky

Objednávateľ:	CITYPROJEKT s.r.o.

Koceľová 15

Bratislava 821 08

Spracovateľ profesnej časti geotechnika:	Geotechnik SK, s.r.o.

Západná 11

010 04 Žilina

Zodpovedný projektant:	Ing. Boris Vrábel, PhD

Kontroloval:	Ing. Ondrej Kizek.

Vypracovali:	Ing. Ivana Novosadová

Číslo zákazky:	M – 01/21

Stavebná nula objektu:	±0,000≡165,15 m.n.m.

Katastrálne územie:	Liptovský Hrádok

# použité normy a literatúra

Navrhovanie geotechnických konštrukcií:

ČSN EN  1997-1		Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 1: Všeobecné pravidlá.

ČSN EN  1997-2	Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 2: Prieskum a skúšanie horninového prostredia.

Zakladanie stavieb a vykonávanie špeciálnych geotechnických prác:

ČSN  730090		Zakladanie stavieb. Geologický prieskum pre stavebné účely.

ČSN  731001		Geotechnické konštrukcie. Zakladanie stavieb.

ČSN EN  1536		Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Vŕtané pilóty.

ČSN EN  1537		Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Injektované horninové kotvy.

ČSN EN  12063		Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Štetovnicové steny.

ČSN EN  12715		Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Injektáže.

Geotechnické prieskumy a geotechnické skúšky:

ČSN EN ISO  14688-1	Geotechnický prieskum a skúšky. Pomenovanie a klasifikácia zemín.Časť 1: Pomenovanie a opis.

ČSN EN ISO  14688-2	Geotechnický prieskum a skúšky. Pomenovanie a klasifikácia zemín.Časť 2: Princípy klasifikácie.

ČSN EN ISO  14689-1	Geotechnický prieskum a skúšky. Pomenovanie a klasifikácia skalných hornín. Časť 1: Pomenovanie a opis.

ČSN EN ISO  22475-1	Geotechnický prieskum a skúšky. Metódy odberu vzoriek a meranie hladín podzemnej vody.

Časť 1: Technické zásady vykonávania.

ČSN EN ISO  22476-2	Geotechnický prieskum a skúšanie. Terénne skúšky. Časť 2: Dynamické penetračné skúšky.

ČSN EN ISO  22476-3	Geotechnický prieskum a skúšanie. Terénne skúšky. Časť 3: Štandardné penetračné skúšky.

ČSN EN ISO  22476-12	Geotechnický prieskum a skúšanie. Terénne skúšky.

Časť 12: Mechanická statická penetračná skúška (CPTM).

Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb:

ČSN EN  1990		Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií.

ČSN ISO  13822		Zásady navrhovania konštrukcií. Hodnotenie existujúcich konštrukcií.

ČSN  730002		Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb. Základné ustanovenia.

ČSN ISO  3898		Základy navrhovania stavebných konštrukcií. Označenia. Všeobecné značky.

Navrhovanie betónových konštrukcií:

ČSN EN  1992-1-1		Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy.

ČSN EN  1992-3		Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 3: Nádrže na kvapaliny, zásobníky.

Zaťaženie konštrukcií a zaťažovacie skúšky:

ČSN EN  1991-1-1		Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia.

Objemová tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov.

ČSN EN  1991-3		Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 3: Zaťaženia vyvolané žeriavmi a strojmi.

ČSN EN  1991-4		Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 4: Silá a nádrže.

ČSN EN  1998-1		Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť.

Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre pozemné stavby.

ČSN EN  1998-4		Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 4: Silá, nádrže a potrubia.

ČSN EN  1998-5		Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť.

Časť 5: Základy, oporné konštrukcie a geotechnické hľadiská.

ČSN EN  1998-6		Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 6: Veže, stožiare a komíny.

ČSN  732030		Zaťažovacie skúšky stavebných konštrukcií. Spoločné ustanovenia.

ČSN 730037		Zemný tlak na stavebné konštrukcie.

ČSN  730405		Meranie posunov stavebných objektov.

Literatúra:

Hulla, Turček:  Zakladanie stavieb,  Jaga  Bratislava 1998

Turček a kol.: Zakládání staveb (JAGA, 2005)

Hulla, Turček, Baliak, Klepsatel: Predpoklady a skutočnosť v geotechnickom inžinierstve, Jaga Bratislava 2002

Rozsypal: Kontrolní sledování a rizika v geotechnice, Jaga Bratislava 2001

Masopust: Navrhování základových a pažicích konstrukcí, příručka k ČSN EN 1997 (ČKAIT)

# Pilóty

## pilótA P1

Posouzení piloty

Vstupní data

Projekt

| Akce | : | Malacky - Športarena |
| --- | --- | --- |
| Vypracoval | : | Ing. Boris Vrábel, PhD, Ing. Ondrej Kizek |
| Datum | : | 5. 5. 2021 |

Nastavení

pilot

Materiály a normy

| Betonové konstrukce : | EN 1992-1-1 (EC2) |
| --- | --- |
| Součinitele EN 1992-1-1 : | standardní |
| Ocelové konstrukce : | EN 1993-1-1 (EC3) |
| Dílčí součinitel únosnosti ocelového průřezu : | gM0 = 1,00 |
| Dřevěné konstrukce : | EN 1995-1-1 (EC5) |
| Dílčí součinitel vlastností dřeva : | gM = 1,30 |
| Součinitel vlivu zatížení a vlhkosti (dřevo) : | kmod = 0,50 |
| Součinitel šířky průřezu ve smyku (dřevo) : | kcr = 0,67 |

Piloty

| Výpočet pro odvodněné podmínky : | ČSN 73 1002 |
| --- | --- |
| Zatěžovací křivka : | nelineární (Masopust) |
| Vodorovná únosnost : | pružný poloprostor |
| Metodika posouzení : | výpočet podle EN 1997 |
| Návrhový přístup : | 2 - redukce zatížení a odporu |

| Součinitele redukce zatížení (F) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |  |  |
|  |  | Nepříznivé |  | Příznivé |  |
| Stálé zatížení : | gG = | 1,35 | [–] | 1,00 | [–] |

| Součinitele redukce odporu (R) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel redukce odporu na plášti : | gs = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce odporu na patě : | gb = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce únosnosti tažené piloty : | gst = | 1,15 | [–] |

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | jef | cef | g | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Třída S2, středně ulehlá |  | 32,00 | 0,00 | 18,50 | 0,28 |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 0,40 |
| 3 | Třída S5, kyprá |  | 24,00 | 5,00 | 18,50 | 0,35 |
| 4 | Třída F8, konzistence tuhá |  | 13,00 | 5,00 | 20,50 | 0,42 |
| 5 | Třída F4, konzistence tuhá |  | 24,50 | 14,00 | 18,50 | 0,35 |
| 6 | Y-navážka |  | 22,00 | 10,00 | 18,50 | 0,35 |

Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné.

| Číslo | Název | Vzorek | Eoed | Edef | gsat | gs | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [MPa] | [MPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Třída S2, středně ulehlá |  | - | 16,00 | 18,50 | - | - |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá |  | - | 4,50 | 21,00 | - | - |
| 3 | Třída S5, kyprá |  | - | 3,00 | 18,50 | - | - |
| 4 | Třída F8, konzistence tuhá |  | - | 2,00 | 20,50 | - | - |
| 5 | Třída F4, konzistence tuhá |  | - | 5,00 | 18,50 | - | - |
| 6 | Y-navážka |  | 6,00 | - | 18,50 | - | - |

Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží

| Číslo | Název | Vzorek | b |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Třída S2, středně ulehlá |  | 16,00 |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá |  | 9,00 |
| 3 | Třída S5, kyprá |  | 12,00 |
| 4 | Třída F8, konzistence tuhá |  | 6,50 |
| 5 | Třída F4, konzistence tuhá |  | 12,00 |
| 6 | Y-navážka |  | 9,00 |

Parametry zemin

| Třída S2, středně ulehlá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | g | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 32,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 0,00 | kPa |  |
| Poissonovo číslo : | n | = | 0,28 |  |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 16,00 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel roznášení : | b | = | 16,00 | ° |  |

| Třída F6, konzistence tuhá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | g | = | 21,00 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 19,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 12,00 | kPa |  |
| Poissonovo číslo : | n | = | 0,40 |  |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 4,50 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 21,00 | kN/m3 |  |
| Úhel roznášení : | b | = | 9,00 | ° |  |

| Třída S5, kyprá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | g | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 24,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 5,00 | kPa |  |
| Poissonovo číslo : | n | = | 0,35 |  |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 3,00 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel roznášení : | b | = | 12,00 | ° |  |

| Třída F8, konzistence tuhá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | g | = | 20,50 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 13,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 5,00 | kPa |  |
| Poissonovo číslo : | n | = | 0,42 |  |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 2,00 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 20,50 | kN/m3 |  |
| Úhel roznášení : | b | = | 6,50 | ° |  |

| Třída F4, konzistence tuhá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | g | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 24,50 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 14,00 | kPa |  |
| Poissonovo číslo : | n | = | 0,35 |  |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 5,00 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel roznášení : | b | = | 12,00 | ° |  |

| Y-navážka |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | g | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 22,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 10,00 | kPa |  |
| Poissonovo číslo : | n | = | 0,35 |  |  |
| Edometrický modul : | Eoed | = | 6,00 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel roznášení : | b | = | 9,00 | ° |  |

Geometrie

Profil piloty: kruhová

Rozměry

| Průměr | d | = | 0,60 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Délka | l | = | 2,00 | m |

Spočtené průřezové charakteristiky

| Plocha | A | = | 2,83E-01 | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moment setrvačnosti | I | = | 6,36E-03 | m4 |

Umístění

| Vysazení | h | = | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka upraveného terénu | hz | = | 1,40 | m |

Typ technologie: CFA piloty

Modul reakce podloží uvažován jako konstantní.

Materiál konstrukce

Objemová tíha g = 23,00 kN/m3

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton: C 25/30

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 25,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fctm | = | 2,60 | MPa |
| Modul pružnosti | Ecm | = | 30500,00 | MPa |
| Modul pružnosti ve smyku | G | = | 12600,00 | MPa |

Ocel podélná: B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ocel příčná: B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Geologický profil a přiřazení zemin

Informace o umístění

Kóta povrchu = 164,85 m

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Mocnost vrstvy | Hloubka | Nadm. výška | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t [m] | z [m] | [m] |  |  |
| 1 | 1,40 | 0,00 .. 1,40 | 164,85 .. 163,45 | Y-navážka |  |
| 2 | 1,30 | 1,40 .. 2,70 | 163,45 .. 162,15 | Třída S5, kyprá |  |
| 3 | 2,90 | 2,70 .. 5,60 | 162,15 .. 159,25 | Třída S2, středně ulehlá |  |
| 4 | 0,90 | 5,60 .. 6,50 | 159,25 .. 158,35 | Třída F4, konzistence tuhá |  |
| 5 | 2,00 | 6,50 .. 8,50 | 158,35 .. 156,35 | Třída F8, konzistence tuhá |  |
| 6 | 2,00 | 8,50 .. 10,50 | 156,35 .. 154,35 | Třída F6, konzistence tuhá |  |
| 7 | - | 10,50 .. ∞ | 154,35 .. - | Třída F6, konzistence tuhá |  |

Zatížení

| Číslo | Zatížení |  | Název | Typ | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | Ano |  | Zatížení č. 1 | Návrhové | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| 2 | Ano |  | Zatížení č. 2 | Užitné | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 |

Hladina podzemní vody

Hladina podzemní vody je v hloubce 3,50 m od původního terénu.

Celkové nastavení výpočtu

Výpočet svislé únosnosti : analytické řešení

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Metodika posouzení : bez redukce vstupních dat

Posouzení čís. 1

Výpočet zatěžovací křivky piloty - vstupní data

| Vrstva | Počátek | Konec | Mocnost | Es | Součinitel | Součinitel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | [m] | [m] | [m] | [MPa] | a | b |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 62,00 | 16,00 |
| 2 | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 11,00 | 62,00 | 16,00 |
| 3 | 1,30 | 2,00 | 0,70 | 14,35 | 91,00 | 48,00 |

Uvažovat zatížení : užitné

Součinitel vlivu ochrany dříku m2 = 1,00

Limitní sedání piloty slim = 25,0 mm

Regresní součinitel e = 490,00

Regresní součinitel f = 445,00

Výpočet zatěžovací křivky piloty - mezivýsledky

| Mezní síla na plášti piloty | Rsy | = | 148,94 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost napětí na patě při Rsy | q0 | = | 356,50 | kPa |
| Průměrné plášťové tření | qs | = | 56,44 | kPa |
| Průměrný sečnový modul deformace | Es | = | 12,17 | MPa |
| Součinitel přenosu zatížení do paty | b | = | 0,32 |  |
| Příčinkové součinitele sedání : |  |  |  |  |
| Základni - závislý na poměru l/d | I0 | = | 0,26 |  |
| Součinitel vlivu tuhosti piloty | Rk | = | 1,00 |  |
| Součinitel vlivu nestlačitelné vrstvy | Rh | = | 1,00 |  |

Body zatěžovací křivky

| Sednutí | Zatížení |
| --- | --- |
| [mm] | [kN] |
| 0,0 | 0,00 |
| 2,5 | 125,23 |
| 5,0 | 177,10 |
| 7,5 | 216,91 |
| 10,0 | 240,81 |
| 12,5 | 263,78 |
| 15,0 | 286,74 |
| 17,5 | 309,71 |
| 20,0 | 332,68 |
| 22,5 | 355,64 |
| 25,0 | 378,61 |

Výpočet zatěžovací křivky piloty - výsledky

| Zatížení na mezi mobilizace plášť.tření | Ryu | = | 219,50 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost sedání odpovídající síle Ryu | sy | = | 7,7 | mm |
| Únosnosti odpovídající sednutí 25,0 mm : |  |  |  |  |
| Únosnost paty | Rbu | = | 229,67 | kN |
| Celková únosnost | Rc | = | 378,61 | kN |

Pro zatížení Q = 144,00 kN je sednutí piloty 3,3 mm

| Název : Sedání | Fáze - výpočet : 1 - 1 |
| --- | --- |

Posouzení čís. 1

Vstupní data pro výpočet vodorovné únosnosti piloty

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Vodorovná únosnost posouzena ve směru maximálního účinku zatížení.

Průběhy vnitřních sil a deformace piloty

Průběh deformací a vnitřních sil po pilotě - maximální hodnoty:

| Vzdál. | Modul k | Deformace | Pootoč. | Napětí | Pos.síla | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [MN/m3] | [mm] | [mRad] | [kPa] | [kN] | [kNm] |
| 0.00 | 0.00 | 7.04 | 4.50 | 37.05 | 13.00 | 0.00 |
| 0.09 | 5.26 | 6.63 | 4.50 | 34.92 | 11.06 | 1.08 |
| 0.12 | 5.26 | 6.50 | 4.50 | 34.21 | 10.43 | 1.40 |
| 0.18 | 5.26 | 6.23 | 4.50 | 32.79 | 9.23 | 1.99 |
| 0.20 | 5.26 | 6.14 | 4.50 | 32.31 | 8.84 | 2.17 |
| 0.22 | 5.26 | 6.05 | 4.50 | 31.84 | 8.45 | 2.35 |
| 0.27 | 5.26 | 5.82 | 4.50 | 30.65 | 7.52 | 2.75 |
| 0.29 | 5.26 | 5.73 | 4.50 | 30.18 | 7.15 | 2.89 |
| 0.31 | 5.26 | 5.64 | 4.50 | 29.71 | 6.79 | 3.03 |
| 0.37 | 5.26 | 5.37 | 4.50 | 28.29 | 5.75 | 3.41 |
| 0.39 | 5.26 | 5.28 | 4.50 | 27.81 | 5.41 | 3.52 |
| 0.41 | 5.26 | 5.19 | 4.50 | 27.34 | 5.08 | 3.62 |
| 0.47 | 5.26 | 4.93 | 4.50 | 25.92 | 4.12 | 3.90 |
| 0.49 | 5.26 | 4.84 | 4.50 | 25.45 | 3.81 | 3.98 |
| 0.50 | 5.26 | 4.79 | 4.50 | 25.21 | 3.66 | 4.02 |
| 0.52 | 5.26 | 4.70 | 4.50 | 24.74 | 3.36 | 4.09 |
| 0.58 | 5.26 | 4.43 | 4.49 | 23.32 | 2.50 | 4.26 |
| 0.60 | 5.26 | 4.34 | 4.49 | 22.84 | 2.22 | 4.31 |
| 0.62 | 5.26 | 4.25 | 4.49 | 22.37 | 1.95 | 4.35 |
| 0.68 | 5.26 | 3.98 | 4.49 | 20.95 | 1.17 | 4.45 |
| 0.70 | 5.26 | 3.89 | 4.49 | 20.48 | 0.92 | 4.47 |
| 0.72 | 5.26 | 3.80 | 4.49 | 20.01 | 0.68 | 4.48 |
| 0.78 | 5.26 | 3.53 | 4.49 | 18.59 | 0.02 | 4.50 |
| 0.80 | 5.26 | 3.44 | 4.49 | 18.12 | 0.24 | 4.50 |
| 0.82 | 5.26 | 3.35 | 4.49 | 17.64 | 0.45 | 4.49 |
| 0.88 | 5.26 | 3.08 | 4.49 | 16.23 | 1.06 | 4.45 |
| 0.90 | 5.26 | 2.99 | 4.49 | 15.76 | 1.25 | 4.42 |
| 0.92 | 5.26 | 2.90 | 4.49 | 15.28 | 1.44 | 4.40 |
| 0.98 | 5.26 | 2.63 | 4.48 | 13.87 | 1.96 | 4.29 |
| 1.00 | 5.26 | 2.55 | 4.48 | 13.40 | 2.13 | 4.25 |
| 1.02 | 5.26 | 2.46 | 4.48 | 12.92 | 2.29 | 4.21 |
| 1.08 | 5.26 | 2.19 | 4.48 | 11.51 | 2.73 | 4.06 |
| 1.10 | 5.26 | 2.10 | 4.48 | 11.04 | 2.86 | 4.00 |
| 1.12 | 5.26 | 2.01 | 4.48 | 10.56 | 2.99 | 3.94 |
| 1.18 | 5.26 | 1.74 | 4.48 | 9.15 | 3.35 | 3.75 |
| 1.19 | 5.26 | 1.69 | 4.48 | 8.91 | 3.40 | 3.72 |
| 1.21 | 5.26 | 1.60 | 4.48 | 8.44 | 3.50 | 3.65 |
| 1.27 | 5.26 | 1.34 | 4.48 | 7.03 | 3.78 | 3.43 |
| 1.29 | 5.26 | 1.25 | 4.48 | 6.56 | 3.86 | 3.36 |
| 1.31 | 25.42 | 1.16 | 4.48 | 29.39 | 4.08 | 3.28 |
| 1.37 | 25.42 | 0.89 | 4.48 | 22.56 | 5.02 | 3.00 |
| 1.39 | 25.42 | 0.80 | 4.48 | 20.28 | 5.27 | 2.90 |
| 1.41 | 25.42 | 0.71 | 4.48 | 18.01 | 5.50 | 2.79 |
| 1.47 | 25.42 | 0.44 | 4.48 | 11.18 | 6.03 | 2.44 |
| 1.49 | 25.42 | 0.35 | 4.48 | 8.91 | 6.15 | 2.32 |
| 1.51 | 25.42 | 0.26 | 4.48 | 6.63 | 6.24 | 2.20 |
| 1.57 | 25.42 | 0.01 | 4.47 | 0.20 | 6.36 | 1.82 |
| 1.59 | 25.42 | 0.10 | 4.47 | 2.47 | 6.34 | 1.69 |
| 1.61 | 25.42 | 0.19 | 4.47 | 4.75 | 6.30 | 1.57 |
| 1.67 | 25.42 | 0.46 | 4.47 | 11.57 | 6.01 | 1.20 |
| 1.69 | 25.42 | 0.54 | 4.47 | 13.84 | 5.85 | 1.08 |
| 1.71 | 25.42 | 0.63 | 4.47 | 16.12 | 5.67 | 0.96 |
| 1.77 | 25.42 | 0.90 | 4.47 | 22.94 | 4.97 | 0.64 |
| 1.79 | 25.42 | 0.99 | 4.47 | 25.22 | 4.68 | 0.54 |
| 1.81 | 25.42 | 1.08 | 4.47 | 27.49 | 4.37 | 0.45 |
| 1.87 | 25.42 | 1.35 | 4.47 | 34.31 | 3.25 | 0.22 |
| 1.89 | 25.42 | 1.44 | 4.47 | 36.59 | 2.83 | 0.16 |
| 1.91 | 25.42 | 1.53 | 4.47 | 38.86 | 2.37 | 0.11 |
| 1.97 | 25.42 | 1.80 | 4.47 | 45.69 | 0.85 | 0.01 |
| 1.99 | 25.42 | 1.89 | 4.47 | 47.96 | 0.29 | 0.00 |
| 2.00 | 25.42 | 1.93 | 4.47 | 49.10 | 0.00 | 0.00 |

Průběh deformací a vnitřních sil po pilotě - minimální hodnoty:

| Vzdál. | Modul k | Deformace | Pootoč. | Napětí | Pos.síla | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [MN/m3] | [mm] | [mRad] | [kPa] | [kN] | [kNm] |
| 0.00 | 0.00 | -7.04 | -4.50 | -37.05 | -13.00 | -0.00 |
| 0.09 | 5.26 | -6.63 | -4.50 | -34.92 | -11.06 | -1.08 |
| 0.12 | 5.26 | -6.50 | -4.50 | -34.21 | -10.43 | -1.40 |
| 0.18 | 5.26 | -6.23 | -4.50 | -32.79 | -9.23 | -1.99 |
| 0.20 | 5.26 | -6.14 | -4.50 | -32.31 | -8.84 | -2.17 |
| 0.22 | 5.26 | -6.05 | -4.50 | -31.84 | -8.45 | -2.35 |
| 0.27 | 5.26 | -5.82 | -4.50 | -30.65 | -7.52 | -2.75 |
| 0.29 | 5.26 | -5.73 | -4.50 | -30.18 | -7.15 | -2.89 |
| 0.31 | 5.26 | -5.64 | -4.50 | -29.71 | -6.79 | -3.03 |
| 0.37 | 5.26 | -5.37 | -4.50 | -28.29 | -5.75 | -3.41 |
| 0.39 | 5.26 | -5.28 | -4.50 | -27.81 | -5.41 | -3.52 |
| 0.41 | 5.26 | -5.19 | -4.50 | -27.34 | -5.08 | -3.62 |
| 0.47 | 5.26 | -4.93 | -4.50 | -25.92 | -4.12 | -3.90 |
| 0.49 | 5.26 | -4.84 | -4.50 | -25.45 | -3.81 | -3.98 |
| 0.50 | 5.26 | -4.79 | -4.50 | -25.21 | -3.66 | -4.02 |
| 0.52 | 5.26 | -4.70 | -4.50 | -24.74 | -3.36 | -4.09 |
| 0.58 | 5.26 | -4.43 | -4.49 | -23.32 | -2.50 | -4.26 |
| 0.60 | 5.26 | -4.34 | -4.49 | -22.84 | -2.22 | -4.31 |
| 0.62 | 5.26 | -4.25 | -4.49 | -22.37 | -1.95 | -4.35 |
| 0.68 | 5.26 | -3.98 | -4.49 | -20.95 | -1.17 | -4.45 |
| 0.70 | 5.26 | -3.89 | -4.49 | -20.48 | -0.92 | -4.47 |
| 0.72 | 5.26 | -3.80 | -4.49 | -20.01 | -0.68 | -4.48 |
| 0.78 | 5.26 | -3.53 | -4.49 | -18.59 | -0.02 | -4.50 |
| 0.80 | 5.26 | -3.44 | -4.49 | -18.12 | -0.24 | -4.50 |
| 0.82 | 5.26 | -3.35 | -4.49 | -17.64 | -0.45 | -4.49 |
| 0.88 | 5.26 | -3.08 | -4.49 | -16.23 | -1.06 | -4.45 |
| 0.90 | 5.26 | -2.99 | -4.49 | -15.76 | -1.25 | -4.42 |
| 0.92 | 5.26 | -2.90 | -4.49 | -15.28 | -1.44 | -4.40 |
| 0.98 | 5.26 | -2.63 | -4.48 | -13.87 | -1.96 | -4.29 |
| 1.00 | 5.26 | -2.55 | -4.48 | -13.40 | -2.13 | -4.25 |
| 1.02 | 5.26 | -2.46 | -4.48 | -12.92 | -2.29 | -4.21 |
| 1.08 | 5.26 | -2.19 | -4.48 | -11.51 | -2.73 | -4.06 |
| 1.10 | 5.26 | -2.10 | -4.48 | -11.04 | -2.86 | -4.00 |
| 1.12 | 5.26 | -2.01 | -4.48 | -10.56 | -2.99 | -3.94 |
| 1.18 | 5.26 | -1.74 | -4.48 | -9.15 | -3.35 | -3.75 |
| 1.19 | 5.26 | -1.69 | -4.48 | -8.91 | -3.40 | -3.72 |
| 1.21 | 5.26 | -1.60 | -4.48 | -8.44 | -3.50 | -3.65 |
| 1.27 | 5.26 | -1.34 | -4.48 | -7.03 | -3.78 | -3.43 |
| 1.29 | 5.26 | -1.25 | -4.48 | -6.56 | -3.86 | -3.36 |
| 1.31 | 25.42 | -1.16 | -4.48 | -29.39 | -4.08 | -3.28 |
| 1.37 | 25.42 | -0.89 | -4.48 | -22.56 | -5.02 | -3.00 |
| 1.39 | 25.42 | -0.80 | -4.48 | -20.28 | -5.27 | -2.90 |
| 1.41 | 25.42 | -0.71 | -4.48 | -18.01 | -5.50 | -2.79 |
| 1.47 | 25.42 | -0.44 | -4.48 | -11.18 | -6.03 | -2.44 |
| 1.49 | 25.42 | -0.35 | -4.48 | -8.91 | -6.15 | -2.32 |
| 1.51 | 25.42 | -0.26 | -4.48 | -6.63 | -6.24 | -2.20 |
| 1.57 | 25.42 | -0.01 | -4.47 | -0.20 | -6.36 | -1.82 |
| 1.59 | 25.42 | -0.10 | -4.47 | -2.47 | -6.34 | -1.69 |
| 1.61 | 25.42 | -0.19 | -4.47 | -4.75 | -6.30 | -1.57 |
| 1.67 | 25.42 | -0.46 | -4.47 | -11.57 | -6.01 | -1.20 |
| 1.69 | 25.42 | -0.54 | -4.47 | -13.84 | -5.85 | -1.08 |
| 1.71 | 25.42 | -0.63 | -4.47 | -16.12 | -5.67 | -0.96 |
| 1.77 | 25.42 | -0.90 | -4.47 | -22.94 | -4.97 | -0.64 |
| 1.79 | 25.42 | -0.99 | -4.47 | -25.22 | -4.68 | -0.54 |
| 1.81 | 25.42 | -1.08 | -4.47 | -27.49 | -4.37 | -0.45 |
| 1.87 | 25.42 | -1.35 | -4.47 | -34.31 | -3.25 | -0.22 |
| 1.89 | 25.42 | -1.44 | -4.47 | -36.59 | -2.83 | -0.16 |
| 1.91 | 25.42 | -1.53 | -4.47 | -38.86 | -2.37 | -0.11 |
| 1.97 | 25.42 | -1.80 | -4.47 | -45.69 | -0.85 | -0.01 |
| 1.99 | 25.42 | -1.89 | -4.47 | -47.96 | -0.29 | -0.00 |
| 2.00 | 25.42 | -1.93 | -4.47 | -49.10 | -0.00 | -0.00 |

Maximální vnitřní síly a deformace:

| Max.deformace piloty | = | 7,0 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Max.posouvající síla | = | 13,00 | kN |
| Maximální moment | = | 4,50 | kNm |

Posouzení na tlak a ohyb

Průřez: kruhová, d = 0,60 m

Vyztužení - 8 ks profil 16,0 mm; krytí 80,0 mm

Typ konstrukce (stupně vyztužení) : pilota

Stupeň vyztužení r = 0,569 % > 0,500 % = rmin

Zatížení : NEd = 201,00 kN (tlak) ; MEd = 4,50 kNm

Únosnost : NRd = 4464,48 kN; MRd = 99,99 kNm

Navržená výztuž piloty VYHOVUJE

Posouzení na smyk

Posouvající síla na mezi únosnosti: VRd = 115,22 kN > 13,00 kN = VEd

Průřez VYHOVUJE.

Schéma vyztužení

## pilótA P2

Posouzení piloty

Vstupní data

Projekt

| Akce | : | Malacky - Športarena |
| --- | --- | --- |
| Vypracoval | : | Ing. Boris Vrábel, PhD, Ing. Ondrej Kizek |
| Datum | : | 5. 5. 2021 |

Nastavení

pilot

Materiály a normy

| Betonové konstrukce : | EN 1992-1-1 (EC2) |
| --- | --- |
| Součinitele EN 1992-1-1 : | standardní |
| Ocelové konstrukce : | EN 1993-1-1 (EC3) |
| Dílčí součinitel únosnosti ocelového průřezu : | gM0 = 1,00 |
| Dřevěné konstrukce : | EN 1995-1-1 (EC5) |
| Dílčí součinitel vlastností dřeva : | gM = 1,30 |
| Součinitel vlivu zatížení a vlhkosti (dřevo) : | kmod = 0,50 |
| Součinitel šířky průřezu ve smyku (dřevo) : | kcr = 0,67 |

Piloty

| Výpočet pro odvodněné podmínky : | ČSN 73 1002 |
| --- | --- |
| Zatěžovací křivka : | nelineární (Masopust) |
| Vodorovná únosnost : | pružný poloprostor |
| Metodika posouzení : | výpočet podle EN 1997 |
| Návrhový přístup : | 2 - redukce zatížení a odporu |

| Součinitele redukce zatížení (F) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |  |  |
|  |  | Nepříznivé |  | Příznivé |  |
| Stálé zatížení : | gG = | 1,35 | [–] | 1,00 | [–] |

| Součinitele redukce odporu (R) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel redukce odporu na plášti : | gs = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce odporu na patě : | gb = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce únosnosti tažené piloty : | gst = | 1,15 | [–] |

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | jef | cef | g | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Třída S2, středně ulehlá |  | 32,00 | 0,00 | 18,50 | 0,28 |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 0,40 |
| 3 | Třída S5, kyprá |  | 24,00 | 5,00 | 18,50 | 0,35 |
| 4 | Třída F8, konzistence tuhá |  | 13,00 | 5,00 | 20,50 | 0,42 |
| 5 | Třída F4, konzistence tuhá |  | 24,50 | 14,00 | 18,50 | 0,35 |
| 6 | Y-navážka |  | 22,00 | 10,00 | 18,50 | 0,35 |

Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné.

| Číslo | Název | Vzorek | Eoed | Edef | gsat | gs | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [MPa] | [MPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Třída S2, středně ulehlá |  | - | 16,00 | 18,50 | - | - |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá |  | - | 4,50 | 21,00 | - | - |
| 3 | Třída S5, kyprá |  | - | 3,00 | 18,50 | - | - |
| 4 | Třída F8, konzistence tuhá |  | - | 2,00 | 20,50 | - | - |
| 5 | Třída F4, konzistence tuhá |  | - | 5,00 | 18,50 | - | - |
| 6 | Y-navážka |  | 6,00 | - | 18,50 | - | - |

Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží

| Číslo | Název | Vzorek | b |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Třída S2, středně ulehlá |  | 16,00 |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá |  | 9,00 |
| 3 | Třída S5, kyprá |  | 12,00 |
| 4 | Třída F8, konzistence tuhá |  | 6,50 |
| 5 | Třída F4, konzistence tuhá |  | 12,00 |
| 6 | Y-navážka |  | 9,00 |

Parametry zemin

| Třída S2, středně ulehlá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | g | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 32,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 0,00 | kPa |  |
| Poissonovo číslo : | n | = | 0,28 |  |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 16,00 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel roznášení : | b | = | 16,00 | ° |  |

| Třída F6, konzistence tuhá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | g | = | 21,00 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 19,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 12,00 | kPa |  |
| Poissonovo číslo : | n | = | 0,40 |  |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 4,50 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 21,00 | kN/m3 |  |
| Úhel roznášení : | b | = | 9,00 | ° |  |

| Třída S5, kyprá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | g | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 24,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 5,00 | kPa |  |
| Poissonovo číslo : | n | = | 0,35 |  |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 3,00 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel roznášení : | b | = | 12,00 | ° |  |

| Třída F8, konzistence tuhá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | g | = | 20,50 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 13,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 5,00 | kPa |  |
| Poissonovo číslo : | n | = | 0,42 |  |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 2,00 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 20,50 | kN/m3 |  |
| Úhel roznášení : | b | = | 6,50 | ° |  |

| Třída F4, konzistence tuhá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | g | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 24,50 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 14,00 | kPa |  |
| Poissonovo číslo : | n | = | 0,35 |  |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 5,00 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel roznášení : | b | = | 12,00 | ° |  |

| Y-navážka |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | g | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 22,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 10,00 | kPa |  |
| Poissonovo číslo : | n | = | 0,35 |  |  |
| Edometrický modul : | Eoed | = | 6,00 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel roznášení : | b | = | 9,00 | ° |  |

Geometrie

Profil piloty: kruhová

Rozměry

| Průměr | d | = | 0,60 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Délka | l | = | 3,00 | m |

Spočtené průřezové charakteristiky

| Plocha | A | = | 2,83E-01 | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moment setrvačnosti | I | = | 6,36E-03 | m4 |

Umístění

| Vysazení | h | = | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka upraveného terénu | hz | = | 1,40 | m |

Typ technologie: CFA piloty

Modul reakce podloží uvažován jako konstantní.

Materiál konstrukce

Objemová tíha g = 23,00 kN/m3

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton: C 25/30

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 25,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fctm | = | 2,60 | MPa |
| Modul pružnosti | Ecm | = | 30500,00 | MPa |
| Modul pružnosti ve smyku | G | = | 12600,00 | MPa |

Ocel podélná: B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ocel příčná: B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Geologický profil a přiřazení zemin

Informace o umístění

Kóta povrchu = 164,85 m

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Mocnost vrstvy | Hloubka | Nadm. výška | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t [m] | z [m] | [m] |  |  |
| 1 | 1,40 | 0,00 .. 1,40 | 164,85 .. 163,45 | Y-navážka |  |
| 2 | 1,30 | 1,40 .. 2,70 | 163,45 .. 162,15 | Třída S5, kyprá |  |
| 3 | 2,90 | 2,70 .. 5,60 | 162,15 .. 159,25 | Třída S2, středně ulehlá |  |
| 4 | 0,90 | 5,60 .. 6,50 | 159,25 .. 158,35 | Třída F4, konzistence tuhá |  |
| 5 | 2,00 | 6,50 .. 8,50 | 158,35 .. 156,35 | Třída F8, konzistence tuhá |  |
| 6 | 2,00 | 8,50 .. 10,50 | 156,35 .. 154,35 | Třída F6, konzistence tuhá |  |
| 7 | - | 10,50 .. ∞ | 154,35 .. - | Třída F6, konzistence tuhá |  |

Zatížení

| Číslo | Zatížení |  | Název | Typ | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | Ano |  | Zatížení č. 1 | Návrhové | 404,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | -58,00 |
| 2 | Ano |  | Zatížení č. 2 | Užitné | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | -41,00 |

Hladina podzemní vody

Hladina podzemní vody je v hloubce 3,50 m od původního terénu.

Celkové nastavení výpočtu

Výpočet svislé únosnosti : analytické řešení

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Metodika posouzení : bez redukce vstupních dat

Posouzení čís. 1

Výpočet zatěžovací křivky piloty - vstupní data

| Vrstva | Počátek | Konec | Mocnost | Es | Součinitel | Součinitel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | [m] | [m] | [m] | [MPa] | a | b |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 62,00 | 16,00 |
| 2 | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 11,00 | 62,00 | 16,00 |
| 3 | 1,30 | 3,00 | 1,70 | 16,52 | 91,00 | 48,00 |

Uvažovat zatížení : užitné

Součinitel vlivu ochrany dříku m2 = 1,00

Limitní sedání piloty slim = 25,0 mm

Regresní součinitel e = 490,00

Regresní součinitel f = 445,00

Výpočet zatěžovací křivky piloty - mezivýsledky

| Mezní síla na plášti piloty | Rsy | = | 253,84 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost napětí na patě při Rsy | q0 | = | 401,00 | kPa |
| Průměrné plášťové tření | qs | = | 64,13 | kPa |
| Průměrný sečnový modul deformace | Es | = | 14,13 | MPa |
| Součinitel přenosu zatížení do paty | b | = | 0,24 |  |
| Příčinkové součinitele sedání : |  |  |  |  |
| Základni - závislý na poměru l/d | I0 | = | 0,20 |  |
| Součinitel vlivu tuhosti piloty | Rk | = | 1,00 |  |
| Součinitel vlivu nestlačitelné vrstvy | Rh | = | 1,00 |  |

Body zatěžovací křivky

| Sednutí | Zatížení |
| --- | --- |
| [mm] | [kN] |
| 0,0 | 0,00 |
| 2,5 | 187,90 |
| 5,0 | 265,73 |
| 7,5 | 325,45 |
| 10,0 | 354,80 |
| 12,5 | 380,03 |
| 15,0 | 405,27 |
| 17,5 | 430,51 |
| 20,0 | 455,75 |
| 22,5 | 480,99 |
| 25,0 | 506,23 |

Výpočet zatěžovací křivky piloty - výsledky

| Zatížení na mezi mobilizace plášť.tření | Ryu | = | 333,21 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost sedání odpovídající síle Ryu | sy | = | 7,9 | mm |
| Únosnosti odpovídající sednutí 25,0 mm : |  |  |  |  |
| Únosnost paty | Rbu | = | 252,38 | kN |
| Celková únosnost | Rc | = | 506,23 | kN |

Pro zatížení Q = 294,00 kN je sednutí piloty 6,1 mm

| Název : Sedání | Fáze - výpočet : 1 - 1 |
| --- | --- |

Posouzení čís. 1

Vstupní data pro výpočet vodorovné únosnosti piloty

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Vodorovná únosnost posouzena ve směru maximálního účinku zatížení.

Průběhy vnitřních sil a deformace piloty

Průběh deformací a vnitřních sil po pilotě - maximální hodnoty:

| Vzdál. | Modul k | Deformace | Pootoč. | Napětí | Pos.síla | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [MN/m3] | [mm] | [mRad] | [kPa] | [kN] | [kNm] |
| 0.00 | 0.00 | 16.92 | 7.88 | 89.37 | 58.00 | 0.00 |
| 0.15 | 5.26 | 15.74 | 7.87 | 83.15 | 50.27 | 8.14 |
| 0.27 | 5.26 | 14.80 | 7.86 | 78.19 | 44.48 | 13.85 |
| 0.30 | 5.26 | 14.57 | 7.86 | 76.94 | 43.09 | 15.16 |
| 0.42 | 5.26 | 13.63 | 7.85 | 71.98 | 37.75 | 20.03 |
| 0.45 | 5.26 | 13.39 | 7.85 | 70.74 | 36.47 | 21.15 |
| 0.57 | 5.26 | 12.45 | 7.83 | 65.79 | 31.57 | 25.24 |
| 0.60 | 5.26 | 12.22 | 7.83 | 64.55 | 30.40 | 26.17 |
| 0.72 | 5.26 | 11.29 | 7.81 | 59.61 | 25.95 | 29.56 |
| 0.75 | 5.26 | 11.05 | 7.81 | 58.38 | 24.89 | 30.33 |
| 0.87 | 5.26 | 10.12 | 7.79 | 53.45 | 20.88 | 33.08 |
| 0.90 | 5.26 | 9.89 | 7.78 | 52.23 | 19.93 | 33.69 |
| 1.02 | 5.26 | 8.96 | 7.76 | 47.32 | 16.36 | 35.88 |
| 1.05 | 5.26 | 8.73 | 7.76 | 46.09 | 15.52 | 36.36 |
| 1.18 | 5.26 | 7.68 | 7.73 | 40.59 | 12.03 | 38.22 |
| 1.21 | 5.26 | 7.45 | 7.72 | 39.37 | 11.31 | 38.57 |
| 1.33 | 25.42 | 6.53 | 7.70 | 166.64 | 5.63 | 39.71 |
| 1.36 | 25.42 | 6.30 | 7.69 | 160.77 | 2.69 | 39.83 |
| 1.48 | 25.42 | 5.38 | 7.67 | 137.34 | 8.03 | 39.50 |
| 1.51 | 25.42 | 5.15 | 7.66 | 131.49 | 10.45 | 39.22 |
| 1.63 | 25.42 | 4.24 | 7.64 | 108.15 | 19.07 | 37.43 |
| 1.66 | 25.42 | 4.01 | 7.63 | 102.33 | 20.97 | 36.83 |
| 1.78 | 25.42 | 3.10 | 7.61 | 79.07 | 27.50 | 33.91 |
| 1.81 | 25.42 | 2.87 | 7.61 | 73.27 | 28.87 | 33.06 |
| 1.93 | 25.42 | 1.96 | 7.59 | 50.09 | 33.31 | 29.31 |
| 1.96 | 25.42 | 1.74 | 7.58 | 44.31 | 34.16 | 28.30 |
| 2.08 | 25.42 | 0.83 | 7.57 | 21.20 | 36.52 | 24.04 |
| 2.11 | 25.42 | 0.60 | 7.56 | 15.43 | 36.85 | 22.94 |
| 2.23 | 25.42 | 0.30 | 7.55 | 7.59 | 37.13 | 18.49 |
| 2.26 | 25.42 | 0.53 | 7.55 | 13.33 | 36.94 | 17.37 |
| 2.38 | 25.42 | 1.43 | 7.54 | 36.26 | 35.15 | 13.03 |
| 2.41 | 25.42 | 1.66 | 7.54 | 41.98 | 34.44 | 11.99 |
| 2.53 | 25.42 | 2.56 | 7.53 | 64.88 | 30.58 | 8.07 |
| 2.56 | 25.42 | 2.79 | 7.53 | 70.60 | 29.36 | 7.17 |
| 2.69 | 25.42 | 3.69 | 7.53 | 93.48 | 23.43 | 3.99 |
| 2.72 | 25.42 | 3.92 | 7.53 | 99.20 | 21.69 | 3.31 |
| 2.84 | 25.42 | 4.82 | 7.52 | 122.06 | 13.69 | 1.17 |
| 2.85 | 25.42 | 4.93 | 7.52 | 124.92 | 12.58 | 0.98 |
| 2.97 | 25.42 | 5.84 | 7.52 | 147.79 | 2.72 | 0.04 |
| 3.00 | 25.42 | 6.06 | 7.52 | 153.51 | 0.00 | 0.00 |

Průběh deformací a vnitřních sil po pilotě - minimální hodnoty:

| Vzdál. | Modul k | Deformace | Pootoč. | Napětí | Pos.síla | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [MN/m3] | [mm] | [mRad] | [kPa] | [kN] | [kNm] |
| 0.00 | 0.00 | -16.98 | -7.85 | -89.04 | -58.22 | -0.00 |
| 0.15 | 5.26 | -15.80 | -7.84 | -82.85 | -50.45 | -8.11 |
| 0.27 | 5.26 | -14.86 | -7.84 | -77.90 | -44.64 | -13.79 |
| 0.30 | 5.26 | -14.62 | -7.83 | -76.66 | -43.25 | -15.11 |
| 0.42 | 5.26 | -13.68 | -7.82 | -71.72 | -37.89 | -19.95 |
| 0.45 | 5.26 | -13.44 | -7.82 | -70.48 | -36.60 | -21.07 |
| 0.57 | 5.26 | -12.50 | -7.81 | -65.55 | -31.69 | -25.15 |
| 0.60 | 5.26 | -12.27 | -7.80 | -64.31 | -30.51 | -26.08 |
| 0.72 | 5.26 | -11.33 | -7.78 | -59.39 | -26.04 | -29.45 |
| 0.75 | 5.26 | -11.09 | -7.78 | -58.16 | -24.98 | -30.21 |
| 0.87 | 5.26 | -10.16 | -7.76 | -53.26 | -20.96 | -32.96 |
| 0.90 | 5.26 | -9.92 | -7.75 | -52.03 | -20.00 | -33.57 |
| 1.02 | 5.26 | -8.99 | -7.73 | -47.14 | -16.42 | -35.74 |
| 1.05 | 5.26 | -8.76 | -7.73 | -45.92 | -15.58 | -36.22 |
| 1.18 | 5.26 | -7.71 | -7.70 | -40.44 | -12.07 | -38.08 |
| 1.21 | 5.26 | -7.48 | -7.70 | -39.22 | -11.35 | -38.43 |
| 1.33 | 25.42 | -6.56 | -7.67 | -166.03 | -5.65 | -39.56 |
| 1.36 | 25.42 | -6.32 | -7.67 | -160.18 | -2.70 | -39.69 |
| 1.48 | 25.42 | -5.40 | -7.64 | -136.83 | -8.00 | -39.35 |
| 1.51 | 25.42 | -5.17 | -7.64 | -131.01 | -10.41 | -39.07 |
| 1.63 | 25.42 | -4.25 | -7.61 | -107.75 | -19.00 | -37.29 |
| 1.66 | 25.42 | -4.03 | -7.61 | -101.95 | -20.89 | -36.69 |
| 1.78 | 25.42 | -3.11 | -7.58 | -78.78 | -27.40 | -33.78 |
| 1.81 | 25.42 | -2.88 | -7.58 | -73.00 | -28.76 | -32.94 |
| 1.93 | 25.42 | -1.97 | -7.56 | -49.91 | -33.19 | -29.20 |
| 1.96 | 25.42 | -1.74 | -7.56 | -44.14 | -34.03 | -28.19 |
| 2.08 | 25.42 | -0.83 | -7.54 | -21.12 | -36.38 | -23.95 |
| 2.11 | 25.42 | -0.61 | -7.54 | -15.37 | -36.71 | -22.86 |
| 2.23 | 25.42 | -0.30 | -7.52 | -7.62 | -36.99 | -18.42 |
| 2.26 | 25.42 | -0.52 | -7.52 | -13.38 | -36.80 | -17.31 |
| 2.38 | 25.42 | -1.43 | -7.51 | -36.39 | -35.02 | -12.99 |
| 2.41 | 25.42 | -1.65 | -7.51 | -42.14 | -34.31 | -11.94 |
| 2.53 | 25.42 | -2.55 | -7.50 | -65.12 | -30.47 | -8.04 |
| 2.56 | 25.42 | -2.78 | -7.50 | -70.86 | -29.25 | -7.15 |
| 2.69 | 25.42 | -3.68 | -7.50 | -93.82 | -23.34 | -3.97 |
| 2.72 | 25.42 | -3.90 | -7.50 | -99.56 | -21.61 | -3.30 |
| 2.84 | 25.42 | -4.80 | -7.50 | -122.52 | -13.64 | -1.17 |
| 2.85 | 25.42 | -4.91 | -7.50 | -125.39 | -12.53 | -0.97 |
| 2.97 | 25.42 | -5.81 | -7.50 | -148.34 | -2.71 | -0.04 |
| 3.00 | 25.42 | -6.04 | -7.50 | -154.07 | -0.00 | -0.00 |

Maximální vnitřní síly a deformace:

| Max.deformace piloty | = | 17,0 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Max.posouvající síla | = | 58,22 | kN |
| Maximální moment | = | 39,87 | kNm |

Posouzení na tlak a ohyb

Průřez: kruhová, d = 0,60 m

Vyztužení - 8 ks profil 16,0 mm; krytí 80,0 mm

Typ konstrukce (stupně vyztužení) : pilota

Stupeň vyztužení r = 0,569 % > 0,500 % = rmin

Zatížení : NEd = 404,00 kN (tlak) ; MEd = 39,87 kNm

Únosnost : NRd = 3032,64 kN; MRd = 299,29 kNm

Navržená výztuž piloty VYHOVUJE

Posouzení na smyk

Posouvající síla na mezi únosnosti: VRd = 154,22 kN > 58,22 kN = VEd

Průřez VYHOVUJE.

Schéma vyztužení

## pilótA P3

Posouzení piloty

Vstupní data

Projekt

| Akce | : | Malacky - Športarena |
| --- | --- | --- |
| Vypracoval | : | Ing. Boris Vrábel, PhD, Ing. Ondrej Kizek |
| Datum | : | 5. 5. 2021 |

Nastavení

pilot

Materiály a normy

| Betonové konstrukce : | EN 1992-1-1 (EC2) |
| --- | --- |
| Součinitele EN 1992-1-1 : | standardní |
| Ocelové konstrukce : | EN 1993-1-1 (EC3) |
| Dílčí součinitel únosnosti ocelového průřezu : | gM0 = 1,00 |
| Dřevěné konstrukce : | EN 1995-1-1 (EC5) |
| Dílčí součinitel vlastností dřeva : | gM = 1,30 |
| Součinitel vlivu zatížení a vlhkosti (dřevo) : | kmod = 0,50 |
| Součinitel šířky průřezu ve smyku (dřevo) : | kcr = 0,67 |

Piloty

| Výpočet pro odvodněné podmínky : | ČSN 73 1002 |
| --- | --- |
| Zatěžovací křivka : | nelineární (Masopust) |
| Vodorovná únosnost : | pružný poloprostor |
| Metodika posouzení : | výpočet podle EN 1997 |
| Návrhový přístup : | 2 - redukce zatížení a odporu |

| Součinitele redukce zatížení (F) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |  |  |
|  |  | Nepříznivé |  | Příznivé |  |
| Stálé zatížení : | gG = | 1,35 | [–] | 1,00 | [–] |

| Součinitele redukce odporu (R) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel redukce odporu na plášti : | gs = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce odporu na patě : | gb = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce únosnosti tažené piloty : | gst = | 1,15 | [–] |

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | jef | cef | g | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Třída S2, středně ulehlá |  | 32,00 | 0,00 | 18,50 | 0,28 |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 0,40 |
| 3 | Třída S5, kyprá |  | 24,00 | 5,00 | 18,50 | 0,35 |
| 4 | Třída F8, konzistence tuhá |  | 13,00 | 5,00 | 20,50 | 0,42 |
| 5 | Třída F4, konzistence tuhá |  | 24,50 | 14,00 | 18,50 | 0,35 |
| 6 | Y-navážka |  | 22,00 | 10,00 | 18,50 | 0,35 |

Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné.

| Číslo | Název | Vzorek | Eoed | Edef | gsat | gs | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [MPa] | [MPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Třída S2, středně ulehlá |  | - | 16,00 | 18,50 | - | - |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá |  | - | 4,50 | 21,00 | - | - |
| 3 | Třída S5, kyprá |  | - | 3,00 | 18,50 | - | - |
| 4 | Třída F8, konzistence tuhá |  | - | 2,00 | 20,50 | - | - |
| 5 | Třída F4, konzistence tuhá |  | - | 5,00 | 18,50 | - | - |
| 6 | Y-navážka |  | 6,00 | - | 18,50 | - | - |

Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží

| Číslo | Název | Vzorek | b |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Třída S2, středně ulehlá |  | 16,00 |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá |  | 9,00 |
| 3 | Třída S5, kyprá |  | 12,00 |
| 4 | Třída F8, konzistence tuhá |  | 6,50 |
| 5 | Třída F4, konzistence tuhá |  | 12,00 |
| 6 | Y-navážka |  | 9,00 |

Parametry zemin

| Třída S2, středně ulehlá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | g | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 32,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 0,00 | kPa |  |
| Poissonovo číslo : | n | = | 0,28 |  |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 16,00 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel roznášení : | b | = | 16,00 | ° |  |

| Třída F6, konzistence tuhá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | g | = | 21,00 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 19,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 12,00 | kPa |  |
| Poissonovo číslo : | n | = | 0,40 |  |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 4,50 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 21,00 | kN/m3 |  |
| Úhel roznášení : | b | = | 9,00 | ° |  |

| Třída S5, kyprá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | g | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 24,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 5,00 | kPa |  |
| Poissonovo číslo : | n | = | 0,35 |  |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 3,00 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel roznášení : | b | = | 12,00 | ° |  |

| Třída F8, konzistence tuhá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | g | = | 20,50 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 13,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 5,00 | kPa |  |
| Poissonovo číslo : | n | = | 0,42 |  |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 2,00 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 20,50 | kN/m3 |  |
| Úhel roznášení : | b | = | 6,50 | ° |  |

| Třída F4, konzistence tuhá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | g | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 24,50 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 14,00 | kPa |  |
| Poissonovo číslo : | n | = | 0,35 |  |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 5,00 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel roznášení : | b | = | 12,00 | ° |  |

| Y-navážka |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | g | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 22,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 10,00 | kPa |  |
| Poissonovo číslo : | n | = | 0,35 |  |  |
| Edometrický modul : | Eoed | = | 6,00 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel roznášení : | b | = | 9,00 | ° |  |

Geometrie

Profil piloty: kruhová

Rozměry

| Průměr | d | = | 0,88 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Délka | l | = | 3,00 | m |

Spočtené průřezové charakteristiky

| Plocha | A | = | 6,08E-01 | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moment setrvačnosti | I | = | 2,94E-02 | m4 |

Umístění

| Vysazení | h | = | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka upraveného terénu | hz | = | 1,40 | m |

Typ technologie: CFA piloty

Modul reakce podloží uvažován jako konstantní.

Materiál konstrukce

Objemová tíha g = 23,00 kN/m3

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton: C 25/30

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 25,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fctm | = | 2,60 | MPa |
| Modul pružnosti | Ecm | = | 30500,00 | MPa |
| Modul pružnosti ve smyku | G | = | 12600,00 | MPa |

Ocel podélná: B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ocel příčná: B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Geologický profil a přiřazení zemin

Informace o umístění

Kóta povrchu = 164,85 m

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Mocnost vrstvy | Hloubka | Nadm. výška | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t [m] | z [m] | [m] |  |  |
| 1 | 1,40 | 0,00 .. 1,40 | 164,85 .. 163,45 | Y-navážka |  |
| 2 | 1,30 | 1,40 .. 2,70 | 163,45 .. 162,15 | Třída S5, kyprá |  |
| 3 | 2,90 | 2,70 .. 5,60 | 162,15 .. 159,25 | Třída S2, středně ulehlá |  |
| 4 | 0,90 | 5,60 .. 6,50 | 159,25 .. 158,35 | Třída F4, konzistence tuhá |  |
| 5 | 2,00 | 6,50 .. 8,50 | 158,35 .. 156,35 | Třída F8, konzistence tuhá |  |
| 6 | 2,00 | 8,50 .. 10,50 | 156,35 .. 154,35 | Třída F6, konzistence tuhá |  |
| 7 | - | 10,50 .. ∞ | 154,35 .. - | Třída F6, konzistence tuhá |  |

Zatížení

| Číslo | Zatížení |  | Název | Typ | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | Ano |  | Zatížení č. 1 | Návrhové | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | -49,00 |
| 2 | Ano |  | Zatížení č. 2 | Užitné | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | -36,00 |

Hladina podzemní vody

Hladina podzemní vody je v hloubce 3,50 m od původního terénu.

Celkové nastavení výpočtu

Výpočet svislé únosnosti : analytické řešení

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Metodika posouzení : bez redukce vstupních dat

Posouzení čís. 1

Výpočet zatěžovací křivky piloty - vstupní data

| Vrstva | Počátek | Konec | Mocnost | Es | Součinitel | Součinitel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | [m] | [m] | [m] | [MPa] | a | b |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 62,00 | 16,00 |
| 2 | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 12,26 | 62,00 | 16,00 |
| 3 | 1,30 | 3,00 | 1,70 | 18,81 | 91,00 | 48,00 |

Uvažovat zatížení : užitné

Součinitel vlivu ochrany dříku m2 = 1,00

Limitní sedání piloty slim = 25,0 mm

Regresní součinitel e = 490,00

Regresní součinitel f = 445,00

Výpočet zatěžovací křivky piloty - mezivýsledky

| Mezní síla na plášti piloty | Rsy | = | 333,54 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost napětí na patě při Rsy | q0 | = | 359,47 | kPa |
| Průměrné plášťové tření | qs | = | 57,45 | kPa |
| Průměrný sečnový modul deformace | Es | = | 15,97 | MPa |
| Součinitel přenosu zatížení do paty | b | = | 0,31 |  |
| Příčinkové součinitele sedání : |  |  |  |  |
| Základni - závislý na poměru l/d | I0 | = | 0,25 |  |
| Součinitel vlivu tuhosti piloty | Rk | = | 1,00 |  |
| Součinitel vlivu nestlačitelné vrstvy | Rh | = | 1,00 |  |

Body zatěžovací křivky

| Sednutí | Zatížení |
| --- | --- |
| [mm] | [kN] |
| 0,0 | 0,00 |
| 2,5 | 259,94 |
| 5,0 | 367,62 |
| 7,5 | 450,24 |
| 10,0 | 508,25 |
| 12,5 | 551,93 |
| 15,0 | 595,61 |
| 17,5 | 639,28 |
| 20,0 | 682,96 |
| 22,5 | 726,64 |
| 25,0 | 770,31 |

Výpočet zatěžovací křivky piloty - výsledky

| Zatížení na mezi mobilizace plášť.tření | Ryu | = | 486,59 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost sedání odpovídající síle Ryu | sy | = | 8,8 | mm |
| Únosnosti odpovídající sednutí 25,0 mm : |  |  |  |  |
| Únosnost paty | Rbu | = | 436,77 | kN |
| Celková únosnost | Rc | = | 770,31 | kN |

Pro zatížení Q = 427,00 kN je sednutí piloty 6,7 mm

| Název : Sedání | Fáze - výpočet : 1 - 1 |
| --- | --- |

Posouzení čís. 1

Vstupní data pro výpočet vodorovné únosnosti piloty

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Vodorovná únosnost posouzena ve směru maximálního účinku zatížení.

Průběhy vnitřních sil a deformace piloty

Průběh deformací a vnitřních sil po pilotě - maximální hodnoty:

| Vzdál. | Modul k | Deformace | Pootoč. | Napětí | Pos.síla | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [MN/m3] | [mm] | [mRad] | [kPa] | [kN] | [kNm] |
| 0.00 | 0.00 | 14.17 | 7.15 | 56.17 | 49.00 | 0.00 |
| 0.15 | 3.59 | 13.20 | 7.15 | 52.32 | 42.52 | 7.58 |
| 0.27 | 3.59 | 12.42 | 7.15 | 49.25 | 37.66 | 12.89 |
| 0.30 | 3.59 | 12.23 | 7.15 | 48.48 | 36.50 | 14.12 |
| 0.42 | 3.59 | 11.45 | 7.15 | 45.40 | 32.01 | 18.65 |
| 0.45 | 3.59 | 11.26 | 7.15 | 44.63 | 30.93 | 19.70 |
| 0.57 | 3.59 | 10.48 | 7.15 | 41.55 | 26.81 | 23.52 |
| 0.60 | 3.59 | 10.29 | 7.14 | 40.78 | 25.83 | 24.39 |
| 0.72 | 3.59 | 9.51 | 7.14 | 37.71 | 22.08 | 27.56 |
| 0.75 | 3.59 | 9.32 | 7.14 | 36.94 | 21.19 | 28.28 |
| 0.87 | 3.59 | 8.54 | 7.14 | 33.86 | 17.80 | 30.86 |
| 0.90 | 3.59 | 8.35 | 7.13 | 33.09 | 17.00 | 31.44 |
| 1.02 | 3.59 | 7.57 | 7.13 | 30.02 | 13.99 | 33.49 |
| 1.05 | 3.59 | 7.38 | 7.13 | 29.26 | 13.28 | 33.94 |
| 1.18 | 3.59 | 6.51 | 7.12 | 25.80 | 10.32 | 35.70 |
| 1.21 | 3.59 | 6.32 | 7.12 | 25.04 | 9.71 | 36.03 |
| 1.33 | 17.33 | 5.54 | 7.12 | 106.13 | 4.89 | 37.11 |
| 1.36 | 17.33 | 5.35 | 7.12 | 102.43 | 2.40 | 37.23 |
| 1.48 | 17.33 | 4.58 | 7.11 | 87.63 | 7.38 | 36.93 |
| 1.51 | 17.33 | 4.38 | 7.11 | 83.93 | 9.65 | 36.67 |
| 1.63 | 17.33 | 3.61 | 7.11 | 69.15 | 17.73 | 35.01 |
| 1.66 | 17.33 | 3.42 | 7.10 | 65.45 | 19.51 | 34.46 |
| 1.78 | 17.33 | 2.65 | 7.10 | 50.68 | 25.64 | 31.73 |
| 1.81 | 17.33 | 2.45 | 7.10 | 46.99 | 26.93 | 30.94 |
| 1.93 | 17.33 | 1.68 | 7.10 | 32.23 | 31.11 | 27.45 |
| 1.96 | 17.33 | 1.49 | 7.09 | 28.54 | 31.91 | 26.50 |
| 2.08 | 17.33 | 0.72 | 7.09 | 13.78 | 34.15 | 22.52 |
| 2.11 | 17.33 | 0.53 | 7.09 | 10.10 | 34.46 | 21.49 |
| 2.23 | 17.33 | 0.27 | 7.09 | 4.21 | 34.75 | 17.32 |
| 2.26 | 17.33 | 0.48 | 7.09 | 7.54 | 34.58 | 16.28 |
| 2.38 | 17.33 | 1.33 | 7.09 | 20.89 | 32.92 | 12.22 |
| 2.41 | 17.33 | 1.54 | 7.08 | 24.22 | 32.26 | 11.24 |
| 2.53 | 17.33 | 2.39 | 7.08 | 37.56 | 28.66 | 7.57 |
| 2.56 | 17.33 | 2.61 | 7.08 | 40.89 | 27.51 | 6.73 |
| 2.69 | 17.33 | 3.46 | 7.08 | 54.23 | 21.97 | 3.74 |
| 2.72 | 17.33 | 3.67 | 7.08 | 57.56 | 20.34 | 3.11 |
| 2.84 | 17.33 | 4.52 | 7.08 | 70.90 | 12.84 | 1.10 |
| 2.85 | 17.33 | 4.63 | 7.08 | 72.57 | 11.80 | 0.92 |
| 2.97 | 17.33 | 5.47 | 7.08 | 85.90 | 2.55 | 0.04 |
| 3.00 | 17.33 | 5.69 | 7.08 | 89.24 | 0.00 | 0.00 |

Průběh deformací a vnitřních sil po pilotě - minimální hodnoty:

| Vzdál. | Modul k | Deformace | Pootoč. | Napětí | Pos.síla | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [MN/m3] | [mm] | [mRad] | [kPa] | [kN] | [kNm] |
| 0.00 | 0.00 | -15.66 | -6.48 | -50.85 | -54.13 | -0.00 |
| 0.15 | 3.59 | -14.58 | -6.47 | -47.37 | -46.97 | -6.86 |
| 0.27 | 3.59 | -13.72 | -6.47 | -44.58 | -41.61 | -11.67 |
| 0.30 | 3.59 | -13.51 | -6.47 | -43.88 | -40.32 | -12.78 |
| 0.42 | 3.59 | -12.65 | -6.47 | -41.09 | -35.36 | -16.89 |
| 0.45 | 3.59 | -12.44 | -6.47 | -40.40 | -34.17 | -17.83 |
| 0.57 | 3.59 | -11.58 | -6.47 | -37.61 | -29.62 | -21.29 |
| 0.60 | 3.59 | -11.37 | -6.47 | -36.92 | -28.53 | -22.08 |
| 0.72 | 3.59 | -10.51 | -6.46 | -34.13 | -24.39 | -24.95 |
| 0.75 | 3.59 | -10.29 | -6.46 | -33.44 | -23.41 | -25.60 |
| 0.87 | 3.59 | -9.44 | -6.46 | -30.65 | -19.67 | -27.94 |
| 0.90 | 3.59 | -9.22 | -6.46 | -29.96 | -18.78 | -28.46 |
| 1.02 | 3.59 | -8.37 | -6.45 | -27.18 | -15.45 | -30.32 |
| 1.05 | 3.59 | -8.15 | -6.45 | -26.48 | -14.67 | -30.73 |
| 1.18 | 3.59 | -7.19 | -6.45 | -23.36 | -11.40 | -32.31 |
| 1.21 | 3.59 | -6.98 | -6.45 | -22.66 | -10.73 | -32.61 |
| 1.33 | 17.33 | -6.12 | -6.44 | -96.07 | -5.40 | -33.59 |
| 1.36 | 17.33 | -5.91 | -6.44 | -92.72 | -2.65 | -33.70 |
| 1.48 | 17.33 | -5.06 | -6.44 | -79.32 | -6.68 | -33.43 |
| 1.51 | 17.33 | -4.84 | -6.44 | -75.98 | -8.73 | -33.20 |
| 1.63 | 17.33 | -3.99 | -6.43 | -62.59 | -16.05 | -31.70 |
| 1.66 | 17.33 | -3.78 | -6.43 | -59.25 | -17.66 | -31.19 |
| 1.78 | 17.33 | -2.92 | -6.43 | -45.88 | -23.21 | -28.72 |
| 1.81 | 17.33 | -2.71 | -6.43 | -42.53 | -24.38 | -28.01 |
| 1.93 | 17.33 | -1.86 | -6.42 | -29.17 | -28.16 | -24.84 |
| 1.96 | 17.33 | -1.65 | -6.42 | -25.83 | -28.89 | -23.99 |
| 2.08 | 17.33 | -0.80 | -6.42 | -12.48 | -30.91 | -20.39 |
| 2.11 | 17.33 | -0.58 | -6.42 | -9.14 | -31.20 | -19.45 |
| 2.23 | 17.33 | -0.24 | -6.42 | -4.65 | -31.46 | -15.68 |
| 2.26 | 17.33 | -0.44 | -6.42 | -8.33 | -31.30 | -14.74 |
| 2.38 | 17.33 | -1.21 | -6.41 | -23.07 | -29.80 | -11.06 |
| 2.41 | 17.33 | -1.40 | -6.41 | -26.76 | -29.20 | -10.17 |
| 2.53 | 17.33 | -2.17 | -6.41 | -41.49 | -25.94 | -6.85 |
| 2.56 | 17.33 | -2.36 | -6.41 | -45.18 | -24.91 | -6.09 |
| 2.69 | 17.33 | -3.13 | -6.41 | -59.91 | -19.88 | -3.39 |
| 2.72 | 17.33 | -3.32 | -6.41 | -63.59 | -18.41 | -2.81 |
| 2.84 | 17.33 | -4.09 | -6.41 | -78.32 | -11.63 | -1.00 |
| 2.85 | 17.33 | -4.19 | -6.41 | -80.16 | -10.68 | -0.83 |
| 2.97 | 17.33 | -4.96 | -6.41 | -94.89 | -2.31 | -0.03 |
| 3.00 | 17.33 | -5.15 | -6.41 | -98.58 | -0.00 | -0.00 |

Maximální vnitřní síly a deformace:

| Max.deformace piloty | = | 15,7 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Max.posouvající síla | = | 54,13 | kN |
| Maximální moment | = | 37,27 | kNm |

Posouzení na tlak a ohyb

Průřez: kruhová, d = 0,88 m

Vyztužení - 13 ks profil 16,0 mm; krytí 100,0 mm

Typ konstrukce (stupně vyztužení) : pilota

Stupeň vyztužení r = 0,430 % > 0,411 % = rmin

Zatížení : NEd = 599,00 kN (tlak) ; MEd = 37,27 kNm

Únosnost : NRd = 8547,82 kN; MRd = 531,82 kNm

Navržená výztuž piloty VYHOVUJE

Posouzení na smyk

Smyková výztuž - 2 ks profil 8,0 mm; vzdálenost 300,0 mm

Asw = 335,1 mm2

Posouvající síla na mezi únosnosti: VRd = 270,94 kN > 54,13 kN = VEd

Průřez VYHOVUJE.

pouze konstrukční smyková výztuž

Schéma vyztužení

## pilótA P4

Posouzení piloty

Vstupní data

Projekt

| Akce | : | Malacky - Športarena |
| --- | --- | --- |
| Vypracoval | : | Ing. Boris Vrábel, PhD, Ing. Ondrej Kizek |
| Datum | : | 5. 5. 2021 |

Nastavení

pilot

Materiály a normy

| Betonové konstrukce : | EN 1992-1-1 (EC2) |
| --- | --- |
| Součinitele EN 1992-1-1 : | standardní |
| Ocelové konstrukce : | EN 1993-1-1 (EC3) |
| Dílčí součinitel únosnosti ocelového průřezu : | gM0 = 1,00 |
| Dřevěné konstrukce : | EN 1995-1-1 (EC5) |
| Dílčí součinitel vlastností dřeva : | gM = 1,30 |
| Součinitel vlivu zatížení a vlhkosti (dřevo) : | kmod = 0,50 |
| Součinitel šířky průřezu ve smyku (dřevo) : | kcr = 0,67 |

Piloty

| Výpočet pro odvodněné podmínky : | ČSN 73 1002 |
| --- | --- |
| Zatěžovací křivka : | nelineární (Masopust) |
| Vodorovná únosnost : | pružný poloprostor |
| Metodika posouzení : | výpočet podle EN 1997 |
| Návrhový přístup : | 2 - redukce zatížení a odporu |

| Součinitele redukce zatížení (F) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |  |  |
|  |  | Nepříznivé |  | Příznivé |  |
| Stálé zatížení : | gG = | 1,35 | [–] | 1,00 | [–] |

| Součinitele redukce odporu (R) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel redukce odporu na plášti : | gs = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce odporu na patě : | gb = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce únosnosti tažené piloty : | gst = | 1,15 | [–] |

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | jef | cef | g | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Třída S2, středně ulehlá |  | 32,00 | 0,00 | 18,50 | 0,28 |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 0,40 |
| 3 | Třída S5, kyprá |  | 24,00 | 5,00 | 18,50 | 0,35 |
| 4 | Třída F8, konzistence tuhá |  | 13,00 | 5,00 | 20,50 | 0,42 |
| 5 | Třída F4, konzistence tuhá |  | 24,50 | 14,00 | 18,50 | 0,35 |
| 6 | Y-navážka |  | 22,00 | 10,00 | 18,50 | 0,35 |

Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné.

| Číslo | Název | Vzorek | Eoed | Edef | gsat | gs | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [MPa] | [MPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Třída S2, středně ulehlá |  | - | 16,00 | 18,50 | - | - |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá |  | - | 4,50 | 21,00 | - | - |
| 3 | Třída S5, kyprá |  | - | 3,00 | 18,50 | - | - |
| 4 | Třída F8, konzistence tuhá |  | - | 2,00 | 20,50 | - | - |
| 5 | Třída F4, konzistence tuhá |  | - | 5,00 | 18,50 | - | - |
| 6 | Y-navážka |  | 6,00 | - | 18,50 | - | - |

Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží

| Číslo | Název | Vzorek | b |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Třída S2, středně ulehlá |  | 16,00 |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá |  | 9,00 |
| 3 | Třída S5, kyprá |  | 12,00 |
| 4 | Třída F8, konzistence tuhá |  | 6,50 |
| 5 | Třída F4, konzistence tuhá |  | 12,00 |
| 6 | Y-navážka |  | 9,00 |

Parametry zemin

| Třída S2, středně ulehlá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | g | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 32,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 0,00 | kPa |  |
| Poissonovo číslo : | n | = | 0,28 |  |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 16,00 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel roznášení : | b | = | 16,00 | ° |  |

| Třída F6, konzistence tuhá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | g | = | 21,00 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 19,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 12,00 | kPa |  |
| Poissonovo číslo : | n | = | 0,40 |  |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 4,50 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 21,00 | kN/m3 |  |
| Úhel roznášení : | b | = | 9,00 | ° |  |

| Třída S5, kyprá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | g | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 24,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 5,00 | kPa |  |
| Poissonovo číslo : | n | = | 0,35 |  |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 3,00 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel roznášení : | b | = | 12,00 | ° |  |

| Třída F8, konzistence tuhá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | g | = | 20,50 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 13,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 5,00 | kPa |  |
| Poissonovo číslo : | n | = | 0,42 |  |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 2,00 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 20,50 | kN/m3 |  |
| Úhel roznášení : | b | = | 6,50 | ° |  |

| Třída F4, konzistence tuhá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | g | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 24,50 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 14,00 | kPa |  |
| Poissonovo číslo : | n | = | 0,35 |  |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 5,00 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel roznášení : | b | = | 12,00 | ° |  |

| Y-navážka |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | g | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 22,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 10,00 | kPa |  |
| Poissonovo číslo : | n | = | 0,35 |  |  |
| Edometrický modul : | Eoed | = | 6,00 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel roznášení : | b | = | 9,00 | ° |  |

Geometrie

Profil piloty: kruhová

Rozměry

| Průměr | d | = | 0,88 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Délka | l | = | 4,00 | m |

Spočtené průřezové charakteristiky

| Plocha | A | = | 6,08E-01 | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moment setrvačnosti | I | = | 2,94E-02 | m4 |

Umístění

| Vysazení | h | = | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka upraveného terénu | hz | = | 1,40 | m |

Typ technologie: CFA piloty

Modul reakce podloží uvažován jako konstantní.

Materiál konstrukce

Objemová tíha g = 23,00 kN/m3

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton: C 25/30

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 25,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fctm | = | 2,60 | MPa |
| Modul pružnosti | Ecm | = | 30500,00 | MPa |
| Modul pružnosti ve smyku | G | = | 12600,00 | MPa |

Ocel podélná: B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ocel příčná: B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Geologický profil a přiřazení zemin

Informace o umístění

Kóta povrchu = 164,85 m

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Mocnost vrstvy | Hloubka | Nadm. výška | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t [m] | z [m] | [m] |  |  |
| 1 | 1,40 | 0,00 .. 1,40 | 164,85 .. 163,45 | Y-navážka |  |
| 2 | 1,30 | 1,40 .. 2,70 | 163,45 .. 162,15 | Třída S5, kyprá |  |
| 3 | 2,90 | 2,70 .. 5,60 | 162,15 .. 159,25 | Třída S2, středně ulehlá |  |
| 4 | 0,90 | 5,60 .. 6,50 | 159,25 .. 158,35 | Třída F4, konzistence tuhá |  |
| 5 | 2,00 | 6,50 .. 8,50 | 158,35 .. 156,35 | Třída F8, konzistence tuhá |  |
| 6 | 2,00 | 8,50 .. 10,50 | 156,35 .. 154,35 | Třída F6, konzistence tuhá |  |
| 7 | - | 10,50 .. ∞ | 154,35 .. - | Třída F6, konzistence tuhá |  |

Zatížení

| Číslo | Zatížení |  | Název | Typ | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | Ano |  | Zatížení č. 1 | Návrhové | 869,00 | 0,00 | 0,00 | -2,00 | 67,00 |
| 2 | Ano |  | Zatížení č. 2 | Užitné | 629,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | -56,00 |

Hladina podzemní vody

Hladina podzemní vody je v hloubce 3,50 m od původního terénu.

Celkové nastavení výpočtu

Výpočet svislé únosnosti : analytické řešení

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Metodika posouzení : bez redukce vstupních dat

Posouzení čís. 1

Výpočet zatěžovací křivky piloty - vstupní data

| Vrstva | Počátek | Konec | Mocnost | Es | Součinitel | Součinitel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | [m] | [m] | [m] | [MPa] | a | b |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 62,00 | 16,00 |
| 2 | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 12,26 | 62,00 | 16,00 |
| 3 | 1,30 | 4,00 | 2,70 | 21,60 | 91,00 | 48,00 |

Uvažovat zatížení : užitné

Součinitel vlivu ochrany dříku m2 = 1,00

Limitní sedání piloty slim = 25,0 mm

Regresní součinitel e = 490,00

Regresní součinitel f = 445,00

Výpočet zatěžovací křivky piloty - mezivýsledky

| Mezní síla na plášti piloty | Rsy | = | 487,58 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost napětí na patě při Rsy | q0 | = | 392,10 | kPa |
| Průměrné plášťové tření | qs | = | 62,99 | kPa |
| Průměrný sečnový modul deformace | Es | = | 18,56 | MPa |
| Součinitel přenosu zatížení do paty | b | = | 0,26 |  |
| Příčinkové součinitele sedání : |  |  |  |  |
| Základni - závislý na poměru l/d | I0 | = | 0,22 |  |
| Součinitel vlivu tuhosti piloty | Rk | = | 1,00 |  |
| Součinitel vlivu nestlačitelné vrstvy | Rh | = | 1,00 |  |

Body zatěžovací křivky

| Sednutí | Zatížení |
| --- | --- |
| [mm] | [kN] |
| 0,0 | 0,00 |
| 2,5 | 352,48 |
| 5,0 | 498,49 |
| 7,5 | 610,52 |
| 10,0 | 681,24 |
| 12,5 | 729,66 |
| 15,0 | 778,08 |
| 17,5 | 826,49 |
| 20,0 | 874,91 |
| 22,5 | 923,33 |
| 25,0 | 971,74 |

Výpočet zatěžovací křivky piloty - výsledky

| Zatížení na mezi mobilizace plášť.tření | Ryu | = | 654,51 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost sedání odpovídající síle Ryu | sy | = | 8,6 | mm |
| Únosnosti odpovídající sednutí 25,0 mm : |  |  |  |  |
| Únosnost paty | Rbu | = | 484,17 | kN |
| Celková únosnost | Rc | = | 971,74 | kN |

Pro zatížení Q = 629,00 kN je sednutí piloty 8,0 mm

| Název : Sedání | Fáze - výpočet : 1 - 1 |
| --- | --- |

Posouzení čís. 1

Vstupní data pro výpočet vodorovné únosnosti piloty

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Vodorovná únosnost posouzena ve směru maximálního účinku zatížení.

Průběhy vnitřních sil a deformace piloty

Průběh deformací a vnitřních sil po pilotě - maximální hodnoty:

| Vzdál. | Modul k | Deformace | Pootoč. | Napětí | Pos.síla | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [MN/m3] | [mm] | [mRad] | [kPa] | [kN] | [kNm] |
| 0.00 | 0.00 | 11.68 | 4.19 | 41.89 | 67.03 | 0.00 |
| 0.18 | 3.59 | 10.93 | 4.19 | 39.19 | 60.61 | 11.48 |
| 0.22 | 3.59 | 10.76 | 4.19 | 38.58 | 59.24 | 13.87 |
| 0.38 | 3.59 | 10.09 | 4.19 | 36.18 | 53.97 | 22.92 |
| 0.40 | 3.59 | 10.00 | 4.19 | 35.88 | 53.34 | 23.99 |
| 0.42 | 3.59 | 9.92 | 4.19 | 35.58 | 52.71 | 25.05 |
| 0.58 | 3.59 | 9.25 | 4.18 | 33.18 | 47.86 | 33.09 |
| 0.60 | 3.59 | 9.17 | 4.18 | 32.88 | 47.28 | 34.04 |
| 0.62 | 3.59 | 9.08 | 4.18 | 32.58 | 46.71 | 34.98 |
| 0.78 | 3.59 | 8.41 | 4.17 | 30.18 | 42.29 | 42.09 |
| 0.80 | 3.59 | 8.33 | 4.17 | 29.88 | 41.76 | 42.93 |
| 0.82 | 3.59 | 8.25 | 4.17 | 29.58 | 41.23 | 43.76 |
| 0.98 | 3.59 | 7.58 | 4.16 | 27.19 | 37.24 | 50.03 |
| 1.00 | 3.59 | 7.50 | 4.16 | 26.89 | 36.76 | 50.77 |
| 1.02 | 3.59 | 7.41 | 4.16 | 26.59 | 36.29 | 51.50 |
| 1.18 | 3.59 | 6.75 | 4.15 | 24.21 | 32.71 | 57.01 |
| 1.20 | 3.59 | 6.67 | 4.15 | 23.91 | 32.29 | 57.66 |
| 1.22 | 3.59 | 6.58 | 4.15 | 23.61 | 31.87 | 58.31 |
| 1.38 | 17.33 | 5.92 | 4.14 | 102.57 | 22.82 | 62.91 |
| 1.40 | 17.33 | 5.84 | 4.13 | 101.14 | 21.03 | 63.35 |
| 1.42 | 17.33 | 5.75 | 4.13 | 99.70 | 19.26 | 63.75 |
| 1.58 | 17.33 | 5.09 | 4.12 | 88.26 | 6.02 | 65.75 |
| 1.60 | 17.33 | 5.01 | 4.12 | 86.83 | 4.48 | 65.85 |
| 1.62 | 17.33 | 4.93 | 4.12 | 85.40 | 2.96 | 65.93 |
| 1.78 | 17.33 | 4.27 | 4.11 | 73.99 | 8.26 | 65.48 |
| 1.80 | 17.33 | 4.19 | 4.11 | 72.57 | 9.55 | 65.30 |
| 1.82 | 17.33 | 4.11 | 4.10 | 71.15 | 10.81 | 65.10 |
| 1.98 | 17.33 | 3.45 | 4.09 | 59.78 | 20.03 | 62.61 |
| 2.00 | 17.33 | 3.37 | 4.09 | 58.36 | 21.07 | 62.20 |
| 2.02 | 17.33 | 3.29 | 4.09 | 56.94 | 22.08 | 61.77 |
| 2.18 | 17.33 | 2.63 | 4.08 | 45.61 | 29.30 | 57.64 |
| 2.20 | 17.33 | 2.55 | 4.08 | 44.20 | 30.09 | 57.04 |
| 2.22 | 17.33 | 2.47 | 4.08 | 42.79 | 30.86 | 56.43 |
| 2.38 | 17.33 | 1.82 | 4.07 | 31.49 | 36.09 | 51.06 |
| 2.40 | 17.33 | 1.74 | 4.07 | 30.08 | 36.63 | 50.33 |
| 2.42 | 17.33 | 1.66 | 4.07 | 28.68 | 37.15 | 49.59 |
| 2.58 | 17.33 | 1.01 | 4.06 | 17.41 | 40.39 | 43.37 |
| 2.60 | 17.33 | 0.92 | 4.06 | 16.01 | 40.69 | 42.56 |
| 2.62 | 17.33 | 0.84 | 4.05 | 14.60 | 40.96 | 41.74 |
| 2.78 | 17.33 | 0.19 | 4.05 | 3.37 | 42.22 | 35.07 |
| 2.80 | 17.33 | 0.11 | 4.05 | 1.96 | 42.27 | 34.22 |
| 2.82 | 17.33 | 0.03 | 4.05 | 0.56 | 42.29 | 33.37 |
| 2.98 | 17.33 | 0.61 | 4.04 | 10.66 | 41.58 | 26.64 |
| 3.00 | 17.33 | 0.70 | 4.04 | 12.06 | 41.38 | 25.81 |
| 3.02 | 17.33 | 0.78 | 4.04 | 13.46 | 41.15 | 24.99 |
| 3.18 | 17.33 | 1.42 | 4.04 | 24.67 | 38.47 | 18.60 |
| 3.20 | 17.33 | 1.50 | 4.04 | 26.07 | 38.02 | 17.83 |
| 3.22 | 17.33 | 1.58 | 4.04 | 27.47 | 37.55 | 17.08 |
| 3.38 | 17.33 | 2.23 | 4.03 | 38.66 | 32.90 | 11.42 |
| 3.40 | 17.33 | 2.31 | 4.03 | 40.06 | 32.21 | 10.77 |
| 3.42 | 17.33 | 2.39 | 4.03 | 41.45 | 31.49 | 10.13 |
| 3.58 | 17.33 | 3.04 | 4.03 | 52.64 | 24.87 | 5.60 |
| 3.60 | 17.33 | 3.12 | 4.03 | 54.04 | 23.93 | 5.11 |
| 3.62 | 17.33 | 3.20 | 4.03 | 55.44 | 22.97 | 4.65 |
| 3.78 | 17.33 | 3.84 | 4.03 | 66.62 | 14.38 | 1.64 |
| 3.80 | 17.33 | 3.92 | 4.03 | 68.02 | 13.20 | 1.36 |
| 3.82 | 17.33 | 4.00 | 4.03 | 69.41 | 11.99 | 1.11 |
| 3.98 | 17.33 | 4.65 | 4.03 | 80.60 | 1.43 | 0.01 |
| 4.00 | 17.33 | 4.73 | 4.03 | 81.99 | 0.00 | 0.00 |

Průběh deformací a vnitřních sil po pilotě - minimální hodnoty:

| Vzdál. | Modul k | Deformace | Pootoč. | Napětí | Pos.síla | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [MN/m3] | [mm] | [mRad] | [kPa] | [kN] | [kNm] |
| 0.00 | 0.00 | -11.68 | -4.19 | -41.91 | -67.00 | -0.00 |
| 0.18 | 3.59 | -10.92 | -4.19 | -39.20 | -60.58 | -11.48 |
| 0.22 | 3.59 | -10.75 | -4.19 | -38.60 | -59.21 | -13.88 |
| 0.38 | 3.59 | -10.08 | -4.19 | -36.20 | -53.95 | -22.93 |
| 0.40 | 3.59 | -10.00 | -4.19 | -35.90 | -53.31 | -24.00 |
| 0.42 | 3.59 | -9.92 | -4.19 | -35.60 | -52.68 | -25.06 |
| 0.58 | 3.59 | -9.25 | -4.18 | -33.19 | -47.84 | -33.10 |
| 0.60 | 3.59 | -9.16 | -4.18 | -32.89 | -47.26 | -34.06 |
| 0.62 | 3.59 | -9.08 | -4.18 | -32.59 | -46.69 | -35.00 |
| 0.78 | 3.59 | -8.41 | -4.17 | -30.19 | -42.27 | -42.11 |
| 0.80 | 3.59 | -8.33 | -4.17 | -29.89 | -41.74 | -42.95 |
| 0.82 | 3.59 | -8.24 | -4.17 | -29.60 | -41.22 | -43.78 |
| 0.98 | 3.59 | -7.58 | -4.16 | -27.20 | -37.22 | -50.05 |
| 1.00 | 3.59 | -7.49 | -4.16 | -26.90 | -36.74 | -50.79 |
| 1.02 | 3.59 | -7.41 | -4.16 | -26.60 | -36.27 | -51.52 |
| 1.18 | 3.59 | -6.75 | -4.15 | -24.22 | -32.70 | -57.04 |
| 1.20 | 3.59 | -6.66 | -4.15 | -23.92 | -32.27 | -57.69 |
| 1.22 | 3.59 | -6.58 | -4.15 | -23.62 | -31.85 | -58.33 |
| 1.38 | 17.33 | -5.92 | -4.14 | -102.62 | -22.81 | -62.94 |
| 1.40 | 17.33 | -5.84 | -4.14 | -101.18 | -21.02 | -63.37 |
| 1.42 | 17.33 | -5.75 | -4.14 | -99.75 | -19.25 | -63.78 |
| 1.58 | 17.33 | -5.09 | -4.12 | -88.30 | -6.02 | -65.78 |
| 1.60 | 17.33 | -5.01 | -4.12 | -86.87 | -4.48 | -65.88 |
| 1.62 | 17.33 | -4.93 | -4.12 | -85.44 | -2.96 | -65.96 |
| 1.78 | 17.33 | -4.27 | -4.11 | -74.03 | -8.26 | -65.51 |
| 1.80 | 17.33 | -4.19 | -4.11 | -72.60 | -9.55 | -65.33 |
| 1.82 | 17.33 | -4.10 | -4.11 | -71.18 | -10.82 | -65.13 |
| 1.98 | 17.33 | -3.45 | -4.09 | -59.81 | -20.04 | -62.64 |
| 2.00 | 17.33 | -3.37 | -4.09 | -58.39 | -21.08 | -62.23 |
| 2.02 | 17.33 | -3.29 | -4.09 | -56.97 | -22.09 | -61.80 |
| 2.18 | 17.33 | -2.63 | -4.08 | -45.64 | -29.32 | -57.66 |
| 2.20 | 17.33 | -2.55 | -4.08 | -44.22 | -30.11 | -57.07 |
| 2.22 | 17.33 | -2.47 | -4.08 | -42.81 | -30.87 | -56.46 |
| 2.38 | 17.33 | -1.82 | -4.07 | -31.51 | -36.10 | -51.08 |
| 2.40 | 17.33 | -1.74 | -4.07 | -30.10 | -36.65 | -50.35 |
| 2.42 | 17.33 | -1.65 | -4.07 | -28.69 | -37.16 | -49.61 |
| 2.58 | 17.33 | -1.00 | -4.06 | -17.42 | -40.41 | -43.39 |
| 2.60 | 17.33 | -0.92 | -4.06 | -16.01 | -40.70 | -42.58 |
| 2.62 | 17.33 | -0.84 | -4.06 | -14.61 | -40.97 | -41.76 |
| 2.78 | 17.33 | -0.19 | -4.05 | -3.37 | -42.24 | -35.08 |
| 2.80 | 17.33 | -0.11 | -4.05 | -1.96 | -42.29 | -34.24 |
| 2.82 | 17.33 | -0.03 | -4.05 | -0.56 | -42.31 | -33.39 |
| 2.98 | 17.33 | -0.62 | -4.04 | -10.65 | -41.60 | -26.66 |
| 3.00 | 17.33 | -0.70 | -4.04 | -12.06 | -41.40 | -25.83 |
| 3.02 | 17.33 | -0.78 | -4.04 | -13.46 | -41.17 | -25.00 |
| 3.18 | 17.33 | -1.42 | -4.04 | -24.65 | -38.49 | -18.61 |
| 3.20 | 17.33 | -1.50 | -4.04 | -26.05 | -38.04 | -17.84 |
| 3.22 | 17.33 | -1.58 | -4.04 | -27.45 | -37.57 | -17.09 |
| 3.38 | 17.33 | -2.23 | -4.03 | -38.64 | -32.92 | -11.43 |
| 3.40 | 17.33 | -2.31 | -4.03 | -40.04 | -32.22 | -10.77 |
| 3.42 | 17.33 | -2.39 | -4.03 | -41.44 | -31.51 | -10.14 |
| 3.58 | 17.33 | -3.04 | -4.03 | -52.62 | -24.88 | -5.60 |
| 3.60 | 17.33 | -3.12 | -4.03 | -54.01 | -23.94 | -5.12 |
| 3.62 | 17.33 | -3.20 | -4.03 | -55.41 | -22.98 | -4.65 |
| 3.78 | 17.33 | -3.84 | -4.03 | -66.59 | -14.39 | -1.64 |
| 3.80 | 17.33 | -3.92 | -4.03 | -67.99 | -13.20 | -1.36 |
| 3.82 | 17.33 | -4.00 | -4.03 | -69.38 | -11.99 | -1.11 |
| 3.98 | 17.33 | -4.65 | -4.03 | -80.56 | -1.43 | -0.01 |
| 4.00 | 17.33 | -4.73 | -4.03 | -81.96 | -0.00 | -0.00 |

Maximální vnitřní síly a deformace:

| Max.deformace piloty | = | 11,7 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Max.posouvající síla | = | 67,03 | kN |
| Maximální moment | = | 66,02 | kNm |

Posouzení na tlak a ohyb

Průřez: kruhová, d = 0,88 m

Vyztužení - 13 ks profil 16,0 mm; krytí 100,0 mm

Typ konstrukce (stupně vyztužení) : pilota

Stupeň vyztužení r = 0,430 % > 0,411 % = rmin

Zatížení : NEd = 869,00 kN (tlak) ; MEd = 66,02 kNm

Únosnost : NRd = 8174,75 kN; MRd = 621,02 kNm

Navržená výztuž piloty VYHOVUJE

Posouzení na smyk

Smyková výztuž - 2 ks profil 8,0 mm; vzdálenost 300,0 mm

Asw = 335,1 mm2

Posouvající síla na mezi únosnosti: VRd = 311,44 kN > 67,03 kN = VEd

Průřez VYHOVUJE.

pouze konstrukční smyková výztuž

Schéma vyztužení

## pilótA P5

Posouzení piloty

Vstupní data

Projekt

| Akce | : | Malacky - Športarena |
| --- | --- | --- |
| Vypracoval | : | Ing. Boris Vrábel, PhD, Ing. Ondrej Kizek |
| Datum | : | 5. 5. 2021 |

Nastavení

pilot

Materiály a normy

| Betonové konstrukce : | EN 1992-1-1 (EC2) |
| --- | --- |
| Součinitele EN 1992-1-1 : | standardní |
| Ocelové konstrukce : | EN 1993-1-1 (EC3) |
| Dílčí součinitel únosnosti ocelového průřezu : | gM0 = 1,00 |
| Dřevěné konstrukce : | EN 1995-1-1 (EC5) |
| Dílčí součinitel vlastností dřeva : | gM = 1,30 |
| Součinitel vlivu zatížení a vlhkosti (dřevo) : | kmod = 0,50 |
| Součinitel šířky průřezu ve smyku (dřevo) : | kcr = 0,67 |

Piloty

| Výpočet pro odvodněné podmínky : | ČSN 73 1002 |
| --- | --- |
| Zatěžovací křivka : | nelineární (Masopust) |
| Vodorovná únosnost : | pružný poloprostor |
| Metodika posouzení : | výpočet podle EN 1997 |
| Návrhový přístup : | 2 - redukce zatížení a odporu |

| Součinitele redukce zatížení (F) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |  |  |
|  |  | Nepříznivé |  | Příznivé |  |
| Stálé zatížení : | gG = | 1,35 | [–] | 1,00 | [–] |

| Součinitele redukce odporu (R) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel redukce odporu na plášti : | gs = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce odporu na patě : | gb = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce únosnosti tažené piloty : | gst = | 1,15 | [–] |

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | jef | cef | g | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Třída S2, středně ulehlá |  | 32,00 | 0,00 | 18,50 | 0,28 |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 0,40 |
| 3 | Třída S5, kyprá |  | 24,00 | 5,00 | 18,50 | 0,35 |
| 4 | Třída F8, konzistence tuhá |  | 13,00 | 5,00 | 20,50 | 0,42 |
| 5 | Třída F4, konzistence tuhá |  | 24,50 | 14,00 | 18,50 | 0,35 |
| 6 | Y-navážka |  | 22,00 | 10,00 | 18,50 | 0,35 |

Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné.

| Číslo | Název | Vzorek | Eoed | Edef | gsat | gs | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [MPa] | [MPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Třída S2, středně ulehlá |  | - | 16,00 | 18,50 | - | - |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá |  | - | 4,50 | 21,00 | - | - |
| 3 | Třída S5, kyprá |  | - | 3,00 | 18,50 | - | - |
| 4 | Třída F8, konzistence tuhá |  | - | 2,00 | 20,50 | - | - |
| 5 | Třída F4, konzistence tuhá |  | - | 5,00 | 18,50 | - | - |
| 6 | Y-navážka |  | 6,00 | - | 18,50 | - | - |

Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží

| Číslo | Název | Vzorek | b |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Třída S2, středně ulehlá |  | 16,00 |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá |  | 9,00 |
| 3 | Třída S5, kyprá |  | 12,00 |
| 4 | Třída F8, konzistence tuhá |  | 6,50 |
| 5 | Třída F4, konzistence tuhá |  | 12,00 |
| 6 | Y-navážka |  | 9,00 |

Parametry zemin

| Třída S2, středně ulehlá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | g | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 32,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 0,00 | kPa |  |
| Poissonovo číslo : | n | = | 0,28 |  |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 16,00 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel roznášení : | b | = | 16,00 | ° |  |

| Třída F6, konzistence tuhá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | g | = | 21,00 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 19,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 12,00 | kPa |  |
| Poissonovo číslo : | n | = | 0,40 |  |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 4,50 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 21,00 | kN/m3 |  |
| Úhel roznášení : | b | = | 9,00 | ° |  |

| Třída S5, kyprá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | g | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 24,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 5,00 | kPa |  |
| Poissonovo číslo : | n | = | 0,35 |  |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 3,00 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel roznášení : | b | = | 12,00 | ° |  |

| Třída F8, konzistence tuhá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | g | = | 20,50 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 13,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 5,00 | kPa |  |
| Poissonovo číslo : | n | = | 0,42 |  |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 2,00 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 20,50 | kN/m3 |  |
| Úhel roznášení : | b | = | 6,50 | ° |  |

| Třída F4, konzistence tuhá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | g | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 24,50 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 14,00 | kPa |  |
| Poissonovo číslo : | n | = | 0,35 |  |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 5,00 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel roznášení : | b | = | 12,00 | ° |  |

| Y-navážka |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | g | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 22,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 10,00 | kPa |  |
| Poissonovo číslo : | n | = | 0,35 |  |  |
| Edometrický modul : | Eoed | = | 6,00 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel roznášení : | b | = | 9,00 | ° |  |

Geometrie

Profil piloty: kruhová

Rozměry

| Průměr | d | = | 0,88 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Délka | l | = | 7,50 | m |

Spočtené průřezové charakteristiky

| Plocha | A | = | 6,08E-01 | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moment setrvačnosti | I | = | 2,94E-02 | m4 |

Umístění

| Vysazení | h | = | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka upraveného terénu | hz | = | 1,40 | m |

Typ technologie: CFA piloty

Modul reakce podloží uvažován jako konstantní.

Materiál konstrukce

Objemová tíha g = 23,00 kN/m3

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton: C 25/30

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 25,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fctm | = | 2,60 | MPa |
| Modul pružnosti | Ecm | = | 30500,00 | MPa |
| Modul pružnosti ve smyku | G | = | 12600,00 | MPa |

Ocel podélná: B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ocel příčná: B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Geologický profil a přiřazení zemin

Informace o umístění

Kóta povrchu = 164,85 m

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Mocnost vrstvy | Hloubka | Nadm. výška | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t [m] | z [m] | [m] |  |  |
| 1 | 1,40 | 0,00 .. 1,40 | 164,85 .. 163,45 | Y-navážka |  |
| 2 | 1,30 | 1,40 .. 2,70 | 163,45 .. 162,15 | Třída S5, kyprá |  |
| 3 | 2,90 | 2,70 .. 5,60 | 162,15 .. 159,25 | Třída S2, středně ulehlá |  |
| 4 | 0,90 | 5,60 .. 6,50 | 159,25 .. 158,35 | Třída F4, konzistence tuhá |  |
| 5 | 2,00 | 6,50 .. 8,50 | 158,35 .. 156,35 | Třída F8, konzistence tuhá |  |
| 6 | 2,00 | 8,50 .. 10,50 | 156,35 .. 154,35 | Třída F6, konzistence tuhá |  |
| 7 | - | 10,50 .. ∞ | 154,35 .. - | Třída F6, konzistence tuhá |  |

Zatížení

| Číslo | Zatížení |  | Název | Typ | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | Ano |  | Zatížení č. 1 | Návrhové | 1163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | Ano |  | Zatížení č. 2 | Užitné | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |

Hladina podzemní vody

Hladina podzemní vody je v hloubce 3,50 m od původního terénu.

Celkové nastavení výpočtu

Výpočet svislé únosnosti : analytické řešení

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Metodika posouzení : bez redukce vstupních dat

Posouzení čís. 1

Výpočet zatěžovací křivky piloty - vstupní data

| Vrstva | Počátek | Konec | Mocnost | Es | Součinitel | Součinitel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | [m] | [m] | [m] | [MPa] | a | b |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 62,00 | 16,00 |
| 2 | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 12,26 | 62,00 | 16,00 |
| 3 | 1,30 | 4,20 | 2,90 | 22,16 | 91,00 | 48,00 |
| 4 | 4,20 | 5,10 | 0,90 | 14,33 | 46,00 | 20,00 |
| 5 | 5,10 | 7,10 | 2,00 | 15,91 | 46,00 | 20,00 |
| 6 | 7,10 | 7,50 | 0,40 | 17,03 | 46,00 | 20,00 |

Uvažovat zatížení : užitné

Součinitel vlivu ochrany dříku m2 = 1,00

Limitní sedání piloty slim = 25,0 mm

Regresní součinitel e = 198,00

Regresní součinitel f = 150,00

Výpočet zatěžovací křivky piloty - mezivýsledky

| Mezní síla na plášti piloty | Rsy | = | 793,37 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost napětí na patě při Rsy | q0 | = | 180,40 | kPa |
| Průměrné plášťové tření | qs | = | 54,66 | kPa |
| Průměrný sečnový modul deformace | Es | = | 17,56 | MPa |
| Součinitel přenosu zatížení do paty | b | = | 0,09 |  |
| Příčinkové součinitele sedání : |  |  |  |  |
| Základni - závislý na poměru l/d | I0 | = | 0,16 |  |
| Součinitel vlivu tuhosti piloty | Rk | = | 1,00 |  |
| Součinitel vlivu nestlačitelné vrstvy | Rh | = | 1,00 |  |

Body zatěžovací křivky

| Sednutí | Zatížení |
| --- | --- |
| [mm] | [kN] |
| 0,0 | 0,00 |
| 2,5 | 451,74 |
| 5,0 | 638,85 |
| 7,5 | 782,43 |
| 10,0 | 876,16 |
| 12,5 | 896,86 |
| 15,0 | 917,56 |
| 17,5 | 938,26 |
| 20,0 | 958,96 |
| 22,5 | 979,66 |
| 25,0 | 1000,36 |

Výpočet zatěžovací křivky piloty - výsledky

| Zatížení na mezi mobilizace plášť.tření | Ryu | = | 870,17 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost sedání odpovídající síle Ryu | sy | = | 9,3 | mm |
| Únosnosti odpovídající sednutí 25,0 mm : |  |  |  |  |
| Únosnost paty | Rbu | = | 206,99 | kN |
| Celková únosnost | Rc | = | 1000,36 | kN |

Pro zatížení Q = 835,00 kN je sednutí piloty 8,5 mm

| Název : Sedání | Fáze - výpočet : 1 - 1 |
| --- | --- |

Posouzení čís. 1

Vstupní data pro výpočet vodorovné únosnosti piloty

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Vodorovná únosnost posouzena ve směru maximálního účinku zatížení.

Průběhy vnitřních sil a deformace piloty

Průběh deformací a vnitřních sil po pilotě - maximální hodnoty:

| Vzdál. | Modul k | Deformace | Pootoč. | Napětí | Pos.síla | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [MN/m3] | [mm] | [mRad] | [kPa] | [kN] | [kNm] |
| 0.00 | 0.00 | 8.85 | 2.45 | 31.77 | 100.00 | 0.00 |
| 0.37 | 3.59 | 7.94 | 2.44 | 28.48 | 90.06 | 35.60 |
| 0.75 | 3.59 | 7.02 | 2.42 | 25.21 | 81.20 | 67.68 |
| 1.13 | 3.59 | 6.12 | 2.39 | 21.97 | 73.42 | 96.64 |
| 1.50 | 17.33 | 5.24 | 2.34 | 90.76 | 53.02 | 121.43 |
| 1.88 | 17.33 | 4.37 | 2.29 | 75.73 | 25.56 | 136.01 |
| 2.25 | 17.33 | 3.52 | 2.23 | 61.06 | 3.00 | 141.22 |
| 2.63 | 17.33 | 2.70 | 2.17 | 46.77 | 14.78 | 138.86 |
| 3.00 | 17.33 | 1.90 | 2.11 | 32.85 | 27.91 | 130.71 |
| 3.38 | 17.33 | 1.11 | 2.06 | 19.29 | 36.50 | 118.50 |
| 3.75 | 17.33 | 0.35 | 2.01 | 6.06 | 40.67 | 103.89 |
| 4.13 | 17.33 | 0.40 | 1.97 | 6.90 | 40.53 | 88.53 |
| 4.50 | 5.98 | 1.13 | 1.94 | 6.77 | 38.66 | 73.69 |
| 4.87 | 5.98 | 1.85 | 1.91 | 11.09 | 35.72 | 59.70 |
| 5.25 | 2.78 | 2.57 | 1.89 | 7.13 | 32.38 | 47.01 |
| 5.62 | 2.78 | 3.27 | 1.87 | 9.08 | 29.70 | 35.35 |
| 6.00 | 2.78 | 3.97 | 1.86 | 11.03 | 26.38 | 24.81 |
| 6.37 | 2.78 | 4.67 | 1.85 | 12.96 | 22.43 | 15.64 |
| 6.75 | 2.78 | 5.36 | 1.85 | 14.88 | 17.83 | 8.07 |
| 7.10 | 5.83 | 6.01 | 1.84 | 24.33 | 12.87 | 2.67 |
| 7.12 | 5.83 | 6.05 | 1.84 | 30.65 | 12.30 | 2.35 |
| 7.50 | 5.83 | 6.74 | 1.84 | 39.29 | 0.00 | 0.00 |

Průběh deformací a vnitřních sil po pilotě - minimální hodnoty:

| Vzdál. | Modul k | Deformace | Pootoč. | Napětí | Pos.síla | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [MN/m3] | [mm] | [mRad] | [kPa] | [kN] | [kNm] |
| 0.00 | 0.00 | -8.85 | -2.45 | -31.77 | -100.00 | -0.00 |
| 0.37 | 3.59 | -7.94 | -2.44 | -28.48 | -90.06 | -35.60 |
| 0.75 | 3.59 | -7.02 | -2.42 | -25.21 | -81.20 | -67.68 |
| 1.13 | 3.59 | -6.12 | -2.39 | -21.97 | -73.42 | -96.64 |
| 1.50 | 17.33 | -5.24 | -2.34 | -90.76 | -53.02 | -121.43 |
| 1.88 | 17.33 | -4.37 | -2.29 | -75.73 | -25.56 | -136.01 |
| 2.25 | 17.33 | -3.52 | -2.23 | -61.06 | -3.00 | -141.22 |
| 2.63 | 17.33 | -2.70 | -2.17 | -46.77 | -14.78 | -138.86 |
| 3.00 | 17.33 | -1.90 | -2.11 | -32.85 | -27.91 | -130.71 |
| 3.38 | 17.33 | -1.11 | -2.06 | -19.29 | -36.50 | -118.50 |
| 3.75 | 17.33 | -0.35 | -2.01 | -6.06 | -40.67 | -103.89 |
| 4.13 | 17.33 | -0.40 | -1.97 | -6.90 | -40.53 | -88.53 |
| 4.50 | 5.98 | -1.13 | -1.94 | -6.77 | -38.66 | -73.69 |
| 4.87 | 5.98 | -1.85 | -1.91 | -11.09 | -35.72 | -59.70 |
| 5.25 | 2.78 | -2.57 | -1.89 | -7.13 | -32.38 | -47.01 |
| 5.62 | 2.78 | -3.27 | -1.87 | -9.08 | -29.70 | -35.35 |
| 6.00 | 2.78 | -3.97 | -1.86 | -11.03 | -26.38 | -24.81 |
| 6.37 | 2.78 | -4.67 | -1.85 | -12.96 | -22.43 | -15.64 |
| 6.75 | 2.78 | -5.36 | -1.85 | -14.88 | -17.83 | -8.07 |
| 7.10 | 5.83 | -6.01 | -1.84 | -24.33 | -12.87 | -2.67 |
| 7.12 | 5.83 | -6.05 | -1.84 | -30.65 | -12.30 | -2.35 |
| 7.50 | 5.83 | -6.74 | -1.84 | -39.29 | -0.00 | -0.00 |

Maximální vnitřní síly a deformace:

| Max.deformace piloty | = | 8,9 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Max.posouvající síla | = | 100,00 | kN |
| Maximální moment | = | 141,29 | kNm |

Posouzení na tlak a ohyb

Průřez: kruhová, d = 0,88 m

Vyztužení - 13 ks profil 16,0 mm; krytí 100,0 mm

Typ konstrukce (stupně vyztužení) : pilota

Stupeň vyztužení r = 0,430 % > 0,411 % = rmin

Zatížení : NEd = 1163,00 kN (tlak) ; MEd = 141,29 kNm

Únosnost : NRd = 6942,43 kN; MRd = 843,44 kNm

Navržená výztuž piloty VYHOVUJE

Posouzení na smyk

Smyková výztuž - 2 ks profil 8,0 mm; vzdálenost 150,0 mm

Asw = 670,2 mm2

Posouvající síla na mezi únosnosti: VRd = 461,57 kN > 100,00 kN = VEd

Průřez VYHOVUJE.

pouze konstrukční smyková výztuž

Schéma vyztužení

## pilótA P6

Posouzení piloty

Vstupní data

Projekt

| Akce | : | Malacky - Športarena |
| --- | --- | --- |
| Vypracoval | : | Ing. Boris Vrábel, PhD, Ing. Ondrej Kizek |
| Datum | : | 5. 5. 2021 |

Nastavení

pilot

Materiály a normy

| Betonové konstrukce : | EN 1992-1-1 (EC2) |
| --- | --- |
| Součinitele EN 1992-1-1 : | standardní |
| Ocelové konstrukce : | EN 1993-1-1 (EC3) |
| Dílčí součinitel únosnosti ocelového průřezu : | gM0 = 1,00 |
| Dřevěné konstrukce : | EN 1995-1-1 (EC5) |
| Dílčí součinitel vlastností dřeva : | gM = 1,30 |
| Součinitel vlivu zatížení a vlhkosti (dřevo) : | kmod = 0,50 |
| Součinitel šířky průřezu ve smyku (dřevo) : | kcr = 0,67 |

Piloty

| Výpočet pro odvodněné podmínky : | ČSN 73 1002 |
| --- | --- |
| Zatěžovací křivka : | nelineární (Masopust) |
| Vodorovná únosnost : | pružný poloprostor |
| Metodika posouzení : | výpočet podle EN 1997 |
| Návrhový přístup : | 2 - redukce zatížení a odporu |

| Součinitele redukce zatížení (F) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |  |  |
|  |  | Nepříznivé |  | Příznivé |  |
| Stálé zatížení : | gG = | 1,35 | [–] | 1,00 | [–] |

| Součinitele redukce odporu (R) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel redukce odporu na plášti : | gs = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce odporu na patě : | gb = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce únosnosti tažené piloty : | gst = | 1,15 | [–] |

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | jef | cef | g | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Třída S2, středně ulehlá |  | 32,00 | 0,00 | 18,50 | 0,28 |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 0,40 |
| 3 | Třída S5, kyprá |  | 24,00 | 5,00 | 18,50 | 0,35 |
| 4 | Třída F8, konzistence tuhá |  | 13,00 | 5,00 | 20,50 | 0,42 |
| 5 | Třída F4, konzistence tuhá |  | 24,50 | 14,00 | 18,50 | 0,35 |
| 6 | Y-navážka |  | 22,00 | 10,00 | 18,50 | 0,35 |

Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné.

| Číslo | Název | Vzorek | Eoed | Edef | gsat | gs | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [MPa] | [MPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Třída S2, středně ulehlá |  | - | 16,00 | 18,50 | - | - |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá |  | - | 4,50 | 21,00 | - | - |
| 3 | Třída S5, kyprá |  | - | 3,00 | 18,50 | - | - |
| 4 | Třída F8, konzistence tuhá |  | - | 2,00 | 20,50 | - | - |
| 5 | Třída F4, konzistence tuhá |  | - | 5,00 | 18,50 | - | - |
| 6 | Y-navážka |  | 6,00 | - | 18,50 | - | - |

Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží

| Číslo | Název | Vzorek | b |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Třída S2, středně ulehlá |  | 16,00 |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá |  | 9,00 |
| 3 | Třída S5, kyprá |  | 12,00 |
| 4 | Třída F8, konzistence tuhá |  | 6,50 |
| 5 | Třída F4, konzistence tuhá |  | 12,00 |
| 6 | Y-navážka |  | 9,00 |

Parametry zemin

| Třída S2, středně ulehlá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | g | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 32,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 0,00 | kPa |  |
| Poissonovo číslo : | n | = | 0,28 |  |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 16,00 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel roznášení : | b | = | 16,00 | ° |  |

| Třída F6, konzistence tuhá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | g | = | 21,00 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 19,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 12,00 | kPa |  |
| Poissonovo číslo : | n | = | 0,40 |  |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 4,50 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 21,00 | kN/m3 |  |
| Úhel roznášení : | b | = | 9,00 | ° |  |

| Třída S5, kyprá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | g | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 24,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 5,00 | kPa |  |
| Poissonovo číslo : | n | = | 0,35 |  |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 3,00 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel roznášení : | b | = | 12,00 | ° |  |

| Třída F8, konzistence tuhá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | g | = | 20,50 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 13,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 5,00 | kPa |  |
| Poissonovo číslo : | n | = | 0,42 |  |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 2,00 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 20,50 | kN/m3 |  |
| Úhel roznášení : | b | = | 6,50 | ° |  |

| Třída F4, konzistence tuhá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | g | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 24,50 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 14,00 | kPa |  |
| Poissonovo číslo : | n | = | 0,35 |  |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 5,00 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel roznášení : | b | = | 12,00 | ° |  |

| Y-navážka |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | g | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 22,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 10,00 | kPa |  |
| Poissonovo číslo : | n | = | 0,35 |  |  |
| Edometrický modul : | Eoed | = | 6,00 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 18,50 | kN/m3 |  |
| Úhel roznášení : | b | = | 9,00 | ° |  |

Geometrie

Profil piloty: kruhová

Rozměry

| Průměr | d | = | 0,88 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Délka | l | = | 9,00 | m |

Spočtené průřezové charakteristiky

| Plocha | A | = | 6,08E-01 | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moment setrvačnosti | I | = | 2,94E-02 | m4 |

Umístění

| Vysazení | h | = | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka upraveného terénu | hz | = | 1,40 | m |

Typ technologie: CFA piloty

Modul reakce podloží uvažován jako konstantní.

Materiál konstrukce

Objemová tíha g = 23,00 kN/m3

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton: C 25/30

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 25,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fctm | = | 2,60 | MPa |
| Modul pružnosti | Ecm | = | 30500,00 | MPa |
| Modul pružnosti ve smyku | G | = | 12600,00 | MPa |

Ocel podélná: B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ocel příčná: B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Geologický profil a přiřazení zemin

Informace o umístění

Kóta povrchu = 164,85 m

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Mocnost vrstvy | Hloubka | Nadm. výška | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t [m] | z [m] | [m] |  |  |
| 1 | 1,40 | 0,00 .. 1,40 | 164,85 .. 163,45 | Y-navážka |  |
| 2 | 1,30 | 1,40 .. 2,70 | 163,45 .. 162,15 | Třída S5, kyprá |  |
| 3 | 2,90 | 2,70 .. 5,60 | 162,15 .. 159,25 | Třída S2, středně ulehlá |  |
| 4 | 0,90 | 5,60 .. 6,50 | 159,25 .. 158,35 | Třída F4, konzistence tuhá |  |
| 5 | 2,00 | 6,50 .. 8,50 | 158,35 .. 156,35 | Třída F8, konzistence tuhá |  |
| 6 | 2,00 | 8,50 .. 10,50 | 156,35 .. 154,35 | Třída F6, konzistence tuhá |  |
| 7 | - | 10,50 .. ∞ | 154,35 .. - | Třída F6, konzistence tuhá |  |

Zatížení

| Číslo | Zatížení |  | Název | Typ | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | Ano |  | Zatížení č. 1 | Návrhové | 1374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | Ano |  | Zatížení č. 2 | Užitné | 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |

Hladina podzemní vody

Hladina podzemní vody je v hloubce 3,50 m od původního terénu.

Celkové nastavení výpočtu

Výpočet svislé únosnosti : analytické řešení

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Metodika posouzení : bez redukce vstupních dat

Posouzení čís. 1

Výpočet zatěžovací křivky piloty - vstupní data

| Vrstva | Počátek | Konec | Mocnost | Es | Součinitel | Součinitel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | [m] | [m] | [m] | [MPa] | a | b |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 62,00 | 16,00 |
| 2 | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 12,26 | 62,00 | 16,00 |
| 3 | 1,30 | 4,20 | 2,90 | 22,16 | 91,00 | 48,00 |
| 4 | 4,20 | 5,10 | 0,90 | 14,33 | 46,00 | 20,00 |
| 5 | 5,10 | 7,10 | 2,00 | 15,91 | 46,00 | 20,00 |
| 6 | 7,10 | 9,00 | 1,90 | 17,73 | 46,00 | 20,00 |

Uvažovat zatížení : užitné

Součinitel vlivu ochrany dříku m2 = 1,00

Limitní sedání piloty slim = 25,0 mm

Regresní součinitel e = 198,00

Regresní součinitel f = 150,00

Výpočet zatěžovací křivky piloty - mezivýsledky

| Mezní síla na plášti piloty | Rsy | = | 920,72 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost napětí na patě při Rsy | q0 | = | 183,33 | kPa |
| Průměrné plášťové tření | qs | = | 52,86 | kPa |
| Průměrný sečnový modul deformace | Es | = | 17,62 | MPa |
| Součinitel přenosu zatížení do paty | b | = | 0,08 |  |
| Příčinkové součinitele sedání : |  |  |  |  |
| Základni - závislý na poměru l/d | I0 | = | 0,15 |  |
| Součinitel vlivu tuhosti piloty | Rk | = | 1,00 |  |
| Součinitel vlivu nestlačitelné vrstvy | Rh | = | 1,00 |  |

Body zatěžovací křivky

| Sednutí | Zatížení |
| --- | --- |
| [mm] | [kN] |
| 0,0 | 0,00 |
| 2,5 | 511,40 |
| 5,0 | 723,23 |
| 7,5 | 885,77 |
| 10,0 | 1002,58 |
| 12,5 | 1023,04 |
| 15,0 | 1043,50 |
| 17,5 | 1063,97 |
| 20,0 | 1084,43 |
| 22,5 | 1104,89 |
| 25,0 | 1125,36 |

Výpočet zatěžovací křivky piloty - výsledky

| Zatížení na mezi mobilizace plášť.tření | Ryu | = | 998,78 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost sedání odpovídající síle Ryu | sy | = | 9,5 | mm |
| Únosnosti odpovídající sednutí 25,0 mm : |  |  |  |  |
| Únosnost paty | Rbu | = | 204,63 | kN |
| Celková únosnost | Rc | = | 1125,36 | kN |

Pro zatížení Q = 988,00 kN je sednutí piloty 9,3 mm

| Název : Sedání | Fáze - výpočet : 1 - 1 |
| --- | --- |

Posouzení čís. 1

Vstupní data pro výpočet vodorovné únosnosti piloty

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Vodorovná únosnost posouzena ve směru maximálního účinku zatížení.

Průběhy vnitřních sil a deformace piloty

Průběh deformací a vnitřních sil po pilotě - maximální hodnoty:

| Vzdál. | Modul k | Deformace | Pootoč. | Napětí | Pos.síla | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [MN/m3] | [mm] | [mRad] | [kPa] | [kN] | [kNm] |
| 0.00 | 0.00 | 6.79 | 1.70 | 24.36 | 100.00 | 0.00 |
| 0.45 | 3.59 | 6.03 | 1.69 | 21.62 | 90.90 | 42.91 |
| 0.90 | 3.59 | 5.27 | 1.66 | 18.92 | 82.87 | 81.97 |
| 1.35 | 17.33 | 4.54 | 1.61 | 78.66 | 72.15 | 117.51 |
| 1.80 | 17.33 | 3.83 | 1.54 | 66.38 | 43.45 | 143.34 |
| 2.25 | 17.33 | 3.15 | 1.46 | 54.66 | 19.50 | 157.33 |
| 2.70 | 17.33 | 2.51 | 1.38 | 43.56 | 0.07 | 161.57 |
| 3.15 | 17.33 | 1.91 | 1.30 | 33.08 | 15.08 | 158.04 |
| 3.60 | 17.33 | 1.34 | 1.23 | 23.22 | 26.20 | 148.60 |
| 4.05 | 17.33 | 0.80 | 1.16 | 13.93 | 33.54 | 135.02 |
| 4.50 | 5.98 | 0.30 | 1.09 | 1.79 | 35.96 | 119.17 |
| 4.95 | 5.98 | 0.18 | 1.04 | 1.07 | 36.10 | 102.92 |
| 5.40 | 2.78 | 0.63 | 0.99 | 1.76 | 35.53 | 86.80 |
| 5.85 | 2.78 | 1.07 | 0.95 | 2.97 | 34.59 | 71.00 |
| 6.30 | 2.78 | 1.49 | 0.92 | 4.14 | 33.18 | 55.73 |
| 6.75 | 2.78 | 1.90 | 0.89 | 5.27 | 31.32 | 41.20 |
| 7.20 | 5.83 | 2.29 | 0.88 | 13.36 | 28.34 | 27.65 |
| 7.65 | 5.83 | 2.69 | 0.86 | 15.64 | 22.60 | 16.16 |
| 8.10 | 5.83 | 3.07 | 0.86 | 17.90 | 15.96 | 7.45 |
| 8.55 | 5.83 | 3.46 | 0.86 | 20.15 | 8.42 | 1.93 |
| 9.00 | 5.83 | 3.84 | 0.86 | 22.39 | 0.00 | 0.00 |

Průběh deformací a vnitřních sil po pilotě - minimální hodnoty:

| Vzdál. | Modul k | Deformace | Pootoč. | Napětí | Pos.síla | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [MN/m3] | [mm] | [mRad] | [kPa] | [kN] | [kNm] |
| 0.00 | 0.00 | -6.79 | -1.70 | -24.36 | -100.00 | -0.00 |
| 0.45 | 3.59 | -6.03 | -1.69 | -21.62 | -90.90 | -42.91 |
| 0.90 | 3.59 | -5.27 | -1.66 | -18.92 | -82.87 | -81.97 |
| 1.35 | 17.33 | -4.54 | -1.61 | -78.66 | -72.15 | -117.51 |
| 1.80 | 17.33 | -3.83 | -1.54 | -66.38 | -43.45 | -143.34 |
| 2.25 | 17.33 | -3.15 | -1.46 | -54.66 | -19.50 | -157.33 |
| 2.70 | 17.33 | -2.51 | -1.38 | -43.56 | -0.07 | -161.57 |
| 3.15 | 17.33 | -1.91 | -1.30 | -33.08 | -15.08 | -158.04 |
| 3.60 | 17.33 | -1.34 | -1.23 | -23.22 | -26.20 | -148.60 |
| 4.05 | 17.33 | -0.80 | -1.16 | -13.93 | -33.54 | -135.02 |
| 4.50 | 5.98 | -0.30 | -1.09 | -1.79 | -35.96 | -119.17 |
| 4.95 | 5.98 | -0.18 | -1.04 | -1.07 | -36.10 | -102.92 |
| 5.40 | 2.78 | -0.63 | -0.99 | -1.76 | -35.53 | -86.80 |
| 5.85 | 2.78 | -1.07 | -0.95 | -2.97 | -34.59 | -71.00 |
| 6.30 | 2.78 | -1.49 | -0.92 | -4.14 | -33.18 | -55.73 |
| 6.75 | 2.78 | -1.90 | -0.89 | -5.27 | -31.32 | -41.20 |
| 7.20 | 5.83 | -2.29 | -0.88 | -13.36 | -28.34 | -27.65 |
| 7.65 | 5.83 | -2.69 | -0.86 | -15.64 | -22.60 | -16.16 |
| 8.10 | 5.83 | -3.07 | -0.86 | -17.90 | -15.96 | -7.45 |
| 8.55 | 5.83 | -3.46 | -0.86 | -20.15 | -8.42 | -1.93 |
| 9.00 | 5.83 | -3.84 | -0.86 | -22.39 | -0.00 | -0.00 |

Maximální vnitřní síly a deformace:

| Max.deformace piloty | = | 6,8 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Max.posouvající síla | = | 100,00 | kN |
| Maximální moment | = | 161,57 | kNm |

Posouzení na tlak a ohyb

Průřez: kruhová, d = 0,88 m

Vyztužení - 13 ks profil 16,0 mm; krytí 100,0 mm

Typ konstrukce (stupně vyztužení) : pilota

Stupeň vyztužení r = 0,430 % > 0,411 % = rmin

Zatížení : NEd = 1374,00 kN (tlak) ; MEd = 161,57 kNm

Únosnost : NRd = 7046,91 kN; MRd = 828,65 kNm

Navržená výztuž piloty VYHOVUJE

Posouzení na smyk

Smyková výztuž - 2 ks profil 8,0 mm; vzdálenost 150,0 mm

Asw = 670,2 mm2

Posouvající síla na mezi únosnosti: VRd = 461,57 kN > 100,00 kN = VEd

Průřez VYHOVUJE.

pouze konstrukční smyková výztuž

Schéma vyztužení

# ZÁVER

Autor projektu je Autorizovaný stavebný inžinier podľa zákona č.138/1992 Zb. Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch s účinnosťou od 1. novembra 2013 a je zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov pod číslom 2022 s registračným číslom 2022*Z*I*3-1 v kategórií Statika stavieb.

V Žiline: 05 / 2021

Ing. Boris Vrábel, PhD.

Ing. Ondrej Kizek		Ing. Ivana Novosadová