- 1/   Všeobecné údaje stavby :

Názov stavby           :   Zmena dokončenej stavby prístavbou a stavebnými úpravami

Investor                    :   KOMPAVA spol. s.r.o., Piešťanská ul.1202/44,

SK-915 01 Nové Mesto nad Váhom

Dodávateľ OK       :  Určí investor do vydania stavebného povolenia

Statika + DVD       :  Ing. Miloslav TARAŠ, PhD., mitar

autorizovaný stavebný inžinier pre

-  Statiku stavieb, registračné číslo SKSI  0369*I3

-  Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo,

registračné číslo SKSI  0369*A1

Telefón/Telefax : 00421.32.6497349

Mobil : 00421.903477869

E-Mail  : mitar@bdsl.sk

Miesto stavby        :  k.ú. Nové Mesto nad Váhom

parc.č.: 2418/3, 2418/38, 2412/2, 2412/6

Mestský úrad        :  Nové Mesto nad Váhom

Okres                    :  Trenčín

Kraj                       :  Trenčiansky

- 2/   Podklady :

Východiskové podklady pre vypracovanie projektu pre stavebné povolenie - Zakladanie sú :

●  Projekt stavby s podrobnosťami realizačného projektu Realizačný projekt stavby „ZMENA DOKONČENEJ

STAVBY PRÍSTAVBOU A STAVEBNÝMI ÚPRAVAMI - KOMPAVA spol. s.r.o., Piešťanská 1202/44, 915

01 Nove Mesto n./V.“ , ktorý vypracovala Ing. Helena ČUPKOVÁ, Piešťany (R-2021)

●  projektová dokumentácia pre územné konanie R-2021

●  inžiniersko-geologický prieskum v mieste stavby (24.6.2021)

●  inžiniersko-geologický prieskum iných investícií v oblasti predmetnej stavby

Nové Mesto nad Váhom – PELLENC – Nová lakovňa

- 3/   Popis konštrukčného riešenia :

Architektonicky je prístavba riešená jednoduchým obdlžnikovým pôdorysom  s  pokračovaním do otvoreného

prístrešku so spoločnou strechou. Výška prístavby je totožná s existujúcou budovou. Pristavovaný objekt má

primárnu nosnú konštrukciu oceľovú a opláštenie zo sendvičových obvodových panelov , farebne riešené ako

existujúca budova.

Dispozične je hala dvojpodlažná. Na 1.NP sú skladové priestory surovín a hotových výrobkov (expedícia) a aj

priestory firemnej predajne – showroomu. Časť skladových priestorov bude situovaná pod otvoreným prístreš-

kom prístavby.

Na 2.NP je situované sociálne zázemie zamestnancov (šatne,sprchy) a sklad obalov pre hotové výrobky. Prís-

tup bude zabezpečený existujúcim schodiskom z existujúceho objektu. Materiál sa presúva medzi podlažiami

nákladnou plošinou situovanou v skladových priestoroch hál.

Kovová primárna konštrukcia je navrhnutá ako rámová konštrukcia kotvená do základových konštrukcií zo

šachtových pilierov ø 1.200, 900 a 6900 mm.

Medzné stavy základovej pôdy

Pre každú geotechnickú návrhovú situáciu sa musí preukázať, že nie je prekročený žiadny relevantný medz-

ný stav a princíp pre stanovenie minimálnych požiadaviek pre výpočet a posúdenie náročnosti geotechnické-

ho návrhu a príslušné riziko s ohľadom na inžiniersko-geologický prieskum.

Faktory pre definovanie medzných stavov :

- podmienky staveniska a ohľadom na celkovú stabilitu  a pohyb horninového prostredia

- druh a veľkosť stavby a jej konštrukčných prvkov včitane špeciálnych požiadaviek (návrhová životnosť)

- okolie staveniska (susedné objekty, doprava, inž.siete atď.)

- základové pomery

- hydrogeologické pomery

- regionálna seizmicita

- vplyv okolitého prostredia (hydrológia, povrchová voda, poklesy, atď.)

Geotechnické kategórie

Podľa zložitosti základovej pôdy a náročnosti konštrukcie sa rozlišujú tri geotechnické kategórie :

- geotechnická kategória (GK) – posudzuje sa únosnosť len pomocou hodnôt tabuľkovej výpočtovej únosnosti Rdt a porovnanie s prevádzkovým výpočtovým kontaktným napätím v úrovni základovej škáry ds

ds  ≤  Rdt

- geotechnická kategória (GK) – preukázanie únosnosti a sadanie sa musí preukázať výpočtom pri ktorých môžeme použiť smerné normové charakteristiky zemín.

- geotechnická kategória (GK) – pre výpočet únosnosti a sadania sa musia použiť preukazné hodnoty charakteristiky zemín z laboratórnych alebo in situ skúšok a na základe dostatočného množstva výsledkov urobiť štatistický rozbor a z jeho výsledkov stanoviť výpočtové charakteristiky zemín.

Stavenisko pre realizáciu stavby z hľadiska základových pomerov hodnotíme ako

jednoduché základové pomery

a z hľadiska zložitosti základovej zeminy a náročnosti navrhovanej konštrukcie hodnotíme podľa  2.GK.

Spôsob zakladania a základové konštrukcia je navrhnutá na šachtových pilieroch ( = 1.200 a 900  a 600 mm).

.

12/2021                                                                                    Vypracoval : Ing. Miloslav TARAŠ, PhD.