Technická správa

- Zdravotechnika -

Zodp.  projektant	:	Ing. Alfréd Gáspár

Projektant		:	Ing. Alfréd Gáspár

Stavba			:	PRESTUPNÉ BÝVANIE- OBEC JELKA

Objekt			:	SO-01, SO 02, SO 03  RD S TROMI  BJ "1, 2, 3"

Investor		:	Obec Jelka

Miesto			: 	Jelka, č. parc.:  1174/39, 1174/42, 1174/43

Stupeň PD		: 	Projekt stavby k stav. povoleniu

Dátum			: 	02/2020

Podkladom pre vypracovanie projektu zdravotechnických inštalácií a zariadení bola projektová dokumentácia stavebnej časti a príslušné STN. Predmetná dokumentácia je vypracovaná na úrovni projektu stavby k stavebnému konaniu v súlade s požiadavkami investora pre účel zabezpečenia stavebného povolenia. Podrobnosti a detaily budú dopracované v ďalšom stupni PD pre realizáciu stavby.

Vodovod

V rámci stavby sa navrhujú tri rodiné domy s 3 bytovými jednotkami, celkový počet BJ je 9 ks. Zásobovanie všetkých troch objektov plánovaného objektu pitnou vodou sa zabezpečí z verejného vodovodu obce prostredníctvom navrhovanej spoločnej vodovodnej prípojky a vodomernej šachty.

Vodovodná prípojka bude z materiálu HDPE DN 50 (d 63 mm), dĺžky  5,10 m      s napojením na verejný vodovod. V mieste napojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod bude osadený navŕtavací pás so zemnou súpravou ukončenej na teréne liatinovým prípojkovým poklopom s obetónovaním.

Vodomerná šachta slúži na meranie množstva odobratej vody – vodomerná zostava : vodomer SENSUS DN 40, redukcie DN 50/40, spätný ventil DN 50, filter DN 50, uzatvárací ventil DN 50, uzatvárací ventil s vypúšťacím ventilom  a prechodky UNIDELTA.

Prívodné potrubie vody z VŠ bude z potrubia HDPE DN 32 (d4 mm) celkovej dĺžky 90,10 m nasledovne:

- Objekt SO  01 - HDPE DN 32 (d4 mm) celkovej dĺžky 31,40 m

- Objekt SO  02 - HDPE DN 32 (d4 mm) celkovej dĺžky 23,40 m

- Objekt SO  03 - HDPE DN 32 (d4 mm) celkovej dĺžky 33,50 m

Hlavný uzáver vody s vypúšťacím ventilom bude umiestnený vo vodomernej šachte o vnútorných pôdorysných rozmeroch 1,2 x 1,5 m pri svetlej výške 1,8 m.

Vodomerná šachta je navrhnutá ako monolitická, izolovaná z armovaného betónu so zabudovanými vodotesnými prestupmi pre HDPE rúru d 40, 63 mm. V šachte budú osadené stúpadlá (viď. výkres VŠ).

Vstup do šachty je možný cez štvorcový liatinový uzamykateľný poklop                          s minimálnym rozmerom 600/600 mm pre zaťaženie 250 kN, ktorý je opatrený vetracou hlavicou. Vodomerná šachta bude zriadená v prednej časti pozemku na verejne prístupnom mieste.

Rozvod pitnej vody v objekte je navrhnutý z materiálu PP (polypropylén) na zvárané resp. závitové spoje,  bude vedený v múroch, v inštalačnej šachte opatrený tepelnou izoláciou  “Mirelon”, v spáde smerom k vypúšťacím miestam (pozri výkresovú časť PD).                      Na príslušných miestach sú navrhnuté uzatváracie  armatúry. Pri výstupe vodovodu z podlahy sa osadí prechodka HDPE / PP príslušnej dimenzie.

Navrhuje sa samostatná vetva  prívodu studenej vody a teplej vody (rozdeľovač v technickej mistenosti)  do jednotlivých bytov cez bytový vodomer studenej vody BVS, resp. teplej vody BVT  (aby bolo možné zabezpečiť meranie spotreby vody – podružné meranie).   V objekte sú navrhnuté tri stúpačky pitnej vody "1A, 2B, 3C" a jedna hlavná stúpačka            č. „1“ s uzáverom v technickej miestnosti. Každý bytový vodomer bude prístupný pre oprávnenú osobu, správcu budovy, pre prípadné opravy, údržbu a odčítanie aktuálneho stavu v technickej miestnosti.

Na prípravu teplej úžitkovej vody bude slúžiť centrálny nepriamo-ohrevný zásobníkový ohrievač vody Viessmann VITOCELL 100 W typ CVAA s objemom 300 l. Ohrievač bude opatrený expanznou nádobou o objeme 25 l.  TÚV bude pripravovať tepelné čerpadlo vzduch – voda VITOCAL 200-S AWB-M-E 201.D08,  výkon A7/W35, výkon 4,6 – 8,5 kW.

Vnútorná jednotka TČ je vybavená hydralickými komponentmi, ako je  trojcestný prepínací ventil, sekundárne čerpadlo, prietokový ohrievač vykurovacej vody 9 kW   a regulácia tepelného čerpadla.

Kanalizácia

Splaškové odpadové vody vznikajúce v súvislosti s užívaním  plánovaných objektov budú odvádzané do verejnej kanalizácie obce spoločnou prípojkou.  V súvislosti s užívaním predmetnej stavby budú produkované odpadové vody v nasledovnom členení:

- splaškové odpadové vody

- dažďové vody zo spevnených plôch

- dažďové vody strechy

Navrhuje sa delená kanalizácia podľa druhu odpadových vôd:

-	splašková vonkajšia kanalizácia:			PVC DN 150 –  78,90 m

- 	splašková kanalizačná prípojka:			PVC DN 200 –  15,30 m

- 	dažďová kanalizácia – spevnená plocha:  		PVC DN 150 –  50,90 m

PVC DN 200 –  13,50 m

- 	dažďová kanalizácia – strechy:  			PVC DN 125 –111,00 m

PVC DN 150 –  18,30 m

PVC DN 200 –    5,60 m

Splašková kanalizácia

Splaškové odpadové vody vznikajúce v súvislosti s užívaním  plánovanej budovy budú odvádzané do verejnej kanalizácie obce. Vybuduje sa spoločná kanalizačná prípojka PVC DN 200 – 15,30 m.

Navrhovaná vonkajšia splašková kanalizácia, samostatne pre jednotlivé stavebné objekty sa napája na navrhovanú kanalizačnú prípojku  z PVC DN 200  cez revízne a čistiace šachty RŠ1 až RŠ4 zriadené mimo objektu. Kanalizačná prípojka bude ukončená na pozemku, kde sa vybuduje revízna šachta RŠ1 s liatinovým poklopom. Kanalizačná prípojka bude napojená na verejnú stokovú sieť v hornej tretine potrubia.

Revízna šachta (RŠS) na splaškovej kanalizácii musí byť vodonepriepustná. Navrhuje sa z materiálu PVC s vnútorným priemerom d 600 mm s liatinovým poklopom pre zaťaženie 250 kN. Pre prestupy rúr cez stenu šachty sa osadia šachtové prechodky príslušnej dimenzie.

Kanalizácia v objekte je navrhnutá z rúr PVC príslušnej dimenzie, trasovanie a spádovanie je zrejmé z výkresovej časti projektovej dokumentácie.

Hlavné kanalizačné zvody budú vedené pod podlahou z rúr PVC d 160 mm medzi základovými konštrukciami  v spáde min. 3% na ktorý sa napájajú jednotlivé kanalizačné vetvy taktiež pod podlahou. Pod pätkovým kolenom bude vytvorený pevný podklad. Vetranie vnútornej kanalizácie bude zabezpečené vyvedením odpadových potrubí nad strechu ukončených vetracou hlavicou (potr. č. 1,3,4,6).

Dažďová kanalizácia

V rámci stavby sa navrhuje samostatný systém dažďovej kanalizácie pre zabezpečenie plynulej a neškodnej likvidácie dažďových vôd strechy objektov a parkoviska.

Dažďová kanalizácia spevnených plôch sa navrhuje z rúr kanalizačných PVC príslušnej dimenzie (podrobnosti viď. samostatný projekt SO 08, SO 09). Zrážkové vody zo spevnených plôch budú odvádzané do vsakov VSAK-1, VSAK-2 cez odlučovač ropných látok ORL SEPURATOR typu BLUE 6 + PURASORB.

Dažďová kanalizácia bude opatrená revíznymi šachtami RŠ v počtes ktoré sa vyhotovia z vodostavebného betónu (prefabrikát) priemeru 1000 mm s liatinovým poklopom d 600 mm pre zaťaženie 400 kN. Pre prestupy rúr cez stenu šachty sa osadia šachtové prechodky príslušnej dimenzie.

Parkoviská budú vyspádované do zberných betónových žľabov BGU-Z 150 v celkovej dĺžke 77,5 m liatinovým roštom pre zaťaženie 400 kN. Žľaby budú uložené v spáde s napojením odtoku na plánovanú dažďovú kanalizáciu.

Dažďová kanalizácia strechy bude slúžiť pre odvádzanie a neškodnú likvidáciu zrážkových vôd z strechy do vsakov VSAK-1, VSAK-2 - likvidácia vsakovaním nepriamo do podložia cez vsakovací systém -TECHNOBOX 432 (2x 40 ks). Odpady strechy budú zaústene do ležatej kanalizácie  cez lapače strešných splavenín, ktoré budú osadené na úrovni spevnených plôch a chodníkov. Dažďová kanalizácia strechy sa navrhuje     z rúr kanalizačných PVC príslušnej dimenzie, na ktorej sa  vybuduje filtračná šachta FŠ betónová ø 1000 mm s liatinovým poklopom ø600 mm pre zaťaženie 250 kN. Filtračná šachta bude opatrená filtrom pre zachytávanie nečistôt a piesku.

Dažďová kanalizácia strechy bude opatrená revíznymi šachtami RŠD, ktoré sa vyhotovia  z materiálu PVC s vnútorným priemerom d 600 mm s poklopom ø600 mm             pre zaťaženie 250 kN. Pre prestupy rúr cez stenu šachty sa osadia šachtové prechodky príslušnej dimenzie.

Zemné práce pre potrubné vedenie vodovodu a kanalizácie sú uvažované v zemine lll. triedy ťažiteľnosti. Výkop ryhy sa môže vykonávať až po vytýčení podzemných inžinierskych sietí a objektov. V miestach pri križovaní s podzemnými vedeniami a súbehu sa zemné práce musia realizovať ručne. Pri križovaní trasy potrubia so spevnenými plochami navrhujem použiť bezvýkopovú technológiu, t.j.: pretláčanie potrubia.

Potrubie sa uloží do vykopanej ryhy požadovanej hĺbky a šírky na zhutnené pieskové lôžko hr. 150 mm. Obsyp potrubia do výšky min. 300 mm od povrchu rúry sa vykoná pieskom so zhutnením. Zbytok ryhy sa zasype štrkopieskom zo zhutnením a vlhčením           po vrstvách 150 mm. Vykopané ryhy hlbšie ako 1,0 m je nutné pažiť.

Zariaďovacie  predmety, armatúry a príslušenstvo zabezpečí investor podľa vlastného výberu na základe trhových podmienok. Zariaďovacie predmety budú napojené                     na kanalizáciu pomocou pripojovacích rúr príslušnej dimenzie cez zápachový uzáver.

Po ukončení inštalačných prác ZT je nutné vykonať tlakovú skúšku  vodovodu resp. tesnostnú skúšku kanalizácie.

Pred zahájením zemných prác je nutné zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí, ktorých poloha je zakreslená v tejto PD len orientačne. Je nutné preveriť existenciu aj ostatných podzemných vedení, ktoré nie sú zakreslené. V blízkosti inžinierskych sietí a podzemných vedení zemné práce realizovať výlučne ručne, bez mechanizmov.

Hydrotechnické výpočty - podľa vyhl.  MŽP SR č. 684/2006

1. Výpočet potreby pitnej vody  – 3x Rodinný dom s 3 BJ

- špecifická potreba vody : 135 l/osoba, deň

- počet osôb v byte:  4 osoby

- počet osôb v dome: 12 osôb

- počet osôb celkom: 36 osôb

a., Priemerná denná potreba vody : QP

QP = 135 x 36 = 4860 l/deň = 0,05625 l/s

b., Maximálna denná potreba vody : QM

QM= QP x kD = 4860 x 1,4 = 6804  l/deň = 0,07875 l/s

c., Maximálna hodinová potreba vody : QH

QH = QM x kH = 4860 x 1,8 = 8748 l/deň = 0,10125 l/s

kde :   kD = 1,4   je súčiniteľ dennej nerovnomernosti

kH = 1,8   je súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti

2. Výpočet množstva splaškových odpadových vôd :

QOV = QP x t = 4860 x 30 = 145 800 l/mesiac

QOV = 145,80 m3 /mesiac

kde :  QP    je priemerná potreba vody (l/deň)

t      je priemerný počet dní v mesiaci (deň)

Produkcia splaškových odpadových vôd za rok :

QOV,r = QOV x 12 = 145,8 x 12 = 1749,60 m3 /rok

Splaškové odpadové vody budú odvádzané do verejnej kanalizácie obce.

Záver

Upozorňujem investora, že predmetná dokumentácia slúži výlučne pre účely zabezpečenia stavebného povolenia.

Pred zahájením prác je nutné zabezpečiť projektovú dokumentáciu realizácie stavby dopracovanú o podrobnosti a detaily.

Vypracoval :  Ing. Alfréd Gáspár                				02/2020