ÚVOD

Táto technická správa a výkresová časť tohto projektu, sa zaoberajú konštrukčným riešením stavebných úprav v areáli Cintorína Rača v Bratislave. Projekt je rozdelený na 2 čast, označené ako celok H a celok I.

ZÁKLADY

Základové pásy pod obrubníkmi okolo hrobových miest sú situované vždy medzi hrobovými miestami vo forme obdĺžnikového prierezu z prostého betónu. Výškovo budú osadené podľa stavebnej časti, pričom z veľkej časti kopírujú jestvujúci terén. Ich šírka je 250 a 500 mm.Tento typ základových konštrukcií sa nachádza v časti I.

Druhý typ základov bude pod stenou M3 z pohľadového betónu. Šírka základového pásu tu bude 700 mm, výška 700 mm.

Založenie urnových stien U2 a U3 je riešené v kombinácii základových pätiek a na nich uložených pásov. Pätky z prostého betónu majú navrhované pôdorysné rozmery 700x700 mm. Na ne sa uložia vystužené železobetónové pásy s prierezom 565x(580-830) mm. Výška základových pásov je premenlivá podľa konfigurácie terénu a k nej prispôsobeného výškového osadenia pätiek. Pásy budú vždy v strede nad pätkami dilatované.

Pred betonážou základov nezabudnúť osadiť kotevnú výstuž pre zvislé konštrukcie.

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE

Obruby OH3, ohraničujúce hrobové miesta, majú výšku 150 mm a šírku 100 mm. Budú konštrukčne vystužené, zhotovené z betónu triedy C 20/25-XC2(SK-Cl0,4-Dmax16-S3. Dve obruby s označením OH2 budú riešené rovnako ako OH3, avšak ich výška bude 250 mm.

V rámci urnových boxov U2 a U3 sú navrhnuté monolitické steny S02 a S03 s hrúbkou 150 mm a výškou 1620 mm. K nim budú kotvené jednotlivé boxy podľa stavebnej časti.

Medzi urnovými boxami je situovaná monolitická stena M3 z pohľadového betónu PB2. Jej hrúbka bude 150 mm, rohy budú skosené 10x10 mm. Navrhnuté je z betónu C 30/37-XC4,XF1(SK)-Cl0,4-Dmax16-S3.

BETONÁRSKE PRÁCE

Betónové monolitické konštrukcie musia byť realizované v zmysle STN EN 13670 Realizácia betónových konštrukcií. Táto norma zároveň špecifikuje prípustné rozmerové tolerancie pri zhotovovaní železobet. konštrukcií, ako aj postupy pred a po ukladaní betónovej zmesi do debnenia. Norma STN EN 206-1 Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda, definuje kvalitatívne požiadavky realizovaných železobet. konštrukcií.

Počas betonáže monolitických konštrukcií je potrebné dôkladne spracovať betónovú zmes ponornými vibrátormi. Betónová zmes, ktorá nebola včas uložená a spracovaná do približne 60 min od zamiešania v betonárke (pred začatím tuhnutia) sa v žiadnom prípade nesmie rozmiešavať s vodou a zabudovávať do nosných konštrukcií. Rovnako sa nesmie zabudovávať betónová zmes, ktorá bola rozmiešaná (veľké kamenivo je odseparované od jemných frakcií). V tomto prípade hrozí vznik nežiaducich "kamenných hniezd" (vážnych defektov železobetónových konštrukcií).

Ošetrovanie čerstvého betónu v letných mesiacoch je potrebné vykonávať trvalým polievaním vodou po dobu minimálne 7 dní, 24 hod. denne! V opačnom prípade vzniknú nežiaduce trhliny od zmrašťovania betónu a požadovaná kvalita betónu nemusí byť dosiahnutá. Trhliny od zmrašťovania vznikajú v čerstvom betóne rýchlym vysušením zámesovej vody. Preto je potrebné betonárske práce zorganizovať tak, aby po zatuhnutí betónu (cca 2-4hod) sa ihneď uložila vrstva geotextílie na dosku a táto sa hneď polievala vodou. Pri betonáži v zimnom období dodávateľ stavby vykoná všetky opatrenia tak, aby nedošlo ku premrznutiu betónovej zmesi a tak ku znehodnoteniu stavebného prvku.

ZÁVEREČNÉ UPOZORNENIA

Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu. Zhotoviteľ je povinný zmeny a úpravy konštrukčného riešenia konzultovať s projektantom statiky. Zhotoviteľ je povinný skutočné rozmery skontrolovať na stavbe.

Bratislava, jún 2019								Ing. Miloslav Klokner