| Názov obstarávateľa: | AGRO-FERMAT s.r.o., |
| --- | --- |
| IČO: | 44 736 690 |
| Predmet zákazky (stroj): | Špeciálna technika na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín |
| Množstvo: | 1 ks |
| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Telefonický kontakt: | /vyplní uchádzač/ |
| E-mail: | /vyplní uchádzač/ |
| Oprávnený zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY:

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: PODVOZOK | Ponúkaný technický parameter / vlastnosť: |
| --- | --- |
| Dĺžka stroja: max. 9 000 mm | /vyplní uchádzač/ |
| Šírka stroja: max. 3 000 mm | /vyplní uchádzač/ |
| Výška stroja: max. 4 000 mm | /vyplní uchádzač/ |
| Rozchod kolies nastaviteľný hydraulicky v rozmedzí: 1 900-3 100 mm | /vyplní uchádzač/ |
| Podjazdná výška: 1 300-2 000 mm | /vyplní uchádzač/ |
| Riadenie všetkých 4 kolies, riadenie 2 kolies, krab | /vyplní uchádzač/ |
| Nastavenie rozchodu kolies v rozmedzí: 500-1 000 mm | /vyplní uchádzač/ |
| Hydraulický beztupňový pohon všetkých kolies | /vyplní uchádzač/ |
| Tempomat | /vyplní uchádzač/ |
| Výkon motora v KW: 150- 220 KW | /vyplní uchádzač/ |
| Automatické mazanie podvozku | /vyplní uchádzač/ |
| Vertikálne sklápacie schody | /vyplní uchádzač/ |
| Protikorózne ošetrenie pre kvapalné hnojivá | /vyplní uchádzač/ |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: POSTREKOVÁ RAMPA | Ponúkaný technický parameter / vlastnosť: |
| Pracovný záber: 36 m | /vyplní uchádzač/ |
| Vzduchový asistenčný systém miešania kvapaliny so vzduchom priamo v dýze, alebo: | /vyplní uchádzač/ |
| postrekovače s riadenou vzduchovou asistenciou, alebo: | /vyplní uchádzač/ |
| postrekovače s prepínaním vhodnej koncovej dýzy | /vyplní uchádzač/ |
| Snímače rampy pre stabilizáciu rampy nad porastom | /vyplní uchádzač/ |
| Quadrajet držiak trysiek | /vyplní uchádzač/ |
| Vzdialenosť medzi dýzami v rozmedzí : 250-500 mm | /vyplní uchádzač/ |
| Počet pracovných sekcií postrekovej rampy: 24 ks | /vyplní uchádzač/ |
| Vybavenie systémom Sekcion control | /vyplní uchádzač/ |
| Trysky, ovládané prostredníctvom pneumatických membránových ventilov | /vyplní uchádzač/ |
| Minimálna výška rampy nad porastom, alebo pôdou: 300-500 mm | /vyplní uchádzač/ |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: NÁDRŽ A ČERPACÍ SYSTÉM | Ponúkaný technický parameter / vlastnosť: |
| Objem postrekovej nádrže v rozmedzí: 4 0000- 5 000 l | /vyplní uchádzač/ |
| Objem preplachovej nádrže min.: 300-600 l | /vyplní uchádzač/ |
| Výkon postrekového čerpadla min.: 400 l/minútu | /vyplní uchádzač/ |
| Vnútorný priemer rozvodových potrubí v rozmedzí: 20-30 mm | /vyplní uchádzač/ |
| Elektricky ovládané sekčné ventily | /vyplní uchádzač/ |
| Oplachovacie trysky pre čistenie nádrže | /vyplní uchádzač/ |
| Nádržka na vodu s dávkovačom mydla | /vyplní uchádzač/ |
| Striekacia pištoľ s hadicou pre čistenie | /vyplní uchádzač/ |
| Automatické zastavenie plnenia nádrže | /vyplní uchádzač/ |
| Možnosť plnenia externým čerpadlom | /vyplní uchádzač/ |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: KABÍNA | Ponúkaný technický parameter / vlastnosť: |
| Kabína s klimatizáciou a kúrením | /vyplní uchádzač/ |
| Počítačový terminál s dotykovým displejom | /vyplní uchádzač/ |
| Postrekovač vybavený auto-pilotom spolu so samostatným monitorom | /vyplní uchádzač/ |
| Ventilácia s uhlíkovými filtrami | /vyplní uchádzač/ |
| Pretlaková kabína | /vyplní uchádzač/ |
| Elektricky nastaviteľné vyhrievané zrkadlá | /vyplní uchádzač/ |
| Vybavenie kamerovým systémom – monitor, min. 1 kamera | /vyplní uchádzač/ |
| Pneumaticky odpružené sedadlo vodiča | /vyplní uchádzač/ |
| Pracovné svetlá | /vyplní uchádzač/ |
| LED osvetlenie rampy | /vyplní uchádzač/ |
| Standard Radio | /vyplní uchádzač/ |
| Cúvací alarm | /vyplní uchádzač/ |
| Chladený úložný priestor | /vyplní uchádzač/ |

SPLNENIE KRITÉRIA

| Kritérium: | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Tieto údaje (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis oprávnenej osoby