Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Názov zákazky: | „Obstaranie samochodného postrekovača“ |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Poľnohospodárske družstvo v Jurovej, pošta Baka, 930 04 Jurová, IČO: 00 191 493 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno a sídlo: |  |
| IČO uchádzača: |  |
| Telefón a e-mail uchádzača: |  |

| Technická špecifikácia - Požadovaný parameter |  |  | Splnenie požiadavky* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| - Stroj / zariadenie: Samochodný postrekovač |  |  |  |
| p.č. | Položka | Parameter | Uveďte spĺňa/nespĺňa/parameter |
| # Motor: |  |  |  |
|  | # Objem motora | # - | Uveďte parameter: |
|  | # Počet valcov | # min.6 | Uveďte parameter: |
|  | # Výkon | # min. 210 HP | Uveďte parameter: |
|  | # Chladenie | # Vodou |  |
| Prevodovka: |  |  |  |
|  | # Prevodovka | # Hydrostatická |  |
|  | # Maximálna rýchlosť | # 40 km/h | Uveďte parameter: |
|  | # Riadenie | # všetkých štyroch kolies ( aj krabí chod) |  |
|  | # Rýchlostné rozsahy | # min 3 | Uveďte parameter: |
| Vlastnosti a pracovné nástroje: |  |  |  |
|  | Pracovný záber | 24 m | Uveďte parameter: |
|  | Objem nádrže | Min. 4000 l | Uveďte parameter: |
|  | Nádrž | UV odolná PE samonosná |  |
|  | Objem nádrže na riedenie | Min. 400 l (vnutorné i vonkašie použitie) | Uveďte parameter: |
|  | Výkonné čerpadlo zabezpečujúce rýchle plnenie systému | min. 290 litrov/min | Uveďte parameter: |
|  | Elektronická regulácia postrekových sekcií palubným počítačom | Áno |  |
|  | elektronický hladinoznak | Áno |  |
|  | Ovládanie ramien | elektrohydraulické |  |
|  | Štandardné trysky, protiúletové trysky, Damovacie trysky | Áno |  |
|  | Nerezové rozvody s držiakmi dýz | Áno |  |
|  | 4 súpravy dýz | Áno | Uveďte parameter: |
|  | Aplikačný rozsah | Min. 100 l – Max. 450 l | Uveďte parameter: |
|  | Zabezpečenie filtrácie aplikovanej látky (filtre v dopravnom systéme) | Áno |  |
|  | Plynulá zmena dávky | Áno |  |
|  | Počet sekcií | Min. 12 | Uveďte parameter: |
|  | Stála cirkulácia v postrekových ramenách | Áno |  |
|  | Senzory na ultrazvukové snímanie výšky ramena | Min. 2 ks | Uveďte parameter: |
| Podvozok / Nápravy |  |  |  |
| 31. | Variabilná svetlá výška podvozku v rozsahu | Min. 1,25 m – Max. 2,0 m | Uveďte parameter: |
|  | Rám z vysokoťažnej ocele | Áno |  |
|  | Pneumatiky (rozmer) | Áno | Uveďte parameter: |
|  | Riaditeľná predná aj zadná náprava | Áno |  |
|  | pruženie podvozku | Pneumatické |  |
|  | Rozchod podvozku mechanicky | 2,25 m | Uveďte parameter: |
| Kabína |  |  |  |
|  | Panoramatická kabína | Áno |  |
|  | Posuvné odpružené a výškovo nastaviteľné sedadlo s operadlom | Áno |  |
|  | Sedadlo pre spolujazdca | Áno |  |
|  | Elektricky nastaviteľné a vyhrievané zrkadlá | Áno |  |
|  | Multifunkčný joystick s riadením funkcií postreku | Áno |  |
|  | Bezpečnostná kabína podľa normalizácie | Áno |  |
| Asistenčné systémy, systémy správy dát a systémy riadenia |  |  |  |
|  | Komerčná navigácia, Neplatený signál | Áno |  |
|  | Veľký ovládací dotykový monitor | (maximálny podľa ponuky výrobcu) | Uveďte parameter: |
|  | Možnosť čítania aplikačných máp | Áno |  |
|  | Vypínanie- zapínanie postrekových sekcií podľa zón aplikačnej mapy | Áno |  |
|  | Možnosť reportu aplikácie do PC | Áno |  |
| Osvetlenie a bezpečnostné prvky |  |  |  |
|  | Pracovné svetlomety | LED v predu aj vzadu |  |
|  | Maják | Áno |  |
|  | prídavné osvetlenie | na ramenách LED |  |
| Rozmery, váha, vlastnosti stroja: |  |  |  |
|  | Výška | max. 4 metre | Uveďte parameter: |
|  | Šírka | - | Uveďte parameter: |
|  | Dĺžka | - | Uveďte parameter: |
|  | Pohotovostná hmotnosť | - | Uveďte parameter: |
|  | Maximálne zaťaženie: | - | Uveďte parameter: |

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a  zaškolenie obsluhy v mieste obstarávateľa.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € bez DPH: |
| --- | --- |
| Samochodný postrekovač |  |
| Typové označenie: |  |

Uchádzač uvedie, či  je / nie je platcom DPH.

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |