Príloha č. 5 Minimálna požadovaná špecifikácia

Minimálne technické vlastnosti:

| P. č. | Názov položky / minimálna požadovaná špecifikácia položky | Ponuka uchádzača (uchádzačom ponúkané tovary - názov výrobcu, typové označenie výrobku a ponúkaná špecifikácia) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zariadenie na 3D tlač modelov | Názov výrobcu, typové označenie výrobku: |
|  | Veľkosť tlačovej komory: min. 290 x 210 x 170 mm |  |
|  | Veľkosť tlače: min. 245 x 180 x 145 mm |  |
|  | Výška vrstvy: max. 0,13 mm |  |
|  | Ovládanie: min. 4“ dotykový display |  |
|  | Tlač cez rozhranie: min. USB a LAN alebo USB a Wi-Fi |  |
|  | Vyhrievaný a plne uzatvorený tlačový priestor - áno |  |
|  | Generovanie podpier - áno |  |
|  | Kompatibilné komunikačné rozhranie s dodávanou sintrovacou pecou - áno |  |
|  | Záručná doba 36 mesiacov od podpísania preberacieho protokolu. |  |
| 2 | Sintrovacia pec | Názov výrobcu, typové označenie výrobku: |
|  | Komunikácia a kompatibilita s dodávaným zariadením na 3D tlač modelov - áno |  |
|  | Max pracovná teplota: min. 1300°C |  |
|  | Kontrola teploty – áno |  |
|  | Tvar komory: valec |  |
|  | Rozmery sintrovacej komory – (vnútorný priemer): min. 140 mm |  |
|  | Ovládanie: min. 4“ dotykový display |  |
|  | Napájanie: max. 400 V AC, 30 A |  |
|  | Rozmery zariadenia: max. 1400 x 650 x 850mm |  |
|  | Hmotnosť zariadenia: max. 150 kg |  |
|  | Ochranná atmosféra: argón alebo zmes argón + vodík |  |
|  | Riadenie teplotného profilu: automaticky |  |
|  | Konštrukcia: kovová |  |
|  | Záručná doba 36 mesiacov od podpísania preberacieho protokolu. |  |
| 3 | Čistiace zariadenie | Názov výrobcu, typové označenie výrobku: |
|  | Rozmer umývacieho priestoru: min. 350 x 250 x 200 mm |  |
|  | Ovládanie: min. 4“ dotykový display |  |
|  | Napájanie: max. 230 V AC, 15 A |  |
|  | Rozmery zariadenia: max. 650 x 700 x 1200 mm |  |
|  | Hmotnosť zariadenia: max. 150kg |  |
|  | Médium: - vhodný na odstraňovanie spojiva kovového prášku, - nesmie poškodzovať životné prostredie. |  |
|  | Záručná doba 36 mesiacov od podpísania preberacieho protokolu. |  |
| 4 | Obslužný softvér | Názov výrobcu, typové označenie výrobku: |
|  | Zabezpečuje komunikáciu medzi zariadením na 3D tlač modelov a sintrovacou pecou |  |
|  | Možnosť automatického generovania podpier |  |
|  | Certifikovaný min. v súlade s ISO 27001 alebo ekvivalent |  |
|  | Záručná doba 36 mesiacov od podpísania preberacieho protokolu. |  |
| 5 | Nerezová oceľ | Názov výrobcu, typové označenie výrobku: |
|  | Forma: vlákno alebo tyč |  |
|  | Spotrebný tlačový materiál musí byť plne kompatibilný s dodávaním zariadením na 3D tlač modelov |  |

| 6 | Nástrojová oceľ | Názov výrobcu, typové označenie výrobku: |
| --- | --- | --- |
|  | Forma: vlákno alebo tyč |  |
|  | Spotrebný tlačový materiál musí byť plne kompatibilný s dodávaním zariadením na 3D tlač modelov |  |
| 7 | Spojka | Názov výrobcu, typové označenie výrobku: |
|  | Spojka musí byť plne kompatibilná s dodávanou technológiou |  |
| 8. | Oživenie zostavy na mieste plnenia | Áno/Nie |
| 9. | Školenie obsluhy na mieste plnenia | Áno/Nie |
| 10. | Doprava na miesto plnenia | Áno/Nie |

Upozornenie:

Plnenie dodávky je dopytované ako jeden kompatibilný celok od jedného výrobcu!

Jeden softvér pre riadenie 3D tlačiarne, umývacej stanice a sintrovacej pece!

| Názov: |  |
| --- | --- |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| platca DPH áno/nie: |  |
| IČ DPH (ak relevantné): |  |
| Tel.: |  |
| e-mail: |  |
| kontaktná osoba: |  |

Miesto a dátum vypracovania cenovej ponuky:

Podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu uchádzača: