### Sprievodná  SPRÁVA

| Objekt Profesia Druh projektu: | : : : | Odchov Mladého hov.dobytka - jalovíc Architektonické a stavebné riešenie Projekt na stavebné povolenie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hlavný projektant: Zodp.projektant: Vypracoval:Dátum | : : : | Ing.P.Hucák Ing.Arch.I.Snoha Z. Lalka 04/2022 |  |

1.	SPRIEVODNÁ SPRÁVA

  - ÚČEL OBJEKTU

Účelom objektu je vybudovanie maštale pre – Odchov mladého hov.dobytka - Jalovíc

Zastavaná plocha so spevnenou plochou :                                            717,01 m2

Z TOHO ZASTAVANÁ PLOCHA MAŠTALE                                               357,15 m2

Z TOHO ZASTAVANÉ SPEVNENÉ PLOCHY 		                       359,86 m2

  - URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE

Objekt má vonkajšie pôdorysné rozmery 39,2x9,03 m, je prízemný so sedlovou strechou o sklone 35°.

Novostavba Odchovu mladého hovädzieho dobytka – Jalovíc, bude vybudovaná na pôvodných základoch s pôvodnými vonkajšími rozmemi. Objekt má vonkajšie pôdorysné rozmery 39,2x9,03 m, je prízemný so sedlovou strechou o sklone 35°. Fasáda objektu bude z jemne štruktúrovanej silikátovej omietky. Južná a východná časť objektu je osadená k prístupovej  komunikácii. Objekt bude zhotovený z keramickej tehly. Konštrukcia stropu bude drevená priehradová, strešná krytina bude PIR 80 mm panel.  Vedľa hlavného objektu sa vybuduje z prednej časti prístrešok s výbehom a bet.plochou 39,4x5,6 m

Podlahy, úprava stien, úprava stropov a plochy jednotlivých miestností sú popísané v „LEGENDÁCH“ jednotlivých pôdorysov.

  - ZVISLÉ A VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

Zvislou nosnou konštrukciou je keramická tehla Heluz hr.300 mm v zázemí šatní zateplená polystyrénom hr.200 mm.

Základy sú pôvodné  železobetónové monolitické, viď výkresová dokumentácia.

## SKLADBY PODLÁH , STIEN A STRIECHY

###### PODLAHY

P1-  Podlaha

- 200 mm                      železobetónová doska s Kari sieťou

- 1,6 mm                       hydroizolácia Fatrafol

- 2  mm                         geotextília 400g/m2

- 100 mm                      piesok 0-4

- 600 mm                  hutnený štrkový zásyp

P2-  Podlaha

- 200 mm                      železobetónová doska s Kari sieťou

- 600 mm                  hutnený štrkový zásyp

P3 –    Podlaha

- 10 mm		           keramická dlažba (laminátová podlaha)

- 60 mm                        železobetónová mazanina

- 30 mm                        Styroduro – doska vykurovania

- 100 mm                      tepelná izolácia Styrodur

- 1,6 mm                       hydroizolácia Fatrafol

- 2  mm                         geotextília 400g/m2

- 150 mm                      pokladná doska zo železobetónu s Kari sieťou

- 600 mm                     hutnený štrkový zásyp

STENY

St1

- 2 mm	                       Silikátová štruktúrovaná omietka

- 5 mm                          omietka so keramickým pletivom

- 300 mm                      tehla Heluz UNI brúsená 12,5 MPa

- 5 mm                          vnútorná cementová omietka

- 2 mm                          štuková cementová omietka

St2

- 2 mm	                       Silikátová štruktúrovaná omietka

- 5 mm                          lepidlo so keramickým pletivom

- 200 mm                      fasádna tepelná izolácia Polystyrén

- 300 mm                      tehla Heluz UNI brúsená 12,5 MPa

- 5 mm                          vnútorná VC omietka

- 2 mm                          štuková VC omietka

STRECHA

S1

- 80 mm		           ARPANEL pur/pir i MiWO

- 40 mm		           latovanie 40/40

- 40mm	                       kontralata 40/0

- priehradová konštrukcia krovu Kontrakting

S2

- 0,7 mm                      trapezový plech T12 Maslen

- 0,2 mm                      hydroizolačná fólia

- 18 mm                       OSB doska

- 40 mm		           latovanie 40/40

- 200 mm                  krokva

###### dátum :                      04.2022

vypracoval :               Z. Lalka