Opis predmetu zákazky a cenová ponuka – č. 3 opakovaná

Identifikácia projektu – Zákazky / Obstarávateľa / Zadávateľa

| Číslo opatrenia | 4 – Investície do hmotného majetku |
| --- | --- |
| Číslo podopatrenia | 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov |
| Číslo výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok | 52/PRV/2022 – Aktualizácia č. 2 |
| Názov zákazky: | Investícia prispievajúca k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu farmy |
| Predmet zákazky č. 3: | Rozmetadlo hnojív |
| Zadávateľ/ Obstarávateľ: | Ing. Ján Vargaeštók SNP 445/177, 07603 Hraň, IČO: 35570474 Evidencia SHR vedená Obecným úradom v Hrani č. 455/2005 |

Identifikácia uchádzača:

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| Sídlo uchádzača/adresa podnikania: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| Meno štatutárneho zástupcu uchádzača, ktorý ponuku podpisuje (resp. osoby úradne splnomocnenej na takýto úkon): | /vyplní uchádzač/ |

PLNENIE ŠPECIFIKÁCIE, POŽADOVANÝCH PARAMETROV A VLASTNOSTÍ:

Predmet zákazky: Rozmetadlo hnojív (množstvo: 1 ks)

| Požadovaná špecifikácia a technické parametre / vlastnosti: | Merná jednotka | Požadované vlastnosti / hodnota | Ponúkaná hodnota parametra: uchádzač uvedie ÁNO/ NIE, príp. skutočnú hodnotu |
| --- | --- | --- | --- |
| Objem zásobníka | L | 2300 - 3200 | /vyplní uchádzač/ |
| Rozhadzovacie disky | pár | 1 | /vyplní uchádzač/ |
| Pracovný záber | m | 18-28 | /vyplní uchádzač/ |
| Elektronické nastavenie dávky - Podľa pojazdovej rýchlosti | - | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Kontrola prietoku – každú sekundu | - | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Vážiaci systém | - | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Kompatibilita ISOBUST | - | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Pohon stroja - mechanický | - | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Sekčné hnojenie s GPS – počet sekcií | ks | po 4 na obe strany | /vyplní uchádzač/ |
| Automatické zapínanie a vypínanie hnojenia na úvrati s GPS | - | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Rozhadzovacie disky a lopaty - oceľové | - | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Ochrana rozhadzovacích diskov - oceľová | - | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Načuchrávací prst hnojiva – pomaly bežiaci | - | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Bezúdržbová prevodovka s olejovou náplňou | . | áno |  |
| Prípojná kategória II. a III. nastaviteľná v dvoch stupňoch | - | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Sada pre skúšku hnojenia | - | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Plniace sito | - | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Plniaca výška | cm | 270-285 | /vyplní uchádzač/ |
| Strecha zásobníka s nadstavbou | - | áno | /vyplní uchádzač/ |
| LED osvetlenie | - | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Hraničné hnojenie | - | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Odstavné kolesá | - | áno | /vyplní uchádzač/ |
| ISOBUS monitor CCI800 | - | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Dodanie | - | na adresu žiadateľa | /vyplní uchádzač/ |
| Záruka | - | min. 24 mesiacov | /vyplní uchádzač/ |
| Servis | - | Záručný a pozáručný | /vyplní uchádzač/ |
| Zaškolenie | - | technikom | /vyplní uchádzač/ |

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozmetadlo hnojív | /vyplní uchádzač/ | 1 | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie - /vyplní uchádzač/ Výrobca: - /vyplní uchádzač/ |  |  |  |
| CENA CELKOM v EUR s DPH: |  |  | /vyplní uchádzač/ |

Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO - NIE (nehodiace sa prečiarknuť)

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Miesto a dátum vyhotovenia ponuky: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |