Príloha č. 1:  Špecifikácia s návrhom ceny

VYMEDZENIE PREDMETU PRIESKUMU TRHU

na predmet zákazky / technická špecifikácia: „Vyhrňovacia lišta na tekvicu a vyositeľný mulčovač “

| Požadovaný parameter | Hodnoty požadovaných parametrov | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- |
| 1 – Vyhrňovacia lišta na tekvicu |  |  |
| Základná konštrukcia s dvoma valcami (jeden - hydraulický hnaný; druhý – vyhrňovaní, oporný) | Áno |  |
| Základná konštrukcia s bočným deflektorom a bočným prihrňovačom | Áno |  |
| Pracovný záber | Min. 4500 mm |  |
| Mechanické sklápanie | Áno |  |
| Transportná šírka | Max. 2,75 m |  |
| Hydraulicky nastaviteľný usmerňovač pre formovanie riadku | Áno |  |
| Uchytenie do čelného TBZ | Áno |  |
| Hmotnosť | Max. 950 kg |  |
| Výstražne označenie na prepravu – teleskopicky nastaviteľné | Áno |  |
| 2 – Vyositeľný mulčovač |  |  |
| Horizontálny zmysel rotácie rotora mulčovača | Áno |  |
| Robustný mulčovač na hydraulicky ovládanom ramene pre prácu za traktorom, s vyosením vedľa traktora a prípadne aj s náklonom | Min. +90 o / -65 o |  |
| Pracovný záber | Min. 1,62 m |  |
| - celková šírka | Max. 1,86 m |  |
| Hmotnosť | Min. 760 kg |  |
| Osadenie rotora kladiva so špirálovým uchytením v 6-tich radoch minimálne pre rovnomerný chod | Áno |  |
| - počet kladív | Min. 16 ks |  |
| Hrúbka steny pracovného rotora | Min. 8mm |  |
| Priemer rotora s kladivami | Min. 420 mm |  |
| Vysoké otáčky rotora | 2000 ot./min -1 |  |
| Centrálna prevodovka | Min. pre 130 hp |  |
| Pohon vývodovým hriadeľom | 540 ot./min -1 |  |
| Osadenie drviča valcom – priemer | Min. 160 mm |  |
| - možnosť nastavenia pracovná výška | Min. 3 nastavenia |  |
| Skrutkované plazy | Áno |  |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |