Obstarávateľ: AGRONATURAL družstvo Nová Ves – Slepčany, 951 51 Nová Ves nad Žitavou

IČO: 31440941

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Utužovacie valce

Opis predmetu zákazky: Dodávka stroja.

Spôsob predloženia ponuky: Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky, predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

Požadovaná špecifikácia technologických zariadení:

Pracovný záber                                                                                           	minimálne 8 m

Prepravná šírka                                                                                               3 m

Zavesenie do hydraulických ramien traktora                                            áno

Hydraulický sklopný rám pri preprave                                                     	áno

Prepravné kolesá min 15,0/55 – 17                                                            áno

Predné pásikavé smyky                                                                                 áno

Ovládanie smykov hydraulické                                                                    	áno

Valce skladané z prizmových hviezdic                                                        	áno

2 priemery hviezdic                                                                                   	minimálne 450/500mm

Počet špicov na m2                                                                                  	minimálne 300

Minimálna hmotnosť valcov                                                                     	4000 kg

Potrebný výkon traktora minimálne 100 HP                                          	áno

Svetelná rampa                                                                                            	áno