Cenová ponuka

| Názov zákazky: | Samochodný postrekovač |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Poľnohospodárske podielnícke družstvo so sídlom v Králi, Kráľ,č.76,980 45 IČO:00 201 855 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Platca DPH: | Áno / Nie (vyberte) |
| Telefón a e-mail: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Technická špecifikácia - Požadované parametre |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Stroj / zariadenie: Samochodný postrekovač |  |  |  |
| p.č. | Položka | Požadovaný parameter | Uveďte spĺňa/nespĺňa/parameter |
| 1. | Motor postrekovača | 6 valcov |  |
| 2. | Palivová nádrž | 340 l |  |
| 3. | Uzávierka diferencialu prednej a zadnej nápravy | áno |  |
| 4. | Elektronické riadenie 4 kolies | áno |  |
| 6. | Odpružená panoramatická kabína | áno |  |
| 7. | Dvojité ovládanie otáčok vývodového hriadeľa a čerpadla z kabíny | áno |  |
| 8. | Polyethylénová nádrž | 4 200 l |  |
| 9. | Nádrž na vodu na preplachovanie postrekovača | 450 l |  |
| 10. | Elektronický ukazoateľ množstva kvapaliny v nádrži s dvojiým displejom | áno |  |
| 11. | Manuálne ovládaný ventil pre úplné vypustenie nádrže | áno |  |
| 12. | Ovládanie postreku – 2 viaccestné ventily | áno |  |
| 13. | Piestovo membránové čerpadlo | 240l/min. – 15 bar |  |
| 14. | Pohon čerpadla hydraulickým motorom | 540 ot/min. |  |
| 15. | Plniace sito | 500 mikrónov |  |
| 16. | 2 tlakové filtre | 365 mikrónov |  |
| 17. | Prietok úmerný pojazdnej rychlosti,riadený s počítačom | áno |  |
| 18. | Multifunkčný ovládač pre ovládanie: dopredu/dozadu,postreku a funkcii ramien | áno |  |
| 19. | ISOBUS, technológia s reguláciou prietoku podľa rýchlosti | áno |  |
| 20. | Ramená postrekovača | 24 m |  |
| 21. | Nerezové rozvody | áno |  |
| 22. | Centrálny ráms elimináciou dopravných kmitov | áno |  |
| 23. | Prepravná šírka | Do 2,6 m |  |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| Samochodný postrekovač |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| CENA CELKOM v EUR s DPH: |  |  |  |

Potenciálny dodávateľ  je* / nie* je platcom DPH. (* Prečiarknite, čo sa vás netýka)

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |