Ladislav Priam - SHR

Pod Záhradami 19/15, 076 83 Svätuše

IČO: 31228542; IČ DPH: SK1020690726

Tel: +421 905 655 058; E-mail: priamladislav1@post.sk

Technická špecifikácia

| Subjekt prekladajúci cenovú ponuku |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH: |  |
| IČ DPH: |  |
| Štatutár: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Tel. č./Mobil: |  |
| E-mail: |  |

Predmet zákazky č. 1

| Názov: | Ťahaný postrekovač |
| --- | --- |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

| P.č. | Požadovaný technický parameter | Hodnota požadovaného parametra | Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní: áno / nie / hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ťahaný postrekovač – na variabilné hnojenie a chemickú ochranu – precízna technológia aplikácie hnojív a ostatných substrátov s cieľom zvýšenia úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou, znižovanie emisií amoniaku; precízne technológie na aplikáciu prostriedkov na ochranu rastlín | áno |  |
| 2. | Pracovný záber postrekových ramien | 18 m |  |
| 3. | Trojpolohové rozprašovacie hlavice | áno |  |
| 4. | Objem hlavnej nádrže v rozsahu | 3000-3500 l |  |
| 5. | Hlavná nádrž odolná voči chemikáliám | áno |  |
| 6. | Rám ošetrený náterom odolným voči chemikáliám | áno |  |
| 7. | Hydraulický systém otvárania ramien | áno |  |
| 8. | Výkon čerpadla | min. 250 l/min |  |
| 9. | Nádrž na čistú vodu s obj. min. 10 % objemu hlavnej nádrže | áno |  |
| 10. | Plnenie hlavnej nádrže vodou samonasávaním | áno |  |
| 11. | Mechanický ukazovateľ stavu hlavnej nádrže | áno |  |
| 12. | Počet sekcií | min. 5 ks |  |
| 13. | Rozvody z nehrdzavejúcej ocele | áno |  |
| 14. | Odpruženie nápravy | áno |  |
| 15. | Rozchod kolies | max. 2,25 m |  |
| 16. | Osvetlenie pre prepravu po verejných komunikáciách | áno |  |
| 17. | Počítač s integrovaným ovládaním postreku s automatickou reguláciou dávky a evidenciou údajov | áno |  |
| 18. | Digitálna technológia s vlastným softvérom a hardvérom | áno |  |
| 19. | Funkcia automatického ovládania sekcií pomocou GPS | áno |  |
| 20. | Vzduchové brzdy | áno |  |
| 21. | Typové schválenie pre prepravu po cestách v SR | áno |  |
| 22. | Prepravná rýchlosť | min. 20 km/h |  |
| 23. | Záručná doba | min.12 m |  |

| Cena bez DPH v EUR: |  |
| --- | --- |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Predmet zákazky č. 2

| Názov: | Rozmetadlo priemyselných hnojív |
| --- | --- |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

| P.č. | Požadovaný technický parameter | Hodnota požadovaného parametra | Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní: áno / nie / hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozmetadlo priemyslených hnojív - na variabilné hnojenie a chemickú ochranu – precízna technológia aplikácie hnojív a ostatných substrátov s cieľom zvýšenia úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou, znižovanie emisií amoniaku; precízne technológie na aplikáciu prostriedkov na ochranu rastlín | áno |  |
| 2. | Objem nádrže | min. 2000 l |  |
| 3. | Pracovný záber | min. 30 m |  |
| 4. | Nesená verzia | áno |  |
| 5. | Konštantné dávkovanie hnojiva bez ohľadu na rýchlosť stroja | áno |  |
| 6. | Pripojenie k traktoru na záves kategórie II. alebo III. | áno |  |
| 7. | Ovládanie pracovných sekcií podľa GPS | áno |  |
| 8. | Spúšťanie a vypínanie dávky na základe GPS | áno |  |
| 9. | Možnosť variabilnej aplikácie hnojív | áno |  |
| 10. | Kardanový hriadeľ | áno |  |
| 11. | Zariadenie pre okrajové rozmetanie | áno |  |
| 12. | Hraničné hnojenie ovládané automaticky počítačom | áno |  |
| 12. | Krycia plachta | áno |  |
| 13. | GPS s anténou | áno |  |
| 14. | LED osvetlenie | áno |  |
| 15. | Návod na použitie v slovenskom jazyku | áno |  |
| 16. | Záručný a pozáručný servis | áno |  |

| Cena bez DPH v EUR: |  |
| --- | --- |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Sumarizácia cenových ponúk

| Cena bez DPH v EUR: |  |
| --- | --- |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby: