| Názov: | Dojací robot pre HD |
| --- | --- |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

| Požadovaný technický parameter | Hodnota požadovaného parametra | Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní: (áno / nie / hodnota) |
| --- | --- | --- |
| - kompaktné vyhotovenie s možnosťou nezávislého umiestnenia v maštali | Vyžaduje sa |  |
| - koncept dojenia bez nutnosti vytvárania núteného pohybu kráv | Vyžaduje sa |  |
| - počet dojných stojísk v rámci jednéího robota s jedným robotickým ramenom | min 2 stojiská |  |
| - nástup kráv z obidvoch strán dojacieho robota | Vyžaduje sa |  |
| - 2 vstupné, 2 výstupné bránky | Vyžaduje sa |  |
| - výkonnosť podojenia min. 110 ks kráv 3 krát denne | Vyžaduje sa |  |
| - prístup k dojnici zo zadu | Vyžaduje sa |  |
| - dotyková obrazovka umiestnená na dojacom robote | Vyžaduje sa |  |
| - posuvný predný žľab | Vyžaduje sa |  |
| - oplach zadnej časti platformy dojacieho stojiska | Vyžaduje sa |  |
| - aplikácia dezinfekčného prípravku po dojení prostredníctvom robotického ramena. | Vyžaduje sa |  |
| - počet možných druhov dávkovania jadrových krmív | min. 1 |  |
| - alternatíva manuálneho pripájania dojacej jednotky | Vyžaduje sa |  |
| - inteligentné identifikačné krčné štítky s funkciou monitorovania pohybovej aktivity a zaznamenávania času príjmu krmiva a prežúvania | 75 ks |  |
| - možnosť odoberania vzoriek mlieka od každej dojnice | Vyžaduje sa |  |
| - vrátane inštalačného materiálu a montáže | Vyžaduje sa |  |

| Názov: | Chladiaci tank s objemom od 4000 do 5000 litrov |
| --- | --- |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |
| Požadovaný technický parameter |  | Hodnota požadovaného parametra | Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní: (áno / nie / hodnota) |
| - Požadovaný objem uskladneného mlieka |  | od4000 do 5000 litrov |  |
| - Možnosť preplnenia chladiaceho tanku 1,5 % |  | min. 1,5 % |  |
| - Vnútorný obal a vonkajší plášť vyrobené z nerezovej ocele triedy AAA |  | vyžaduje sa |  |
| - Riadiaci automat chladenia a sanitácie s grafickým zobrazovaním aktuálnej teploty mlieka, monitoring cyklu umývania s nastaviteľnými parametrami |  | Vyžaduje sa |  |
| - Digitálna mierka objemu mlieka. |  | Vyžaduje sa |  |
| - Oplach výpustného ventilu |  | Vyžaduje sa |  |
| - Spodný ventil plnenia tanku kompatibilný s dojacím robotom |  | Vyžaduje sa |  |
| - vrátane rekuperačnej nádrže na využitie odpadového tepla z chl. agregátov s objemom |  | Min.200 litrov |  |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

| Názov: | Zásobné silá na doplnkovú kŕmnu zmes |
| --- | --- |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

| Požadovaný technický parameter | Hodnota požadovaného parametra | Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní: (áno / nie / hodnota) |
| --- | --- | --- |
| Silo objem minimálne 25m3 | Vyžaduje sa |  |
| Spodný výpust | Vyžaduje sa |  |
| Dopravné trasy s pohonom súčasťou dodávky | 30 m |  |
| Silo objem minimálne 25m3 | Vyžaduje sa |  |
| Dopravná trasa do kŕmneho vozu súčasť dodávky | 5m |  |

| Cena bez DPH v EUR: |  |
| --- | --- |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |