- PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE PRO  PROVEDENÍ STAVBY

„ZATEPLENÍ BYTOVÉHO  DOMU UL. ČS. ARMÁDY

Č. 7/648 V ZÁBŘEHU “

A.	PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

B.	SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

C.        SITUAČNÍ VÝKRESY

D.        DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

E.         DOKLADOVÁ ČÁST

Název stavby:    Zateplení bytového domu Čs. armády 648/7 v Zábřehu

Místo stavby:     ulice Čs armády 648/7, 789 01 Zábřeh

Investor:            město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

Projektant:         Ing. Zbyněk Pospíšil, Strejcova 32, Zábřeh

Datum:               listopad 2017

- A

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- OBSAH :	A.1  Identifikační údaje

A.2  Seznam vstupních podkladů

A.3  Údaje o území

A.4  údaje o stavbě

A.5  Členění stavby na objekty a technologická zařízení

-1-

A.1      Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:    Zateplení bytového domu Čs.armády č. 648/7  v Zábřehu

Místo stavby:     Ulice Čs. armády 648/7 v Zábřehu, k.ú.Zábřeh

Předmět dokumentace: Dokončení zateplení obvodového pláště stávajícího bytového

panelového domu.

A.1.2  Údaje o žadateli / stavebníkovi

Stavebník:           město Zábřeh

Masarykovo náměstí 510/6

IČ : 303640     DIČ : CZ 00303640

A.1.3  Údaje o zpracovateli společné dokumentace

Projektant:          Ing. Zbyněk Pospíšil, Místo podnikání Strejcova 32, Zábřeh, IČ 478 21 507,

ČKAIT 1200374,

Ing. Ivo Švéda, Šumperk, K Sanatoriu 4, CKAIT 1200645

Datum:                Listopad 2017

A.2  Seznam vstupních podkladů

- zadání investora

- snímek z katastru nemovitostí

- vyjádření HZS

A.3  Údaje o území

a) Rozsah řešeného území

- Jedná se zateplení obvodového pláště stávajícího bytového domu v intravilánu města Zábřehu

- b) Údaje o dosavadním využití území

Území je užíváno pro bydlení, je zastavěno bytovými domy.

c) Údaje o ochraně území

Území není součástí památkové rezervace ani zóny, ani není zvláště chráněno.

d) Údaje o odtokových poměrech

Netýká se stavby

e) Údaje  o souladu s územně plánovací dokumentací

Stávající stavba a využívání území je v souladu s platným územním plánem města.

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Netýká se stavby

- g) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

V projektové dokumentaci jsou zapracovány požadavky HZS.

h) Seznam výjimek a slevových řešení

Nejsou použita

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba není vázána na podmíněné investice.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby

parcelní č. 1961, 296 m2, zastavěná plocha a nádv.,budova č.popisné 648,

adresa místa Čs armády 648/7, město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh

parcelní č. 1965, 8554 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,

město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh

-2-

parcelní č.1962, 300 m2, zastavěná plocha a nádv.,budova č.popisné 647,

adresa místa Čs armády 647/5, družstvo vlastníků, 789 01 Zábřeh

parcelní č.1966, 3573 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,

město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh

parcelní č.5457/27, 603 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,

město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh

A.4  Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Změna dokončené stavby

b)účel užívání stavby

Účel užívání se nemění – bytový dům

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou

d)Údaje o ochraně stavby podle zvláštních předpisů

- Stavba není chráněna žádným zvláštním přepisem.

- e) informace o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Netýká se stavby

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních    předpisů.

V projektové dokumentaci jsou zapracovány požadavky HZS Šumperk.

g) Seznam výjimek a slevových řešení

Nejsou použita

h) Navrhované kapacity stavby

Kapacita stávající stavby se nemění. Bytový dům obsahuje 38 bytů.

i) Základní bilance stavby

Stávající spotřeba vody a elektřiny se nebude měnit.

j) Základní předpoklady výstavby

Datum zahájení stavby není stanoven. Dokumentace stavby je rozdělena na tři části, které

lze provádět samostatně i současně.

k) Orientační náklady stavby

Náklady stavby budou známy po výběrovém řízení

A.5  Členění stavby na objekty a technologická zařízení

Stavbu bude tvořit jeden stavební objekt

Práce jsou rozpočtově rozdělěny do tří etap.

- Zpracoval Ing. Zbyněk Pospíšil

dne 20.11.2017

Název stavby:    Zateplení bytového domu Čs. armády 648/7 v Zábřehu

Místo stavby:     ulice Čs armády 648/7, 789 01 Zábřeh

Investor:            město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

Projektant:         Ing. Zbyněk Pospíšil, Strejcova 32, Zábřeh

Datum:               listopad 2017

- A

- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro

- vydání stavebního povolení tak aby z ní vyplývaly:

- a)  požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

- b)  požadavku na zpracování plánu BOZP

- c)  stávající a navrhovaná bezpečnostní pásma

- d)  zvláštní požadavky na organizaci staveniště

- e)  ochrana životního prostředí při výstavbě

- a)  požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

Součástí projektové dokumentace je položkový rozpočet a výkaz výměr.

- b)  požadavku na zpracování plánu BOZP

Součástí dokumentace je plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracovaný

Oldřichem Vykydalem.

- c)  stávající a navrhovaná bezpečnostní pásma

Na staveništi se nachází pouze ochranná pásma zemních přípojek technické infrastruktury.

Jedná se o přípojku vody, kanalizace, plynu, elektřiny a dálkového vytápění.

Obsahem projektu nejsou zemní práce a proto přípojky, které jsou vyznačeny na koordinační situaci stavby,  nebudou dotčeny.

Zařízení staveniště musí umožňovat přístup k uvedeným sítím v případě poruchy.

Dodavatel stavby proto zajistí jejich vytýčení v okruhu 3 m od budovy, v prostoru stavby lešení, pokud nebudou požity závěsné lávky.

- d)  zvláštní požadavky na organizaci staveniště

Jedná se o technologicky jednoduchou stavbu s minimálními nároky na zařízení staveniště.

- e)  ochrana životního prostředí při výstavbě

- S veškerými odpady,  které vzniknou během akce i během provozu bude nakládáno v  sou-

ladu  se  zákonem  č. 185/2001  Sb.  o  odpadech  a  o  změně  některých  dalších   zákonů,

platném znění a jeho prováděcími předpisy.

Při výstavbě nebude vznikat nebezpečný odpad.

Vzhledem k provádění běžných stavebních prací nedojde k trvalému ovlivnění stávajícího

životního prostředí. Během stavby je nutno v maximální míře eliminovat případné nepříznivé

vlivy na okolí, jako je znečišťování vozovky, prašnost, hluk, zamezit pálení odpadu,apod.

Při provádění výstavby bude bezpodmínečně dodržována  doba nočního klidu a to

od 22,00hod do 6,00 hodin ráno, pokud se investor s dodavatelem nedohodne na dalším omezení.

- Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem č.254/201 budou splněny tyto podmínky:

- 1. Stavbou, ani jejím provozem, nesmí dojít k ohrožení ani ke zhoršení jakosti povrchových

a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.

- 2. Mechanizační prostředky užívané na stavbě musí být v dobrém technickém stavu a musí

být    dodržena preventivní k  zabránění  případným  únikům  či  úkapům  ropných  látek.

- Zpracoval Ing. Zbyněk Pospíšil

dne 20.11.2017

Název stavby:    Zateplení bytového domu Čs. armády 648/7 v Zábřehu

Místo stavby:     ulice Čs armády 648/7, 789 01 Zábřeh

Investor:            město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

Projektant:         Ing. Zbyněk Pospíšil, Strejcova 32, Zábřeh

Datum:               listopad 2017

- C

- SITUAČNÍ VÝKRESY

- OBSAH :	C.1  Situační výkres širších vztahů

C.2  Celkový situační výkres

C.3  Koordinační situační výkres

C.4  Katastrální situační výkres

C.5  Speciální situační výkres

- Vzhledem k malému rozsahu stavby, přehledným a jednoduchým podmínkám v území postačí zhotovení koordinačního situačního výkresu C3 a katastrálního situačního výkresu C4

Název stavby:    Zateplení bytového domu Čs. armády 648/7 v Zábřehu

Místo stavby:     ulice Čs armády 648/7, 789 01 Zábřeh

Investor:            město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

Projektant:         Ing. Zbyněk Pospíšil, Strejcova 32, Zábřeh

Datum:               listopad 2017

- D

- Dokumentace objektů a technických a

- technologických zařízení

- Obsah :

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

-1-

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

Popis stávajícího stavu

Jedná se o  panelový bytový dům soustavy G-57, stavěné převážně v 60 tých letech.

Objekt má jedno podzemní, devět nadzemních a desáté  ustupující podlaží. Objekt je

samostatně stojící a tvoří jej jediná sekce, tzv. bodový typ s jedním centrálním schodištěm.

Nosný systém stavby tvoří vnitřní železobetonové panely s jednotným modulem 3,6 m.

Obvodové panely o tl. 240 mm jsou provedeny ze struskopemzobetonu o tepelném odporu

cca R= 0,5 W/m2K.

Konstrukční výška podlaží je 2,85 m, světlá výška podlaží je 2,67 m. Výška mezi 1.n.p

a posledním 10. n.p. činí 25,65 m.

V každém podlaží se nachází 4 byty, kromě prvního podlaží o dvou bytech .Celkem má bytový dům 38 bytů. Každý byt, kromě bytů v 1.n.p. a 10.n.p. má vlastní balkon. V suterenu je umístěno zázemí pro byty- sklepní kóje, prádelna, sušárna, kočárkárna a kolárna. Suterén není vytápěn

V objektu se nachází výtah v dobrém stavu pro 3 osoby (240 kg).

Střecha desátého ustupujícího podlaží je opatřena ocelovým zábradlím.

Střešní souvrství je provedeno ze spádového násypu ze škváry o tl. 0-160 mm, na kterém jsou

uloženy desky z  porobetonu s příměsí popílku o tl.150 mm. Na porobetonu je provedena betonová mazanina o tl.50 mm, která vynáší souvrství těžkých izolačních pásů o  tl.15 mm.

Do střešního souvrství byla provedena sonda o ploše 150/150 mm. Betonová mazanina je

provedena z kvalitního betonu, kamenivo z různých frakcí, pevné spojení s pórobetonem.

Násyp i pórobeton bez známek nadměrné vlhkosti. Souvrství izolačních pásů bez známek zvlnění, nalezeno několik puchýřů o velikosti cca 300x300 mm.

Tepelný odpor souvrství střechy  je cca 1,3 m2K/W

Půdorysný tvar objektu je 11,48 x 25,73 m (bez zateplení). První nadzemní podlaží je zmenšené o krajní moduly, které jsou nahrazeny sloupy v exterieru.

V obvodovém plášti jsou vyměněna veškerá okna a oboje vstupní dveře. Dveře, kterými se vstupuje na střechu v 10.n.p jsou zřejmě původní dřevěná prkénková do ocelové zárubně s dorazem u prahu.

V roce 2000, možná 2001, bylo provedeno částečné zateplení objektu venkovním kontaktním

zateplovacím systémem ( VKZS)  o tl. izolace 80 mm. Byly zatepleny obvodové stěny ustupujícího desátého podlaží. Byly zatepleny štítové stěny a navazující obvodové stěny po první „žiletku“ řady balkonů - podlaží 2.-9..n.p. Dále byly zatepleny podhledy venkovních podchodů v 1.n.p. mezi průvlaky  a obvodové stěny přízemí od výškové kóty. -0,130 m

po průběžnou stříšku oddělující přízemí od 2.n.p.

Popis navrženého řešení dokončení zateplení obálky budovy.

Nezateplený obvodový plášť ze struskopemzových panelů tl.240 mm podlaží 2.-9.n.p bude zateplen certifikovaným VKZS ETICS s izolantem z minerální vaty tl.180 mm mimo balkonových stěn. Tloušťka tepelného izolantu balkonových stěn bude snížena na 100 mm.

Podhledy průchodů budou dotepleny VKZS o tl.izolantu z minerální vaty 100 mm. Stávající VKZS s izolantem z EPS tl.80 mm bude ponechán.Nezateplené betonové průvlaky podchodů budou zatepleny VKZS o tl.izolantu z minerální vaty tl.180 mm. Obvodové stěny 10.n.p budou dotepleny VKZS s tl.izolantu z minerálních vláken tl.100 mm.

Použitý certifikovaný systém musí mít reakci na oheň A1/A2 s indexem šíření plamene Is=0.

Použité fasádní izolační desky z minerálních vláken o rozměru 500/1000 mm

-2-

budou z převážně podélně orientovaných vláken o pevnosti v tahu kolmo k rovině desky

TR= 15 kPa  a o napětí při 10% stlačení min.20 kPa. Jednotlivé desky budou lepeny po obvodě se třemi terči uprostřed. Před lepením desek bude přídržnost ověřena zkouškou

přídržnosti izolantu k podkladu. Do 15 m výšky od stávajícího terenu budou izolační desky kotveny hmoždinkami s ocelovými trny v počtu 6 ks /m2. Od 15 m nahoru potom v počtu

8 ks/m2. Hmoždinky budou prováděny systémem zapuštěné  montáže. Hloubka kotvení a druh kotev  bude ověřena vybraným dodavatelem ETICS zkouškou výtažnosti hmoždinek dle ETAG 014 s ohledem na výšku budovy, větrnou oblast ( II.větrná oblast s výchozí základní rychlostí větru 25 m/s) a podklad z betonu s umělým pórovitým kamenivem.

Ostění výplní otvorů bude zateleno fasádní minerální vatou o tl.20 mm.

Doteplení již zateplených stěn bude prováděno systémem ETICS na ETICS podle technických

pravidel CZB „Zdvojení ETICS TP CZB 01-2014“

Stávající povrch musí být očištěn, musí být bez masnost, lokálních trhlin a zavlhčení.

Odchylka od rovinatosti nesmí být větší než 10 mm.

Očištěný povrh musí mít rovnoměrnou savost, bude napenetrován

Přídržnost stávajícího souvrství bude ověřena zkouškou, musí být větší než 80 kPa.

Přídržnost nového ETICS bude ověřena zkouškou, musí být větší než 80 kPa

Nový ETICS bude kotven až do obvodových panelů.

Odstřikové plochy balkonů a stěn 10.n.p. budou opatřeny izolantem z nenasákavého styroduru.

Povrchová úprava ETICS je navržena ze silikonové zatírané probarvené omítkoviny s velikostí zrna 2 mm

Zateplení obvodových stěn se dotkne dvou hromosvodných lan, které budou uvolněny a

opatřeny novými držáky.

Strop suterenu bude zateplen fasádními deskami z podélných minerálních vláken TR=10

o tl.100 mm. Podklad bude zbaven nesoudržné malby a prachu a napenetrován akrylátovou

hloubkovou disperzí. Povrch bude tvořen vápenocementovou štukovou omítkou s přísadou

pro přilnavost k armovacímu tmelu. Na stropech sklepních místností se nachází 9 svítidel,

které je nutno demontovat a po zeteplení osadit zpět.

Střechy objektu budou zatepleny polystyrenem EPS 100 S Stabil o tl. 200 mm kotveným k podkladu. Hydroizolační souvrství bude tvořeno podkladním modifikovaným samolepícím izolačním pásem o tl. min.2,5 mm, s nosnou vložkou ze skelné tkaniny 200 g/m2, množství

asfaltové hmoty min. 1500 g/m2. Svrchní modifikovaný asfaltový izolační pás o tl.4,2 mm ,s polyesterovou rohoží se skelnými vlákny v podélném směru, množství asfaltové hmoty 2500 g/m2, ohebnost do -15°C, odolnost proti stékání do 90°C, povrch bude opatřen grafitovým  posypem. Před montáži zateplení střech bude odstraněno stávající oplechování atiky a

a uvolněny lana hromosvodu.

Před montáží nové atiky bude v místě odstraněněho oplechování nalepen nový oxidovaný

pás, který spolu se stávajícím souvrstvím bude tvořit účinnou parozábranu.

Konstrukce nové atiky na úrovni 10.n.p bude tvořena průběžným dřevěným  hranolem kotveným po 500 mm dvojicí vlepených pozink. závitových tyčí M12. Do hranolu budou kotveny přes styrodur desky OSB/3 tl.25 mm, které vytvoří podklad pro ukončení krytiny,

zateplovacího systému a oplechování.

Konstrukce nové atiky střechy nad 10.n.p. bude tvořena dřevěnými hranoly kladenými osově  po 415 mm a kotvenými do atikových panelů jeden každý dvěmi vlepenými pozink. závitovými tyčemi M12. Mezi hranoly bude umístěna kotvená tepelná izolace z EPS tl.200 mm. Hranoly budou z horní strany doplněny styrodurem tl.60 mm . Konstrukce bude z horní a čelní strany obložena deskami OSB/3 tl.25 mm, kotvenými do hranolů.

Stávající pozink. žebřík na střechu nad 10.n.p bude u nosné konstrukce odřezán a překotven.

-3-

Stávající anténí stožár bude ponechán, odrezivěn a opatřen novým nátěrem.

Stávající zastropení větracích šachet bude očištěno, napenetrováno asfaltovým lakem a zaizolováno navrženými iz.pásy spolu se střechou.

Sloupky stávajícího ocelového zábradlí na úrovni 10.n.p. budou  nad stávající atikou

odřezány a o 250 mm prodlouženy. Zábradlí bude opatřeno 1x novým emailem v celém

rozsahu , prodloužení 1x základem a 2 x emailem.

Ozdobná konzola, tvořená betonovými nosníky, které vynáší ocelový profil U z plechu

bude opatřena novým fasádním nátěrem. Nosníky budou oplechovány, ocelový nosník

bude odrezivěn a opatřen novým dvojnásobným nátěrem.

Po provedení zateplení budou znovu pospojena hromosvodná lana a provedena revize

hromosvodu.

Rozpočtově bude zateplení obvodového pláště budovy rozděleno do tří etap.

První zateplení dosud nezateplených obvodových stěn, dotepelní podhledů průchodů  1.n.p

a zateplení střechy na úrovni 10.n.p.

Druhá etapa zahrnuje doteplení obvodových stěn 10.n.p a zateplení střechy nad 10.n.p.

Třetí bude obsahovat zateplení stropu suterenu.

- Zpracoval Ing. Zbyněk Pospíšil

dne 20.11.2017

SEZNAM PŘÍLOH

A        PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B        SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C        SITUAČNÍ VÝKRESY

D        DOKUMENTACE OBJEKTŮ

- DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU

- DOKUMENTACE NOVÉHO STAVU

- POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

- PLÁN ZAJIŠTĚNÍ  BEZPEČNOSTI A OCHRANY

ZDRAVÍ  PŘI PRÁCI

SEZNAM PŘÍLOH – NOVÝ STAV

C1.1     SNÍMEK Z POZEMKOVÉ MAPY      M 1:1000

C 1.3    KOORDINAČNÍ SITUACE                  M 1:500

- D1.1.1  PŮDORYS SKLEPA                              M 1:50

- D1.1.2  PŮDORYS PŘÍZEMÍ                            M 1:50

- D 1.1.3 PŮDORYS 2.-9.N.P.                               M 1:50

- D 1.1.4 PŮDORYS 10.N.P.                                 M 1:50

D 1.1.5 PŮDORYS STŘECHY                           M 1:50

D 1.1.6 ŘEZ A-A                                                  M 1:50

D 1.1.7 POHLED SZ, SV                                     M 1:100

D 1.1.8 POHLED JV, JZ                                     M 1:100

D 1.1.9 DETAL D1, D2                                         M  1:10

VÝPIS VÝROBKŮ PSV

SEZNAM PŘÍLOH – NOVÝ STAV

C1.1     SNÍMEK Z POZEMKOVÉ MAPY      M 1:1000

C 1.3    KOORDINAČNÍ SITUACE                  M 1:500

- D1.1.1  PŮDORYS SKLEPA                              M 1:50

- D1.1.2  PŮDORYS PŘÍZEMÍ                            M 1:50

- D 1.1.3 PŮDORYS 2.-9.N.P.                               M 1:50

- D 1.1.4 PŮDORYS 10.N.P.                                 M 1:50

D 1.1.5 PŮDORYS STŘECHY                           M 1:50

D 1.1.6 ŘEZ A-A                                                  M 1:50

D 1.1.7 POHLED SZ, SV                                     M 1:100

D 1.1.8 POHLED JV, JZ                                     M 1:100

D 1.1.9 DETAL D1, D2                                         M  1:10

VÝPIS VÝROBKŮ PSV

SEZNAM PŘÍLOH

A        PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B        SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C        SITUAČNÍ VÝKRESY

D        DOKUMENTACE OBJEKTŮ

- DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU

- DOKUMENTACE NOVÉHO STAVU

- POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

- PLÁN ZAJIŠTĚNÍ  BEZPEČNOSTI A OCHRANY

ZDRAVÍ  PŘI PRÁCI

SEZNAM PŘÍLOH – STÁVAJÍCÍ STAV

- D1.1.20  PŮDORYS SKLEPA        M 1:50

- D1.1.21  PŮDORYS PŘÍZEMÍ      M 1:50

- D 1.1.22 PŮDORYS 2.N.P.             M 1:50

- D 1.1.23 PŮDORYS 3.N.P.             M 1:50

- D 1.1.24 PŮDORYS 4.N.P.             M 1:50

- D 1.1.25 PŮDORYS 5.N.P.             M 1:50

- D 1.1.26 PŮDORYS 6.N.P.             M 1:50

- D 1.1.27 PŮDORYS 7.N.P.             M 1:50

- D 1.1.28 PŮDORYS 8.N.P.             M 1:50

- D 1.1.29 PŮDORYS 9.N.P.             M 1:50

- D 1.1.30 PŮDORYS 10.N.P.           M 1:50

- D 1.1.31 ŘEZ A-A                           M 1:50

- D 1.1.32 POHLED SZ,SV               M 1:100

- D 1.1.33 POHLED JV, JZ               M 1:100

SEZNAM PŘÍLOH – STÁVAJÍCÍ STAV

- D1.1.20  PŮDORYS SKLEPA        M 1:50

- D1.1.21  PŮDORYS PŘÍZEMÍ      M 1:50

- D 1.1.22 PŮDORYS 2.N.P.             M 1:50

- D 1.1.23 PŮDORYS 3.N.P.             M 1:50

- D 1.1.24 PŮDORYS 4.N.P.             M 1:50

- D 1.1.25 PŮDORYS 5.N.P.             M 1:50

- D 1.1.26 PŮDORYS 6.N.P.             M 1:50

- D 1.1.27 PŮDORYS 7.N.P.             M 1:50

- D 1.1.28 PŮDORYS 8.N.P.             M 1:50

- D 1.1.29 PŮDORYS 9.N.P.             M 1:50

- D 1.1.30 PŮDORYS 10.N.P.           M 1:50

- D 1.1.31 ŘEZ A-A                           M 1:50

- D 1.1.32 POHLED SZ,SV               M 1:100

- D 1.1.33 POHLED JV, JZ               M 1:100