OBSAH

- A.1.	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

- A.2.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ PREVÁDZKU

A.3.	PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

- A.4.	ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ

- OBJEKTY

- A.5.	VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLIE A NA SÚVISIACE

- INVESTÍCIE

- A.6.	PREHĽAD PREVÁDZKOVATEĽOV (UŽÍVATEĽOV)

A.7.	LEHOTA VÝSTAVBY V MESIACOCH

A.8.	TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY

A.9.	ÚDAJE O PRÍPADNOM POSTUPNOM UVÁDZANÍ ČASTI STAVBY DO

PREVÁDZKY (UŽÍVANIA)

A.10.SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA

A.11.CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

A.1.	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

Názov stavby		: Rozšírenie Cintorína Prievoz

# Miesto stavby		: Cintorín Prievoz,

katastrálne územie Ružinov, okres Bratislava II.,

p.č.3161/20

Kategória stavby	: Novostavba

Objednávateľ		: Marianum, Pohrebníctvo mesta Bratislavy

príspevková organizácia

Šafárikovo námestie 3

811 02 Bratislava

Zhotoviteľ		: Ing. arch. Katarína Šináková

Autorizovaný architekt SKA r.č. 1082 AA

Architektonický atelier

Matúšova 26

811 04 Bratislava

Dátum spracovania	: 02/ 2022

Riešiteľský kolektív:

Autor :					Ing. arch. Katarína Šináková

Architektonicko stavebná časť:	Ing. arch. Katarína Šináková

Ing. B.  Nosko

Statika :				Ing. M. Klokner

Dopravné riešenie :			Ing. L. Benček

Sadovnícke úpravy :			Ing. K. Čárska

Výkaz výmer

Celkové náklady stavby:		Ing. M. Okonová

A.2.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU

PREVÁDZKU

Druh stavby:

Ide o rozšírenie plôch jestvujúceho cintorína v Prievoze.

Vybudovanie nového oplotenia s prípravou na urnové schránky, nového technického vjazdu pre vynášanie nových polozapustených veľkokapacitných konteinerov.

Účel a miesto stavby:

Cintorín v Prievoze, p.č.3161/20, parcela je priľahlá k jestvujúcemu cintorínu.

V zmysle Protokolu č. 11 88 0346 19 00 o zverení nehnuteľného majetku

hl. m. SR Bratislavy zo dňa 3.7.2019 bola táto parcela zverená do správy

MARIANUM

Základná ekonómia

Plocha parcely č.3161/20 ....  552 m2

- Celok .12x20 urnových schránok v stenách...240 urnových schránok

- Celok .. 6x15 urnových schránok v stenách...  90 urnových schránok

- Celok .. 6x16 urnových schránok v stenách ... 96 urnových schránok

47 urnových schránok v zemi

30 hrobových miest

Celkovo nová kapacita v celom novom území :  426 urnových schránok v stene

47 urnových schránok v zemi

30 hrobových miest

Jedna urnová schránka je určená pre 4 bežné urny.

A.3.	PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

- Kópia z katastrálnej mapy

- Obhliadka na mieste

- Polohopis, výškopis vybranej časti územia , GEOMETRES sro, Ing. Andrej Gáťa, 05/2020

- Požiadavky objednávateľa, priebežné konzultácie s objednávateľom

- Protokol č. 11 88 0346 19 00 o zverení nehnuteľného majetku

hl. m. SR Bratislavy do správy MARIANUM

- Fotodokumentácia vlastná

- MIB – Úprava verejného priestoru cintorín Prievoz- predpolie cintorína a jeho úpravy zo strany Kaštieľskej ulice

- Architektonická štúdia ing.arch. Katarína Šináková 09/2020, odsúhlasená  MARIANUM

- Projekt pre územné konanie, projekt pre stavebné povolenie 11/2020 Ing. arch. Katarína Šináková

- Záväzné stanovisko MČ Ružinov k zriadeniu vjazdu z miestnej komunikácie III. Triedy 16.11.2021

- Rozhodnutie  MČ Bratislava Ružinov súhlas na výrub a náhradná výsadba z 25.1.2022

A.4.	ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAV.OBJEKTY

Stavba nie je členená na prevádzkové súbory a objekty

Rozsah to nevyžaduje.

A.5.	VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLIE A NA

SÚVISIACE INVESTÍCIE

Pred realizáciou uvedeného stavebného zámeru budú realizované búracie 	práce v zmysle PD.

A.6.	PREHĽAD PREVÁDZKOVATEĽOV (UŽÍVATEĽOV)

V zmysle Protokolu č. 11 88 0346 19 00 o zverení nehnuteľného majetku

hl. m. SR Bratislavy zo dňa 3.7.2019 bola táto parcela zverená do správy

MARIANUM, Pohrebníctvo mesta Bratislavy

A.7.	LEHOTA VÝSTAVBY V MESIACOCH

# Výstavba bude prebiehať etapovite, podľa potrieb a možností 	  objednávateľa

A.8.	TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY

# Termín začatia výstavby  06 2022

Termín ukončenia výstavby výstavba bude prebiehať etapovite

A.9.	ÚDAJE O PRÍPADNOM POSTUPNOM UVÁDZANÍ ČASTÍ STAVBY DO

PREVÁDZKY (UŽÍVANIA)

# Stavba bude do prevádzky uvádzaná etapovite, podľa potrieb a možností 	objednávateľa

A.10.SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA

Stavba bude do prevádzky uvedená bez skúšobnej prevádzky.

A.11.CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Celkové náklady stavby budú spracované v samostatnej kapitole realizačného projektu.

Súčasťou realizačného projektu bude výkaz výmer .

02/2022				     Vypracovala: Ing. arch. Katarína Šináková

OBSAH

B.1.	CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY

B.2.	PRÍPRAVA ÚZEMIA PRE VÝSTAVBU

B.3.	URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-

TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

B.4.	ÚDAJE O TECHNOLOGICKEJ ČASTI STAVBY

# B.5.  ZEMNÉ PRÁCE

B.6.	PODZEMNÁ VODA

B.7.  SADOVNÍCKE ÚPRAVY

B.1.	CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY

Pozemok parcela č.3161/20, katastrálne územie Ružinov, okres Bratislava II., je

priľahlý k jestvujúcemu cintorínu zo strany Stachanovskej ulice. V súčasnosti je

vymedzený jestvujúcim asfaltovým chodníkom pozdĺž Stachanovskej ulice, a

jestvujúcim oplotením cintorína, ktoré má vyvýšený betónový múrik s oplotením

z jacklových dielcov.

Pozemok je rovinatý, zatrávnený, so vzrastlými stromami. Je nepravidelného

tvaru, na oboch koncoch sa zužujúceho do trojuholníka. Z jestvujúceho cintorína

sem ústi v rámci oplotenia brána pre technický vstup do cintorína.

Pozemkom prechádzajú inžinierske siete - napojenie vodovodu a kanalizácie

pre Dom smútku v cintoríne.

V zmysle protokolu č.11 88 0346 19 00 o zverení nehnuteľného majetku

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv

a záväzkov je parcela č.3161/20 zverená do správy mestskej príspevkovej

organizácie MARIANUM- Pohrebníctvo mesta Bratislavy.

Projekt rieši návrh nového oplotenia, s prípravou na urnové schránky.

Súčasťou je dobudovanie technického vjazdu do cintorína a umiestnenie a osadenie polozapustených konteinerov na odpad. Sú riešené nové vnútroareálové komunikácie, navrhované nové urnové steny pod Domom smútku a pozdĺž chodníka pod šikmým svahom jestvujúcej časti cintorína, nové hrobové miesta ako aj urnové miesta v zemi, doplnené drobnou architektúrou lavičkami a studničkami. Projekt rieši návrh sadovníckych úprav na parcele.

V zmysle požiadavky objednávateľa kvôli uvažovanej postupnej realizácii stavby a verejnému obstarávaniu bol projekt rozdelený na 3 celky:

- Oplotenie s možnosťou uloženia urnových boxov U1, U2, P,M,B ... pozdĺž Stachanovskej ulice

- Urnové steny v mieste pôvodného oplotenia U3 ...pod Domom smútku

- Urnové steny v šikmej ploche U4, hrobové a urnové miesta v zemi, spevnené plochy, drobná architektúra... urnová stena pozdĺž chodníka pod šikmým svahom jestvujúcej časti cintorína, novonavrhované komunikácie a spevnené plochy , včítane technického vjazdu na pozemok- dopravné riešenie, nové hrobové a urnové miesta v zemi, osadenie nových polozapustených konteinerov na odpad, drobná architektúra- umiestnenie lavičiek a studničiek, projekt sadovníckych úprav.

B.2.	PRÍPRAVA ÚZEMIA PRE VÝSTAVBU

Pred realizáciou uvedeného zámeru budú realizované búracie práce v zmysle 	predkladanej projektovej dokumentácie. Ide o asanáciu časti pôvodného

oplotenia z jacklových profilov na betónovom múriku, v časti len odstránenie jacklových konštrukcií oplotenia z betónových múrikov pri ponechaní betónových častí , odstránenie jestvujúcej oceľovej brány, slúžiacej pre technický vjazd na cintorín, odstránenie betónovej spevnenej plochy pod konteiner a v časti pri komunikácii odstránenie časti jestvujúcich obrubníkov a časti chodníka  vzhľadom na premiestnenie technického vjazdu na cintorín.

Podrobný popis je v jednotlivých celkoch A,B,C v technickej správe a výkresovej dokumentácii.

Všetky zdravé vzrastlé stromy budú ponechané. Dva ktoré sú choré, budú

vyrúbané. Dendrologický prieskum a výrub stromov nie je predmetom tejto

projektovej dokumentácie, zabezpečuje objednávateľ samostatne.

Pri búracích prácach vznikne odpad.

Nakladanie s odpadom bude riešené v súlade so zákonom o odpadoch 79/2015 Z.z.  a Vyhláškou č.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov  Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky .

Odpad je podľa prílohy 1 Vyhlášky č.365/2015 Ministerstva životného prostredia  Slovenskej republiky zaradený do zoznamu odpadov.

A.celok

Č. skup.		Názov skup.			Kategória odpadu			množstvo

17 01 01	               	beton                                                                      O                                                66,787 t

17 04 05		železo a oceľ				O			    1,256 t

17 05 04		zemina a kamenivo iné ako

Uvedené v 17 05 05			O		                    1,998 t

17 03 02		bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	O			    0,833 t

B.celok

Č. skup.		Názov skup.			Kategória odpadu			množstvo

17 01 01	                beton                                                                      O                                                  0,339 t

17 04 05		železo a oceľ				O			    0,866 t

C.celok

Č. skup.		Názov skup.			Kategória odpadu			množstvo

17 01 01	              	beton                                                                      O                                                  7,145 t

17 05 04		zemina a kamenivo iné ako

Uvedené v 17 05 05			O		                    9,903 t

V zmysle príslušnej legislatívy sa nejedná o nebezpečný odpad. Stavebný odpad bude odvezený na zmluvnú skládku TKO vo vzdialenosti max. 30 km. Miesto určí dodávateľ stavby.

B.3.	URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ

RIEŠENIE STAVBY

## Urbanistické riešenie

Požiadavkou objednávateľa bolo v rámci architektonickej štúdie overenie využitia pozemku p.č.3161/20,  priľahlého k jestvujúcemu cintorínu v Prievoze, pre účely rozšírenia jestvujúceho cintorína a zväčšenie kapacít voľných hrobových a urnových miest pre pochovávanie.

Súčasťou požiadavky bolo zakomponovanie aj technického vjazdu a stojiska

polozapustených veľkokapacitných kontainerov pre odpad.

V zmysle materiálu MIB - Úprava verejného priestoru cintorín Prievoz - predpolie

cintorína a jeho úpravy zo strany Kaštieľskej ulice, je potrebná koordinácia

vizuálnej a materiálovej stránky oplotenia areálu, tak aby sa vizuál zjednotil

a vznikol predpoklad vytvorenia kultúrneho nástupu do cintorína ako aj vhodnej

väzby oplotenia a okolitej zástavby podporou a vyzdvihnutím zelene v území.

Limitujúcim pre využitie plochy parcely bolo potrebné požadované odstúpenie od

okraja vozovky 2,25 m ako aj polohovanie nového vjazdu do cintorína v kontexte

polohy vzrastlých stromov na pozemku a vzťahu k založenej uličnej sieti –

križovanie ulice Stachanovská a Staré záhrady.

Novonavrhovaný vjazd bude slúžiť výlučne pre potreby odpadového

hospodárstva , pre vývoz polozapustených kontajnerov v blízkosti.

Predpokladaný vývoz bude realizovaný zacúvaním nákladného auta v bežnom

období cca 2x do týždňa, v exponovaných časoch max. 1x za deň. Vjazd nebude

slúžiť na technické obhospodarovanie celého cintorína, obsluhu domu smútku

prívozom zosnulých ani ako vstup pre návštevníkov cintorína.

Poloha nového technického vjazdu ( ktorý nahradí pôvodný jestvujúci ) v kontexte nadväznosti na vnútroareálové komunikácie a umiestnenie stojiska

polozapustených veľkokapacitných konteinerov na odpad, rozdeľuje disponibilné

územie na dve časti, juhovýchodnú a severozápadnú.

Ďalším limitom využitia pozemku bola vzrastlá stromová zeleň ako aj

prechádzajúce prípojky vody a kanalizácie pre dom smútku.

Architektonické riešenie

Na strane juhozápadnej bude odstránené pôvodné oplotenie aj betónový múrik

aj  oplotenie z jacklových profilov ako aj pôvodná bránka do cintorína.

Na strane juhovýchodnej a severovýchodnej bude odstránená len časť oplotenia

z jacklových profilov a betónové múriky budú ponechané a včlenené do nového

návrhu.

Nové oplotenie cintorína bude vytvorené zo segmentov z pohľadového betónu,

ktoré podľa potreby pochovávania budú dopĺňané výplňou z urnových schránok

na urnové steny, pohľadový betón bude kombinovaný s obkladom kameňom, na

striedačku s poliami z ocelovej pásoviny v štrkovom podklade, tak aby prepojenie

okolia so zelenou v cintoríne bolo vizuálne citeľné. Chrbty stien z pohľadového

betónu do Stachanovskej ulice budú porastené popínavou zeleňou.

V prvej etape realizácie budú realizované betónové časti stien v oplotení

v kombinácii s poliami z ocelovej pásoviny, samotné urnové miesta v stenách

budú realizované postupne podľa potreby.

V medzerách medzi betónovými stenami oplotenia bude vysadená zeleň,

podľa návrhu projektanta v časti sadovnícke úpravy.

V odstúpení od okraja vozovky je trávnatá plocha v ktorej prechádza jestvujúca

prípojka vody pre dom smútku. Cez pozemok prechádza aj jestvujúca

kanalizačná prípojka domu smútku.

Všetky zdravé vzrastlé stromy v území sú ponechané a včlenené do návrhu.

Dva ktoré sú choré, budú  vyrúbané. Dendrologický prieskum a výrub stromov

nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie, zabezpečuje objednávateľ

samostatne.

Novonavrhovaný technický vjazd do cintorína zo Stachanovskej ulice oddeľuje od seba juhozápadnú časť a severovýchodnú časť nových plôch cintorína

a komunikačne nadväzuje na založený komunikačný systém v cintoríne. Brána

bude realizovaná z ocelových pásovín v jednotnom dizajne ako polia z ocelových

pásovín.

V tejto polohe je navrhnuté stojisko polozapustených kontajnerov na odpad, od

hrobových miest bude oddelené dištančnou zeleňou.

Severozápadná aj juhozápadná strana strana pozemku bude v budúcnosti využitá pre pochovávanie v nových  hrobových miestach, a urnových miestach, podľa požiadavky MARIANUM.

- Celok

Oplotenie s možnosťou uloženia urnových boxov U1, U2,P,M,B

Architektonické riešenie.

Nové oplotenie bude vytvorené zo segmentov z pohľadového betónu, ( U1 , U2)

ktoré podľa potreby pochovávania budú dopĺňané výplňou z urnových schránok

na urnové steny.

Pohľadový betón bude kombinovaný s obkladom kameňom čiernej farby

v kombinácii s  horizontálnymi dielmi z kameňa svetlosivej farby s odkladacími

doštičkami na sviečky a kvetinové vázičky.

Polia urnových stien sú podľa potreby doplnené jednoduchými stenami

z pohľadového betónu (M)  a poliami z oceľovej pásoviny v štrkovom podklade,

tak aby prepojenie okolia so zelenou v cintoríne bolo vizuálne citeľné.  Chrbty

stien z pohľadového betónu do Stachanovskej ulice budú porastené

popínavou zeleňou.( v celku C )

Oceľová  pásovina bude vo farbe čierny mat . Súčasťou je aj kovová brána

z oceľovej pásoviny v rovnakom vzhľade ako polia oplotenia v rovnakej farbe,

slúžiaca ako technický vjazd do cintorína.

V prvej etape realizácie budú realizované betónové časti stien v oplotení

v kombinácii s poliami z ocelovej pásoviny, samotné urnové miesta v stenách

budú realizované postupne podľa potreby.

V medzerách medzi betónovými stenami oplotenia bude vysadená zeleň,

podľa návrhu projektanta v časti sadovnícke úpravy.  ( v celku C )

Stavebno - technické riešenie

Po búracích prácach budú vykonané zemné práce. Tieto budú pozostávať z

výkopov figúr pre založenie plotov tvorených stenami s možnosťou uloženia

urien, múrmi z pohľadového betónu a plotov z oceľových profilov.

Založenie

Steny s možnosťou uloženia urien budú založené na základových pätkách

z prostého betónu do nezámrznej hĺbky, Na nich bude železobetónový

základový pás ako podklad pre steny. Pod pásom medzi pätkami bude

podkladový betón hr. 100 mm.

Múry z pohľadového betónu , ploty z oceľových profilov , budú založené na

pásových základoch z betónu .

Nosné oceľové stĺpiky vstupnej brány budú pomocou oceľovej platne kotvené

do betónového základu.

Konštrukčné riešenie

Steny s možnosťou uloženia urien -Ux majú tvar U a sú uložené na základovom

páse, ktorý zároveň tvorí podnož   steny, je realizovaný z pohľadového betónu.

Steny budú realizované z pohľadového železobetónu podľa projektu statiky.

Stena bude delená horizontálne kameňom hr. 50 mm a vertikálne betónovými

prefabrikátmi so zabudovanou výstužou pre kotvenie do žb stien. Na hornej

ploche žb stien bude krycí kameň hr. 50 mm, s presahom 15 mm po obvode

steny. Urnové miesta budú z čela prekryté odnímateľným epitafným kameňom

hr. 20 mm, ktorý bude kotvený nehrdzavejúcimi vrutmi do betónových

prefabrikátov a na obvode do hliníkových profilov profilov a opatrený ozdobnými

hlavicami po dohovore s architektom.

Múry z pohľadového betónu -Mx sú navrhnuté ako železobetónové s hrúbkou

150 mm, rôznej výšky, podľa projektu statiky.

Plot z oceľových profilov- Px bude z vertikálnych tyčí z oceľovej pásoviny 70x10

mm usporiadaných do  blokov rôznych dĺžok. V spodnej časti budú navarené

na pásovine, kotvenej do  betónového základu, v hornej časti bude

v pásovinách otvor pre osadenie  kotviacej tyče priemeru 20 mm, pomocou

ktorej bude dodržaná konštantná vzdialenosť medzi pásovinami a pomocou

ktorej sa blok ukotví do stien Ux alebo múrov Mx . Povrchová úprava

pozinkovaním s finálnym povrchovým nástrekom čierna mat.

Vstupná brána bude z oceľových profilov s výplňou z pásoviny 70x10 mm .

Bude   dvojkrídlová, umiestnená na závesoch na nosných stĺpikoch rozmeru

100x100 mm. Povrchová úprava pozinkovaním s finálnym povrchovým

nástrekom čierna  mat. Bude uzamykateľná a opatrená kľučkou.

- Celok

Urnové steny v mieste pôvodného oplotenia U3

Architektonické riešenie.

Pôvodné oplotenie pôvodného cintorína bolo z kovových dielov na betónovom vyvýšenom múriku. Nové urnové steny  ( U3 )sú po odstránení kovových dielov oplotenia osadené s využitím pôvodného betónového múriku , pod jestvujúcim Domom smútku.

Sú osadené ako segmentové prvky z pohľadového betónu kombinované

s obkladom kameňom čiernej farby v kombinácii s  horizontálnymi dielmi

z kameňa svetlosivej farby s odkladacími  doštičkami na sviečky a kvetinové

vázičky.

Zadné strany , otočené do cintorína popri chodníku vo svahu, budú upravené

porastom popínavej zelene podľa sadovníckych úprav ( celok C ).

Viditeľné časti pôvodného betónového múru budú sanované a v časti budú

vložené malé betónové schodíky prepájajúce novú spodnú časť cintorína

s pôvodnou. Steny sú realizované v ploche s obsypom štrkom bielej farby

v kombinácii so zeleňou podľa sadovníckych úprav ( celok C )

Stavebno - technické riešenie

Po búracích prácach budú vykonané zemné práce. Zemné práce budú

pozostávať z výkopov figúr pre založenie žb stien s možnosťou uloženia urien

a schodiska.

Založenie

Steny s možnosťou uloženia urien –U3/6 ks/ budú založené na základových

pätkách 400x500 mm, v. 700 mm, do nezámrznej hĺbky z prostého betónu. Na

nich bude železobetónový základový pás ako podklad pre steny. Pôvodný

betónový múr bude ponechaný, základový pás sa zrealizuje do výšky tesne nad

pôvodný múr a spriahne sa s ním podľa projektu statiky. Pod pásom medzi

pätkami bude podkladový betón hr. 100 mm.

Schodisko pre prepojenie so starou časťou cintorína bude založené na

základovom páse do nezámrznej hĺbky.

Konštrukčné riešenie

Steny s možnosťou uloženia urien –U3 majú tvar U a sú uložené na základovom

páse a na pôvodnom múre, ktoré zároveň tvoria podnož steny. Základový pás

bude spriahnutý s pôvodným múrom. Steny budú realizované z pohľadového

železobetónu podľa projektu statiky, hrúbka steny je 150 mm.

Ponechaný pôvodný múr pod urnovými stenami bude ošetrený a upravený

v zmysle technickej správy.

Stena bude delená horizontálne kameňom hr. 50 mm a vertikálne betónovými

prefabrikátmi so zabudovanou výstužou pre kotvenie do žb stien. Na hornej

ploche žb stien bude krycí kameň hr. 50 mm, s presahom 15 mm po obvode

steny. Urnové miesta budú z čela prekryté odnímateľným epitafným kameňom

hr. 20 mm, ktorý bude kotvený nehrdzavejúcimi vrutmi do betónových

prefabrikátov a na obvode do hliníkových profilov a opatrený ozdobnými

hlavicami po dohovore s architektom.

Schodisko pre prepojenie so starou časťou cintorína bude z pohľadového

železobétonu s pohladovosťou ako steny pre uloženie urien. Hrany stupňa budú

skosené.

- Celok

Urnové steny v šikmej ploche U4, hrobové a urnové miesta v zemi, spevnené plochy, drobná architektúra

Architektonické riešenie.

Pozdĺž jestvujúcej vnútroareálovej komunikácie, nadväzujúcej na novonavrhnuté

spevnené plochy sú vo svahu navrhnuté nové segmentové urnové steny z

pohľadového betónu.(U4) Sú kombinované

s obkladom kameňom čiernej farby v kombinácii s  horizontálnymi dielmi

z kameňa svetlosivej farby s odkladacími  doštičkami na sviečky a kvetinové

vázičky. Sú realizované v ploche s obsypom štrkom bielej farby v kombinácii so

zeleňou podľa sadovníckych úprav

.

Novonavrhovaný technický vjazd do cintorína zo Stachanovskej ulice oddeľuje

od seba juhozápadnú časť a severovýchodnú časť nových plôch cintorína

a komunikačne nadväzuje na založený komunikačný systém v cintoríne.

V tejto polohe je navrhnuté stojisko polozapustených kontajnerov na odpad, od

hrobových miest bude oddelené dištančnou zeleňou.

Polozapustené konteinery na odpad budú v zložení komunálny odpad 5m3,

papier 3m3, bioodpad 5m3, sklo, sviecky atd..

Budú osadené podľa predpisu dodávateľa, po osadení okolo kontajnerov sa

zrealizuje spevnená plocha s vrstvami podľa projektu dopravy v predpísanom

spáde.

Po oboch stranách komunikácie sú v dostupnosti nových spevnených areálových

plôch navrhnuté nové hrobové miesta a nové urnové miesta. Medzery medzi

nimi sú vysypané bielym štrkom.

Nové hrobové miesta majú betónovú konštrukciu, obruba so základom, urnové

miesta sú realizované osadením betonových prefabrikátov. Kamenné obklady,

epitafné dosky nie sú predmetom projektových prác. Budú realizované

samostatne pri pochovávaní jednotlivcami. Pod jestvujúcimi stromami vytvárame

kruhy vysadené zeleňou podla sadovníckych úprav, doplnené miestami na

sedenie.

V areáli budú podľa manuálu MIB použité Bratislavské lavičky.

Jestvujúce stromy zasahujúce do spevnených plôch budú opatrené

pochôdznymi  mrežami.

Budú realizované dve studničky na vodu na polievanie zelene na hroboch, jedna

je osadená v oblúku komunikácie a druhá na zúženom konci novovytvorenej

plochy cintorína na konci spevnenej plochy chodníka. Sú navrhnuté ako kubusy

z pohľadového betónu v kombinácii s kameňom rovnakého čierneho vzhľadu ako

na urnových stenách, s roštom v pozinkovanej oceli.

Stavebno - technické riešenie

Po búracích prácach budú vykonané zemné práce. Tieto budú pozostávať

z plošného výkopu pre navrhované spevnené plochy a výkopov figúr pre

založenie železobetónových stien s možnosťou uloženia urien, hrobových

a urnových miest v zemi a studničiek, drobnej architektúry /mreže pri stromoch,

lavičky/. Pre polozapustené kontajnery bude zrealizovaný výkop jám pre

osadenie podľa požadovaného objemu kontajnerov na základe predpisov

dodávateľa .

Založenie

Steny s možnosťou uloženia urien –U4/6 ks/ budú založené na základových

pätkách,do nezámrznej hĺbky z prostého betónu. Na pätkách bude pohľadový

železobetónový základový pás ako podklad pre steny. Pod pásom medzi

pätkami bude podkladový betón hr. 100 m.

Polozapustené kontajnery budú založené podľa požadovaného objemu na

základe predpisov dodávateľa na zhutnenej štrkodrve hr. 150 mm. Takto budú

osadené kontajnery s objemom 5 a 3 m3. Kontajner z objemom 2 m3 bude

uložený priamo na spevnenej ploche.

Hrobové miesta Budú založené na pásových základoch z prostého betónu.

Urnové miesta v zemi budú osadzované ako betonové prefabrikáty.

Studnička bude mať betónový základ pre osadenie krycích kameňov rozvodu

vody.

Lavičky budú kotvené cez dlažbu do betónových pásov a pätiek pod dlažbou.

Rám ochrannej mreže stromov bude kotvený do betónového pásu pod obvodom

mreže pomocou závitových tyčí.

Konštrukčné riešenie

Steny s možnosťou uloženia urien –U4/6 ks/ majú tvar U a sú uložené na

základovom páse, ktorý zároveň tvorí podnož steny. Steny a základové pásy

budú realizované z pohľadového železobetónu podľa projektu statiky, hrúbka

steny je 150 mm.

Stena bude delená horizontálne kameňom hr. 50 mm a vertikálne betónovými

prefabrikátmi so zabudovanou výstužou pre kotvenie do žb stien. Na hornej

ploche žb stien bude krycí kameň hr. 50 mm, s presahom 15 mm po obvode

steny. Urnové miesta budú z čela prekryté odnímateľným epitafným kameňom

hr. 20 mm, ktorý bude kotvený nehrdzavejúcimi vrutmi do betónových

prefabrikátov a na obvode do hliníkových profilov. A opatrený ozdobnými

hlavicami po dohovore s architektom.

Polozapustené kontajnery budú osadené podľa požadovaného objemu na

základe predpisov dodávateľa do výkopu na zhutnenú štrkodrvu hr. 150 mm

/Edef2=30 MPa/ . Zásyp jamy po osadení kontajnerov treba realizovať

zhutňovanou štrkodrvou po vrstvách hr. 250 mm. Kontajnery majú plastovú

šachtu z HDPE + vyberateľný vak+ nadzemná pohľadová úprava s horným

krytom podľa výberu investora.

Hrobové miesta majú rozmer 2000x1000 mm, sú tvorené železobetónovým

lemom rozmeru 100x150 mm podľa projektu statiky.

Urnové miesta v zemi majú rozmer 500x500 mm, sú tvorené železobetónovým

prefabrikatom bez osadenej kamennej epitafnej dosky.Tá bude výberom podľa

požiadavky pozostalých.

Studnička -S bude zo železobetónových stien hr. 70 mm v tvare štvorca

s vonkajším rozmerom 400x400 mm. Z vonkajšej strany bude obložený

kameňom hr. 20 mm. Kameň bude čiernej farby, ako na urnovej stene U4. Na

hornej ploche bude umiestnená obruba s roštom z pozinkovaného plechu.

Vodovodná rúra DN 32 bude obstavená kameňom hr. 50 mm. Kameň bude

čiernej farby, ako na urnovej stene U4. Prívod vody do studničky a odvod vody

do vsaku /časť ZTI/ nie je predmetom projektovej dokumentácie.

L1 -parkové lavičky- rozmer cca 1800x660 mm /5 ks/, typ ako napr. Bratislavská

lavička

Lavičky tvorí oceľová konštrukcia z ohýbaného plechu a sedadlo z

drevených lamiel . Farba povrchovej úpravy plechu bude čierna matná.

L2 -parkové lavičky- rozmer 420x420 mm /10 ks/

Lavičky tvorí oceľová konštrukcia z ohýbaného plechu a oceľové sedadlo .

Farba povrchovej úpravy plechu bude čierna matná /ako napríklad MMCITE

RADIUM LRA 410/.

Ochranné mreže k stromom –OM majú navrhovaný rozmer 1200x1200 mm

/2ks/- typové /ako napr. MMCITE ARBOTTURA ART 321/ Mreže sú z oceľovej

konštrukcie z pásovej a ohýbanej ocele.

Spevnené plochy

SP1. Komunikácia –vid. projekt: E1.3 DOPRAVNÉ RIEŠENIE

Bude z betónovej dlažby 200x200x80 mm ohraničená parkovým betónovým

obrubníkom  farba svetlosivá.

SP2. Chodník bude z betónovej dlažby ohraničená parkovým betónovým

obrubníkom /O1,O2/ alebo antikorovou pásovinou /O3/. Obrubník O1 je v úrovni

hornej hrany dlažby, Obrubník O2 je zapustený pod hornú plochu dlažby 20-30

mm tak, aby sa nad obrubník dostal štrk do styku s dlažbou. Rozmer dlažby je

200x200x60 mm, farba svetlosivá.

SP3. Štrková plocha v časti plôch medzi hrobmi, urnovými miestami v zemi

a urnovými stenami budú vysypané bielym štrkom Pod štrkom bude geotextília

proti prerastaniu koreňov a zatlačenie štrku do zeminy.

Dopravné riešenie

Je navrhované v  rámci riešenia rozšírenia cintorína v mestskej časti Prievoz.

Dopravné stavby sú skoordinované so súčasným stavom v území,

organizovaním dopravy, resp. s aktuálnym stavom zvislého a vodorovného

značenia v bezprostrednom kontakte s riešeným územím (miestna

komunikácia  – Stachanovská ulica).

Dopravno-urbanistické, technické a inžinierske riešenie

Základné východisko dopravného riešenia vychádza z funkčného  využitia

územia, jeho dopravnej polohy, charakteru prostredia  i založených a

predpokladaných dopravno-prevádzkových vzťahov. Nové pripojenie areálu

cintorína v mestskej časti Prievoz súvisí s rozšírením časti cintorína a

skapacitnením počtu hrobových miest.  Pripojenie pre občasnú dopravu (odvoz

odpadu.) je navrhnuté z miestnej komunikácie vedenej po Stachanovskej ulici.

Komunikáciu vedenú po Stachanovskej ulici charakterizuje úroveň obslužných

komunikácii funkčnej triedy C3.

Vymedzenie záujmového územia z pohľadu riešenia dopravných vzťahov sa

týka  širšie ohraničeného územia zohľadňujúceho dopravné nároky na

pripojenie  rozšírenej časti cintorína  na komunikačný systém a územia priamo

súvisiaceho   s vnútornými prevádzkovými vzťahmi.

Takto voľne ohraničené územie je  vymedzené kontaktnou komunikáciou

vedenou tangenciálne voči riešenému územiu (obslužná komunikácia)

- Stachanovská ulica. Užšie vymedzenie  riešeného územia sa viaže priamo na

priestor  definovaný hranicou vlastníckych vzťahov.

Ciele dopravného riešenia sa viažu na návrh dopravného napojenia  na komunikačnú sieť miestnej úrovne, na spôsoby  sprístupnenia areálu pre občasnú dopravu a návrhu dopravných manipulačných areálových plôch.

Referenčným výškovým bodom pre napojenie a stanovenie úrovne pripojenia je výšková úroveň miestnej komunikácie vedenej po Stachanovskej ulici. Pre potrebu technického riešenia je dopravná  trasa  štruktúrované do samostatnej prevádzkovej vetvy - vetva A.

Výškové usporiadanie dopravných spevnených plôch dáva do  vzájomnej relácie pôvodný terén, nároky na odvodnenie spevnených  plôch i úroveň navrhovaného vjazdu do areálu. Minimálny sklon nivelety  vychádza z minimálneho pozdĺžneho sklonu pre potrebu povrchového  odvodnenia dažďových vôd 0,6%. Maximálny pozdĺžny sklon  navrhovaných spevnených plôch nepresiahne v mierne členitom území hodnotu 2,0%.

Hrubé terénne úpravy sa viažu na prípravu zemnej pláne a sú  determinované úrovňou krytu dopravných plôch. Hrubé terénne úpravy dopĺňa čiastočná asanácia jestvujúcich dopravných plôch (časť spevnenej plochy na verejnej komunikácii Stachanovská ulica). Asanácia súvisí s bezbariérovou úpravou nového pripojenia areálu a prejazdnou úpravou chodníka. Pripojenie je navrhnuté cez jestvujúci chodník tak, aby výšková úroveň chodníka zostala zachovaná. Šírkové parametre chodníka vychádzajú z normových nárokov (šírka chodníka 2000mm + odsadenie od súvislej pevnej prekážky - oplotenie 250mm).

Bezbariérová úprava obrubníka je riešená cez betónový prejazdný obrubník 1000x200x150/100mm a prechodový obrubník dĺžky 1000mm. Rozhrania funkčných areálových plôch sú vymedzené betónovým obrubníkom 1000x200x50mm. Betónové obrubníky  sú  osadené v betónovom lôžku hrúbky  min.150mm.

Konštrukčné usporiadanie

novonavrhovaných dopravných plôch  vychádza z dimenzácie zohľadňujúcej  skupinu  dopravného zaťaženia, druh podkladu, minimálny tepelný odpor

vozovky, návrhovú únosnosť podložia, druh ochrannej vrstvy  a šírkové usporiadanie komunikácie.

Návrh konštrukčného usporiadania vozoviek je v nasledovnej skladbe:

typ konštrukcie K I  –  areálová dopravná plocha

- BETÓNOVÁ DLAŽBA DL, hr.60mm, STN EN 1338                80

- DRVENÉ KAMENIVO L, fr.4/8, 30mm,  STN EN 13242          30

- CBGM  C8/10 22, STN 73 6124-1                                            150

- ŠD 31,5(45) Gc, STN 73 6126                                               180

s p o l u                                                                     440m

typ konštrukcie CH I - chodník pre peších - MK Stachanovská (plný profil)

- AC 8 O, CA 35/50-75,  STN EN 13108-1                                40

- spojovací postrek, 250kg/m2 zostat.asf.em., STN EN 13808    -

- CBGM C16/20,  STN 73 6124 -1                                               150

- ŠD, 31,5 (45) Gc, STN 73 6126                                              250

- s p o l u                                                                                   440mm

typ konštrukcie - preplátovanie  - MK Stachanovská ulica (v prípade narušenia krytu vozovky)

- AC 11 O, PMB 45/80-75, I, STN EN 13108-1                           50

- AC22 P, CA 35/50, I, STN EN 13108-1                                    70

Kryt navrhovanej areálovej dopravnej plochy  tvoria dlažbové prvky - dlaždice triedy 1. Betónové prefabrikované dlažbové prvky  musia spĺňať normové požiadavky (STN EN 1338 - Betónové dlažbové tvarovky). Dlažba je položená na ložnej vrstve hrúbky 30mm. Ložnú vrstvu tvorí drvené alebo ťažené preddrvené kamenivo frakciu 4/8.

Podkladovú vrstvu areálovej dopravnej plochy tvorí vrstva zo stmelenej zmesi hydraulickým spojivom  CBGM C8/10 hrúbky 150mm. Na realizáciu podkladovej vrstvy zo zmesi kameniva s určenou zrnitosťou, spojiva a vody sa vzťahujú normové nároky STN 73 6124 (Kamenivo stmelené hydraulickým spojivom). Vrstva kameniva spevneného cementom bude zhutnená valcovaním. Podklad musí vyhovovať podmienkam normy, podľa ktorej sa zhotovil. Pred začatím stavebných prác sa vykoná kontrola rovnosti povrchu úpravy, na ktorú má byť zmes KSC položená. Optimálna teplota pre kladenie zmesi je 5o-20oC.

Drenážnu, resp.ochrannú  vrstvu tvorí štrkodrvina zrnitosti 0/32, kategória zrnitosti Gc. Hrúbka ochrannej vrstvy je 180mm. Celková hrúbka vozovky je 440mm.

Počas stavebných prác je bezpodmienečne potrebné zabrániť prístupu vody do podložia, pričom zvýšenie ich odolnosti sa dá dosiahnuť pridaním hydraulického

cestného spojiva. Zemná pláň komunikácie bude zhutnená na Ep,n=45MPa a max. pomer Edef2/Edef1=2,5.

Rozhrania funkčných plôch sú vymedzené cestným betónovým obrubníkom 1000x260x150mm a záhonovým obrubníkom 1000x200x50mm. Bezbariérový prejazd cez chodník na Stachanovskej ulici je riešený nájazdovými  obrubníkmi šírky 200mm s pripojením cez prechodové obrubníky.

Odvodnenie

Odvodnenie dažďových vôd vychádza z miestnych podmienok a inžiniersko-geologických predpokladov. Dažďové vody z areálovej dopravnej plochy sú odvedené  povrchovo prostredníctvom priečneho a pozdĺžneho sklonu  do vsakovacieho a odparovacieho rigolu (zatrávnená terénna vlna). Spôsob odvodnenie zohľadňuje základný princíp zadržiavania dažďových vôd v  území.

Na okrajoch navrhovaných areálových spevnených plôch je navrhovaná drenáž (plytká pozdĺžna ryha) na odvedenie podpovrchových vôd a ochranu podložia a

podkladových vrstiev vozovky. Pozdĺžny sklon drenáže je totožný so spádom vozovky.

Odvodnenie časti konštrukcie medzi dlažbou a nepriepustnou vrstvou  je nutné konštrukčne upraviť. Pre zabezpečenia odtoku vody spod dlažby cez vrstvu CBGM bude vždy na najnižšom mieste spevnenej plochy zrealizovaný prechod šírky 100mm do nestmelenej podkladovej vrstvy. Prechod bude vyplnený štrkodrvou 8/16 a prekrytý geotextíliou na šírku min.500mm.

Odvodnenie areálových plôch je navrhnuté tak, aby žiadne dažďové vody z areálu nevytekali do verejného priestoru. Riešenie nemení hydrologické pomery na verejnom priestore. Dopravné plochy na Stachanovskej ulici sú v súčasnosti odvedené prostredníctvom priečneho a pozdĺžneho profilu do uličných vpustov a verejnej kanalizácie.

Geometria smerového usporiadania komunikácií

Geometria smerového usporiadania vetiev je definovaná podrobnými bodmi v súradnicovom systéme JTSK, smerníkmi, vrcholovými uhlami smerového polygónu a parametrami smerových  oblúkov (grafická príloha č.1).

Plán organizácie dopravy

Plán organizácie dopravy vychádza z novozaložených prevádzkových podmienok. Projekt organizácie dopravy zahŕňa vo všeobecnosti návrh definitívnych a dočasných, resp.prenosných dopravných značiek. Projektová dokumentácia trvalého a prenosného dopravného značenia je spracovaná v rozsahu potrebnom pre vykonanie prác a v súlade s STN 01 8020, STN 01 8020/Zmena1, STN 01 8020/Zmena2, STN EN 12899-1, STN 73 6102, STN 73 6101 a s platnými predpismi a nariadeniami platnými pre premávku na pozemných komunikáciách – vyhláška č. 30/2020 Zz., Zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákona) a Zákona o cestnej premávke.

Podrobný návrh organizácie dopravy (návrh na určenie zvislých a vodorovných značiek) je súčasťou grafickej prílohy A (trvalé DZ) a B (dočasné DZ - počas výstavby).

Verejné komunikácie (Stachanovská ulica) pre motorovú a nemotorovú dopravu budú počas celej výstavby priechodné a prejazdné.  Plán organizácia výstavby počas realizácie verejných dopravných plôch bude vychádzať z konkrétnych

realizačných fáz a bude predmetom dodávateľskej realizačnej dokumentácie (je nutné definovanie rozsahu v danej etape realizácie a odsúhlasenie určenia dopravných značiek a dopravných zariadení).

Spracované v samostatnom elaboráte, Ing. Benček

Starostlivosť o životné prostredie.

Jedná sa o rozšírenie jestvujúceho cintorína v Prievoze. Ide o vybudovanie nového oplotenia, technického vjazdu a osadenie polozapustených kontajnerov. V budúcnosti budú plochy slúžiť na pochovávanie zosnulých do hrobov , urnových hrobov a urnových stien.

Stavba po realizácii nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

Zhotoviteľ stavby má použiť všetky dostupné technické opatrenia a ekonomické nástroje na minimalizovanie  nepriaznivých účinkov stavebných činností tak, aby neprekročil stanovené hranice a prípustnú mieru znečisťovania životného prostredia. Predpokladá to počas realizácie dodržiavať príslušné ustanovenia právnych predpisov.

Odpad vzniknutý počas realizácie.

Nakladanie s odpadom bude riešené v súlade so zákonom o odpadoch 79/2015 Z.z.  a Vyhláškou č.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov  Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky .

Z predmetnej stavby vznikne odpad, ktorý je podľa prílohy 1 Vyhlášky č.365/2015 Ministerstva životného prostredia  Slovenskej republiky zaradený do zoznamu odpadov.

- celok

Č. skup.		Názov skup.			Kategória odpadu			množstvo

17 01 01	                beton                                                                      O     			    0,400 t

17 04 05		železo a oceľ				O			    0,250 t

17 05 04		zemina a kamenivo iné ako

Uvedené v 17 05 05			O			    0,500 t

- celok

Č. skup.		Názov skup.			Kategória odpadu			množstvo

17 01 01	                beton                                                                      O     			    0,200 t

17 05 04		zemina a kamenivo iné ako

Uvedené v 17 05 05			O			    0,200 t

- celok

Č. skup.		Názov skup.			Kategória odpadu			množstvo

17 01 01	                beton                                                                      O     			    0,700 t

17 05 04		zemina a kamenivo iné ako

Uvedené v 17 05 05			O			    0,500 t

V zmysle príslušnej legislatívy sa nejedná o nebezpečný odpad. Stavebný odpad bude odvezený na zmluvnú skládku TKO vo vzdialenosti max. 30 km. Miesto určí dodávateľ stavby.

Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení.

Pre zabezpečenie rozsahu bezpečnostných opatrení pri zabezpečení stavebno-montážnych prác je potrebné riadiť sa základnými zákonnými nariadeniami, najmä zákonom č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorými sa mení a dopĺňa zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zákonom č.355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorými sa mení a dopĺňa zákon o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia, Nariadením vlády SR č.396/2006 o o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku, ako aj nariadeniami platných vyhlášok BOZ a SÚBP.

B.4.	ÚDAJE O TECHNOLOGICKEJ ČASTI STAVBY

Výstavba neobsahuje technológie

B.5.	ZEMNÉ PRÁCE

Budú pozostávať z plošného výkopu pre navrhované spevnené plochy a

výkopov figúr pre založenie plotov tvorených stenami s možnosťou uloženia

urien, múrmi z pohľadového betónu a plotov z oceľových profilov. Pre

polozapustené kontajnery bude zrealizovaný výkop jám pre osadenie podľa

predpisov dodávateľa.

B.6.	PODZEMNÁ VODA

Nebola riešená, rozsah projektu to nevyžaduje.

B.7.	SADOVNÍCKE ÚPRAVY

##### Súčasný stav :

Pozemok je zatrávnený, nachádzajú sa na ňom dospievajúce a dospelé listnaté dreviny  ( Tilia cordata – Lipa malolistá, Acer pseudoplatanus – Javor horský) v počte sedem kusov, prevažne vhodné a na stanovisku dlhodobo udržateľné.

Na 3 ks drevín je vydané súhlasné rozhodnutie na výrub z MČ Ružinov, č. ZP/CS 1126/2021-217/2022/MAL

Návrh:

Navrhnuté nové oplotenie cintorína bude vytvorené z pohľadového betónu na

striedačku s poliami z oceľovej tyčoviny v štrkovom podklade. V medzerách

medzi segmentami z pohľadového betónu budú vysadené listnaté stálozelené

kry Prunus laurocerasus Genolia – Vavrínovec lekársky Genolia, na pevných

častiach oplotenia budú z vonkajšej strany vysadené ovíjavé stálozelené

popínavé dreviny druhu Lonicera henryi – Zemolez Henryho, upevnené na

oporu.

Tiež bude doplnená výsadba ihličnatých drevín pred domom smútku

( Cupressocyparis leylandii - Cyprusovec leylandský – na základe rozhodnuria

o náhradnej výsadbe z MČ Ružinov, č. ZP/CS 1126/2021-217/2022/MAL) a

živý plot z listnatých vždyzelených drevín na severozápadom cípe pozemku

(Prunus laurocerasus Genolia- Vavrínovec lekársky Genolia ).

Stojisko s polozapustenými kontajnermi bude pohľadovo odčlenené výsadbou

stálozelených krov druhu Prunus laurocearsus Mount Vernon – Vavrínovec

lekársky Mount Vernon s podrastom Vinca minoor – Zimozeleň menšia.

Plochy medzi hrobovými miestami prevažne pod pôvodnými vzrastlými

drevinami budú posadené stálozelenými pôdopokryvnými krami Cotoneaster

dammeri – Skalník dammerov, menšie plochy budú posadené pôdopokryvnou

Vinca minor – Zimozeleň menšia.

V projektovej dokumentácii je navrhnutá výsadba 66 ks väčších listnatých

vždyzelených krov, 11 ks ihličnatých stromov, 28,70 m2 nízkych listnatých

vždyzelených krov, 7,9 m2 ks vždyzelených podopokryvných rastlín a 153 ks

popínavých vždyzelených rastlín.

Výber rastlinného materiálu vychádza z prírodných podmienok stanovišťa,

priemernej ročnej teploty, zrážok, s prihliadnutím na okolie a celkového

architektonického riešenia . Je tvorený osvedčenými druhmi schopnými pri

primeranej starostlivosti dobre prosperovať.

Je potrebné realizovať ochrana jestvujúcich vegetačných prvkov:

Ochrana jestvujúcich stromov vychádza z STN 87 7010.

Technológia zakladania zelene:

Výsadbu treba zrealizovať vo vhodnom agrotechnickom termíne v období

vegetačného pokoja. Dreviny nie je možné vysádzať v období mrazu a

zamrznutej pôdy. Dreviny v kontajneroch možno vysádzať v priebehu celého

roka (okrem letného obdobia s vysokou intenzitou slnečného žiarenia a

mrazových období so zamrznutou pôdou).

Výsadby krov budú mulčované prírodným drveným kamenivom šedej farby vo

výške 5 cm,ktoré je súčasťou výkazo výmer v stavebnej ščasti. Drevinám je po

výsadbe potrebné venovať dostatočnú starostlivosť.

Plochy trávnika dotknuté stavebnou činnosťou budú zrekonštruované.

Z plôch budú odstránené zbytky stavebných materiálov. Plocha medzi

vonkajším chodníkom bude zatrávnené výsevom trávnou zmesou na suché

stanovište.

Výsadby musia byť realizované odbornou záhradníckou firmou a v súlade s

platnými normami STN ( STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie,

udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie)

Pri všetkých výsadbách je nutná následná pravidelná údržba. Projektant

odporúča inštalovanie automatického závlahového systému.

Spracované v samostatnom elaboráte, Ing.Čárska

02/2022                                           spracoval: Ing.arch.K.Šináková, Ing.B.Nosko