Technická zpráva

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Akce:	Sadové úpravy – ozelenění zemních valů a okolních ploch u nové montážní haly Keestrack 4 v místní části Lhota u Šternberka

Objednatel:	Město Šternberk

Odbor Životního prostředí

Vypracovali:		Ing. Renáta Bejdáková, Michal Bejdák

Datum:		únor 2022

- PODKLADY

- půdorys zemního valu PD

- souhlas k výsadbě živého plotu, výstavbě ochranného valu a výsadbě ochranné zeleně

- pedologický průzkum

- místní šetření

- SOUČASNÝ STAV

V současné době je vymodelovaný a ohumusovaný ZEMNÍ VAL I. na pozemku 512/16 v k.ú. Lhota u Šternberka.  a ZEMNÍ VAL II. na pozemku 2358/4 v k.ú. Šternberk.

- NÁVRH ŘEŠENÍ

Návrh se zabývá ozeleněním zemních valů, které mají sloužit k odclonění průmyslové zóny od okolní zástavby. V prostoru před ZEMNÍM VALEM I. je navržen odpočinkový prostor s lavičkami a dětským hřištěm. Projekt dětského hřiště a přístupový chodník není předmětem tohoto návrhu. Umístění jednotlivých dřevin bylo voleno tak, aby byla respektována ochranná pásma inženýrských sítí. Sortiment navržených stromů i keřů odpovídá charakteru krajinné výsadby  bez pestrobarevných kultivarů. Veškeré plochy, na kterých nejsou navrženy plošné výsadby keřů a rovněž plochy pod alejovými stromy budou zatravněny. V prostoru před ZEMNÍM VALEM II. bude vysazen živý plot v délce 40m ze sazenic habru obecného (Carpinus betulus), který bude pravidelně (2-3x ročně) modelován. Mezi zemními valy zůstane volný pás bez výsadeb stromů a keřů, aby bylo možné v případě potřeby využít zadní brány do objektu Keestrack.

- SEZNAM POUŽITÝCH DŘEVIN

Listnaté stromy:

Název                                       Počet ks              Velikost

| Acer platanoides |  | 7 10/12 |
| --- | --- | --- |
| Acer pseudoplatanus |  | 5 10/12 |
| Betula pendula |  | 8 10/12 |
| Carpinus betulus |  | 5 10/12 |
| Crataegus monogyna |  | 4 10/12 |
| Malus Everest |  | 3 10/12 |
| Populus tremula |  | 5 10/12 |
| Prunus avium |  | 4 10/12 |
| Prunus mahaleb |  | 5 10/12 |
| Prunus padus |  | 7 10/12 |
| Quercus petraea |  | 5 10/12 |
| Quercus robur |  | 7 10/12 |
| Robinia pseudoacacia |  | 3 10/12 |
| Sorbus aucuparia |  | 7 10/12 |
| Tilia cordata |  | 5 10/12 |
| Tilia euchlora |  | 4 10/12 |

Celkem:                                    84ks

Keřové výsadby:

Název                                               Počet ks          Velikost

Carpinus betulus			120		40-60

Cornus sanguinea			150		40-60

Euonymus europaeus			100		40-60

Forsythia intermedia			  85		40-60

Ligustrum vulgare Atrovirens	125		40-60

Lonicera xylosteum			120		40-60

Philadelphus coronarius		  80		40-60

Prunus spinosa			  80		40-60

Pyracantha coccinea			100		40-60

Rhamnus alaternus			205		40-60

Rosa canina				120		40-60

Sambucus nigra			150		40-60

Symphoricarpos albus		180		40-60

Celkem			          1615ks

- ZAKLÁDÁNÍ PLOCH ZELENĚ

Použité technologie pro zakládání navržených sadových úprav musí především respektovat níže uvedené oborové ČSN:

83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou

83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba

83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání

83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

46 4902    Výpěstky okrasných dřevin - Společná a základní ustanovení

Jakost a kvalita sadovnického materiálu

Materiál bude v běžných školkařských velikostech, první jakosti (viz.ČSN 46 4901 46 4902)

Popis návrhu sadovnického řešení výsadby

Pro výsadbu listnatých stromů bude použito alejových stromů o obvodu kmene 10/12 cm. Stromy musí být první třídy kvality, s kvalitně zapěstovanou korunkou typickou pro daný druh. Pro výsadbu keřů bude použito školkařského materiálu o velikosti 40-60 s balem.

Při realizaci bude kladen důraz zejména na výsadbu stromů a jejich správné založení, výkop stromové jámy a zabezpečení ochrany dřevin. Vzdálenosti výsadeb jsou voleny tak, aby byl zaručen dostatek prostoru k vývoji habitu.

Travnaté plochy

Na zatravnění budou použity tři typy krajinné a technické travní směsi ve výsevku 25g/m2. Na svahy zemních valů bude použita VV-18/2 PROTIEROZNÍ SMĚS v kombinaci s VV-20 PARKOVÁ TRAVNÍ SMĚS   v poměru 60:40. Na rovné plochy bude použita VV-17/1 KRAJINNÁ S JETELEM PLAZIVÝM. Tato směs vytváří hustý, pevný a zároveň málo vzrůstný drn. Porost velmi dobře snáší extenzivní ošetřování a je suchovzdorný.

Stromy

Stromy budou vysazeny do jam o velikosti do 0,4m3 bez výměny půdy. Doporučuji dodatečné přihnojení tabletami Silvamix forte – aplikace do každé výsadbové jamky v počtu 5ks. Stromy budou kotveny třemi kůly (trojnožka) a vyvázány popruhy. Kmen bude ošetřen bílým ochranným nátěrem LAC BALSAM. Při výsadbě bude proveden výchovný řez a důkladná zálivka. Závlahová mísa bude zamulčována drcenou kůrou ve vrstvě 10cm. Krom nátěru budou kmeny opatřeny chráničkou proti okusu.

Keřové výsadby

V místě výsadby bude založen záhon (chemické odplevelení, strojové obdělání půdy), výsadba do jamek o velikosti do 0,02m3 bez výměny půdy. Při výsadbě bude do jamky přidána 1 tableta hnojiva Silvamix forte. Keře budou dodány v kontejnerech, takže nepotřebují již další úpravu (je možné sestřhnutí terminálních vrcholů a celkové seříznutí rostliny, aby se podpořil růst bočních výhonů). Plochy záhonů budou po výsadbě důkladně zality a mulčovány drcenou kůrou do výše 10cm.

- ÚDRŽBA PLOCH ZELENĚ

Pro následný vývoj výsadeb je pravidelná odborná údržby naprosto zásadní.

Doporučená následná péče po založení

- sečení trávníku – minimálně 4x ročně

- odplevelení záhonů, doplnění mulčovací kůry

- řez živého plotu z habrů 2-3x ročně

- zálivka 8x ročně – stromy 50l/ks, keře 5l/ks po dobu 3 let, v letním období

- kontrola a oprava kotvení stromů a úvazků

- náhrada uhynulých stromů a keřů

- po 3-4 letech odstranění kotvení

Při realizaci je nutné respektovat existenci inženýrských sítí – vedení vody, elektrické energie, plynové potrubí a komunikační kabely. Před výsadbou je nutné provést přesné vytýčení inženýrských sítí a při výsadbě dbát a dodržovat pokynů správců sítí.