# Stavba: Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr

Objekt:  SO 3   Terénne a sadové úpravy

## architektonicko - stavebnej časti

Súprava:

- 2 -

1. Účel objektu

Teréne a sadové úpravy dajú definitívnu podobu areálu čistiarne.

2. Urbanistické a architektonické riešenie

Účelom definitívnych terénnych a sadových úprav je dodržanie projektového riešenia, ozelenenie a zjemnenie okolia prísne technických budov a zariadení. Sadové úpravy ďalej pôsobia čiastočne ako zástena oddeľujúca činnosť a chod čistiarne od okolitého prostredia.

Teréne úpravy.

Vzhľadom na mierne sklonené prostredie-terény a skutočnosť že výstavba je v oplotenom areáli čistiarne, ktorý nie je veľký, nie sú pred vlastným zahájením stavebných prác potrebné žiadne hrubé teréne úpravy. Ornica sa na ploche staveniska nachádza a preto je potrebné jej odobratie a osobitné uloženie. Pre definitívne terénne úpravy je potrebné zeminu z výkopov pre objekty ako aj zeminu spod spevnených plôch uložiť na skládku a túto neskôr použiť na obsyp objektu SO 1 a definitívnu terénnu úpravu. Prebytočnú zeminu po ukončení výstavby uložíme na skládku.

Teréne úpravy po ukončení výstavby spočívajú v očistení terénu od znečistenia výstavbou a jeho zarovnaní na predpísanú úroveň. Táto je navrhovaná tak, že spevnená plocha je cca 100mm nad upraveným terénom, ktorý je cca od 20 cm nad existujúcim terénom, resp. menšia časť je cca 40cm pod úrovňou rastlého terenu. Po odstránení orničnej vrstvy je terénna úprava na úrovni terénu. Definitívna terénna úprava je po kótu 124,60 m. n. m. Pozri situáciu. V rámci terénnych úprav bude zasypaná aj terénna jama v mieste osadenia objektu SO5.

##### Sadové úpravy.

Na sadové úpravy bude predovšetkým využitá plocha zo strany severnej a západnej. Vzhľadom na nie veľké plochy spočíva sadová úprava predovšetkým v ozelenení plochy vo vnútri oplotenia a v zahumusovaní upraveného terénu. Sadové úpravy vyhotovíme až po definitívnych terénnych úpravách, t.j. po zarovnaní plochy na kótu 124,60m a po ukončení definitívnych obsypoch.

- 3 -

Okrem výsevu trávy upravíme plochy i výsadbou stálo-zelených drevín. Okrasná zeleň sa uvažuje vysadiť len v malom množstve – plocha nie je veľká. Použiť môžeme napr. Kerria japonica, Juniperus communis, Cotoneaster multiflorus Philladelphus coronarius, Sambucus nigra a pod.

Ostatné plochy  budú len zatrávnené. Pozornosť venovať najmä zatrávneniu svahov obsypu, ktoré sú v sklone 1:1. Odporúčam upevniť na svah drôtené pletivo. Na odvedenie dažďovej vody zo zvislých zvodov vybetónovať na svahovej časti betónový žliabok, resp. osadiť žľabové tvárnice  ktorá majú zviesť dažďové vody zo svahu na upravený terén – pozri PD objektu  SO1.

Terénne a sadové úpravy sa urobia na celkovej výmere  435,00 m2.

V Bratislave. 05. 2020                                Vypracoval: Ing.Mikuláš KLEMBAS

autorizovaný stavebný inžinier