| Výkon - 028; podvýkon – 41 |  |  |  | Výkonová norma pre ochranu lesa – verzia KRPK Tabuľka č. 40 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Spôsob vykonania: motorovým chrbtovým postrekovačom |  |  |  |
| Operácia (druh práce): |  |  |  | Chemické ošetrenie ihličnatých kmeňov na OM (EM) proti škodlivým činiteľom Čas v Nh na 1 m3 |  |  |  |
| Stav opracovania kmeňov |  |  |  | Odvetvené kmene |  |  |  |
| Priemerná objemovosť (m3) |  |  | Spôsob uloženia skm | Jednotlivo | Hromada do 29 m3 | Hromada 30 - 80 m3 | Hromada nad 81 m3 |
|  |  |  | č. VN | 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 0,09 |  |  | 870 | 0,18 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
| 0,10 - 0,19 |  |  | 871 | 0,16 | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
| 0,20 - 0,29 |  |  | 872 | 0,14 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
| 0,30 - 0,39 |  |  | 873 | 0,12 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
| 0,40 - 0,59 |  |  | 874 | 0,11 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
| 0,60 - 0,99 |  |  | 875 | 0,10 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| 1,00 - 1,49 |  |  | 876 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| 1,50 - 1,99 |  |  | 877 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| 2,00 + |  |  | 879 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| Poznámka: Táto príloha je platná od 01.09.2016 < Piliar, odbor 310, © 2016 > |  |  |  |  |  |  |  |
| Zvýšenie, zníženie |  | Percentuálne úpravy výkonovej normy |  |  |  |  |  |
| číslo | váha |  |  |  |  |  |  |
| O1 | -10% | Pri nedodržaní technologických postupov a z toho vyplývajúcej kvality práce (napr. nevykonané práce na celej ploche, neošetrené kmene po celom povrchu a pod.), najmenej o ... |  |  |  |  |  |
| O2 | -10% | Pri nedodržaní technológie ošetrovania pri dávkovaní roztokov, resp. nedodržanie predpísaných dávok roztoku na ošetrované objemy kmeňov podľa účelu použitia (nesprávne použitá koncentrácia roztoku a množstvo postreku a pod.), najmenej o ... |  |  |  |  |  |
| 11 | 5% | Povrch pracoviska suchý s priehlbinami nad 20 cm, až o ... |  |  |  |  |  |
| 12 | 10% | Povrch pracoviska blatistý, rozbahnený s vrstvou blata, až o ... |  |  |  |  |  |
| 13 | 10% | Sklon pracoviska umožňujúci samovoľný pohyb skm (výrezov), až o ... |  |  |  |  |  |
| 14 | 10% | Pri práci na pracovisku, kde je nutné prechádzanie medzi hromadami skm, alebo presun medzi jednotlivými kmeňmi je v priemere na väčšiu vzdialenosť ako 50 m. |  |  |  |  |  |
| 41 | 10% | Pri práci za nepriaznivého počasia pri teplotách nad 30°C, ktoré prerušujú prácu a preukázateľne sťažujú výkon, až o .... |  |  |  |  |  |