Ing. Pavol Drobný, Korytnická 1, 821 06 Bratislava

Zadávateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2, Bratislava

Číslo spisu (objednávky): 4601001036

Znalecký posudok

číslo: 9/2023

vo veci výpočtu hodnoty vozidla Škoda Octavia 2.0 TDI Style, E.Č.: BL137NZ

Počet strán (z toho príloh): 11 (3)

Počet vyhotovení: 1 + 1 v el. podobe

I. Úvod

1. Úloha znalca a predmet znaleckého skúmania: stanoviť hodnotu vozidla

2. Účel znaleckého posudku: predaj vozidla

3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný znalecký posudok: 12.1.2023

4. Podklady na vypracovanie znaleckého posudku:

osvedčenie o evidencii vozidla

osvedčenie o emisnej a technickej kontrole

faktúra

prevádzková dokumentácia a údaje o prevádzke vozidla (referentské)

obhliadka vozidla

prieskum trhu

II. Posudok

2.1 Identifikácia vozidla

| Kategória vozidla: | 3. Osobné motorové vozidlá, dodávkové vozidlá, mikrobusy a ich modifikácie (kategória M) |
| --- | --- |
| Podkategória vozidla: | 3.4 vozidlá so zdvihovým objemom valcov motora 1600 < V <= 2000 cm3 |
| Značka a typ vozidla: | Škoda Octavia 2.0 TDI Style |
| Výrobca: | Škoda Auto a.s., CZE |
| Rok výroby: | 2016 |
| Zdvihový objem valcov motora: | 1968 cm3 |
| Maximálny výkon motora: | 110 kW |
| Predpísané palivo: | Nafta |
| Dátum prvého uvedenia do prevádzky: | 1.1.2017 |
| Dátum, ku ktorému je vypočítaná hodnota: | 12.1.2023 |
| Evidenčné číslo: | BL137NZ |
| Držiteľ: | Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Mamateyova 17, Bratislava |
| Počet držiteľov vozidla: | 1 |
| Farba vozidla: | Modrá |
| Osvedčenie OEV časť I: | CPP35811 |
| Osvedčenie OEV časť II: | NB102373 |
| Platnosť TK a EK do: | 15.1.2023 |

| Výrobné čísla: | podľa dokumentácie | na vozidle sa zistilo |
| --- | --- | --- |
| Výrobné číslo vozidla | TMBAJ7NE0H0127633 | totožné |

Počet najazdených km:

| Podľa tachometra: | 130843 |
| --- | --- |
| Počet zohľadnených km: | 130843 |

2.1.1 Údaje o opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmene

Na vozidle neboli zistené ani dokladované žiadne opravy, ktoré by zásadne ovplyvnili technický stav jednotlivých skupín vozidla.

2.1.2 Výbava vozidla

Sériová:

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, Zadný spojler, Tónované sklá, Vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí lakované vo farbe vozidla, Osvetlenie priestoru pre nohy vpredu a vzadu, Vyhrievané trysky ostrekovačov čelného skla, Airbag spolujazdca s deaktiváciou, Tempomat, Vyhrievanie predných sedadiel, Predné hmlové svetlomety, Parkovacie senzory vzadu, Ďalšie 4 reproduktory vzadu, Kolenný airbag vodiča, Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, 2 sklopné kľúče, Tyre Fit - sada na opravu pneumatík, Start-Stop systém, Vnútorné spätné zrkadlo so senzorom vlhkosti, Asistent rozjazdu do kopca, Vnútorné spätné zrkadlo so senzorom vlhkosti a automatickým stmievaním, Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Signalizácia nezpnutia bezpečnostného pásu vodiča a spolujazdca a troch miest vzadu, Komfortné telefonovanie s Bluetooth, Trojramenný športový multifunkčný kožený volant pre ovládanie rádia a telefónu, Svetelný a dažďový senzor, Farebný MAXI DOT, Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu, Palubný počítač, Hlavové airbagy a bočné airbagy vpredu, Climatronic  dvojzónová automatická klimatizácia, Výškovo nastaviteľné predné sedadlá s bedrovými opierkami, Chrompaket  lemovanie bočných okien, Odistenie operadiel zadných sedadiel z batožinového priestoru, Lakťová opierka vzadu, s otvorom na prepravu dlhých predmetov, Maxi DOT  plnegrafický displej palubného počítača, Interiér Style, ESC vrátane ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, XDS+, multikolíznej brzdy (MKB) a funkcie Prefill, LED denné svetlomety, Príprava na uchytenie dvoch detských sedačiek systémom ISOFIX a pásom TopTether, Elektrické ovládanie okien vpredu, Zadné sedadlo nedelené, operadlo delené a sklopné, Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000 km (platí tá z podmienok, ktorá nastane skôr, prvé 2 roky bez obmedzenia počtu kilometrov), Elektrické ovládanie okien vzadu, Schránka na okuliare, JUMBO BOX s nastaviteľnou lakťovou opierkou vpredu, Dáždnik pod sedadlom spolujazdca, SmartLink+, FRONT ASSIST upozorňuje na nebezpečie kolízie, prípadne sa jej brzdením snaží zabrániť, KESSY (Keyless Entry)  systém bezkľúčového odomykania, zamykania a štartovania, Alarm s vnútornými senzormi, zálohovou sirénou, senzorom polohy a Safe system, TOP LED zadné svetlá, Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá, s automatickým stmavovaním s osvetlením nástupného priestoru, Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmavovaním, 2× Cargo element v batožinovom priestore, Mreža chladiča čierna lesklá, Chrómová lišta v prednom nárazníku, Adaptívny tempomat do 160 km/h s odmedzovačom rýchlosti, Športový multifunkčný kožený volant, Disky TRIUS z ľahkej zliatiny 7J × 17" (225/45), Rádio BOLERO 8" s USB a SD slot, Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá, s osvetlením nástupného priestoru s automatickým stmavovaním, Predĺžená záruka na 5 rokov, 100 000 a výbava viď. príloha č. 3

2.1.3 Technický stav skupín vozidla

Obhliadka vozidla

Obhliadka vozidla vykonaná osobne bez nedostatkov. Technický stav skupín vozidla bol zhodnotený zrážkou resp. prirážkou podľa skutočného stavu zisteného pri obhliadke vozidla.

Motor + spojka

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno

Technický stav skupiny TSS: 38.07 %

Prevodovka + rozvodovka + hnacie hriadele prednej nápravy

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno

Technický stav skupiny TSS: 38.07 %

Zadná náprava

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno

Technický stav skupiny TSS: 38.07 %

Predná náprava + riadenie

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno

Technický stav skupiny TSS: 38.07 %

Skriňa karosérie

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno

Technický stav skupiny TSS: 38.07 %

Výbava karosérie

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: nie – škrabance na P aj Z nárazníku a P spätnom zrkadle

- horší: áno, zrážka -10.00 %

Technický stav skupiny TSS: 34.26 %

Pneumatiky

Typ, druh a rozmer pneumatík zodpovedá údajom v OEV. Hĺbka dezénu 3mm.

Technický stav skupiny TSS: 10.00 %

2.2 Výpočet základnej amortizácie

| Doba prevádzky (mesiace): | 72.37 |
| --- | --- |
| Predpokladaný ročný jazdný výkon: | 16500 |
| Koeficient najazdených kilometrov: | 0.360 |

2.3 Výpočet technického stavu vozidla TSV

Tabuľky výpočtu RKM a KAM

| Skupina | PSKM [km] | PRKM [km] | RKM [km] | KAM [%] | Dátum uvedenia | ZAV [%] | ZA [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vozidlo | 130843 | 99504 | 31339 | 11.28 | 1.1.2017 | 57.09 | 61.93 |

| Skupina | PSKM [km] | PRKM [km] | RKM [km] | KAM [%] | Dátum uvedenia | ZAV [%] | ZA [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor + spojka | 130843 | 99504 | 31339 | 11.28 | 1.1.2017 | 57.09 | 61.93 |
| Prevodovka + rozvodovka + hnacie hriadele prednej nápravy | 130843 | 99504 | 31339 | 11.28 | 1.1.2017 | 57.09 | 61.93 |
| Zadná náprava | 130843 | 99504 | 31339 | 11.28 | 1.1.2017 | 57.09 | 61.93 |
| Predná náprava + riadenie | 130843 | 99504 | 31339 | 11.28 | 1.1.2017 | 57.09 | 61.93 |
| Skriňa karosérie | 130843 | 99504 | 31339 | 11.28 | 1.1.2017 | 57.09 | 61.93 |
| Výbava karosérie | 130843 | 99504 | 31339 | 11.28 | 1.1.2017 | 57.09 | 61.93 |
| Pneumatiky | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabuľka výpočtu technického stavu vozidla

| Skupina | PDS[%] | VTSS[%] | ZA[%] | ZP[%] | TSS[%] | PTSS[%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor + spojka | 25.00 | 100 | 61.93 | 0.00 | 38.07 | 9.52 |
| Prevodovka + rozvodovka + hnacie hriadele prednej nápravy | 10.00 | 100 | 61.93 | 0.00 | 38.07 | 3.81 |
| Zadná náprava | 4.00 | 100 | 61.93 | 0.00 | 38.07 | 1.52 |
| Predná náprava + riadenie | 11.00 | 100 | 61.93 | 0.00 | 38.07 | 4.19 |
| Skriňa karosérie | 20.00 | 100 | 61.93 | 0.00 | 38.07 | 7.61 |
| Výbava karosérie | 27.00 | 100 | 61.93 | -10.00 | 34.26 | 9.25 |
| Pneumatiky | 3.00 | --- | --- | --- | 10.00 | 0.30 |
| Spolu | 100.00 | --- | --- | --- | --- | 36.20 |

Technický stav vozidla: 36.20%

Ku dňu: 12.1.2023

2.4 Výpočet technickej hodnoty mimoriadnej výbavy

Spolu THMVi: =  0 €

2.5 Stanovenie východiskovej hodnoty vozidla VHV

Východisková hodnota vozidla s DPH: 25 294,00 €

Zdroj: faktúra (zahrňuje sériovú výbavu).

2.6 Výpočet technickej hodnoty vozidla - TH

Technická hodnota vozidla s DPH: 9 155,00 €

Ku dňu: 12.1.2023

2.7 Určenie koeficientu predajnosti - KP

| Koeficient platnosti TK | K1 = 0,9100 |
| --- | --- |
| Koeficient poškodenia vozidla haváriou | K2 = 1,0000 |
| Koeficient počtu držiteľov | K3 = 1,0000 |
| Koeficient spôsobu prevádzky vozidla | K4 = 0,9300 |
| Koeficient dopytu trhu | K5 = 1,5400 |
| Koeficient predajnosti vozidla: | KP = 1,3033 |

Koeficient dopytu trhu bol stanovený po prieskumne trhu, na základe reálnych predajných cien porovnateľných ojazdených vozidiel rovnakého typu a porovnateľného technického stavu k rozhodnému dátumu.

Pomocná tabuľka výpočtu K5

| Číslo tabuľky: 1 | Tabuľka 1 | Váha: 1.00 |
| --- | --- | --- |

| Vzorka | VHV | Hodnota výbavy | VHV korekcia | Začiatok prevádzky | PKM | TS | TS korekcia | Predajná cena | Korekcia | K5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autobazar.eu id30164636 | 25 294,00 € | 0,00 € | 1.00 | 1.7.2017 | 114945 | 41.46 | 1.00 | 15 990,00 € | 1.00 | 1.52 |
| Autobazar.eu id3095910 | 25 294,00 € | 0,00 € | 1.00 | 1.7.2017 | 133309 | 38.46 | 1.00 | 15 191,00 € | 1.00 | 1.56 |
| K5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.54 |

Výsledný koeficient dopytu trhu:  1.54

2.8 Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla - VŠH

| VHV[€] s DPH: | 25 294,00 € |
| --- | --- |
| TH[€] s DPH: | 9 155,00 € |
| kP[-] | 1,3033 [-] |
| VŠH[€] s DPH | 11 932,00 € |

Všeobecná hodnota vozidla s DPH: 11 932,00 €

III. Záver

Úloha znalca: stanoviť hodnotu vozidla

Odpovede na zadanú úlohu:

Všeobecná hodnota vozidla Škoda Octavia 2.0 TDI Style, E.Č. BL137NZ, výrobné číslo vozidla TMBAJ7NE0H0127633 predstavuje ku dňu 12.1.2023 čiastku vrátane 20.00% DPH 11 932,00 €

Slovom: jedenásťtisícdeväťstotridsaťdva eur

Znalecký posudok bol vypracovaný v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. a v súlade s vyhláškami č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a č. 605/2008, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007 Z.z. a vyhlášky č. 228/2018 Z.z. pomocou programového vybavenia AutoTax. Všetky výpočty sú vykonané s presnosťou na osem desatinných miest. Výsledky výpočtov sú zaokrúhlené s presnosťou na 1€.

Bratislava dňa 12.1.2023

Ing. Pavol Drobný

IV. Prílohy

- osvedčenie o evidencii vozidla

- osvedčenie o emisnej a technickej kontrole

- faktúra

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

V. Znalecká doložka

Znalecká doložka fyzickej osoby

Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor cestná doprava a odvetvia odhad hodnoty cestných vozidiel a technický stav cestných vozidiel, evidenčné číslo znalca 914118.

Znalecký posudok je v denníku zapísaný pod číslom 202300206426.

Ako znalec som si vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku.

Ing. Pavol Drobný